# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：    新能源汽车高压线束产品生产项目

建设单位（盖章）：安徽凯迪电气有限公司

编制日期：           2025年3月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新能源汽车高压线束产品生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2401-340203-04-01-816372 |  |  |
| 建设单位联系人 | 王义 | 联系方式 | 18196586156 |
| 建设地点 | 芜湖市弋江区高新技术开发区漳河路28号 |  |  |
| 地理坐标 | （ 118 度 21 分 24.388 秒， 31 度 15 分 22.495 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3670汽车零部件及配件制造 C2929塑料零件及其他塑料制品制造 | 建设项目 行业类别 | “三十三、汽车制造业 36”中的“71、汽车整车制造361；汽车用发动机制造362；改装汽车制造363；低速汽车制造364；电车制造365；汽车车身、挂车制造366；汽车零部件及配件制造367” “二十六 橡胶和塑料制品业29”中的“53、塑料制品业 292” |
| 建设性质 | （新建（迁建） （改建 ☑扩建 （技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 芜湖市弋江区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 8000 | 环保投资（万元） | 40 |
| 环保投资占比（%） | 0.5 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | √否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 14257.73（建筑面积） |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《芜湖高新技术产业开发区总体规划（2010-2030年）》 审批机关：/ 审批文件名称及文号：/ |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《芜湖高新技术产业开发区区域环境影响报告书》） 召集审查机关：原芜湖市环境保护局 审查文件名称及文号：《关于芜湖高新技术产业开发区区域环境影响报告书审查意见的复函》（环监管[2004]23号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、规划用地相符性分析 本项目位于安徽省芜湖市弋江区高新技术开发区漳河路28号，参照《芜湖高新技术产业开发区总体规划（2010-2030年）》，项目地块属于工业用地，符合开发区土地利用规划。芜湖高新技术产业开发区主导产业为汽车零部件产业、电子信息、节能环保、服务外包等四大主导产业，开发区规划中提出对国家政策明令禁止的及电镀、化工、电子线路板等污染严重项目严禁入园，产生生产废水量大的项目须从严控制。本项目从事汽车零部件及配件制造、塑料零件及其他塑料制品制造，属于园区主导产业，符合芜湖高新技术产业开发区产业定位。 综上所述，本项目选址合理。 2、与芜湖高新技术产业开发区总体规划相符性分析 （1）总体布局 芜湖高新技术产业开发区位于芜湖市中部，规划总面积178平方公里。芜湖高新区自2001年开始建设，2010年9月26日，被国务院正式批准为国家高新技术产业开发区。高新区产业区主要分北区和南区，其中北区目前占地9平方公里，已基本建成，南区23.5平方公里，正在逐步推进建设。高新区内形成了三纵：长江南路、花津南路、九华南路（205国道）和四横：峨山路、白马山路、科创路及石硊路的交通格局。目前，北区道路已全部建成通车，南区道路九华南路以西地块道路基本建成通车，九华南路以东地块南纬一路建成，其他部分支路也已进行施工图纸设计。 （2）产业定位 芜湖高新技术产业开发区初步形成了汽车及汽车零部件、节能环保制造业、电子信息产业、服务外包产业—四大主导产业；并积极培育生命健康产业，重点发展现代服务业和创新型科技企业。 （3）基础设施建设 供电：芜湖是皖电东送、皖煤东输的必经之地。是华东重要的能源基地，现火电装机容量182万千瓦。华电2×66万千瓦火力发电机组已并网发电，4×250兆瓦响水涧抽水蓄能电站机组1号机组已建成投产，电厂五期2×66万千瓦火力发电机组正在建设。芜湖高新区境内有两座110千伏和一座220千伏变电所，可提供三回路供电，充分保障了企业的正常生产。另外芜湖高新区周边5公里范围内还有1座220千伏变电所、1座110千伏变电所、1座35千伏变电所。 供气：芜湖是“西气东输”天然气接收城市，“川气东送”工程正在加快建设，全市天然气使用率达97%。能够满足企业生产和居民生活所需。水、电、气供应十分充足，不会发生因电力紧张而对企业进行停电或限电的现象。 供水：芜湖地处长江中下游，水源充足，水质优良。城市日供水能力为72万吨，已达城市实际用量一倍以上，管径为800mm的供水管道已通入开发区，可提供高新区的生产、生活和消防用水。高新区内免征水增容费。 污水处理：日处理能力10万m3的城南污水处理厂一期已建成投入使用。目前污水管网已经铺设到项目所在地。 根据《芜湖高新技术产业开发区总体规划》（2010-2030年）土地利用规划图，详见附图五，项目所在地为工业用地，符合园区产业定位。 3、与开发区规划环评报告审查意见的相符性分析 《芜湖高新技术产业开发区区域环境影响报告书》于2004年3月19日取得了原芜湖市环境保护局的审查意见（环监管[2004]23号）。经对比审查意见，与本项目有关的审查意见及对应分析如下表。 表1-1与开发区规划环评报告审查意见的相符性分析 序号; 与本项目有关的审查意见; 相符性分析. 1; 高新区初步形成了以高新技术产业开发为主导产业的光电工业、新材料工业、汽车配件中心、综合加工等产区群。; 本项目主要从事汽车零部件及配件制造、塑料零件及其他塑料制品制造，符合开发区产业定位。. 2; 按照循环经济的思想和清洁生产的要求，树立从源头控制环境污染和生态破坏的理念，做好入区建设项目的污染防治和污染物排放总量控制，促进高新区的生态保护和可持续发展。; 本项目产生的废气采取有效的处理处置措施，经处理达标后排放；本项目产生的废水均处理后做到达标排放；固废做到综合利用或得到有效处置。企业落实总量控制要求，各类总量控制指标经批准后实施。. 3; 高浓度废水应经预处理达接管标准后方可排入高新区污水处理厂。; 本项目潮湿废水经沉淀池处理后与生活污水经化粪池+隔油池处理后排入城南污水处理厂进行处理。. 4; 入区建设项目应采取清洁生产工艺，所有工艺废气必须达标排放。; 本项目产生的废气采取二级活性炭吸附装置处理达标后排放。. 5; 加强企业固定源噪声控制，确保区域声环境质量满足功能区要求。; 企业对高噪声源采取必要的隔声减振等措施，项目所在区域声环境可满足声环境功能区要求。. |
| 其他符合性分析 | 1、建设项目产业政策符合性 对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》可知，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类范畴，视为允许类；本项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中的负面清单，不属于《环境保护综合名录》（2021年版）中“高污染、高环境风险”产品名录；本项目不属于《安徽省节能减排及应对气候变化工作领导小组关于印发安徽省“两高”项目管理目录（试行）的通知》（皖节能﹝2022）2号）中的“两高”项目。与产业政策相符，故本项目的建设符合国家产业政策。 2、“三线一单”相符性分析 根据《安徽省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》、《关于印发安徽省“三线一单”生态环境分区管控管理办法（暂行）的通知》（皖环发[2022]5号）要求：基于生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，依据现有法律法规、政策标准和管理要求等，衔接区域发展战略和生态功能定位，坚持目标导向和问题导向，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率等方面明确生态环境准入要求。以生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单为手段，强化空间、总量、准入环境管理。 （1）与生态保护红线相符性 根据《安徽省人民政府关于发布安徽省生态保护红线的通知》（皖政秘（2018）120号）、《芜湖市生态环境分区管控文本（成果）》（2023年8月），项目选址位于芜湖高新技术产业开发区内，不占用区域生态保护红线及一般生态空间，与安徽省生态保护红线及生态分区管控要求相符。本项目不会导致辖区内生态红线区域生态服务功能下降。本项目与生态保护红线区域位置关系图见附图。 （2）与环境质量底线相符性 环境质量：本次评价的环境质量底线即评价区域的大气、地表水、声环境功能区划，以此作为容量管控的依据。项目所在区域内环境空气为二类区，根据《2023年芜湖市生态环境状况公报》可知，2023年度芜湖市空气环境质量中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3限值全部达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，属于达标区。项目所在区域的声环境、地表水、地下水、土壤的环境质量均可达到相应的环境功能区划要求，本项目的建设对周围环境的影响较小。 在落实本次评价提出的各项污染防治措施的前提下，各项污染物可以做到达标排放，不会降低区域环境质量的原有功能级别，满足环境质量底线控制要求。 （3）与资源利用上线相符性 资源利用：本项目位于芜湖市高新技术产业开发区，该区域规划完整基础设施齐备，项目供水依托园区供水系统，园区供水系统富余能力完全满足本项目需求；本项目依托现有供电系统，新增用电量较少，园区供电富余能力完全满足本项目需求。本项目不使用煤炭，不在高污染燃料禁燃区。 建设单位将全过程贯彻清洁生产、循环经济理念，通过采用节水工艺节电设备、严格执行土地利用规划有关规定。项目在区域规划定的资源利用上线内所占比例很小。本项目资源利用均在芜湖高新技术产业开发区可承受范围内。 分区管控：对照《芜湖市生态环境分区管控文本（成果）》，其相关管控要求见下表。 表1-2 本项目与《芜湖市生态环境分区管控文本（成果）》相符性分析一览表 管控领域; 管控单元及管控要求; 本项目情况; 相符性. 生态保护红线及生态分区管控. 生态分区管控要求; 生态保护红线管控要求：依据中办、国办印发的《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》，生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态保护红线的生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。依据中办、国办印发的《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》，生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。依据《自然资源部生态环境部国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》，生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。; 本项目位于芜湖市弋江区高新技术开发区漳河路28号，不在生态保护红线范围内，详见附图六；本项目距离长江干流岸线4.7km，距离青弋江7km，距离漳河0.8km。根据《芜湖市生态环境分区管控文本（成果）》，本项目区域不涉及一般生态空间区域。; 符合. 环境质量底线及环境分区管控. 水环境质量底线及分区管控; 芜湖市水环境管控分区包括优先保护区、重点管控区和一般管控区。; 本项目位于芜湖市弋江区高新技术开发区漳河路28号，属于水环境工业污染重点管控区。本项目潮湿废水经沉淀池处理后与生活污水经化粪池+隔油池处理后，一起通过市政管网排入城南污水处理厂集中处理。水污染物总量已纳入芜湖市城南污水处理厂总量控制范围内。; 符合. 重点管控区：依据《中华人民共和国水污染防治法》、《水污染防治行动计划》、《安徽省水污染防治工作方案》、《芜湖市水污染防治工作方案》等对重点管控区实施管控；依据《巢湖流域水污染防治条例》对巢湖流域实施管控；依据开发区规划、规划环评及审查意见相关要求对开发区实施管控；落实《“十四五”生态环境保护规划》、《安徽省“十四五”环境保护规划》、《安徽省“十四五”节能减排实施方案》、《芜湖市“十四五”节能减排实施方案》等要求，新建、改建和扩建项目水污染物实施“等量替代”。. 大气环境质量底线及分区管控; 芜湖市大气环境管控分区包括优先保护区、重点管控区和一般管控区。; 本项目位于芜湖市弋江区高新技术开发区漳河路28号，属于重点管控区。根据《2023年芜湖市生态环境状况公报》可知，项目区域2023年度PM2.5达标，大气主要污染物总量指标实行区域内等量削减替代，建设项目需向生态环境主管部门申请大气污染物总量指标，不会降低区域现有环境功能。; 符合. 重点管控区：落实《安徽省大气污染防治条例》、《“十四五”生态环境保护规划》、《安徽省“十四五”环境保护规划》、《芜湖市“十四五”环境保护规划》、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》等要求，严格目标实施计划，加强环境监管，促进生态环境质量好转。若上年度PM2.5不达标，新建、改建和扩建项目大气污染物实施“倍量替代”，执行特别排放标准的行业实施提标升级改造。. 土壤环境风险防控底线及分区管控; 芜湖市土壤风险防控分区包括优先保护区、重点管控区和一般管控区。; 本项目位于芜湖市弋江区高新技术开发区漳河路28号，属于土壤环境一般管控区。本项目不涉及有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业生产经营活动，且项目采取分区防渗，因此不会对区域土壤环境造成影响。; 符合. 一般管控区：依据《中华人民共和国土壤污染防治法》、《土壤污染防治行动计划》、《安徽省土壤污染防治工作方案》、《安徽省“十四五”环境保护规划》、《芜湖市土壤污染防治工作方案》等要求及各市土壤污染防治工作方案对一般管控区实施管控。. 资源利用上线及自然资源开发分区管控. 水资源利用上线及分区管控; 芜湖市水资源管控分区全部为一般管控区。管控要求：落实《国务院办公厅关于印发实行最严格水资源管理制度考核办法的通知》、《“十四五”水资源消耗总量和强度双控行动方案》、《安徽省“十四五”水资源消耗总量和强度双控工作方案》和《芜湖市“十四五”水资源消耗总量和强度双控工作方案》等要求。; 本项目用水来自区域市政供水管网，新增年用水量5839.6‬t；满足水资源利用上线要求。; 符合. 土地资源利用上线及分区管控; 芜湖市土地资源管控区划分为两类，分别为重点管控区和一般管控区。; 本项目位于芜湖市弋江区高新技术开发区漳河路28号，属于土地资源重点管控区。本项目用地为工业用地，符合规划要求。土地资源利用水平较高，不会突破土地资源利用上线。; 符合. 落实《全国国土空间规划纲要（2021-2035年）》、《安徽省国土空间规划（2021-2035年）》、《芜湖市国土空间规划（2021-2035年）》、《自然资源“十四五”规划编制工作方案》、《安徽省“十四五”自然资源保护和利用规划》等要求。. 岸线资源利用上线及分区管控; 按照生态环境部“三线一单”岸线生态环境分类管控技术说明，长江岸线分为优先保护岸线、重点管控岸线、一般管控岸线。; 本项目不涉及长江岸线。; 符合. 对照《芜湖市生态环境分区管控生态环境准入清单》，项目所在地属于水环境重点管控区、大气环境重点管控区、土壤环境一般管控区。详见附图八。 综上所述，本项目建成后，区域水资源、土地资源、电耗使用量均未超出园区划定的资源利用上线要求。 （4）与生态环境准入清单相符性分析 根据《芜湖市生态环境分区管控文本（成果）》（2023年8月）中“芜湖市生态环境分区管控生态环境准入清单”表4开发区生态环境准入清单准入条件，本项目与其要求相符。具体详见下表。 表1-3 项目与《芜湖市生态环境分区管控生态环境准入清单》相符性分析 内容; 要求; 本项目相符性分析. 生态环境准入清单; 产业定位; 功能定位：作为芜湖承接产业转移集中区的重要组成部分，以发展高新技术产业为主；集科、工、贸于一体，多功能、综合性、现代化的创新型新城区。 主导产业：汽车零部件产业、节能环保产业。; 本项目属于汽车零部件及配件制造、塑料零件及其他塑料制品制造，符合开发区产业定位。. 环境风险防控; 控制区域企业生产区、污水处理站等易发生渗漏场所的地面均须进行防渗处理并按要求设置集排水设施、事故应急池；对固体废物临时堆放场所和运输途径严格管理，并做好控制区域总体的绿化工作；控制区域开发建设规划用地布局上应将工业企业集中，并与居住区分开布置，在居住区和工业企业间设置绿化隔离带。; 本项目无重大危险源，厂区后期建设中严格按照相关要求进行分区防渗，规划了布局，加强了自身的安全设计、安全管理等防范措施。. 资源开发利用效率要求; 单位工业增加值新鲜水耗≤8m³/万元; 单位工业增加值新鲜水耗为0.7m3/万元≤8m3/万元. 产业准入要求; 优先鼓励项目 符合主导产业发展方向，与相关产业政策和规划的要求相符合。 限制发展项目 限制生产和使用高风险化学品，依法淘汰高毒、难降解的化学品 禁止发展项目 漳河右岸1km范围除必须实施的防洪护岸、河道治理、供水、航道整治、港口码头及集疏运通道、道路及跨江桥隧、公共管理、生态环境治理、国家重要基础设施等事关公共安全及公众利益的建设项目，以及长江岸线规划确定的城市建设区内非工业项目外，不得新批建设项目，不得新建、扩建化工园区和化工项目，禁止新建、扩建大气污染严重的建设项目，在城市建成区禁止新建VOCs高污染企业; 本项目属于汽车零部件及配件制造、塑料零件及其他塑料制品制造，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类及限制类项目，视为允许类项目；不属于《市场准入负面清单（2022年版，试行）》和《长江经济带发展负面清单指南》（试行）中的项目。. 综上，本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）及《芜湖市生态环境分区管控文本（成果）》（2023年8月）中“三线一单”相关要求。 3、与“三区三线”符合性分析 根据《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发【2019】18号）、自然资源部关于在全国开展“三区三线”划定工作的函（自然资函【2022】47号），“三区”是指城镇空间、农业空间和生态空间，“三线”是指生态保护红线、永久基本农田保护红线和城镇开发边界。本项目位于芜湖市弋江区高新技术开发区漳河路28号，根据《芜湖高新技术产业开发区总体规划（2010-2030年）》，项目用地为工业用地，根据现状调查，本项目用地不属于永久基本农田保护红线，不在生态保护红线范围内，项目选址位于芜湖高新技术产业开发区划定的城镇开发边界以内，因此，本项目符合“三区三线”的要求。 4、与《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（芜湖）经济带的实施方案（升级版）》（芜市办[2021]28号）相符性分析 表1-4 项目与“芜市办[2021]28号”文件相符性 文件内容; 具体要求; 本项目符合性分析. 严禁1公里范围内新建化工项目; 长江干支流岸线1公里范围内，严禁新建、扩建化工园区和化工项目。已批未开工的项目，依法停止建设，支持重新选址。已经开工建设的项目，严格进行检查评估，不符合岸线规划和环保、安全要求的，全部依法依规停建搬迁; 本项目距离长江干流岸线4.7km，距离青弋江7km，距离漳河0.8km，在长江干支流岸线1公里范围内，本项目不属于新建、扩建化工园区和化工项目. 严控5公里范围内新建重化工重污染项目; 长江干流岸线5公里范围内，全面落实长江岸线功能定位要求，实施严格的化工项目市场准入制度，制定完善危险化学品“禁限控”目录，除提升安全、环保、节能水平，以及质量升级、结构调整的改扩建项目外，严控新建石油化工和煤化工等重化工、重污染项目。严禁新建布局重化工园区。合规化工园区内，严禁新批环境基础设施不完善或长期不能稳定运行的企业新建和扩建化工项目; 本项目距离长江干流岸线4.7km，距离青弋江7km，距离漳河0.8km，在长江干流岸线5公里范围内，本项目属于汽车零部件及配件制造，不属于石油化工和煤化工等重化工、重污染项目，不属于严控5公里范围内新建项目. 严管15公里范围内新建项目; 长江干流岸线15公里范围内，严把各类项目准入门槛，严格执行环境保护标准，把主要污染物和重点重金属排放总量控制目标作为新（改、扩）建项目环评审批的前置条件，禁止建设没有环境容量和减排总量项目。在岸线开发、河段利用、区域活动和产业发展等方面，严格执行《长江经济带发展负面清单指南（试行）》《安徽省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》。实施备案、环评、安评、能评等并联审批，未落实生态环保、安全生产、能源节约要求的，一律不得开工建设; 本项目距离长江干流岸线4.7km，在长江干流岸线15公里范围内，项目严格执行环境保护标准，主要污染物实行总量控制。本项目不在国家长江经济带市场准入禁止限制目录。项目实施备案、环评、安评、能评等关联审批，取得合法手续后方可开工建设。. 根据表1-4分析，本项目建设符合“芜市办[2021]28 号”文件的相关要求。 5、与《安徽省2022年大气污染防治工作要点》（安环委办[2022]37号文）相符性分析 根据安徽省生态环境保护委员会办公室关于印发《安徽省2022年大气污染防治工作要点》的通知（安环委办〔2022〕37号），本项目建设符合文件相关要求，见下表。 表1-5 与《安徽省2022年大气污染防治工作要点》相符性分析 序号; 文件要求; 本项目情况; 相符性. 1; 积极发展清洁能源。坚持实施“增气减煤”，提升供应侧非化石能源比重，提高消费侧电力比重，增加天然气供应量、优化天然气使用，2022年底前，新增电能替代电量60亿千瓦时，天然气供气规模达76亿立方米。持续推进以煤为燃料的工业炉窑清洁燃料替代改造，提高以电代煤、以气代煤比例。推进现有机组实施清洁能源替代、功能转换，积极争取“外电入皖”。实施可再生能源替代行动，加快建设新型能源供应系统，因地制宜开发风电与光伏发电，鼓励建设风能、太阳能、生物质能等新能源项目，推进生物燃料乙醇项目改造提升。; 本项目采用电力能源，属于清洁能源。; 相符. 2; 加快产业结构转型升级。严格执行《产业结构调整指导目录》《产业发展与转移指导目录》，落实国家产业结构调整指导目录中碳排放控制要求。有序开展产业承接和重点行业省内调整优化，高水平打造皖北承接产业转移集聚区。全面排查“两高”项目，实施清单管理、分类处置、动态监控，对不符合规定的坚决停批停建，科学稳妥推进符合要求的拟建项目。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能，严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等产能。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类或限制类项目，项目符合国家产业政策，不属于落后产能和过剩产能行业项目，本项目不属于“两高”项目，不属于钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工行业。; 相符. 3; 开展臭氧污染防治攻坚。以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，开展2022年度挥发性有机物综合治理，完成挥发性有机物突出问题排查治理。挥发性有机物年排放量1吨及以上企业编制实施“一厂一策”。严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂VOCs含量限值标准，开展年度含VOCs原辅材料达标情况联合检查。推进实施重点行业低VOCs含量原辅材料源头替代。开展企业升级改造和区域环境综合整治，建立家具制造、木材加工等涉气产业集群排查治理清单，重点涉VOCs工业园区及产业集群编制执行VOCs综合治理“一园一案”。实施工业锅炉和炉窑提标改造和清洁能源替代，推动焦化、玻璃等行业深度治理。加快推进马钢等钢铁企业超低排放改造，力争2022年底前基本完成。全面摸排现有工业燃煤锅炉，明确超低排放改造时间表。; 本项目不属于石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运等重点行业，使用电能。; 相符. 6、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）相符性分析 表1-6与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）相符性分析 文件要求; 本项目情况; 相符性. 1、VOCs 物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。 2、盛装 VOCs 物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 项目VOCs 物料储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中并且存放于原料库中，封口。; 相符. 1、液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态 VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。 2、粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。; 项目粒状VOCs物料采用密闭的包装袋进行物料转移。生产过程产生的有机废气收集后经“二级活性炭吸附”处理，尾气经15米高排气筒排放。; 相符. 1、液态 VOCs 物料应采用密闭管道输送方式或采用高位槽（罐）、桶泵等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至 VOCs废气收集处理系统。 2、粉状、粒状 VOCs 物料应采用气力输送方式或采用密闭固体投料器等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至除尘设施、VOCs 废气收集处理系统。; 本项目有机废气收集后经“二级活性炭吸附”处理，尾气经15米高排气筒排放。; 相符. 7、《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》相符性 根据《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》，本项目与负面清单相符性分析见下表。 表1-7本项目与长江经济带发展负面清单指南相符性分析 序号; 文件要求; 本项目情况; 相符性. 1; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目距离长江干流岸线4.7km，距离青弋江7km，距离漳河0.8km，本项目不属于化工项目、尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目。项目不属于长江干流及主要支流岸线一公里、三公里范围内禁止建设项目。; 相符. 2; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目位于芜湖高新技术产业开发区内，且本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 相符. 3; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于石化、现代煤化工等不符合国家产业布局规划的项目。; 相符. 4; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落 产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类或限制类项目，项目符合国家和地方产业政策。不属于落后产能项目，不属于过剩产能行业项目，不属于高耗能高排放项目。; 相符. 8、与《中华人民共和国长江保护法》相符性 根据《中华人民共和国长江保护法》（2020年12月26日颁布，2021年3月1日实施）： 第二十六条、禁止在长江干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态保护水平为目的的改建除外。 相符性分析：本项目距离长江干流岸线4.7km，距离青弋江7km，距离漳河0.8km；项目不属于化工项目，不属于尾矿库项目；项目建设符合《中华人民共和国长江保护法》要求。 - 9、与《空气质量持续改善行动计划》的通知（国发〔2023〕24号）相符性分析 - 与本项目相关的《空气质量持续改善行动计划》的通知（国发〔2023〕24号）相符性分析见下表。 - 表1-8 与《空气质量持续改善行动计划》相符性分析一览表 序号; 内容要求; 项目拟建设情况; 相符性. 1; 坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。严禁新增钢铁产能。推行钢铁、焦化、烧结一体化布局，大幅减少独立焦化、烧结、球团和热轧企业及工序，淘汰落后煤炭洗选产能;有序引导高炉—转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢。到2025年，短流程炼钢产量占比达15%。京津冀及周边地区继续实施“以钢定焦”，炼焦产能与长流程炼钢产能比控制在0.4左右。; 本项目不属于高能耗、高排放、低水平项目，符合产业政策和规划；不涉及产能置换，不属于钢铁、焦化等产业。; 符合. 2; 加快退出重点行业落后产能。修订《产业结构调整指导目录》，研究将污染物或温室气体排放明显高出行业平均水平、能效和清洁生产水平低的工艺和装备纳入淘汰类和限制类名单。重点区域进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备；逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。引导重点区域钢铁、焦化、电解铝等产业有序调整优化。; 本项目不属于钢铁、焦化、电解铝等产业。; 符合. 3; 全面开展传统产业集群升级改造。中小型传统制造企业集中的城市要制定涉气产业集群发展规划，严格项目审批，严防污染下乡。针对现有产业集群制定专项整治方案，依法淘汰关停一批、搬迁入园一批、就地改造一批、做优做强一批。各地要结合产业集群特点，因地制宜建设集中供热中心、集中喷涂中心、有机溶剂集中回收处置中心、活性炭集中再生中心。; 本项目不涉及喷漆等工艺。; 符合. 4; 优化含VOCs原辅材料和产品结构。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，提高低（无）VOCs含量产品比重。实施源头替代工程，加大工业涂装、包装印刷和电子行业低（无）VOCs含量原辅材料替代力度。室外构筑物防护和城市道路交通标志推广使用低（无）VOCs含量涂料。在生产、销售、进口、使用等环节严格执行VOCs含量限值标准。; 本项目不属于工业涂装、包装印刷和电子行业等产业，不涉及涂料。; 符合. 5; 推动绿色环保产业健康发展。加大政策支持力度，在低（无）VOCs含量原辅材料生产和使用、VOCs污染治理、超低排放、环境和大气成分监测等领域支持培育一批龙头企业。多措并举治理环保领域低价低质中标乱象，营造公平竞争环境，推动产业健康有序发展。; 项目注塑过程产生的有机废气经二级活性炭吸附装置处理后通过一根15m高排气筒外排。; 符合. 6; 强化VOCs全流程、全环节综合治理。鼓励储罐使用低泄漏的呼吸阀、紧急泄压阀，定期开展密封性检测。汽车罐车推广使用密封式快速接头。污水处理场所高浓度有机废气要单独收集处理；含VOCs有机废水储罐、装置区集水井（池）有机废气要密闭收集处理。重点区域石化、化工行业集中的城市和重点工业园区，2024年年底前建立统一的泄漏检测与修复信息管理平台。企业开停工、检维修期间，及时收集处理退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs废气。企业不得将火炬燃烧装置作为日常大气污染处理设施。; 项目注塑过程产生的有机废气经二级活性炭吸附装置处理后通过一根15m高排气筒外排。; 符合. - 与《安徽省空气质量持续改善行动方案》（皖政〔2024〕36号）相符性分析 - 与本项目相关的《安徽省空气质量持续改善行动方案》（皖政〔2024〕36号）相符性分析见下表。 - 表1-9项目与《安徽省空气质量持续改善行动方案》相符性分析一览表 序号; 内容要求; 项目拟建设情况; 相符性. 1; 坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。实施“高污染、高耗能”项目部门联审，源头管控低水平项目上马。制定实施安徽省加强生态环境分区管控方案。严格落实产能置换要求，不以任何名义、任何方式核准、备案产能严重过剩行业新增产能项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。; 本项目不属于高能耗、高排放、低水平项目，符合产业政策和规划；不涉及产能置换，不属于钢铁、焦化等产业。; 符合. 2; 有序推动落后产能淘汰。严格执行《产业结构调整指导目录》。综合运用能耗、环保、质量、安全、技术等要求，依法依规推动落后产能退出，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备。有序推动生产设施老旧、工艺水平落后、环境管理水平低下的独立焦化、烧结、球团、热轧企业和落后煤炭洗选企业退出市场。逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。严禁违规新增钢铁、水泥（熟料）、焦化、电解铝、平板玻璃（不含光伏压延玻璃）产能。鼓励钢铁行业龙头企业实施兼并重组，到2025年，短流程炼钢产量占比达15%。; 本项目不属于钢铁、水泥、焦化、电解铝等产业。; 符合. 3; 开展传统产业集群排查整治。中小型传统制造企业集中的涉气产业集群要制定发展规划。开展石灰岩、陶瓷等涉气产业集群排查及分类治理，“一群一策”制定整治提升方案，实施拉单挂账式管理，依法淘汰关停一批、搬迁入园一批、就地改造一批、做优做强一批。高水平打造皖北等承接产业转移集聚区，持续加强产业集群环境治理。结合“绿岛”项目等因地制宜建设集中供热中心、集中涂装中心、有机溶剂集中回收中心、活性炭再生中心；推进建设钣喷共享中心，配套建设适宜高效VOCs治理设施。; 本项目注塑工艺过程产生少量有机废气，经二级活性炭吸附装置处理后通过一根15m高排气筒外排。; 符合. 4; 推动新能源和节能环保等产业健康发展。深化新能源和节能环保产业“双招双引”，在低（无）VOCs含量原辅材料生产和使用、VOCs污染治理、超低排放、环境和大气成分监测等领域支持培育一批技术水平高、市场竞争力强的龙头企业。加快发展新能源汽车和智能网联汽车等战略性新兴产业。开展招标投标领域优化营商环境对标提升行动，系统治理环保领域低价低质中标乱象，营造公平竞争环境，推动产业健康有序发展。; 项目注塑过程产生的有机废气经二级活性炭吸附装置处理后通过一根15m高排气筒外排。; 符合. 5; 推动工业炉窑清洁能源替代。有序推进工业领域电能替代，提高电气化水平，推动大用户直供气，降低供气成本。重点区域不再新增燃料类煤气发生炉，新改扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉原则上采用清洁低碳能源。燃料类煤气发生炉实施清洁能源替代，或因地制宜采取园区（集群）集中供气、分散使用方式。逐步淘汰固定床间歇式煤气发生炉，鼓励现有煤气发生炉“小改大”。安全稳妥推进使用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等，推动石油焦、重油等高污染燃料逐步替代。; 本项目使用电为能源。; 符合. 12、与芜湖市生态环境保护委员会办公室关于印发《芜湖市2024-2025年大气污染防治重点任务攻坚工作方案》的通知（芜环委办〔2024〕12号）相符性 根据芜湖市生态环境保护委员会办公室关于印发《芜湖市2024-2025年大气污染防治重点任务攻坚工作方案》的通知（芜环委办〔2024〕12号），本项目建设符合文件相关要求，见下表。 - 表1-10与《芜湖市2024-2025年大气污染防治重点任务攻坚工作方案》相符性分析 序号; 文件内容; 本项目建设情况; 相符性. 1; 严格项目准入：新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控等相关要求，源头管控低水平项目上马。对新改扩建重点行业企业项目，原则上按照重点行业A级绩效或引领性绩效水平建设，控制非绩效先进水平企业新增数量。; 本新建项目符合开发区规划、产业准入、国家产业政策及生态环境分区管控等相关要求，不属于低水平项目。项目属于C3670汽车零部件及配件制造和C2929塑料零件及其他塑料制品制造，注塑过程中产生的有机废气经二级活性炭吸附装置处理后通过一根15m高排气筒外排。; 符合. 2; 开展低挥发性有机物含量原辅材料源头替代：加大工业涂装行业、包装印刷行业低（无）VOCs含量原辅材料的替代工作力度。在建筑房屋和市政工程领域全面推广使用低VOCs含量涂料和胶黏剂，除特殊功能要求外的室内地坪施工、室外构筑物防护和城市道路交通标志基本使用低VOCs含量涂料。严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂VOCs含量限值标准。; 项目不涉及涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂，注塑过程产生的有机废气经二级活性炭吸附装置处理后通过一根15m高排气筒外排。; 符合. - 13、与《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）相符性 - 表1-11 与“环大气〔2021〕65号”符合性分析 环大气办[2021]65号要求; 本项目建设情况; 相符性. 产生 VOCs 的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。无尘等级要求车间需设置成正压的，宜建设内层正压、外层微负压的双层整体密闭收集空间。对采用局部收集方式的企业，距废气收集系统排风罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置控制风速不低于0.3m/s；推广以生产线或设备为单位设置隔间，收集风量应确保隔间保持微负压。当废气产生点较多、彼此距离较远时，在满足设计规范、风压平衡的基础上，适当分设多套收集系统或中继风机。废气收集系统的输送管道应密闭、无破损。焦化行业加强焦炉密封性检查，对于变形炉门、炉顶炉盖及时修复更换；加强焦炉工况监督，对焦炉墙串漏及时修缮。制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂等间歇性生产工序较多的行业应对进出料、物料输送、搅拌、固液分离、干燥、灌装、取样等过程采取密闭化措施，提升工艺装备水平；含VOCs物料输送原则上采用重力流或泵送方式；有机液体进料鼓励采用底部、浸入管给料方式；固体物料投加逐步推进采用密闭式投料装置。工业涂装行业建设密闭喷漆房，对于大型构件（船舶、钢结构）实施分段涂装，废气进行收集治理；对于确需露天涂装的，应采用符合国家或地方标准要求的低（无）VOCs含量涂料，或使用移动式废气收集治理设施。包装印刷行业的印刷、复合、涂布工序实施密闭化改造，全面采用VOCs 质量占比小于 10%的原辅材料的除外。鼓励石油炼制企业开展冷焦水、切焦水等废气收集治理。使用VOCs质量占比大于等于10%的涂料、油墨、胶粘剂、稀释剂、清洗剂等物料存储、调配、转移、输送等环节应密闭。; 本项目不属于焦化行业、包装印刷行业、石油炼制行业；本项目注塑废气经设备集气罩收集，项目生产过程中加强巡查、维护，保证废气收集系统密闭、无破损。; 符合. 对生产系统和治理设施旁路进行系统评估，除保障安全生产必须保留的应急类旁路外，应采取彻底拆除、切断、物理隔离等方式取缔旁路（含生产车间、生产装置建设的直排管线等）。工业涂装、包装印刷等溶剂使用类行业生产车间原则上不设置应急旁路。对于确需保留的应急类旁路，企业应向当地生态环境部门报备，在非紧急情况下保持关闭并铅封，通过安装自动监测设备、流量计等方式加强监管，并保存历史记录，开启后应及时向当地生态环境部门报告，做好台账记录；阀门腐蚀、损坏后应及时更换，鼓励选用泄漏率小于0.5%的阀门；建设有中控系统的企业，鼓励在旁路设置感应式阀门，阀门开启状态、开度等信号接入中控系统，历史记录至少保存 5 年。在保证安全的前提下，鼓励对旁路废气进行处理，防止直排。; 本项目生产系统和治理设施不设置旁路系统。; 符合. 新建治理设施或对现有治理设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术；对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，宜采用多种技术的组合工艺；除恶臭异味治理外，一般不使用低温等离子、光催化、光氧化等技术。加强运行维护管理，做到治理设施较生产设备“先启后停”，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运治理设施；及时清理、更换吸附剂、吸收剂、催化剂、蓄热体、过滤棉、灯管、电器元件等治理设施耗材，确保设施能够稳定高效运行；做好生产设备和治理设施启停机时间、检维修情况、治理设施耗材维护更换、处置情况等台账记录；对于VOCs治理设施产生的废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等，应及时清运，属于危险废物的应交有资质的单位处理处置。采用活性炭吸附工艺的企业，应根据废气排放特征，按照相关工程技术规范设计净化工艺和设备，使废气在吸附装置中有足够的停留时间，选择符合相关产品质量标准的活性炭，并足额充填、及时更换。采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于800mg/g；采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于650mg/g；采用活性炭纤维作为吸附剂时，其比表面积不低于 1100m 2/g（BET法）。一次性活性炭吸附工艺宜采用颗粒活性炭作为吸附剂。活性炭、活性炭纤维产品销售时应提供产品质量证明材料。采用催化燃烧工艺的企业应使用合格的催化剂并足额添加，催化剂床层的设计空速宜低于40000h-1。采用非连续吸脱附治理工艺的，应按设计要求及时解吸吸附的VOCs，解吸气体应保证采用高效处理工艺处理后达标排放。蓄热式燃烧装置（RTO）燃烧温度一般不低于760℃，催化燃烧装置（CO）燃烧温度一般不低于300℃，相关温度参数应自动记录存储。有条件的工业园区和企业集群鼓励建设集中涂装中心，分散吸附、集中脱附模式的活性炭集中再生中心，溶剂回收中心等涉VOCs“绿岛”项目，实现VOCs集中高效处理。; 本项目注塑废气采用集气罩收集后经二级活性炭吸附装置进行处理；本项目生产后加强运行维护管理，做到治理设施较生产设备“先启后停”。; 符合. |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 1、项目由来 安徽凯迪电气有限公司位于芜湖市弋江区高新技术开发区漳河路28号，主要经营范围包括：电线、电缆制造；检验检测服务。 安徽凯迪电气有限公司于2009年6月委托安徽师范大学编制了《凯迪电气有限公司芜湖工业园项目环境影响报告表》（以下简称为“芜湖工业园项目”），于2009年8月31日取得了原芜湖市环境保护局审批意见，并于2012年12月取得了原芜湖市环境保护局一期竣工环境保护验收意见；于2011年取得了原芜湖市环境保护局关于安徽凯迪电气有限公司凯迪电气有限公司芜湖工业园项目环境影响补充报告的复函（环函[2011]112号），于2015年5月26日取得了原芜湖市环境保护局二期竣工环境保护验收意见。 2019年5月，安徽凯迪电气有限公司委托江苏苏辰勘探设计研究院编制了《芜湖凯迪电气有限公司汽车新能源高压系列产品（连接器、线束、电子锁等）技改项目环境影响报告表》，2019年6月2日，芜湖市生态环境局“芜环评审［2019］276号”文件对该项目进行了批复（见附件）。并于2022年12月进行了自主验收。 2022年11月安徽凯迪电气有限公司委托安徽诚航环保科技有限公司编制了《汽车新能源高压系列产品生产项目环境影响报告表》，2023年3月8日芜湖市生态环境局以“芜环行审（承）〔2023〕61号”文件对该项目进行了批复。并于2023年9月进行了阶段性自主验收。 为适应市场需求，安徽凯迪电气有限公司拟投资8000万元，在芜湖市弋江区高新技术开发区漳河路28号建设年产20万套高压线束产品。本项目已于2025年1月20日获得弋江区发展和改革委员会的备案（见附件3）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（2017版）中有关规定，项目应履行环境影响评价手续。结合《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号，自2021年1月1日起施行）中对有关建设项目的分类管理要求，本项目属于““三十三、汽车制造业 36”中的“71、汽车整车制造361；汽车用发动机制造362；改装汽车制造363；低速汽车制造364；电车制造365；汽车车身、挂车制造366；汽车零部件及配件制造367”“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”项，需做报告表，同时项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业 29”中的“53、塑料制品业 292”中“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”项，需做报告表，综上，建设内容涉及本名录中两个及以上项目类别的建设项目，其环境影响评价类别按照其中单项等级最高的确定。按照要求确定该项目环境影响评价形式为环境影响报告表。 表2-1 建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）节选 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 三十三、汽车制造业 36. 71; 汽车整车制造361；汽车用发动机制造362；改装汽车制造363；低速汽车制造364；电车制造365；汽车车身、挂车制造366；汽车零部件及配件制造367; 汽车整车制造（仅组装的除外）；汽车用发动机制造（仅组装的除外）；有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的; 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; /. 二十六、橡胶和塑料制品业 29. 53; 塑料制品业 292; 以再生塑料为原料生产的；有电镀工艺的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的; 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; /. 本项目属于C3670汽车零部件及配件制造，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于《固定污染源排污许可分类管理名录》“三十一、汽车制造业 36”中的“85、汽车整车制造361，汽车用发动机制造362，改装汽车制造363，低速汽车制造364，电车制造365，汽车车身、挂车制造366，汽车零部件及配件制造367”“其他”项，属于排污许可中“登记管理”； 同时项目属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于《固定污染源排污许可分类管理名录》“二十四、橡胶和塑料制品业29”中的“62、塑料制品业”“其他”项，属于排污许可中“登记管理”。本单位于2025年3月6日进行排污登记变更（登记编号：9134020068205841XM001Y），有效期为2025年03月06日-2030年03月05日。 表2-2 固定污染源排污许可证分类管理名录（2019年版）节选 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 三十一、汽车制造业 36. 85; 汽车整车制造361，汽车用发动机制造362，改装汽车制造363，低速汽车制造364，电车制造365，汽车车身、挂车制造366，汽车零部件及配件制造367; 纳入重点排污单位名录的; 除重点管理以外的汽车整车制造361，除重点管理以外的年使用10吨及以上溶剂型涂料或者胶粘剂（含稀释剂、固化剂、清洗溶剂）的汽车用发动机制造362、改装汽车制造363、低速汽车制造364、电车制造365、汽车车身、挂车制造366、汽车零部件及配件制造367; 其他. 二十四、橡胶和塑料制品业29. 62; 塑料制品业292; 塑料人造革、合成革制造2925; 年产1万吨及以上的泡沫塑料制造2924，年产1万吨及以上涉及改性的塑料薄膜制造2921、塑料板、管、型材制造2922、塑料丝、绳和编织品制造2923、塑料包装箱及容器制造2926、日用塑料品制造2927、人造草坪制造2928、塑料零件及其他塑料制品制造2929; 其他. 项目产品产量小于1万吨。 安徽凯迪电气有限公司委托我公司承担其环境影响评价工作。接受委托后，我公司立即组织有关技术人员进行现场踏勘、收集资料，依据国家有关法规文件和环境影响评价导则，编制了该项目环境影响报告表。 2、产品方案 建设项目具体产品方案详见表2-3所示。 表2-3 产品方案一览表 产品名称; 单位; 现有项目生产规模; 本项目生产规模; 本项目实施后全厂生产规模; 建设前后变化量. 汽车线束; 万套/a; 30; 0; 30; 0. 汽车接插件; 亿只/a; 3; 0; 3; 0. 车用继电器; 万只/a; 500; 0; 500; 0. 高压线束; 万套/a; 150; 20; 170; +20. 高压连接器; 万套/a; 220; 0; 220; 0. 备注：本项目新增20万套高压连接器，为高压线束配套零配件，自用，不单独作为产品出售，因此未在产品方案中列出。 3、项目建设内容 本次扩建项目建筑面积为14257.73m2，项目建成后年产高压线束20万套。其建设项目组成详见表2-4所示。 表2-4 建设项目组成一览表 项目; 工程名称; 现有项目; 本次扩建内容; 本次扩建后全厂; 备注. 主体工程; 1#厂房; 1F，位于厂区中部，建筑面积13980.0m2，为注塑车间和注塑模具生产车间；布置注塑机等生产设备; /; 1F，位于厂区中部，建筑面积13980.0m2，为注塑车间和注塑模具生产车间；布置注塑机等生产设备; 不变. 2#厂房; 位于1#厂房北侧，建筑面积2562.6m2，主要布置冲床等生产设备。; 依托2#厂房，新增冲床等设备; 位于1#厂房北侧，建筑面积2562.6m2，主要布置冲床等生产设备。; 依托现有厂房新增设备. 3#厂房; 1F，位于厂区东部南侧，建筑面积4446.0m2，为闲置厂房; /; 1F，位于厂区东部南侧，建筑面积4446.0m2，为闲置厂房; 不变. 4#厂房; 位于3#厂房北侧，建筑面积4446.0m2，主要为装配区，布置全自动装配线4条; 依托4#厂房，新增全自动装配线2条等; 位于3#厂房北侧，建筑面积4446.0m2，主要为装配区，布置全自动装配线6条; 依托现有厂房新增设备. 5#厂房; 位于4#厂房北侧，建筑面积4446.0m2，目前车间对外租赁; /; 位于4#厂房北侧，建筑面积4446.0m2，目前车间对外租赁; 不变. 6#厂房; 位于厂区中部北侧，建筑面积5870.0m2，破碎间位于一层，二、三层为宿舍; 依托现有破碎间、宿舍; 位于厂区中部北侧，建筑面积5870.0m2，破碎间位于一层，二、三层为宿舍; 依托现有厂房. 7#厂房; 位于6#厂房南侧，建筑面积4446.0m2，主要设有为机加工、装配工序; 依托7#厂房，新增机加工等设备; 位于6#厂房南侧，建筑面积4446.0m2，主要设有为机加工、装配工序; 依托现有厂房新增设备. 8#厂房; 位于1#厂房南侧，建筑面积2562.6m2，主要用于成品仓库; /; 位于1#厂房南侧，建筑面积2562.6m2，主要用于成品仓库; 不变. 9#厂房; 位于1#厂房东南侧，建筑面积4387.5m2，对外租赁; /; 位于1#厂房东南侧，建筑面积4387.5m2，对外租赁; 不变. 10#厂房; /; 新增，位于6#厂房东侧，建筑面积为9528m2，1F、2F为注塑区，3F、4F为装配区，新增年产20万套高压线束; 位于6#厂房东侧，建筑面积为9528m2，1F、2F为注塑区，3F、4F为装配区，新增年产20万套高压线束; 新增. 11#厂房; /; 新增，位于厂区东侧，1F为办公区，2F、3F、4F为仓库，建筑面积为4729.73m2; 位于厂区东侧，1F为办公区，2F、3F、4F为仓库，建筑面积为4729.73m2; 新增. 辅助工程; 办公楼; 位于1#厂房西北侧，建筑面积3540m2，用于办公、会议室等; 依托现有; 位于1#厂房西北侧，建筑面积3540m2，用于办公、会议室等; 依托现有. 储运工程; 原材料库; 位于1#厂房; 依托现有; 位于1#厂房; 依托现有. 成品库; 位于厂区8#车间，用于存放成品; 依托现有; 位于厂区8#车间，用于存放成品; 依托现有. 公用工程; 供水; 由开发区给水管网直接供给; 本项目新增年用水量5839.6t; 由开发区给水管网直接供给; 依托现有. 排水; 采用雨、污分流制，雨水排入市政雨水管网；生活污水经隔油池+化粪池处理，废水处理后经市政管网排入芜湖市城南污水处理厂处理; 依托现有雨水管网；潮湿废水经沉淀池处理后与生活污水经隔油池+化粪池处理，废水处理后经市政管网排入芜湖市城南污水处理厂处理; 采用雨、污分流制，雨水排入市政雨水管网；生活污水经隔油池+化粪池处理，废水处理后经市政管网排入芜湖市城南污水处理厂处理; 雨污水管网依托现有. 供电; 由开发区供电系统供给; 本项目新增用电量20万kW•h; 由开发区供电系统供给; 依托现有. 环保工程; 废水; 潮湿工序循环水池废水经沉淀处理后每周排放一次，生活污水经隔油池+化粪池处理，废水处理后经市政管网排入芜湖市城南污水处理厂处理; 新增生活污水排放量3960t/a，潮湿废水104t/a; 潮湿废水经沉淀池处理后每周排放一次，生活污水经隔油池+化粪池预处理，经处理后的潮湿废水与生活污水一并经市政管网排入芜湖市城南污水处理厂处理; 依托现有隔油池、化粪池、沉淀池. 废气; 注塑废气; 经1套两级活性炭吸附装置处理后于1根15m高排气筒排放; 10#厂房新增1套两级活性炭吸附装置处理后于1根15m高排气筒排放; 共2套两级活性炭吸附装置；两根15m高排气筒; 新增. 破碎废气; 破碎于密闭破碎间内进行; 新增一台滤筒除尘器; 粉尘经工业滤筒除尘器处理后无组织排放; 新增. 噪声; 生产中产生的噪声主要是生产设备的机械噪声，主要通过加强设备管理，厂房隔声，定期维修保养设备等措施降低噪声。; 隔声、减振等; 生产中产生的噪声主要是生产设备的机械噪声，主要通过加强设备管理，厂房隔声，定期维修保养设备等措施降低噪声。; 新增. 固体废物; 生活垃圾交由环卫部门统一处理; 依托现有; 生活垃圾交由环卫部门统一处理; 依托现有. 设一般固废暂存间，位于厂区西南侧，占地面积20m2; 依托现有; 设一般固废暂存间，位于厂区西南侧，占地面积20m2; 依托现有. 设危废暂存库，位于厂区西南侧，占地面积20m2; 依托现有; 设危废暂存库，位于厂区西南侧，占地面积20m2; 依托现有. 地下水、土壤; 分区防渗：原料库、危废暂存库采取重点防渗；生产区、其他仓库区域采取一般防渗；除重点防渗区、一般防渗区外的区域采取简单防渗; 分区防渗：原料库、危废暂存库采取重点防渗；生产区、其他仓库区域采取一般防渗；除重点防渗区、一般防渗区外的区域采取简单防渗; 分区防渗：原料库、危废暂存库采取重点防渗；生产区、其他仓库区域采取一般防渗；除重点防渗区、一般防渗区外的区域采取简单防渗; 依托现有. 环境风险防范; 配备风险防范物资，采取风险防范措施; 依托现有风险防范物资; 配备风险防范物资，采取风险防范措施; 依托现有. 4、主要生产设备 建设项目主要生产设备见表2-5。 表2-5 建设项目主要生产设备 序号; 名称; 型号; 数量; 单位; 备注. 扩建前; 本次扩建; 扩建后全厂; 变化量. 1; 注塑机; 250T; 5; 0; 5; 0; 台/（套）; 不变. 2; 注塑机; 320T; 5; 0; 5; 0; 台/（套）; 不变. 3; 注塑机; 90T; 38; 0; 38; 0; 台/（套）; 不变. 4; 注塑机; 60T; 10; 0; 10; 0; 台/（套）; 不变. 5; 注塑机; 120T; 25; 10; 35; +10; 台/（套）; 新增. 6; 注塑机; 130T; 5; 0; 5; 0; 台/（套）; 不变. 7; 注塑机; 270T; 3; 0; 3; 0; 台/（套）; 不变. 8; 注塑机; 380T; 1; 5; 6; +5; 台/（套）; 新增. 9; 注塑机; 200T; 7; 0; 7; 0; 台/（套）; 不变. 10; 注塑机; 160T; 25; 10; 35; +10; 台/（套）; 新增. 11; 注塑机; 170T; 5; 0; 5; 0; 台/（套）; 不变. 12; 电动注塑机; 50T; 5; 0; 5; 0; 台/（套）; 不变. 13; 电动注塑机; 110T; 3; 10; 13; +10; 台/（套）; 新增. 14; 注塑机 （立式）; 35T-85T; 8; 0; 8; 0; 台/（套）; 不变. 15; 慢走丝切割机; M50A; 4; 0; 4; 0; 台/（套）; 不变. 16; 普通线切割机; DK7732; 30; 0; 30; 0; 台/（套）; 不变. 17; 超高速冲床; M-40; 10; 3; 13; +3; 台/（套）; 新增. 18; 高速冲床; C型M-35; 1; 3; 4; +3; 台/（套）; 新增. 19; 高速冲床; C型M-30; 2; 2; 4; +2; 台/（套）; 新增. 20; 高速冲床; C型M-25; 15; 0; 15; 0; 台/（套）; 不变. 21; 中速冲床; 16T; 26; 0; 26; 0; 台/（套）; 不变. 22; 开式冲床; 16T/25T/45T/63T; 30; 0; 30; 0; 台/（套）; 不变. 23; 龙门冲床; 30T/35T/45T; 5; 0; 5; 0; 台/（套）; 不变. 24; 电脉冲设备; D-7135; 15; 0; 15; 0; 台/（套）; 不变. 25; 磨床; TK-618s; 10; 0; 10; 0; 台/（套）; 不变. 26; 钻床; ZQ4120; 8; 0; 8; 0; 台/（套）; 不变. 27; 普通车床; KDVL460; 10; 0; 10; 0; 台/（套）; 不变. 29; 自动装配水线; J-YA04; 4; 2; 6; +2; 台/（套）; 新增. 30; 充电枪综合测试仪; XC-9000; 4; 0; 4; 0; 台/（套）; 不变. 31; 微电子控制拉力试验机; CMT4204; 2; 0; 2; 0; 台/（套）; 不变. 32; X射线镀层测厚仪; XUL220; 1; 0; 1; 0; 台/（套）; 不变. 33; 高低温实验室箱; GDW-100; 1; 0; 1; 0; 台/（套）; 不变. 34; 气密性测试仪; SB-17; 2; 0; 2; 0; 台/（套）; 不变. 35; 三维影像测量仪; EV3020; 1; 0; 1; 0; 台/（套）; 不变. 36; 螺杆空压机; /; 3; 2; 5; +2; 台/（套）; 新增. 37; 冷却塔; /; 6; 1; 7; +1; 个; 新增. 38; 循环水池; /; 6; 1; 7; +1; 个; 新增. 39; 破碎机; /; 4; 0; 4; 0; 台/（套）; 依托. 5、主要原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料及能源消耗见表2-6。 表2-6 建设项目主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 年用量t/a; 扩建后厂区最大储存量t; 包装方式/规格. 扩建前; 扩建后; 变化量. 1; PP; 1850; 1850; 0; 100; 25kg袋装. 2; ABS; 605; 605; 0; 100; 25kg袋装. 3; PA66; 60; 160; +100; 50; 25kg袋装. 4; PBT; 125; 125; 0; 20; 25kg袋装. 5; 色母; 37.3; 52.3; +15; 5; 25kg袋装. 6; 黄铜带; 220; 420; +200; 20; /. 7; 黄板带; 150; 250; +100; 25; /. 8; 半成品钢板; 1; 1; 0; 0.5; /. 9; 水性切削液; 0.11; 0.13; +0.02; 0.01; 10kg/桶. 10; 润滑油; 3.2; 4.7; +1.5; 0.9; 180kg/桶. 11; 电线; 5.2; 85.2; +80; 20; 捆装. 12; 水; 15962.2; 21801.8; +5839.6; /; /. 13; 电; 170kWh; 190kWh; +20kWh; /; /. 备注：本项目使用的PA66为新料，非再生塑料。 主要原辅料理化性质： 表2-7 主要化学品成分一览表 原辅料名称; 理化性质. PA66; PA66（聚酰胺66或尼龙66）是一种热塑性树脂，一般是由己二酸和己二胺缩聚制的。不溶于一般溶剂，仅溶于间苯甲酚等，CAS编号：32131-17-2，PA66塑胶原料为半透明或不透明乳白包或带黄色颗粒状结晶形聚合物，具有可塑性。密度（g/cm3） 1．10-1．14；拉伸强度（MPa） 60. 0-80．0；洛氏硬度118；熔点252℃；脆化温度-30℃；热分解温度大于350℃；连续耐热80-120℃；冲击强度（kJ/m2） 60-100；静弯曲强度（MPa） 1 00-120；马丁耐热（℃） 50-60；弯曲弹性模量 （MPa） 2000～3000；体积电阻率（Ωcm）1.83×1015；平衡吸水率2.5%；介电常数1.63。. 6、水平衡 项目用水主要为生活用水，潮湿用水、切削液配制用水、冷却塔用水。 项目水平衡图见下图。 图2-1本次项目水平衡图（t/d） 扩建后全厂水平衡图见下图 2-2。 图2-2扩建后全厂水平衡图（t/d） 7、项目平面布局合理性 本项目利用厂区现有厂房，厂区共建设11栋厂房和1栋办公楼，主要生产车间为1#~2#厂房，厂区内厂房均布置为东西走向，1#厂房位于厂区中央，2#厂房位于1#厂房北部，8#厂房位于1#厂房南部，其余厂房均位于1#厂房东侧，本次新建的10#厂房位于厂区东北侧，11#厂房位于厂区东侧，厂内综合办公楼位于西北角，原料区位于注塑车间内，成品区位于8#厂房，一般固废库位于1#厂房内，危废暂存库位于厂区西南侧。从项目平面布置可看出，其人流、车流、货运路线清晰，厂区平面布置有利于项目生产运行过程中各部门的生产协作，提高生产效率。总体来说，项目的总平面布置较为合理。 8、周边环境概况 项目位于芜湖市弋江区高新技术开发区漳河路28号，项目所在地北侧为兴业路，南侧为恒昌路，东侧为芜湖东方教具有限公司，西侧为漳河路。厂界周边500m范围内，无大气环境保护目标。项目周边环境概况图见附图二。 9、生产制度和劳动定员 劳动定员：现有项目劳动定员300人，本次扩建项目新增150人，扩建后全厂共450人。 生产制度：年生产300天，两班制，每班8小时，年运行4800h工作时间为8：00-24：00，其中注塑机年运行时间为4000h。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 项目生产工艺流程及产污环节分析 高压连接器为高压线束配套零配件，自用，不单独作为产品出售，生产工艺流程如下。 图2-3 高压连接器生产工艺流程图 生产工艺流程简述： （1）切割下料：外购黄铜带、黄铜板经切割机分切下料，方便后续加工，本项目采用线切割，作业过程加入切削液，切削液经滤网过滤掉切割过程产生的废金属屑后循环使用，定期更换，因此会产生废切削液S1、废金属碎屑S2，同时会产生金属边角料S3、含切削液的废金属屑S4和噪声N。 （2）冲压成型：下料后的黄铜带通过冲床冲压成型，此工序会产生金属边角料S5和噪声N。 （3）检验：冲压成型后的产品经人工检验产品尺寸、外观等，该工序会产生不合格高压连接器S6。 （4）包装入库：检验合格后的产品包装入库，此工序会产生废包装材料S7。 图2-4 高压线束生产工艺流程图 生产工艺流程简述： （1）配料：高压线束使用原料为PA66，通过称量配比、混合，然后加入适量色母粒调色，外购PA66、色母粒均为大颗粒状，称量、混合过程无粉尘产生，此过程产生噪声N。 （2）干燥：外购PA66粒子含有少量水分，直接注塑将造成产品性能下降，因此使用前通过电加热烘干，将PA66粒子中少量水分烘干，干燥温度在50~60℃，未达到塑料粒子的分解温度，项目采用电作为热源，此工序无有机废气产生，产生噪声N。 （3）注塑成型：干燥后的粒子通过注塑机自动给料、注射成型。注塑机内温度在200~220℃，未达到塑料粒子的热分解温度，但塑料粒子在生产过程中含有的少量未聚合单体将产生挥发，因此注塑工序会产生注塑废气G1。 （4）去毛刺：注塑成型后的工件表面含有毛刺，需经人工检验去除，该工序会产生少量塑料边角料S8。 （5）潮湿：去除毛刺后的半产品需要做吸湿处理，防止冬季温度过低造成开裂，因此通过放入温水水池中浸湿，该工序用水为水池循环水，采用电加热，定期补充，每周排放1次，此工序会产生潮湿废水W1。 （6）检验：潮湿后的半成品经人工检验工件表面是否有裂痕，去除不合格产品，该工序会产生塑料不合格品S9。 （7）装配：将生产的注塑件通过全自动装配线组装成型，形成产品。 （8）检验包装：装配后的产品在通过自动装配线包装入库，该工序会产生塑料不合格品S10、废包装材料S11。 （9）破碎：生产过程产生的塑料边角料、塑料不合格品经破碎机破碎后，当作原料再利用，此过程将产生破碎粉尘G2。 本项目运营期主要污染工序及污染因子见下表。 表2-8 本项目运营期主要污染工序一览表 污染类别; 污染源编号; 产生工序; 主要污染因子; 措施及去向. 废气; G1; 注塑成型; 非甲烷总烃、氨; 集气罩+二级活性炭吸附+15m高排气筒. G2; 破碎; 颗粒物; 滤筒除尘器. 废水; W1; 注塑成型循环冷却水; pH、COD、SS、NH3-N; 循环使用，不外排. W2; 潮湿废水; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N; 循环使用，定期外排. W3; 办公、生活、食堂; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油; 化粪池、隔油池. 固废; S1; 切割下料; 废切削液; 暂存危废库，定期交由有资质单位处置. S2; 切割下料; 废金属碎屑; 暂存一般固废库，外售. S3; 切割下料; 废金属边角料; 暂存一般固废库，外售. S4; 冲压成型; 废金属边角料; 暂存一般固废库，外售. S5; 冲压成型; 含切削液的废金属屑; 暂存危废库，定期交由有资质单位处置. S6; 检验; 不合格高压连接器; 暂存一般固废库，外售. S7; 检验包装; 废包装材料; 暂存一般固废库，外售. S8; 去毛刺; 塑料边角料; 破碎后回用. S9; 检验; 塑料不合格品. S10; 检验包装; 塑料不合格品. S11; 包装入库; 废包装材料; 暂存一般固废库，外售. S12; 原料使用; 废包装桶; 暂存危废库，定期交由有资质单位处置. S13; 设备维修保养; 废润滑油; 暂存危废库，定期交由有资质单位处置. S14; 设备维修保养; 废润滑油桶; 暂存危废库，定期交由有资质单位处置. S15; 废气治理; 废活性炭; 暂存危废库，定期交由有资质单位处置. S16; 沉淀池; 污泥; 暂存一般固废库，交由一般固废单位处理. 噪声; 设备噪声; 设备运行; 机械噪声; 隔声、减振. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程环保手续履行情况 安徽凯迪电气有限公司于2009年6月委托安徽师范大学编制了《凯迪电气有限公司芜湖工业园项目环境影响报告表》（以下简称为“芜湖工业园项目”），于2009年8月31日取得了原芜湖市环境保护局审批意见，并于2012年12月取得了原芜湖市环境保护局一期竣工环境保护验收意见；于2011年取得了原芜湖市环境保护局关于安徽凯迪电气有限公司凯迪电气有限公司芜湖工业园项目环境影响补充报告的复函（环函[2011]112号），于2015年5月26日取得了原芜湖市环境保护局二期竣工环境保护验收意见。 2019年5月，安徽凯迪电气有限公司委托江苏苏辰勘探设计研究院编制了《芜湖凯迪电气有限公司汽车新能源高压系列产品（连接器、线束、电子锁等）环境影响报告表》，2019年6月2日，芜湖市生态环境局“芜环评审［2019］276号”文件对该项目进行了批复（见附件）。并于2022年12月进行了自主验收。 2022年11月安徽凯迪电气有限公司委托安徽诚航环保科技有限公司编制了《汽车新能源高压系列产品生产项目环境影响报告表》，2023年3月8日芜湖市生态环境局以“芜环行审（承）〔2023〕61号”文件对该项目进行了批复。并于2023年9月进行了自主阶段性验收。 本单位于2020年3月26日完成首次排污登记（登记编号：9134020068205841XM001Y）。 表2-9 现有工程环评手续执行情况 项目名称; 环评情况; 验收情况; 排污许可证. 审批时间; 审批部门; 审批文号; 验收时间; 验收部门. 芜湖工业园项目; 2009年8月31日; 芜湖市生态环境局（原芜湖市环保局）; /; - 2015年5月26日; 芜湖市生态环境局（原芜湖市环保局）; 9134020068205841XM001Y. 芜湖工业园项目环境影响补充报告; 2011年9月1日; 芜湖市生态环境局（原芜湖市环保局）; 环函[2011]112号; - 2015年5月26日; 芜湖市生态环境局（原芜湖市环保局）. 汽车新能源高压系列产品（连接器、线束、电子锁等）; 2019年6月20日; 芜湖市生态环境局; 芜环评审［2019］276号; 2022年12月27日; 自主验收. 汽车新能源高压系列产品生产项目; 2023年3月8日; 芜湖市生态环境局; 芜环行审（承）〔2023〕61号; 2023年9月; 阶段性自主验收. 2、现有项目生产工艺 现有项目生产工艺流程及产污环节如下图： （1）汽车线束生产工艺 图2-5 现有项目汽车线束生产工艺流程图 生产工艺流程简述： ①配料：汽车线束主要原料为PBT塑料粒子，通过计料称重配料。 ②干燥：塑料粒子外购含有少量水分，通过电加热干燥将水分蒸发，加热温度在50~60℃左右，不会使PBT塑料粒子发生分解。 ③注塑：干燥后的塑料粒子通过注塑机自动配料注塑形成汽车线束，注塑温度在120℃左右，未达到PBT粒子分解温度，注塑过程主要是PBT粒子中含有的少量未聚合单体挥发，产生有机废气，此外设备运行过程产生的设备噪声。 ④检验：注塑过的注塑件通过人工检验，将工件表面毛刺去掉，该工序主要产生塑料边角料。 ⑤潮湿：注塑成型后的半成品放入水池中，浸泡，进行吸湿，防治自然冷却后产品变形或断裂。 ⑥挑选：将潮湿试验中不合格产品剔除，选取合格产品进入下到工序，该工序主要产生塑料不合格产品。 ⑦包装：经挑选合格的产品通过包装入库。 - 汽车接插件生产工艺 图2-6 现有项目汽车接插件生产工艺流程图 工艺流程简述： ①剪冲：外购黄铜带、黄铜板通过切割机剪切成小尺寸，方便加工，该工序主要产生废切削液、废金属碎屑、废金属边角料和噪声。 ②检验：剪冲后的黄铜片通过检验铜片厚度，需达到冲压厚度要求，未达到要求的需再次通过剪冲工序降低厚度。 ③冲压：检验后的黄铜片经冲床冲压成型，该工序主要产生设备噪声。 ④检验入库：冲压后的产品经人工去除毛刺，检验合格后入库，此工序会产生金属不合格品。 （3）车用继电器生产工艺 图2-7 现有项目汽车继电器生产工艺流程图 现有项目汽车继电器生产工艺流程简述： ①配料：车用继电器产品主要原材料为PA66塑料粒子，通过外购成品原料，生产时需根据需要进行称重。 ②干燥：外购PA66粒子中含有少量水分，使用前需通过电加热干燥去除多余水分，加热温度50~60℃，未达到PA66分解温度。 ③注塑：干燥后的塑料粒子通过注塑机自动配料注塑形成汽车继电器，注塑温度在200℃左右，未达到PA66粒子分解温度，注塑过程主要是PBT粒子中含有的少量未聚合单体挥发，产生有机废气，此外设备运行过程产生的设备噪声。 ④检验：注塑过的注塑件通过人工检验，将工件表面毛刺去掉，该工序主要产生塑料边角料。 ⑤潮湿：注塑成型后的半成品放入水池中，浸泡，进行吸湿，防治自然冷却后产品变形或断裂。 ⑥挑选：将潮湿试验中不合格产品剔除，选取合格产品进入下到工序，该工序主要产生塑料不合格产品。 ⑦包装：经挑选合格的产品通过包装入库。 注塑模具加工生产工艺 现有项目注塑工序使用的模具为自产，主要生产工艺流程如下。 图2-8 现有项目注塑模具生产工艺流程图 现有项目注塑模具生产工艺流程简述： ①切割下料：外购钢板经切割机分切下料，方便后续加工，现有项目采用线切割，作业过程加入切削液，切削液经滤网过滤掉切割过程产生的废金属屑后循环使用，定期更换，因此会产生废切削液、废金属碎屑，同时会产生金属边角料和噪声。 ②钻孔加工：下料后的钢板经台钻、普通车床等设备进行钻孔加工。此工序会产生废切削液、废金属碎屑和噪声。 ③装配：对粗加工后的部件进行组装，方便后续加工。 ④数控加工：对装配后的半成品模具使用全自动数控车床进行精加工，制得成品模具。此工序会产生废切削液、废金属碎屑和噪声。 （4）高压线束生产工艺流程如下。 图2-9 生产工艺流程图 生产工艺流程简述： ①配料：高压线束使用原料为PP、ABS混合料，通过称量配比、混合，然后加入适量色母粒调色，外购PP、ABS、色母粒均为大颗粒状，称量、混合过程无粉尘产生。 ②干燥：外购PP、ABS粒子含有少量水分，直接注塑将造成产品性能下降，因此使用前通过电加热烘干，将PP、ABS粒子中少量水分烘干，干燥温度在50~60℃，未达到塑料粒子的分解温度，项目采用电作为热源，此工序无有机废气产生。 ③注塑成型：干燥后的粒子通过注塑机自动给料、注射成型。注塑机内温度在200~220℃，未达到塑料粒子的热分解温度，但塑料粒子在生产过程中含有的少量未聚合单体将产生挥发，因此注塑工序会产生注塑废气G1。 ④去毛刺：注塑成型后的工件表面含有毛刺，需经人工检验去除，该工序会产生少量塑料边角料S1。 ⑤潮湿：去除毛刺后的半成品需要做吸湿处理，防止冬季温度过低造成开裂，因此通过放入温水水池中浸湿，该工序用水为水池循环水，采用电加热，定期补充，每周排放1次，此工序会产生循环水池废水W1。 ⑥检验：潮湿后的半成品经人工检验工件表面是否有裂痕，去除不合格产品，该工序会产生塑料不合格品S2。 ⑦装配：将生产的注塑件通过全自动装配线组装成型，形成产品。 ⑧检验包装：装配后的产品在通过自动装配线包装入库，该工序会产生废包装材料S3。 （5）高压连接器生产工艺流程如下。 图2-10 高压连接器生产工艺流程图 生产工艺流程简述： ①切割下料：外购成品黄铜带经切割机分切下料，方便后续加工，本项目采用线切割，作业过程加入切削液，切削液经滤网过滤掉切割过程产生的废金属屑后循环使用，定期更换，因此会产生废切削液S4、废金属碎屑S5，同时会金属边角料S6和噪声N。 ②冲压成型：下料后的黄铜带通过冲床冲压成型，次工序会产生金属边角料S7和噪声N。 ③检验：冲压成型后的产品经人工检验产品尺寸、外观等，该工序会产生不合格高压连接器S8。 ④包装入库：检验合格后的产品包装入库，此工序会产生废包装材料S9。 3、现有项目采取的污染防治措施 表2-10 现有项目采取的污染防治措施一览表 污染 类别; 污染工序; 主要污染因子; 污染防治措施; 排放口类型. 废气; 注塑废气; 非甲烷总烃、苯乙烯、甲苯; 集气罩收集+二级活性炭吸附装置+1根15m高排气筒（DA001）; 一般排放口. 破碎废气; 颗粒物; 无组织排放; /. 废水; 生活污水; pH、COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油; 化粪池、隔油池; 一般排放口. 循环废水; pH、COD、BOD5、SS、氨氮; 沉淀池. 冷却塔废水; pH、COD、BOD5、SS、氨氮; /; 循环使用，不外排. 噪声; 生产设备运行; 生产设备噪声; 隔声、减振等; /. 固体废物; 危险废物; 切割下料; 废切削液; 暂存于危废暂存库内，定期交由有处理资质的单位处置; /. 设备维护; 废润滑油. 设备维护; 废润滑油桶. 废气处理; 废活性炭. 一般固体废物; 去毛刺; 塑料边角料; 破碎后回用. 检验; 塑料不合格品; 收集后外售. 包装; 废包装材料; 收集后外售. 切割下料; 废金属碎屑; 收集后外售. 切割下料; 金属边角料; 收集后外售. 检验; 金属不合格品; 收集后外售. 沉淀池; 沉淀池污泥; 收集后交由一般固废处理公司处理. 生活垃圾; 员工生活; 生活垃圾; 收集后交由环卫部门统一清运. 4、环评批复意见落实情况 表2-11 现有已建项目环评批复意见落实情况 项目名称; 环评批复要求; 实际建设情况; 是否与环评一致. 芜湖工业园项目; 强化车间通风措施，废气外排执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值。 厂区应实行雨污分流，提高冷却水循环利用率。经处理后的生活污水外排执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中一级标准；待具备接入区域内二级污水处理厂管网条件后，外排污水需达到污水处理厂接管水质要求（《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准）。 优化厂区总图布局，选用低噪生产设备。对切割机、冲床、铣床、磨床等噪声源，应针对性地采取隔声、消声、减振措施降低噪声，噪声外排执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类限值；施工期噪声外排执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）中有关规定。 生产过程中产生的废塑料、废橡胶边角料应落实回收利用途径，避免产生二次污染。 禁止使用国家淘汰的生产工艺装备；且不得在厂区内从事电镀、电泳、喷漆等生产活动。; 废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值。厂区应实行雨污分流，生活污水经化粪池预处理后接管至芜湖市城南污水处理厂处理，处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准。噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类限值。一般固废收集后外售，危废交由有资质单位处理，生活垃圾交由环卫部门处理。; 与环评一致. 芜湖工业园项目环境影响补充报告; 你公司在项目实施过程中，根据生产需要对部分生产设备进行调整：取消原设计方案中3条自动化流水线，其它环保措施不变。调整后，项目建设性质、地点、厂区总平面布局、生产规模、主要生产工艺、辅助工程、产能均不改变，仍满足各项环保要求。因此，我局同意你公司按照调整后的方案进行项目建设。; 已取消原设计方案中3条自动化流水线，其它环保措施不变; 与环评一致. 汽车新能源高压系列产品（连接器、线束、电子锁等）; 切实落实长三角地区、省、市相关大气污染防治行动计划实施方案以及国家和地方政府制定的冬防措施、重大活动保障措施、重污染天气应急措施、污染物特别排放限值等各项环境管理要求。注塑等工序废气及无组织废气经治理后外排满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）相应标准限值。治理设施须正常稳定运行。排放口符合规范化设要求。设置卫生防护距离50米。 加强水污染防治。落实雨污分流制度。废水经治理后排放执行纳管协议及《污水综排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，并通过污水管网纳入区域污水处理厂集中处理，污水无法接入污水处理厂期间，不得生产。 加强噪声污染防治。选用低噪设备，并针对性地分别采取隔声、消声、减振措施降低噪声，噪声外排执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值。对周边环境保护目标声环境影响须控制在《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准限值以下。 加强固废污染防治。一般工业固废应分类收集，落实回收利用途径。生活垃圾应统一收集交环卫部门及时清运，以免产生二次污染。属危险废物的，建设单位必须委托有相应资质的单位按照国家有关规定妥善处理处置并做好防渗防腐措施。公司内临时贮存设施建设需符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单有关规定。 项目实施过程中应按照“达标排放、清洁生产、总量控制”原则，严格执行配套建的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制[。项目竣工后，建设单位应当按照《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）求，验收配套建设的环境保护设施，并依法向社会公开验收报告，未经验收或验收不合格不得投入生产、使用。; 注塑等工序废气及无组织废气经治理后外排满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）相应标准限值；项目边界50m范围内目前无居民区、医院、学校等人群长期居住的敏感建筑物。生活污水经化粪池预处理后接管至芜湖市城南污水处理厂处理，处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准。噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类限值。一般固废收集后外售，危废交由有资质单位处理，生活垃圾交由环卫部门处理。; 与环评一致. 汽车新能源高压系列产品生产项目; 二、项目开工建设前，应依法完备其他行政许可手续。 三、建设单位必须严格执行需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，外排的污染物须满足国家相关的排放标准，落实各项生态环境保护措施及风险防范措施、主要污染物总量控制要求。项目竣工后，你公司是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督。经验收合格后，项目方可正式投入生产或使用。 四、项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件。项目环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。; 注塑等工序废气及无组织废气经治理后外排满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）相应标准限值。 生活污水经化粪池预处理后接管至芜湖市城南污水处理厂处理，处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准。噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类限值。一般固废收集后外售，危废交由有资质单位处理，生活垃圾交由环卫部门处理。; 与环评一致. 5、现有项目污染物达标排放情况 （1）废气 根据现有项目环评及验收报告，现有项目产生的废气主要为注塑废气、破碎粉尘。 - ①有组织废气 根据安徽尚德谱检测技术有限责任公司提供的检测报告（报告编号BG-202305238见附件），有组织废气监测结果见下表。 表2-12有组织废气监测结果一览表 测试断面; 注塑废气排气筒进口; 注塑废气排气筒进口. 采样日期; 2023.6.2; 2023.6.3. 采样频次; 1; 2; 3; 1; 2; 3. 测点烟气温度 （℃）; 24.7; 24.6; 24.3; 21.8; 21.4; 21.6. 测点烟气流速 （m/s）; 11.9; 12.1; 12.3; 12; 11.8; 11.9. 标杆流量（m³/h）; 19552; 19888; 20237; 20069; 19761; 19915. 非甲烷总烃; 污染物排放浓度（mg/m³）; 15.6; 15.5; 15.4; 15.8; 15.8; 15.4. 污染物平均排放浓度（mg/m³）; 15.5; 15.7. 污染物排放速率（kg/h）; 0.305; 0.308; 0.312; 0.317; 0.312; 0.307. 污染物平均排放速率（kg/h）; 0.308; 0.312. 表2-13有组织废气监测结果一览表 测试断面; 注塑废气排气筒出口; 注塑废气排气筒出口. 采样日期; 2023.6.2; 2023.6.3. 采样频次; 1; 2; 3; 1; 2; 3. 测点烟气温度 （℃）; 25.1; 25; 24.9; 21.5; 21.4; 21.7. 测点烟气流速 （m/s）; 10.6; 11.1; 10.8; 10.3; 10.9; 10.9. 标杆流量（m³/h）; 17393; 18219; 17733; 17913; 18254; 18235. 甲苯; 污染物排放浓度（mg/m³）; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 污染物平均排放浓度（mg/m³）; /; /. 污染物排放速率（kg/h）; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 污染物平均排放速率（kg/h）; /; /. 非甲烷总烃; 污染物排放浓度（mg/m³）; 6.06; 6.08; 6.02; 5.99; 5.81; 5.65. 污染物平均排放浓度（mg/m³）; 6.05; 5.82. 污染物排放速率（kg/h）; 0.165; 0.111; 0.108; 0.107; 0.106; 0.103. 污染物平均排放速率（kg/h）; 0.128; 0.105. 苯乙烯; 污染物排放浓度（mg/m³）; 1.5; 1.2; 1.1; 1.8; 1.6; 1.8. 污染物平均排放浓度（mg/m³）; 1.3; 1.7. 污染物排放速率（kg/h）; 0.026; 0.022; 0.02; 0.032; 0.029; 0.033. 污染物平均排放速率（kg/h）; 0.023; 0.031. 备注：ND表示检测结果低于方法检出限. 由监测结果可知，现有项目废气非甲烷总烃、苯乙烯、甲苯有组织排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表2中二级标准限值要求。 ②无组织废气 根据安徽尚德谱检测技术有限责任公司提供的检测报告（报告编号BG-202305238见附件），无组织废气监测结果见下表。 表2-14无组织废气颗粒物排放监测结果表 单位：mg/m3 检测点位; 检测项目. 甲苯; 非甲烷总烃; 苯乙烯. 监测时间：2023年6月2日. 厂界上风向参照点; ND; 0.45; ND. ND; 0.50; ND. ND; 0.49; ND. 厂界下风向监控点1#; ND; 0.99; ND. ND; 1.07; ND. ND; 1.01; ND. 厂界下风向监控点2#; ND; 0.96; ND. ND; 1.05; ND. ND; 1.06; ND. 厂界下风向监控点3#; ND; 1.06; ND. ND; 1.02; ND. ND; 1.04; ND. 备注：ND表示检测结果低于方法检出限. 表2-15无组织废气颗粒物排放监测结果表 单位：mg/m3 检测点位; 检测项目. 甲苯; 非甲烷总烃; 苯乙烯. 监测时间：2023年6月3日. 厂界上风向参照点; ND; 0.44; ND. ND; 0.46; ND. ND; 0.49; ND. 厂界下风向监控点1#; ND; 0.94; ND. ND; 0.96; ND. ND; 1.00; ND. 厂界下风向监控点2#; ND; 1.02; ND. ND; 1.02; ND. ND; 1.00; ND. 厂界下风向监控点3#; ND; 0.91; ND. ND; 0.98; ND. ND; 0.91; ND. 备注：ND表示检测结果低于方法检出限. 由监测结果可知，厂界非甲烷总烃、甲苯满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值标准要求；苯乙烯满足《恶臭污染物排放标准标准》（GB14554-93）表1新改建无组织厂界二级标准限值要求。 （2）废水 根据安徽尚德谱检测技术有限责任公司提供的检测报告（报告编号BG-202305238见附件），废水监测结果见下表。 表2-16 现有项目废水监测结果一览表 监测点位; 废水总排口. 样品序号; 1; 2; 3; 4. 监测日期：2023年6月2日. pH值*（无量纲）; 7.2; 7.3; 7.1; 7.2. 化学需氧量（mg/L）; 88; 96; 91; 83. 悬浮物（mg/L）; 33; 36; 34; 37. 氨氮（mg/L）; 8.28; 7.97; 8.69; 8.27. 五日生化需氧量（mg/L）; 34; 37.2; 34.3; 32.4. 动植物油（mg/L）; 4.32; 4.34; 4.21; 4.25. 表2-17 现有项目废水监测结果一览表 监测点位; 废水总排口. 样品序号; 1; 2; 3; 4. 监测日期：2023年6月3日. pH值*（无量纲）; 7.1; 6.9; 7.1; 7.0. 化学需氧量（mg/L）; 99; 82; 85; 95. 悬浮物（mg/L）; 38; 35; 32; 34. 氨氮（mg/L）; 8.11; 8.88; 8.69; 8.47. 五日生化需氧量（mg/L）; 38.1; 31.5; 32.7; 36.1. 动植物油（mg/L）; 4.11; 4.07; 4.22; 4.14. 由监测结果可知，现有项目废水排放口各污染物排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。 （3）噪声 根据安徽尚德谱检测技术有限责任公司提供的检测报告（报告编号BG-202305238见附件），厂界噪声检测结果见下表。 表2-18 现有项目厂界噪声监测结果 检测点位; 对应位置; 检测项目; 噪声检测结果dB（A）. 昼间; 夜间. 监测时间：2023年6月2日. 1#; 厂界东; 工业企业厂界环境噪声; 57; 46. 2#; 厂界南; 工业企业厂界环境噪声; 56; 45. 3#; 厂界西; 工业企业厂界环境噪声; 55; 45. 4#; 厂界北; 工业企业厂界环境噪声; 54; 44. 表2-19 现有项目厂界噪声监测结果 检测点位; 对应位置; 检测项目; 噪声检测结果dB（A）. 昼间; 夜间. 监测时间：2023年6月3日. 1#; 厂界东; 工业企业厂界环境噪声; 57; 46. 2#; 厂界南; 工业企业厂界环境噪声; 56; 45. 3#; 厂界西; 工业企业厂界环境噪声; 55; 44. 4#; 厂界北; 工业企业厂界环境噪声; 54; 44. 由上表可知，现有项目各厂界昼夜间噪声排放能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。 （4）固废 现有项目产生的固体废物主要包括一般固体废物、危险废物以及职工生活垃圾，塑料边角料、塑料不合格品破碎后回用，废包装材料、金属边角料、废金属碎屑、金属不合格品经收集后定期外售综合利用，沉淀池污泥交由一般固废有限公司处理，废包装桶、废活性炭、废润滑油、废切削液等危险废物经收集后暂存于危废暂存库内，定期委托有资质单位处置；生活垃圾经收集后委托环卫部门清运。 5、现有项目主要污染物实际排放量 现有项目主要污染物实际排放量见表2-20。 表2-20 现有项目主要污染物实际排放量 项目; 污染物名称; 实际排放量*（t/a）. 废气; VOCs（以非甲烷总烃计，含甲苯、苯乙烯）; 0.56. 甲苯; 0.041. 苯乙烯; 0.13. 废水; 废水量; 8160. COD; 0.48. 氨氮; 0.043. 固体废物; 一般工业固体废物; 0. 危险废物; 0. *实际排放量根据现有项目检测数据进行核算，废气排放速率以平均值计，废水排放浓度以最大值计，具体计算过程如下： 非甲烷总烃（含甲苯、苯乙烯）排放量：0.117*4800/1000t/a=0.56t/a； 甲苯排放量：未检出，按环评中计算数据0.041t/a； 苯乙烯排放量：0.027*4800/1000t/a=0.13t/a； COD排放量：4800*99/1000000t/a=0.48t/a； 氨氮排放量：4800*8.88/1000000t/a=0.043t/a。 - 环境防护距离 # 《汽车新能源高压系列产品（连接器、线束、电子锁等）项目》批复中设置卫生防护距离50米，根据现场调查项目边界50m范围内目前无居民区、医院、学校等人群长期居住的敏感建筑物。 # 7、现有项目存在的主要环境问题及整改措施 根据现场调查，现有项目实施过程中，各项污染物防治措施已基本按环评及环评批复要求进行了落实并已投入运营，现有项目环保手续齐全，环保措施已按环评报告的要求落实，主要污染物排放达到相应的排放标准。 现有项目遗留主要环保问题如下： （1）环保设施台账、危废台账等不完善。 （2）破碎废气未处理 整改措施： - 建立完善的环境管理台账制度。 - 破碎废气采用工业滤筒除尘器进行处理。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 区域环境空气质量达标判定： 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。 本次评价选取2023年作为评价基准年，根据《2023年芜湖市生态环境状况公报》，以下为首要污染物浓度汇总表。 表3-1 区域空气质量现状评价表 所在区域; SO2 （μg/m3）; NO2 （μg/m3）; O38h （μg/m3）; CO （mg/m3）; PM10 （μg/m3）; PM2.5 （μg/m3）. 芜湖市; 8; 33; 159; 1.1; 57; 34. 标准值; 60; 40; 160; 4.0; 70; 35. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表监测数据判定，芜湖市区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区标准，芜湖市为环境空气为“达标区”。根据该监测数据判定，项目所在区域为环境空气质量达标区域。本项目特征因子为非甲烷总烃、TSP、氨，其中氨不属于《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中所列因子，不进行达标情况分析。 为了解项目所在区域的环境质量现状，特征因子非甲烷总烃引用《安徽海创循环科技有限公司废旧锂电池资源化绿色循环利用项目》环境影响报告书中现状监测数据（报告编号：AHH220106004121601），监测时间为2022年12月20日-26日，该项目位于本项目东南侧，距离3.4km。TSP引用《安徽海螺川崎节能设备制造有限公司喷漆房绿色智能化涂装项目》环境影响报告书中现状监测数据（报告编号：THJC-20231677），监测时间为2023年12月19日-25日，位于本项目西南侧，距离3.7km，具体监测内容及结果见下表。 表3-2 大气监测布点情况表 单位 mg/m3 监测点位; 监测点坐标; 污染物; 时均（一次）浓度值; 达标情况. X; Y; 浓度范围（mg/m3）; 超标倍数; 最大污染指数. 最小值; 最大值. G1; 720; -3410; 非甲烷总烃; 0.56; 1.06; 0; 0.53; 达标. G2; 1005; -3146; TSP; 0.104; 0.107; 0; 0.36; 达标. 根据表3-2，监测期间非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中规定的限值，TSP的监测浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单。区域环境质量较好。 数据引用合理性分析： ①时限合理性：引用数据监测时间距离本次评价不超过3年，满足时效性要求。 ②位置合理性：监测点位G1位于安徽海创循环科技有限公司（位于本项目东南侧约3.4km），G2位于位于安徽海螺川崎节能设备制造有限公司（位于本项目东南侧3.7km），位于项目周边5千米范围内。监测期间至今，区域内工业企业基本保持现状，环境质量未发生较大变化，所处区域大气环境相同，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，故数据具有一定代表性。 3.4km 3.7km 图3-1 大气环境监测数据引用位置图 2、地表水环境质量现状 根据《2023年芜湖市生态环境状况公报》：2023年，列入国家水质考核的10个地表水断面中，长江东西梁山、青弋江宝塔根、漳河澛港桥、黄浒河荻港、裕溪河裕溪口、青山河查湾、裕溪河三汊河、青山河三里埂、七星河乔木等9个断面水质年均值符合《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅱ类标准，西河入裕溪河口断面水质年均值符合Ⅲ类标准，优良比例、达标率100%。 芜湖市二水厂（长江）水源地、芜湖市四水厂（长江）水源地、芜湖市漳河备用水源地、湾沚区自来水厂（青弋江）水源地、繁昌区新港自来水厂（长江）水源地、芜湖市三山水厂繁昌芦南水厂（长江）饮用水水源地、无为市西河备用水源地、无为市高沟（长江）水源地、无为市泥汊（长江）水源地、南陵县二水厂（青弋江）水源地等10个县级以上饮用水水源地水质均达到《地表水环境质量。标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，水质达标率100%。本项目废水接管芜湖市城南污水处理厂，处理后尾水水质优于《城镇污水处 理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准排入长江。根据上述资料，长江水质现状符合国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类标准，地表水质量较好，水质达标。综上所述，区域地表水体均满足相应环境质量标准要求。 3、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“区域环境质量”的“3、声环境—厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天，项目夜间不生产则仅监测昼间噪声”。 本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，故无需进行声环境现状监测。 4、地下水、土壤环境 本项目营运期废气污染因子主要为非甲烷总烃、氨、颗粒物，不涉及持久性难降解挥发性有机物及重金属污染物，通过大气沉降对土壤造成影响很小。 本项目原料库和危废暂存库采取防腐防渗措施，防止泄漏液体通过地表漫流或垂直入渗等途径进入土壤和地下水。 综上所述，本项目对区域土壤、地下水环境无明显污染途径，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求，可不开展土壤、地下水环境质量现状调查。 5、生态环境 本项目厂区用地范围内无生态环境保护目标，因此不进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目位于芜湖市弋江区高新技术开发区漳河路28号，通过对项目的实地勘查，评价范围内无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。 其主要环境保护目标如下： 1、大气环境 项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等大气环境保护目标。 2、地表水环境 项目周边地表水保护目标如下表所示 表3-3 主要环境保护目标 环境要素; 环境保护目标; 坐标; 相对厂址方位; 相对本项目距离; 规模; 保护级别. X; Y. 水环境; 长江; /; /; NW; 4.7km; 大型; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域功能区. 青弋江; N; 7km; 中型. 漳河; /; /; W; 0.8km; 中型; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水域功能区. 3、声环境 项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 4、地下水环境 项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无地下水环境保护目标。 5、生态环境 本项目位于芜湖市弋江区高新技术开发区漳河路28号，属于开发区内建设用地，用地范围内不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.废气 项目施工期扬尘排放执行安徽省《施工场地颗粒物排放标准》（DB34/4811-2024）表1中相关标准，具体见表3-4。 本项目运营期间废气中的非甲烷总烃排放执行安徽省《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表1塑料制品工业标准限值及表4厂区内无组织排放限值，厂界非甲烷总烃无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）中表9企业边界大气污染物浓度限值。 颗粒物无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值，氨有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值，氨无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中标准限值要求；臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1和表2中标准限值要求。具体标准见下表。 表3-4 施工期扬尘排放限值 污染物; 浓度限值（µg/m3）; 达标判定依据; 执行标准. TSP; 1000; 超标次数≤1次/日; 安徽省《施工场地颗粒物排放标准》（DB34/4811-2024）. 500; 超标次数≤6次/日. 表3-5 本项目有组织废气排放限值 污染物项目; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率kg/h; 排气筒高度（m）; 标准来源. 非甲烷总烃; 40; 1.6; 15; 安徽省《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/ 4812.6-2024）表1相关标准限值. 氨; 20; /; 15; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值. 单位产品非甲烷总烃排放量（kg/t产品）：0.3. 表3-6 本项目无组织废气排放限值 （单位：mg/m3） 污染物项目; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置; 标准来源. 非甲烷总烃; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点; 安徽省《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/ 4812.6-2024）表4相关标准限值. 20; 监控点处任意一次浓度值. 4.0; 企业边界任何1h大气污染物平均浓度; 企业边界; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）中表9企业边界大气污染物浓度限值. 颗粒物; 1.0. 表3-7 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 污染物; 排气筒高度（m）; 排放量（kg/h）; 厂界标准值（二级）（mg/m3）. 氨; /; /; 1.5. 臭气浓度; 15; 2000（无量纲）; 20（无量纲）. 2.废水 项目排水采用雨、污分流制；冷却水循环使用，不外排；潮湿废水经沉淀池处理后每周排放一次，生活污水经隔油池+化粪池预处理，经处理后的潮湿废水与生活污水一并经市政管网排入芜湖市城南污水处理厂处理，尾水排入长江（芜湖段）。废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，具体标准值见表3-8。 表3-8 污水排放标准 单位：mg/L，pH 为无量纲 污染物排放标准; pH; COD; BOD5; SS; 氨氮; 动植物油. GB8978-1996表4三级标准; 6-9; 500; 300; 400; /; 100. GB18918-2002）表1一级A标准; 6-9; 50; 10; 10; 5（8）; 1. *注：括号外数值水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3.噪声 项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523－2011）；对照《《芜湖市声环境功能区划分方案》，项目运营期西厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4a类标准，其余厂界厂界执行3类标准。 表3-9 项目环境噪声排放标准 单位：dB（A） /; 类别; 方位; 标准值dB（A）; 标准来源. 昼间; 夜间. 施工期; /; 四周厂界; 70; 55*; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523－2011）. 运营期; 3类; 东、南、北厂界; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4a类; 西厂界; 70; 55. 注：*夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB（A）。 4.固废 危险废物的暂存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关规定。一般固废的暂存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 （GB18599-2020）的有关规定。同时，根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）第二十条“产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。” |
| 总量 控制 指标 | 1、总量申请指标 根据《国务院关于印发<“十四五”节能减排综合工作方案>的通知》（国发[2021]33号），目前国家对化学需氧量COD、氨氮NH3-N、氮氧化物NOx、VOCs（以非甲烷总烃计）等四种主要污染物纳入排放总量控制计划管理。 本项目总量控制指标见下表。 表3-10 项目总量控制指标 单位：t/a 项目; 总量控制因子; 现有工程总量控制指标; 本项目总量控制指标; 本项目建成后全厂总量控制指标; 变化量. 废气; 有组织; VOCs（以非甲烷总烃计）; 0.56; 0.0243; 0.5843; +0.0243. 废水; 接管量; COD; 0.48; 1.1244; 1.6044; +1.1244. 氨氮; 0.043; 0.1198; 0.1628; +0.1198. 外排环境量; COD; 0.408; 0.2032; 0.6112; +0.2032. 氨氮; 0.04; 0.0203; 0.0603; +0.0203. 本次新增废气总量控制指标为VOCs：0.0243t/a。 本次新增废水总量控制指标为COD：1.1244t/a，氨氮：0.1198t/a。 2、排污权核算 2023年12月29日，安徽省生态环境厅、发改委员会、财政厅、金融监督管理局联合发布了关于印发《安徽省排污权有偿使用和交易管理办法（试行）》《安徽省排污权交易规则（试行）》《安徽省排污权储备和出让管理办法（试行）》《安徽省排污权租赁管理办法（试行）》的通知（皖环发（2023）72号），自2024年1月1日起施行，其中明确：现阶段实施排污权交易的污染物种类为化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）4 类。实施排污权交易的排污单位为全省列入排污许可证重点和简化管理范围内有污染物许可排放量要求的排污单位。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目管理类别为登记管理，根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（H942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ971-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），本项目的废气、废水排放口均为一般排放口，一般排放口不许可排放量，因此企业的初始排污权为零，本项目不需要在排污权范围内新增指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | - 废气 - 本项目施工期的大气污染源主要有扬尘源、交通尾气及装修过程中的废气。 - 扬尘 - 项目施工过程中，扬尘起尘特征总体分为两类：一类是静态起尘，主要指土方、建 筑垃圾堆放过程中风蚀尘及施工场地的风蚀尘，另一类是动态起尘，主要指建筑材料、 建筑垃圾装卸过程起尘及运输车辆往来造成的地面扬尘。 - ①堆场扬尘 - 项目施工时的堆场扬尘主要来自建筑材料和施工垃圾的堆场，属于静态扬尘。项目施工期所用物料砖、石子为块状，一般不会产生粉尘污染；所用石灰主要采用石灰膏，因其含水率较高且为膏状，不是粉状颗粒物，一般情况下不会产生粉尘污染；砂的粒径一般在200～2000μm，为粒径较大的颗粒物，一般气象条件下（非大风天气）不易起尘； 施工过程中产生的建筑垃圾主要为碎砖、混凝土等物，因它们多为块状或大粒径结构，只要及时回填利用，一般情况下不易起尘；所挖土方含水率一般较高，只要及时回填利用，一般不会因长期堆积表面干燥而起尘。 - ②运输扬尘 - 运输扬尘主要包括运输过程中产生的扬尘以及运输车辆造成的道路扬尘，该种扬尘属于动态起尘。动态起尘与材料粒径、环境风速、装卸高度、装卸强度等密切相关，其中受风力因素的影响最大。综上所述，项目施工期起尘环节虽然较多，但类比资料及现场调查结果，施工期主要起尘环节为物料堆场及装卸过程、车辆运输，其它过程如场地平整造成的地面扬尘，因产生量相对较小、较为分散且受自然条件影响较大，所以不考虑其对周围环境的影响。 - 交通尾气 - 项目施工现场机械虽较多，但主要以电力为能源，无废气的产生。只有打桩机和运输车辆以汽、柴油为燃料，有交通尾气的排放。本项目施工车辆尾气排放量较少，使用期短，对大气环境影响较小。 - 3）装修废气 装修废气主要来自于厂房装修阶段，该废气的排放属无组织排放，本项目对装修涂料要求较严格，选用水性涂料，废气产生量较少，因此，本次评价不定量分析。 2、废水 建设期的废水排放主要来自于施工人员的生活污水和施工废水，施工废水主要有混凝土养护废水及地基挖掘时的地下水，主要污染物为SS。生活污水来自施工人员排放的生活污水，其水质与城市生活污水差别不大。 ①生活污水 施工人员平均按60人计，根据类比统计，施工人员的生活用水量约为50L/人·日，则施工期生活用水量为3t/d。生活污水的排放量按用水量的80%计，则排放量为2.4t/d。 本项目施工期约12个月，则施工期间生活污水产生量约864t，经处理后排入市政污水管网。 ②地基挖掘时的地下水和浇注混凝土的冲洗水 地基挖掘时的地下水量与地质情况有关，浇注混凝土的冲洗水量与天气状况有关，主要污染因子是SS，其排放量均难以估算。该污水要进行截流后集中处理，否则将会把施工区块的泥沙带入到水体环境中。 3、噪声 施工期间，运输车辆和各种施工机械如打桩机、挖掘机、推土机、搅拌机都是主要的噪声源，根据有关资料，这些机械、设备运行时的噪声值如表4-1 表4-1 施工机械设备噪声值 序号; 设备名称; 距源10m处A声级 dB（A）. 1; 打桩机; 90. 2; 挖掘机; 82. 3; 推土机; 76. 4; 混凝土搅拌机; 84. 5; 起重机; 82. 6; 压路机; 82. 7; 卡车; 85. 由上表可以看出，现场施工机械设备噪声很高，在实际施工过程中，往往是各种机械同时工作，各种噪声源辐射的相互迭加，噪声级将会更高，辐射也会更大。 对此，在建筑施工期间向周围排放噪声必须按照《中华人民共和国环境噪声污染防治法》规定，严格按《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行控制。 施工期高噪声设备应合理安排施工作业时间，禁止夜间进行高噪声施工作业，杜绝深夜施工噪声扰民，另外，对施工场地平面布局时应将施工机械产噪设备尽量置于场地中央，进行合理布设，减少施工噪声对民众的污染影响。对因生产工艺要求和其它特殊需要，确需在夜间进行超过噪声标准施工的，施工前建设单位应向有关部门申请，经批准后方可进行夜间施工。 4、固废 1）建筑垃圾 本项目在建设过程中产生的建筑垃圾主要有开挖土地产生的土方、建材损耗产生的垃圾、装修产生的建筑垃圾等，包括砂土、石块、水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋、铁丝等杂物，施工单位应按地方相关规定及时清理。 2）生活垃圾 施工期间施工人员将产生一定量的生活垃圾，由建设单位配合环卫部门及时清理。 施工期环境影响分析 1、废气 大气污染物主要是场地平整、车辆运输等产生的悬浮微粒和施工粉尘，另外大量施工机械、车辆排放的尾气也会使施工地周围大气质量变差。主要污染因子为扬尘。施工现场应采用科学管理，洒水抑尘，降低大气污染物的产生量。 2、废水 施工期民工集中，生活污水量增加。此外，冲洗施工机械、工具、地面等的生产废水以及水泥砂浆和石灰浆等废液的排放也增加了附近水体的污染负荷。 施工期水环境的主要污染因子为COD、SS、石油类。加强施工期管理，建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，对含油量高的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其它施工废水需经处理后方可排放，砂浆和石灰浆等废液宜集中处理，干燥后与固体废弃物一起处置。 3、噪声 项目施工阶段主要噪声来源是各类施工机械设备噪声。施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同的施工设备产生的噪声不同。在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加。 本报告选用环评导则推荐的噪声影响预测模式对施工阶段噪声影响进行预测。噪声从声源传播到受声点，因受传播距离、空气吸收与屏障等因素的影响，会使其产生衰减。 因此，噪声预测方法采用考虑距离衰减、空气吸收衰减和声屏障衰减作用的模式，其预测模式如下： 式中：a—衰减常数 dB（A）； r—离声源的距离（m）； A—声屏障作用引起的衰减量 dB（A）； r0—参考位置； L0—离声源距离r0米处的声压级 dB（A）。 模式中衰减系数a是与频率，温度、湿度有关的参数。由于本工程区域年均气温15.0℃，年均相对湿度79%，施工机械产生的噪声频率一般属于中低频率，因此本评价取a=0.0029。 多个噪声源叠加后的总压声压级，按下式计算: 式中：n—声源总数； LPi—对于某点总的声压级。 将每种设备的噪声值分别代入上述两式进行计算，施工现场施工时往往有多少台设备同时运转，现主要分三个阶段来进行预测，分别为土石方阶段，使用的设备有挖土机、推土机、运土卡车；结构阶段，使用的设备有钻机、汽锤风钻、卷扬机、压缩机等；装修阶段使用的设备有吊车、升降机、圆锯等。将所产生的噪声叠加后预测对某个距离的总声压级，计算结果见下表： 表4-2 施工机械设备噪声值 距离m 施工阶段; 50; 100; 150; 200; 250; 300; 400. 土石方阶段; 82.5; 76.2; 72.4; 70.6; 67.5; 65.7; 62.9. 结构阶段; 77.5; 71.3; 67.5; 65.7; 62.5; 60.7; 57.7. 装修阶段; 55; 49; 47; 45; 43; 40; 38. 根据两个表的噪声预测结果，可以看出：施工现场建筑机械所产生的噪声比较严重，土石方阶段在距场界200m以外的区域才能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》中规定的昼间70dB（A）的标准要求，结构阶段在130m以外的区域能够达标，装修阶段在场界处就能达标排放；夜间除装修阶段外，其他施工阶段距施工场界400以内的区域均不能满足55dB（A）的标准要求。 建设方通过合理安排施工时间，加强施工期污染防治措施，避免夜间和午休息期间进行强噪声作业等措施，可进一步减小对周边环境的影响。 为了减轻本工程施工期噪声的环境影响，可采取以下控制措施： 1）加强施工管理，合理安排施工作业时间，禁止夜间进行高噪声施工作业。拆除作业中尽量避免使用爆破手段。 2）施工机械应尽可能放置于对厂界外造成影响最小的地点。 3）以液压工具代替气压工具。 4）在高噪声设备周围设置掩蔽物。 5）尽量压缩工区汽车数量与行车密度，控制汽车鸣笛。 6）做好劳动保护工作，让在噪声源附近操作的作业人员配戴防护耳塞。施工期噪声污染是短期的、暂时的，一旦施工结束，施工噪声即随之消失。 4、施工垃圾 施工垃圾主要来自施工所产生的建筑垃圾和施工队伍生活产生的生活垃圾。建筑垃圾如如：石子、混凝土块、砖头、石块、石屑、黄沙、石灰和废木料等，要严格按照相关部门规定处理；施工人员居住区的生活垃圾要实行袋装化，由环卫部门统一处理。 为防止建设项目在建设期间发生上述环境污染的现象，使建设项目在建设期间对周围环境的影响尽可能小，建议采取以下的污染防治措施： 1）对于施工期的粉尘污染，应加强现场管理，建筑材料统一堆放，用洒水或抑尘剂，减少二次扬尘；注意清洁运输，防止在装卸、运输过程中的撒漏、扬尘； 2）加强施工期管理，建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，对含油量高的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其它施工废水需经处理后方可排放，砂浆和石灰浆等废液宜集中处理，干燥后与固体废弃物一起处置； 3）加强施工管理，合理安排作业时间，尽量避免夜间施工，限制高设备噪声作业时间，夜间不得进行打桩作业； 4）加强车辆的管理，建材等运输尽量在白天进行，并控制车辆鸣笛，车辆运输尽量避开居民生活区和乡镇主要道路； 5）对建筑垃圾，应尽可能利用或将其掩埋或倾倒至固定场所。 5、环境管理分析 项目在施工期应由建设单位与建筑施工单位签订环保责任合同，由施工单位负责场地环境管理，并接受当地环保部门监督、管理。 环境管理工作应根据国家有关法律法规及地方环保部门的要求，以便做到文明施工、把对周围环境造成的污染影响降至最低。本项目施工期结束后，施工期影响消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ### 一、废气环境影响和保护措施 ### 1、废气污染源分析 项目产生的废气主要为注塑废气、破碎废气。 《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ 884-2018）、《污染源源强核算技术指南 汽车制造》（HJ1097-2020）中规定污染源源强核算方法包括实测法、类比法、物料衡算法和产污系数法等。本项目产生的有机废气依据《关于发布<排放源统计调查产排污核算方法和系数手册>的公告》（生态环境部公告 2021 年第 24 号）给定的产污系数进行核算。 （1）注塑废气 项目生产过程中使用的塑料粒子主要为PA66。在受热情况下，塑料粒子中残余未聚合反应单体，可挥发至大气中，从而形成极少量有机废气，以非甲烷总烃计。产生系数参考《关于发布〈排放源统计调查产排污核算方法和系数手册〉的公告》中“292塑料制品行业系数手册”中2929塑料零件及其他塑料制品制造行业系数表非甲烷总烃产污系数为2.7kg/吨-产品（原料）”。同时PA塑料粒还会挥发出少量的氨气，根据文献《聚酰胺工程塑料，嵌段共聚酰胺611的合成、表征及性能的研究》、《新型半芳香聚酰胺的合成与表征》等，PA塑料注塑工序废气主要为非甲烷总烃与少量的氨气，其中非甲烷总烃废气占比90%，氨气占比10%，由此计算，氨的产污系数以0.3kg/t-产品（原料）计，具体产污系数表见表4-3。 表4-3 注塑工序产物系数表 原料名称; 污染物指标; 单位; 产污系数. PA66; 非甲烷总烃; kg/t产品（原料）; 2.7. PA66; 氨; kg/t产品（原料）; 0.3. 非甲烷总烃、氨由集气罩收集（收集效率90%）后。经二级活性炭吸附装置（处理效率90%），处理后通过一根15m高排气筒外排。车间注塑时间为4000h。 废气量核算：在注塑机上方设置圆形集气罩，直径为300mm，本项目共设置35个集气罩，参照《大气污染控制工程》中集气罩收集风量计算公式： Q=KPHv Q——风量，m3/s； K——考虑沿高度速度分布不均匀的安全系数，通常取1.3； P——集气罩敞开面周长，m，单个为0.94m； H——集气罩开口面至污染源距离，m，H取值0.3m； V——集气罩开口面最远处风速，m/s，V取0.3m/s； 经计算，Q=0.11m3/s，即396m3/h。共设置35个集气罩，总风量为13860m3/h。考虑管道的阻力等因素，最终风量确定为15000m3/h。 项目PA66 使用量为100t/a，则产生的非甲烷总烃为0.27t/a，氨的产生量为0.03t/a。 经集气罩收集后（收集效率90%）经二级活性炭吸附装置处理（处理效率为90%），非甲烷总烃有组织产生量为0.243t/a，产生速率为0.06kg/h，产生浓度为4mg/m3。经处理后，有组织排放量为0.0243t/a，排放速率为0.006kg/h，排放浓度为0.4mg/m3。未收集的废气无组织排放。无组织排放量为0.027t/a，排放速率为0.0068kg/h。 则氨有组织产生量为0.027t/a，产生速率为0.007kg/h，产生浓度为0.47mg/m3，经处理后，有组织排放量为0.0027t/a，排放速率为0.0007kg/h，排放浓度为0.047mg/m3。未收集的废气无组织排放。无组织排放量为0.003t/a，排放速率0.0008kg/h。 （2）破碎废气 项目依托现有的4台破碎机对本项目产生的塑料不合格品和塑料边角料进行破碎，破碎后回用于本项目生产。现有项目未核算破碎粉尘量且未采取治理措施，本次评价拟采取滤筒除尘器进行处理，故本次破碎粉尘源强按照全厂破碎量进行核算，现有项目产生的塑料不合格品和塑料边角料为13t/a，本项目产生的塑料边角料和塑料不合格品为1t/a。总产生量为14t/a。 破碎房整体密闭，负压收集后，经滤筒除尘器进行处理（处理效率为99%），因项目采用全自动注塑工艺，不合格品产生量较少，年破碎时间约为500h，则产生速率为28kg/h。经处理后，排放量为0.14t/a，排放速率为0.28kg/h。 |

本项目废气有组织排放情况汇总表见表4-4。 表4-4 本次扩建项目大气污染物有组织排放基本情况表 排放口编号; 排放口名称; 排放口类型; 排放口地理坐标; 排气筒参数; 污染物 名称. 经度; 纬度; 高度（m）; 出口内径（m）; 排放温度（℃）; 排气量（m3/h）; 风速m/s. DA002; 注塑废气排放口; 一般排放口; 118.3594941; 31.2565410; 15; 0.9; 25; 15000; 14.0; 非甲烷总烃. 氨. 臭气浓度. 表4-5 本次扩建项目主要大气污染源及污染物有组织排放情况 排气筒编号; 污染源; 污染物产生情况; 治理措施; 排放情况; 污染物排放标准. 污染物名称; 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）; 产生量（t/a）; 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 浓度限值（mg/m3）; 速率限值（kg/h）. DA002; 注塑; 非甲烷总烃; 4; 0.06; 0.243; 二级活性炭装置; 0.4; 0.006; 0.0243; 40; 1.6. 氨; 0.47; 0.007; 0.027; 0.047; 0.0007; 0.0027; 20; /. 臭气浓度; /; /; /; /; /; /; /; 2000（无量纲）. 备注：本项目年工作时间为4000h（300*16h）. 表4-6 主要大气污染源及污染物无组织排放情况 序号; 无组织排放源; 产污环节; 污染物种类; 面源起点坐标; 排放源参数. X; Y; 面源海拔高度m; 面源长度m; 面源宽度m; 与正北方向夹角/°; 面源有效排放高度m; 年排放小时h; 排放工况; 排放量t/a; 污染物排放速率kg/h. 1; 生产车间; 注塑; 非甲烷总烃; /; /; 8; 60; 40; 15; 8; 4000; 正常; 0.027; 0.0068. 2; 氨; 4000; 正常; 0.003; 0.0008. 3; 臭气浓度; 4000; 正常; /; /. 4; 破碎间; 破碎; 颗粒物; /; /; 8; 8; 5; 15; 8; 500; 正常; 0.14; 0.28. 表4-7 本项目废气排放量汇总表 类型; 污染物; 排放量（t/a）. 有组织合计; 非甲烷总烃; 0.0243. 氨; 0.0027. 臭气浓度; /. 无组织排放合计; 非甲烷总烃; 0.027. 氨; 0.003. 颗粒物; 0.14. 臭气浓度; /. 总计; 颗粒物; 0.14. 非甲烷总烃; 0.0513. 氨; 0.0057. 臭气浓度; /.

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ### 2、废气非正常排放 非正常排放主要是指生产过程中开、停车、检修、发生故障情况下污染物的排放，不包括事故。非正常排放大小及频率与生产装置的工艺水平、操作管理水平等因素有密切关系，若没有严格的处理措施，往往是造成污染的重要因素。 本项目非正常工况主要包括开、停车，检修；电力供应突然中断；废气处理设施故障。项目非正常工况会引起污染物的非正常排放。本项目非正常工况下情况分析如下： （1）开停车 项目计划停车，装置首先要停工，生产装置及环保设施等同步进行检修、维护和保养后，再开工生产。 （2）设备故障 当生产系统出现故障如停电、循环水系统故障，由于本项目采用双回路供电，出现停电的概率极低，循环水泵设置一定数量的备用泵，控制系统采用DCS自动控制系统，因此出现上述情况的概率较低。 由于开停车、设备检修等非正常工况产生的废气量均比正常工况的小，污染物也比正常工况时产生量少，废气经尾气处理装置处理后排放对周围环境的影响也相应地比正常工况轻。因此本次评价不考虑开停车及设备检修产生的污染物影响。 （3）废气处置效率降低 鉴于拟建项目产污主要集中在生产车间，污染物产生种类较少，拟建项目非正常工况为配套的废气处理装置处理效率无法达到设计效率时，（非正常工况年排放时间按1h时间计算），废气在未经有效处理的情况通过排气筒排放，非正常工况下废气排放详见下表。本次评价要求企业定期检查尾气处理装置，严格管理，避免失效工况发生。 表4-8 非正常排放参数表 非正常 排放源; 非正常排放原因; 污染物; 单次持续时间/h; 年发生 频次/次; 排放量（t）; 排放浓度（mg/m3）; 措施. DA002排气筒; 二级活性炭装置损坏; 非甲烷总烃; 1; 1; 0.243; 4; ①产生废气的生产工序立即停止操作； ②尽快查明原因，尽快修复废气处理系统； ③专人对设施运行状态随时进行观察和检查； ④定期对废气处理设备进行维修和保养，适时大修。. 氨; 1; 1; 0.027; 0.47. 臭气浓度; 1; 1; /; /. ### 3、防治措施可行性分析 有机废气、恶臭：采取二级活性炭吸附处理；活性炭吸附属于深度处理，起始处理效率非常高，随着时间的推移和吸附的进行，活性炭趋于饱和，处理效率下降，但在处理效率减小到一定程度前更换活性炭即可维持吸附装置的去除效率在较高的水平上，使外排废气稳定达标。根据资料显示，活性炭对多种有机物均具有良好的吸附性能，且不会产生二次污染。 对照《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ971-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中污染防治可行技术参考表，项目采取的二级活性炭吸附装置为可行技术。 根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）中“6.3.3.3固床吸附装置吸附层的气体流速应根据吸附剂的形态确定。采用颗粒状吸附剂时，气体流速宜低于0.60m/s；采用纤维状吸附剂（活性炭纤维毡）时，气体流速宜低于0.15m/s；采用蜂窝状吸附剂时，气体流速宜低于1.20m/s”。本项目活性炭吸附箱选用的填料为蜂窝状活性炭，尽可能增大活性炭表面积，增加有机废气的停留时间，从而增加活性炭与有机废气的接触面积，气体流速低于1.20m/s，活性炭吸附碘值不低于800毫克/克，比表面积≥850m2/g，符合《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）中的相关规定。 颗粒物：对照《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ971-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中污染防治可行技术参考表，项目采取的滤筒除尘器为可行技术。 本项目破碎过程中产生的颗粒物收集后均通过滤筒除尘器进行处理，处理效率约为99%，滤筒布袋除尘装置是利用棉、毛、人造纤维等编织物作为滤袋起过滤作用，对颗粒物进行捕集而达到除尘效果的。其主要工作原理是：含尘气流从下部进入圆筒形滤袋，在通过滤料的孔隙时，粉尘被捕集于滤料上，透过滤料的清洁气体由排出口排出。沉积在滤料上的粉尘，可在机械振动的作用下从滤料表面脱落，落入灰斗中。常用滤料由 棉、毛、人造纤维等加工而成，新型滤料有玻璃纤维和微滤膜等，滤料本身网孔较小，一般为20~50μm，表面起绒的滤料为5~10μm，而新型滤料的孔径在5μm 以下。按不同粒径的粉尘在流体中运动的不同物理学特征，颗粒物通过惯性碰撞、截留、扩散、静电、筛滤等作用被捕集。此外，粉尘因截留、惯性碰撞、静电和扩散等作用，逐渐在滤袋表面形成粉尘层，常称为粉层初层。初层形成后，它成为袋式除尘器的主要过滤层，提高了除尘效率。滤布只不过起着形成粉尘初层和支撑它的骨架作用，但随着粉尘在滤袋上积聚，滤袋两侧的压力差增大，会把有些已附在滤料上的细小粉尘挤压过去，使除尘效率下降。另外，若除尘器阻力过高，还会使除尘系统的处理气体量显著下降，影响生产系统的排风效果。因此，除尘器阻力达到一定数值后，要及时清灰。 4、大气环境影响分析 根据《2023年芜湖市生态环境状况公报》，项目所在区为环境空气“达标区”； 本项目产生的颗粒物、非甲烷总烃、氨在采取有效的废气收集、治理措施处理后，可达标排放。 综上所述，经采取可行的废气治理措施后，本项目废气可达标排放，对区域大气环境的影响较小。 5、环境防护距离设置 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。 本项目无需设置大气环境防护距离；不需要设置环境防护距离。 6、大气污染源监测计划 企业应按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ971-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中的相关要求，开展大气污染源监测，大气污染源监测计划见表4-9。 表4-9 大气污染源监测计划 监测类别; 监测位置（或监测布点）; 监测项目; 监测频率. 大气; 有组织监测计划; DA001; 非甲烷总烃、氨、臭气浓度; 一年1次. 无组织废气监测计划; 厂界; 颗粒物、非甲烷总烃、氨、臭气浓度; 一年1次. 厂区内; 非甲烷总烃; 一年1次. 二、废水环境影响和保护措施 1、废水源强 项目用水主要为生活用水、冷却塔用水、潮湿用水、切削液配制用水。 （1）生活污水 项目新增劳动定员150人，根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T 679-2019），员工生活用水以110L/人·d计，则职工生活用水量为16.5m3/d（4950m3/a）。生活污水产生系数以0.8计，则本项目生活污水排放量为13.2m3/d（3960m3/a）。生活污水中主要污染物浓度为COD（350mg/L）、BOD5（250mg/L）氨氮（35mg/L）、SS（300mg/L）、动植物油（100mg/L），生活污水经厂区化粪池+隔油池处理后废水排放入市政污水管网，进入芜湖市城南污水处理厂进一步处理，最终排入长江芜湖段。 （2）切削液配制用水 本项目切削液需与水按1：20的比例配制后使用，切削液的使用量为0.02m3/a，则切削液配制用水量为0.4m3/a。废切削液作为危废，交由有资质单位处理。 - 冷却塔用水 - 项目新增注塑机配套1个冷却塔，冷却水循环使用，不外排，水泵总循环水量为20t/h，则冷却塔总循环水量Q为20t/h*13.3h/d *300d/a*1=79800m3/a。冷却塔水蒸发量q=∆t/600*100%*Q（∆t—冷却水进出水温差，国际工况下取∆t=5℃；600：水的蒸发热（kcal/kg）），则冷却塔水蒸发量q=665m3/a，因此冷却塔补水量为665m3/a。 （4）潮湿用水：项目新增1个循环水池用于潮湿工序，容积为2m3，循环水池内的水循环使用，定期补水，每天补水量为循环水量的20%计，为120t/a，本项目建成后每周经沉淀池处理后经市政管网排放至城南污水处理厂，则排放量为104t/a，则潮湿用水量为224t/a。 污染物浓度及产排情况见下表。 表4-10 项目废水产排情况一览表 污染源 名称; 污水量t/a; 污染物名称; 产生情况; 治理措施; 纳管情况; 排入外环境情况. mg/L; t/a; mg/L; t/a; mg/L; t/a. 生活污水; 3960; pH（无量纲）; 6~9; /; 化粪池/隔油池; 6~9; /; /; /. COD; 400; 1.584; 280; 1.1088; /; /. BOD5; 200; 0.792; 150; 0.594; /; /. SS; 200; 0.792; 160; 0.6336; /; /. NH3-N; 30; 0.119; 30; 0.1188; /; /. 动植物油; 100; 0.397; 40; 0.1584; /; /. 潮湿用水; 104; pH（无量纲）; 6~9; /; 沉淀池; 6~9; /; /; /. COD; 150; 0.0156; 150; 0.0156; /; /. BOD5; 20; 0.0021; 20; 0.0021; /; /. SS; 300; 0.0312; 150; 0.0156; /; /. NH3-N; 10; 0.001; 10; 0.001; /; /. 厂区污水总排口; 4064; pH（无量纲）; 6~9; /; /; 6~9; /; 6~9; /. COD; 393.60; 1.5996; 276.67; 1.1244; 50; 0.2032. BOD5; 195.40; 0.7941; 146.68; 0.5961; 10; 0.0406. SS; 202.56; 0.8232; 159.74; 0.6492; 10; 0.0406. NH3-N; 29.53; 0.12; 29.48; 0.1198; 5; 0.0203. 动植物油; 97.69; 0.397; 38.98; 0.1584; 1; 0.0041. 综上所述，本项目产生的废水排放可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求，满足芜湖市城南污水处理厂接管要求。 2、废水处理工艺及可达性分析 （1）生活污水处理可行性 本项目产生的潮湿废水经沉淀池处理后与生活污水经厂区化粪池+隔油池处理后一起接管芜湖市城南污水处理厂。主要污染物为pH、COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油，水质简单，水量较小，处理后可满足芜湖市城南污水处理厂接管要求。 （1）芜湖市城南污水处理厂概况 芜湖市城南污水处理厂（以下简称“城南污水厂”）位于芜湖市峨山路与滨江南路的交汇处，远期总设计规模30万m3/d，现状总规模10万m3/d，收水范围为青弋江以南、漳河以东、荆山河以西，处理的废水类型主要为生活污水，含部分工业废水。其中，一期工程规模10万m3/d，分两阶段实施，一阶段工程已于2010年建设完成并投入运营，处理规模5万m3/d，并于2012年6月通过环保验收；二阶段工程于2015年建设完成并投入运营，处理规模5万m3/d，并于2017年7月通过环保验收。一期工程出水水质均执行国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准。2017年城南污水厂进行了提标改造，设计出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。 本项目位于安徽省芜湖市高新技术产业开发区漳河路28号，在城南污水处理厂的收水范围内，厂区所在地管网已建成。 （2）芜湖市城南污水处理厂接管可行性分析结论 本项目排入芜湖市城南污水处理厂的废水总量约13.55m3/d，芜湖市城南污水处理厂一期工程目前已满负荷运行，二期污水处理规模为10万m3/d，本项目占污水处理厂二期污水处理量的0.0135%，占有份额较小，芜湖市城南污水处理厂在处理规模、处理能力、建设进度上可以满足本项目的需要。综上所述，项目废水经处理后能够达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，不会对芜湖市城南污水处理厂产生冲击。项目所在地在污水处理厂接管范围内，且污水管网已敷设到位。因此，建设项目废水排入芜湖市城南污水处理厂是可行的。 ### 3、水污染源监测计划 ### 项目属于[C2929]塑料零件及其他塑料制品制造，本项目属于“二十四、橡胶和塑料制品业 29”中“62. 塑料制品业 292”中的“其他”，属于登记管理，根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）中要求，单独排入公共污水处理系统的生活污水无需开展自行监测，但需要说明排放去向。因此本项目无废水监测计划。 ### 三、噪声环境影响和保护措施 ### 1、噪声源强 建设项目噪声设备主要为生产设备、风机等机械噪声，单台噪声级75~85dB（A），主要高噪声设备均安装在厂房内，通过设备减振、厂房隔声等处理，降噪量可达20dB（A）。 建设单位拟采取以下降噪措施： 1）控制设备噪声 在设备选型时选用先进的低噪声设备，在满足工艺设计的前提下，尽量选用满足国际标准的低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强。 2）设备减振、隔声 在风机的进、出口处安装阻性消声器，并在机组与地基之间安置减震器，在风机与排气筒之间设置软连接，对风机采取配套的通风散热装置设置消声器，可降噪约10dB（A）左右； 3）加强建筑物隔声措施 项目设备均安置在室内，有效利用了建筑隔声，并采取隔声材料制作门窗、墙体等，防止噪声的扩散和传播，采取隔声措施，降噪量约10dB（A）左右。 4）强化生产管理 确保降噪设施的有效运行，并加强对生产设备的保养、检修与润滑，保证设备处于良好的运转状态。 5）合理布局 项目将高噪声设备尽量布置在厂区中部，通过距离衰减减轻噪声对外环境的影响。 经过以上措施处理，降噪量达20dB（A）。 本项目的主要设备噪声情况见下表。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表 4-12 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失 / dB（A）（门窗面积m2）; 建筑物外噪声声压级/dB（A）. 声功率级/dB（A）; X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 1; 10#厂房; 注塑机35台（按点声源组预测）; /; 80（等效后：95.4）; 12; 10; 1.2; 24; 15; 12; 14; 67.8; 71.9; 73.9; 72.5; 08:00-24:00; 20; 20; 20; 20; 47.8; 51.9; 53.9; 52.5; 1. 2; 2#厂房; 超高速冲床3台（按点声源组预测）; /; 85（等效后：89.8）; 22; 12; 1.2; 22; 28; 81; 11; 62.9; 60.8; 51.6; 68.9; 20; 20; 20; 20; 42.9; 40.8; 31.6; 48.9; 1. 3; 2#厂房; 高速冲床8台（按点声源组预测）; /; 85（等效后：94）; 32; 11; 1.2; 32; 11; 71; 12; 63.9; 73.2; 57.0; 72.4; 20; 20; 20; 20; 43.9; 53.2; 37.0; 52.4; 1. 4; 4#厂房; 自动装配水线; /; 75; 45; 16; 1.2; 45; 16; 69; 22; 41.9; 50.9; 38.2; 48.2; 20; 20; 20; 20; 21.9; 30.9; 18.2; 28.2; 1. 5; 10#厂房; 螺旋空压机2台（按点声源组预测）; /; 80（等效后：83）; 11; 14; 1.2; 22; 11; 14; 13; 56.2; 62.2; 60.1; 60.7; 20; 20; 20; 20; 36.2; 42.2; 40.1; 40.7; 1. 注：表中坐标以厂房西南角为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 表 4-13 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强（任选一种）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声功率级/dB（A）. 1; 风机1; /; 7.7; -85; 1.2; 85; 减震、隔声; 08:00-24:00. 注：表中坐标以厂房西南角为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、预测模式 本项目实行两班制生产，涉及夜间生产，因此，需对昼、夜间的声环境影响进行分析。本次噪声环境影响预测采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中的工业噪声预测计算模式。 （1）计算某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级 式中：Loct,t——某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频声压级，dB； Lw oct——某个声源的倍频带声功率级，dB； r1——室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m： R——房间常数，m2； Q——方向性因子，无量纲。 （2）计算所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频声压级 （3）计算室外靠近围护结构处的声压级 （4）将室外声级Loct,2（T）和透声面积换算成等效的室外声源，计算等效声源第i个倍频带的声功率级Lw,oc： 式中：S为透声面积，m2。 （5）等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw,oct，由此按室外声源在预测方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 （6）计算某个室外声源在预测点产生的倍频带声压级 式中：Loct（r）——点声源在预测点产生的倍频带声压级，dB； Loct（r0）——参考位置r0处的倍频声压级，dB； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； △Loct——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应引起的衰减量）。如果已知声源的倍频带声功率级Lw,oct，且声源可看作是位于地面上的，则： （7）等效连续A声级 式中：LAeq：在T段时间内的等效声级dB（A）； T：计算时间段的时间总数； t：某时段的时间序号； SLA：某时段的A声级dB（A）。 3、预测结果 表4-14 厂界噪声预测结果与达标分析表 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值dB（A）; 标准限值dB（A）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 320; 33; 1.2; 昼间; 47.8; 65; 达标. 320; 33; 1.2; 夜间; 47.8; 55; 达标. 南侧; 302; 87; 1.2; 昼间; 51.9; 65; 达标. 302; 87; 1.2; 夜间; 51.9; 55; 达标. 西侧; 122; 35; 1.2; 昼间; 53.9; 70; 达标. 122; 35; 1.2; 夜间; 53.9; 55; 达标. 北侧; 117; 27; 1.2; 昼间; 52.5; 65; 达标. 117; 27; 1.2; 夜间; 52.5; 55; 达标. 由上表可见，本项目建成后厂界东、南、北侧噪声预测值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，西侧噪声预测值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4a类标准要求。 根据预测结果，拟建项目正常运营时，其厂界环境噪声能做到达标排放，因此拟建项目实施后对周围声环境的影响较小。 ### 4、噪声监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），项目噪声监控计划一览表如下。 表4-15 项目噪声监控计划一览表 类型; 监测位置; 监测项目; 频次; 执行排放标准. 噪声; 东、南、北厂界外1米; 昼夜等效连续A声级; 正常生产时每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 噪声; 西厂界外1米; 昼夜等效连续A声级; 正常生产时每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4a类标准. ### 四、固体废物环境影响和保护措施 1、固体废物产生情况 本项目产生的固废有生活垃圾、塑料边角料、塑料不合格品、废包装材料、废切削液、废金属碎屑、废金属边角料、不合格高压连接器、沉淀池污泥等。 （1）一般工业固废 ①塑料边角料：本项目注塑后去毛刺工序会产生塑料边角料，产生量按塑料粒子原料使用量的0.5%估算，项目塑料粒子原料使用量为100t/a，因此塑料边角料产生量约为0.5t/a，产生塑料边角料破碎后回用。 ②塑料不合格品：本项目高压线束检验工序会产生塑料不合格品，产生量按塑料粒子原料使用量的0.5%估算，因此塑料不合格品产生量约为0.5t/a，产生塑料不合格品破碎后回用。 ③废包装材料：本项目包装工序使用包装材料时会产生废包装材料，产生量约1t/a，产生的废包装材料收集后外售。 ④金属边角料：本项目高压连接器切割下料和冲压成型工序会产生废金属边角料，产生量按原料用量的1%计，项目原料使用量为300t/a，因此金属边角料产生量为3t/a，产生的金属边角料收集后外售。 ⑤废金属碎屑：本项目高压连接器切割下料工序会产生废金属碎屑，产生量按原料用量的0.5%计，因此废金属碎屑产生量为1.5t/a，产生的废金属碎屑收集后外售。 ⑥不合格高压连接器：本项目高压连接器检验工序会产生金属不合格品，产生量按原料用量的1%计，因此不合格高压连接器产生量为3t/a，产生的不合格高压连接器收集后外售。 ⑦沉淀池污泥：潮湿工序新增的循环水池中会产生沉淀池污泥，根据源强计算，项目污泥产生量为0.0312t/a。 （2）危险废物 ①废润滑油：项目设备维护保养工序使用润滑油时会产生废润滑油，产生量按用量的30%计，润滑油使用量为1.5t/a，因此废润滑油产生量为0.45t/a。产生的废润滑油属于危险废物，危废代码为HW08 900-214-08，收集后暂存于厂区危废暂存库，定期交由有资质的单位接收处理。 ②废润滑油桶：废油桶：项目生产设备需要定期维护，润滑油桶180kg包装桶8个/a，按40kg/个计，因此废包装桶产生量为0.32t/a，属于危险废物（危废类别：HW08，危废代码：900-249-08），暂存危废库，委托有资质单位进行处理。 ③废包装桶：项目切削液使用过程中会产生废包装桶，20kg包装桶1个/a，按1kg/个，因此废包装桶产生量为0.001t/a。产生的废包装桶属于危险废物，危废代码为HW49 900-041-49，收集后暂存于厂区危废暂存库，定期交由有资质的单位接收处理。 ④含切削液的废金属屑：本项目在冲压成型过程，使用切削液，会产生含切削液的废金属屑，产生量约0.1t/a。 ⑤废切削液：本项目切削液需与水按1：20的比例配制后使用，切削液用量为0.02t/a，因此配置后的切削液为0.42t/a。废切削液产生量按配置后的切削液总量的10%计，因此废切削液产生量为0.042t/a，产生的废切削液属于危险废物，危废代码为HW09 900-006-09，集后暂存于厂区危废暂存库，定期交由有资质的单位接收处理。 ⑥废活性炭：本项目活性炭吸附装置处理有机废气时会产生废活性炭。根据工程分析，本项目有机废气处理量为0.243t/a，活性炭对有机废气的吸附容量按30%计，即1kg的活性炭可以吸附0.3kg的有机废气，因此废活性炭产生量为1.053t/a（含吸附的有机废气量0.243t/a）。产生的废活性炭属于危险废物，危废代码为HW49 900-039-49，收集后暂存于厂区危废暂存库，定期交由有资质的单位接收处理。 - （3）生活垃圾 本项目新增劳动定员150人，人均生活垃圾产生量按0.5kg/d计，则生活垃圾产生量22.5t/a（年工作日300天），交由环卫部门统一清运。 综上，本项目固体废物的产生及排放情况见下表所示。 表4-16 本项目固体废物的产生及排放情况一览表 属性; 产生工序; 废物名称; 形态; 主要成分; 鉴别依据; 废物类别; 废物代码; 产生量（t/a）; 处理处置方式; 排放量（t/a）. 一般固废; 去毛刺; 塑料边角料; 固态; 塑料; 《固体废物分类与代码目录》; SW17; 900-003-S17; 0.5; 收集后回用; 0. 检验; 塑料不合格品; 固态; 塑料; SW17; 900-003-S17; 0.5; 0. 包装; 废包装材料; 固态; 塑料; SW17; 900-003-S17; 1; 厂内集中收集后外售; 0. 切割下料、冲压成型; 金属边角料; 固态; 金属; SW17; 900-002-S17; 3; 0. 切割下料; 废金属碎屑; 固态; 金属; SW17; 900-002-S17; 1.5; 0. 检验; 不合格高压连接器; 固态; 金属; SW17; 900-002-S17; 3; 0. 沉淀池; 沉淀池污泥; 半固态; 污泥; SW07; 900-099-S07; 0.0312; 交由一般固废处置公司处理; 0. 危险废物; 维修保养; 废润滑油; 液态; 润滑油; 《国家危险废物名录》（2025年）; HW08; 900-214-08; 0.45; 厂内集中收集，暂存在危废暂存库内，委托有资质单位处置; 0. 维修保养; 废润滑油桶; 固态; 润滑油; HW08; 900-249-08; 0.32; 0. 原料使用; 废包装桶; 固态; 有机物; HW49; 900-041-49; 0.001; 0. 冲压; 含切削液的废金属屑; 固态; 切削液; HW09; 900-006-09; 0.1; 0. 冲压; 废切削液; 固态; 切削液; HW09; 900-006-09; 0.042; 0. 废气处理; 废活性炭; 固态; 有机废气; HW49; 900-039-49; 1.053; 0. /; 办公生活; 生活垃圾; 固态; 果皮纸屑等; /; /; /; 22.5; 交由环卫部门清运; 0. #### 综上，建设项目产生的各类固废均能够得到有效的处理及处置，不外排。2、一般固废环境影响分析和保护措施 本项目产生的一般固废为塑料边角料、塑料不合格品、废包装材料等。本项目固体废物的产生及排放情况见上表所示，废金属边角料、废金属碎屑、金属不合格品经收集后外售物资回收公司综合利用，塑料边角料、塑料不合格品收集后经破碎后回用，沉淀池污泥交由一般固废处置公司处理。一般固废收集后依托厂区现有一般固废暂存库暂存，位于厂区西南侧，占地面积约20m2，在一般工业固废及时外售综合利用的情况下，现有一般固废仓库剩余空间能满足本项目新增一般工业固废的储存需求。根据现场踏勘，一般固废暂存库建设满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求。一般工业固废应满足如下要求： ①临时堆放场应选在防渗性能好的地基上天然基础层地表距地下水位的距离不得小于1.5m。临时堆放场四周应建有围墙，防止固废流失以及造成粉尘污染。 ②临时堆放场应建有防雨淋、防渗透措施。本项目储存在钢结构仓库内，地面进行硬化，可以满足防雨淋、防渗透要求。 ③为了便于管理，临时堆放场应《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》（按GB15562.2-1995）设置环境保护图形标志。 现有固废库内空间充足，能够满足本项目一般固废的贮存。企业在生产过程中，应加强一般固废库的管理，定点收集堆存，并及时处理，对外环境的影响较小。 #### 3、危险废物环境影响分析和保护措施 （1）依托厂区现有危险废物暂存库可行性分析 目前企业已设置1座危废暂存库，占地面积约为20m2，位于厂区西南侧，最大暂存能力约为20t。本项目新增危险废物1.866t/a，新增的危废收集后依托现有危废暂存库暂存。现有危废暂存库有固定的区域边界，采取了防风、防雨、防晒及防流失措施，库内地面及裙脚（高度0.2m）采取耐腐蚀的环氧树脂防渗处理，表面无裂缝。现有项目危废产生量为5.77t/a，本项目实施后全厂危废产生量约为7.736t/a，本评价建议企业每3个月周转一次，故现有危废暂存间能够满足本项目新增危废暂存的需求。根据现场踏勘，现有危废暂存库内墙上设置有规范的危险废物管理制度及贮存分区标志；危废暂存库入口处设置有规范的危险废物贮存设施标志，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）及《环境保护图形标志-固态废物贮存（处置）场》（GB15562-1995）修改单中的相关要求。 （2）委托利用或者处置的环境影响分析 危险废物外运时严格按照国家环境保护总局令第5号文件《危险废物转移联单管理办法》的相关规定报批危险废物转移计划，转移危险废物时按照规定填报危险废物转移联单，并向危险废物移出地和接受地的县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门报告。运输危险废物的人员接受专业培训经考核合格后从事运输危险废物的工作；运输危险废物的资质单位应当制定在发生意外事故时采取的应急措施和防范措施方可运输；运输时，发生突发性事故必须立即采取措施消除或者减轻对环境的污染危害，及时通报给附近的单位和居民，并向事故发生地县级以上人民政府环境保护行政主管部门和有关部门报告，接受调查处理。运输过程中做到密闭，沿途不抛洒，应有明显的标志，并有防雨、防晒等设施。运输路线按照主管部门制定路线进行运输，同时应配备全球卫星定位和事故报警装置。 综上所述，本项目产生的各类固废的利用处置方式可行，经妥善处理后，能够实现零排放。因此，项目对各固体废物分类处理处置，利用处置方式符合有关法规、标准的要求，项目产生的各类固废不会造成二次污染，对周围环境无显著不良影响。 根据安徽省生态环境厅公布的《安徽省危险废物经营许可证汇总统计表》，本次评价分析项目产生的危险废物有资质单位有能力接纳并利用、处置的部分单位如下： 表4-17 危险废物处置单位一览表 市县; 企业名称; 许可证编号; 核准经营范围、类别. 芜湖市; 芜湖致源环保科技有限公司; 340203002; HW08废矿物油与含矿物油废物、HW09油水烃水混合物或乳化液，HW12染料涂料废物，HW17表面处理废物，HW49其他废物。. 芜湖市; 芜湖海创环保科技有限责任公司; 340222002; HW02、HW04、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW17、HW18、HW22 、HW31、HW34、HW39、HW45、HW48、HW49等17大类，283小类。. 马鞍山市; 马鞍山澳新环保科技有限公司; 340504001; HW01-HW06、HW08、HW09、HW11-HW14、HW16-HW18、HW21-HW23、HW29、 HW31-HW40、HW45、HW46、HW48-HW50焚烧10000吨/年（含医疗废物1000吨）、物化处理13000吨/年、固化、稳定化及安全填埋10100吨/年。. 从上表可以看出，本项目产生的危险固体废物在安徽省内有多家适合的资质单位进行处理处置。 项目投入生产前，须签订危废处置协议，完善危废暂存库建设，危废暂存库须设置相应危废标识，完善危废台账管理。 本项目固体废物在采取上述的利用、处理、处置措施后，本项目的固废对外环境的影响较小。 五、地下水、土壤环境影响和保护措施 （1）污染源及污染途径 本项目可能对地下水、土壤环境造成影响的环节主要有：原料仓库、危废暂存库等场所发生物料或污水泄漏。 项目可能产生的渗漏环节详见下表。 表4-18 项目可能产生的渗漏环节表 序号; 主要环节; 设施; 污染途径. 1; 原料储存; 原料仓库; 切削液、润滑油泄漏. 2; 危废暂存; 危废暂存库; 危废泄漏. （2）污染防治措施 原料库、危废暂存库均依托现有，原料库、危废暂存库已做防渗处理，可以满足防渗要求。 针对可能对地下水造成影响的各环节，按照“考虑重点，辐射全面”的防腐防渗原则，一般防渗区的防渗性能要求等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s；重点防腐防渗区的防渗性能要求等效黏土防渗层Mb≥6m，渗透系数K≤10-7cm/s；除重点防渗区和一般防渗区以外的区域为简单防渗区，采取一般地面硬化。项目防腐、防渗等防止地下水、土壤污染预防措施见下表。 表4-19 项目分区防渗处理措施 序号; 主要环节; 防渗处理措施; 防渗技术要求; 防渗类型. 1; 原料库、危废暂存库; 采用混凝土基础，上层铺防腐防渗环氧树脂地坪; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s；或参照GB18598执行; 重点防渗区. 3; 生产区、其他仓库区域; 采用混凝土硬化; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s；或参照GB16889执行; 一般防渗区. 4; 除重点防渗区、一般防渗区外的区域; 天然粘土层+一般地面硬化; 一般地面硬化; 简单防渗区. （3）地下水、土壤环境影响 经采取有效的分区防渗措施及污染防控措施，项目对区域地下水、土壤环境基本不造成影响。 六、生态环境影响及保护措施 本项目位于芜湖市弋江区高新技术开发区漳河路28号，项目用地范围内不涉及生态环境保护目标，无生态环境影响。 七、环境风险评价 （1）风险调查 厂区现有项目涉及到的主要危险化学品为润滑油、切削液、危险废物等物质，本项目新增风险物质的为润滑油、切削液、危险废物。 表4-20 全厂危险物质储存情况一览表 风险源; 危险物质; 环境风险物质编号; 最大存在量（t）; 临界量（t）; Q值. 原料库; 切削液; /; 0.01; 2500; 0.000004. 润滑油; /; 0.9; 2500; 0.00036. 危废暂存库; 危险废物; /; 7.736; 50; 0.155. 合计; 0.55364. 由上表可知，项目Q<1，风险等级为简单分析。 厂区生产设施风险因素，见下表。 表4-21 厂区环境风险识别表 序号; 风险单元; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感. 1; 原料库; 切削液、润滑油; 发生泄漏、火灾、爆炸事故; 发生泄漏、火灾、爆炸事故; 周围环境空气、地下水环境、土壤环境. 2; 危废暂存库; 危险废物; 发生泄漏、火灾、爆炸事故; 发生泄漏、火灾、爆炸事故; 周围环境空气、地下水环境、土壤环境. （2）环境风险分析 厂区涉及的风险物质为切削液、润滑油、危险废物等物质。 ①物料泄露环境影响后果分析 当发生液体化学品物料泄漏时，易挥发性化学品将会挥发至大气环境中，造成大气环境污染；若未做好防腐防渗措施，液体物料将会下渗，污染地下水和土壤。 ②火灾、爆炸环境影响后果分析 当火灾较小时影响在厂区内，火灾较大时影响在开发区内，对大气环境造成较大影响。当发生爆炸时，易燃物质燃烧引起更大火灾，燃烧废气造成大气环境污染。 （3）环境防范措施 ①选址、总图布置和建筑安全防范措施 本项目不属于环境敏感区。项目所在区域内无水源保护区等环境敏感点，从选址上可在一定程度上避免对周围的环境影响。 项目在总图设计时须设置一定的安全防护距离和防火间距，应有应急救援设施及救援通道、应急疏散及避难所，符合防范事故要求。 ②危险品贮运安全防范措施 企业设置原料库，对易燃易爆的辅料单独、分区存放，并有明显的界限，严禁将含化学品的物料混合储存。库房明显处应悬挂防火、禁火的标牌。本项目辅料的贮存量较小，危险废物储存处采取防腐防渗措施。 ③物料泄漏事故的防范措施 桶体泄漏时及时用木楔或胶块堵漏，将泄漏的液料用黄沙、毛毡、海绵等具有可吸附性的材料清理。大量泄漏时，要立即向“119”报警，划定警戒区，控制火种和无关人员进入，用泥土或塑料等物将流出的液体围住，防止流散。 ④火灾和爆炸事故的防范措施 必须严格按照相关防火、防爆设计要求进行设计和施工，并配备相应的保护工程；加强工艺系统的自动控制的应用，同时应加强对系统设备的维护保养；应设立专人进行仓库的巡视、检查、维护工作；严格岗位操作规程，加强操作人员的岗位培训和职业素质教育，提高安全意识，实施规范核查；配备足够的救灾防毒器具、消防器及防护用品。 ⑤电气、电讯安全防范措施 项目生产车间及附属设施用电装置均须设置漏电保护装置。电力电缆不与热力管道敷设在同一管沟内，配电线路敷设在有可燃物的闷顶内时，采用穿金属管等防火保护措施。 危废暂存库内使用低温照明灯具，对灯具的发热部件采取隔热等防火保护措施，配电箱及开关设置在仓库外。供电变压器、配电箱开关等设施外壳，除接零外还应设置可靠的触电保护接地装置及安全围栏，并在现场挂警示标志。 ⑥消防及火灾报警设施 项目在生产车间外部配备室外消防装置，在内部设置火灾自动报警系统、消防栓和自动消防喷头等装置。 ⑦安全管理 项目在管理上应设置专业安全监督机构，建立严格的规章制度和安全生产措施，所有工作人员必须培训上岗，绝不容许引入不安全因素到生产作业中去。加强监测，杜绝意外泄漏事故造成的危害。采用密封性能良好的阀门、泵等设备和配件。生产区、仓库等均设禁止吸烟标志，防止人为吸烟引起明火火灾等事故。 综上所述，厂区主要环境风险来自原料库的切削液、润滑油等及危废暂存库的危险废物在储存过程发生意外泄漏，并由此引起的火灾爆炸及次生危害带来的环境影响。企业采取必要的风险防范措施和事故应急措施，加大风险管理措施，在加强监控、采取必要的风险防范措施的情况下，本项目的环境风险是可控的。 八、环保投资估算 本项目环保投资约40万元，环境保护投资估算详见表4-22。 表4-22 环境保护投资估算表 序号; 污染源; 采取的环保措施; 环保投资费用（万元）. 废气; 注塑废气; 集气罩收集+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA002）; 20. 破碎粉尘; 滤筒除尘器; 5. 废水; 生活污水; 化粪池（依托现有）、隔油池（依托现有）; 0. 冷却塔循环水; 冷却塔; 8. 潮湿废水; 沉淀池（依托现有）; 0. 固废; 一般固废; 一般固废暂存处（依托现有）; 0. 危险固废; 危险废物暂存处防腐防渗，产生的危废交由有相关资质单位进行处理（依托现有）; 0. 生活垃圾; 垃圾桶; 2. 噪声; 噪声; 低噪声设备、隔声等; 5. 地下水、土壤; 分区防渗：原料库、危废暂存库采取重点防渗；生产区、其他仓库区域采取一般防渗；除重点防渗区、一般防渗区外的区域采取简单防渗; 0. 环境风险防范及事故应急; 风险防范物资，完善风险防范措施; 0. 合计; 40. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 注塑废气（DA002） | 非甲烷总烃、氨、臭气浓度 | 集气罩收集+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA002） | 《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/ 4812.6-2024）表1相关标准限值；《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）；《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中标准限值要求 |
|  | 无组织（厂界） | 颗粒物 | 滤筒除尘器 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值 |
|  |  | 非甲烷总烃、氨、臭气浓度 | 加强收集效率 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值；《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1限值要求。 |
|  | 无组织（厂区内） | 非甲烷总烃 | 加强收集效率 | 《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/ 4812.6-2024）表4相关标准限值 |
| 地表水环境 | 综合废水（DW001） | pH、COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油 | 化粪池、隔油池、沉淀池、市政管网 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准 |
| 声环境 | 设备噪声 | 噪声 | 采取选购低噪声设备、加强管理、减振、隔声和距离的衰减以降低噪声值 | 东、南、北侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准；西侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4a类标准； |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 塑料边角料、塑料不合格品经破碎后回用；废包装材料、废金属碎屑、废金属边角料、不合格高压连接器经收集后外售物资回收公司综合利用；沉淀池污泥交由一般固废处置公司处理；废切削液、废润滑油、废包装桶、废活性炭储存于危废暂存库内，定期交由有资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 分区防渗：原料库、危废暂存库采取重点防渗；生产区、其他仓库区域采取一般防渗；除重点防渗区、一般防渗区外的区域采取简单防渗 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 配备风险防范物资，完善风险防范措施 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目实行排污许可登记管理。本项目应当在启动生产设施或实际排污前对现有项目的排污许可证进行重新申报。 ②根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，项目竣工后，应依法进行竣工环境保护验收。 |  |  |  |

# 六、结论

本项目符合国家产业政策，项目选址及规划可行，项目如能确保污染治理设施的正常运行，同时实施节能措施，遵守国家环境保护方面的法律法规，做到各种污染物的达标排放，并确保年污染物排放总量不超过环境保护行政主管部门下达的总量控制指标，则本项目的建设投产不会导致周围环境污染负荷的明显增加，综上所述，在落实本报告提出的相关污染防治措施的前提下，本项目从环境保护角度而言是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表 单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | / | / | 0.14 | / | 0.14 | +0.14 |
|  | VOCs（以非甲烷总烃计，含甲苯、苯乙烯） | 0.56 | / | / | 0.0513 | / | 0.6113 | +0.0513 |
|  | 甲苯 | 0.041 | / | / | 0 | / | 0.041 | 0 |
|  | 苯乙烯 | 0.13 | / | / | 0 | / | 0.13 | 0 |
|  | 氨 | 0 | / | / | 0.0057 | / | 0.0057 | +0.0057 |
| 废水 | 废水量 | 8160 | / | / | 4064 | / | 12224 | +3960 |
|  | COD | 0.48 | / | / | 1.1244 | / | 1.6044 | +1.1244 |
|  | BOD5 | 0.1829 | / | / | 0.5961 | / | 0.779 | +0.5961 |
|  | SS | 0.1824 | / | / | 0.6492 | / | 0.8316 | +0.6492 |
|  | 氨氮 | 0.043 | / | / | 0.1198 | / | 0.1628 | +0.1198 |
|  | 动植物油 | 0.021 | / | / | 0.1584 | / | 0.1794 | +0.1584 |
| 一般工业 固体废物 | 废塑料边角料 | 9.525 | / | / | 0.5 | / | 10.025 | +0.5 |
|  | 废塑料不合格品 | 9.525 | / | / | 0.5 | / | 10.025 | +0.5 |
|  | 废包装材料 | 2.2 | / | / | 1 | / | 3.2 | +1 |
|  | 废金属碎屑 | 1.515 | / | / | 1.5 | / | 3.015 | +1.5 |
|  | 废金属边角料 | 6.16 | / | / | 3 | / | 9.16 | +3 |
|  | 不合格高压连接器 | 3.03 | / | / | 3 | / | 6.03 | +3 |
|  | 沉淀池污泥 | 0.48 | / | / | 0.0312 | / | 0.5112 | +0.0312 |
| 危险废物 | 废润滑油 | 0.96 | / | / | 0.45 | / | 1.41 | +0.45 |
|  | 含切削液的废金属屑 | 0 | / | / | 0.1 | / | 0.1 | +0.1 |
|  | 废切削液 | 0.225 | / | / | 0.042 | / | 0.267 | +0.042 |
|  | 废包装桶 | 0.62 | / | / | 0.001 | / | 0.621 | +0.001 |
|  | 废活性炭 | 15.522 | / | / | 1.053 | / | 16.575 | +1.053 |
|  | 废润滑油桶 | 0 | / | / | 0.32 | / | 0.32 | +0.32 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 45 | / | / | 22.5 | / | 67.5 | +22.5 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

附件:

附件1  委托书

附件2  声明

附件3  立项批准文件

附件4  营业执照

附件5  法人身份证

附件6  不动产权证

附件7  排污许可登记回执

附件8  验收检测报告

附件9  芜湖工业园项目批复及验收意见

附件10 芜湖工业园项目环境影响补充报告复函及二期验收意见

附件11 汽车新能源高压系列产品（连接器、线束、电子锁等）项目批复及验收文件

附件12 汽车新能源高压系列产品生产项目批复及验收文件

附图:

附图一 项目地理位置示意图

附图二 项目所在地周围环境关系示意图

附图三 平面布置图

附图四 车间布局图

附图五 项目与芜湖市土地利用现状相对位置图

附图六 生态红线图

附图七 芜湖市“三区三线图

附图八 项目与芜湖市分区管控相对位置图

附图九 项目与芜湖市生态管控单元相对位置图