# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产4800万米承载带、26万平方米盖带项目

建设单位（盖章）：芜湖易昌科技有限公司

编制日期：          2025年5月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产4800万米承载带、26万平方米盖带项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2504-340264-04-01-872072 |  |  |
| 建设单位联系人 | 黄百璋 | 联系方式 | 13812797070 |
| 建设地点 | 芜湖经济技术开发区龙山街道大桥镇红星路41号综合楼一楼1号 |  |  |
| 地理坐标 | 经度118°23'35.827"，纬度31°29'1.120" |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2929塑料零件及其他塑料制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六“橡胶和塑料制品业29”中53-塑料制品业292 |
| 建设性质 | （新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 芜湖经济技术开发区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 开备案[2025]83号 |
| 总投资（万元） | 700 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） | 14.29 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | 否 是 | 用地（用海） 面积（m2） | 730 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 设置原则; 符合情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 符合，本项目产生二氯甲烷且500m范围内有敏感点. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 不符合，本项目废水间接排放，不属于废水直排建设项目. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 不符合，本项目无有毒有害和易燃易爆危险物质存储. 生态; 取水口下游500m范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场，越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不符合，本项目用水由市政管网供给、不设置单独取水口. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不符合，本项目不向海洋排放污染物. 综上，项目需开展大气专项评价工作。 |
| 规划情况 | 文件名称：《芜湖经济技术开发区总体规划（2006-2020）》 召集审查机关：国家发改委、国土部、建设部 审批文号：2007年第18号公告 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 文件名称：《芜湖经济技术开发区环境影响报告书》 召集审查机关：原国家环境保护总局 审查意见文号：环审[2003]30号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与规划符合性分析 1、根据《芜湖经济技术开发区总体规划（2006—2020年）》，规划范围为芜湖经济技术开发区整个行政区域。规划总面积73.28km2，包含芜湖市桥北工业区的6km2在内。规划范围南自齐落山路和港一路，北至市域界限，西倚长江岸线，东抵九华北路和市界。规划主导行业为“汽车及其零部件制造、电子电器、新型材料”。 现今芜湖经开区已形成汽车及零部件、家用电器、新材料三大支柱产业，正大力培育光电信息显示、高端装备等战略性新兴产业和现代生产性服务业。 根据芜湖市经济技术开发区总体规划用地布局，项目地块为工业用地；符合芜湖市经济技术开发区总体规划。芜湖易昌科技有限公司主要从事塑料零件及其他塑料制品制造，不属于开发区禁止、限制类产业，符合开发区总体规划。 2、与规划环评及其审查意见相符性分析 本项目与《芜湖经济技术开发区环境影响报告书》审查意见相符性分析见下表。 表1-2 本项目与芜湖经济技术开发区规划环评及审查意见相符性分析一览表 序号; 规划环评及审查意见内容; 本项目建设内容; 相符性. 1; 按照循环经济的思想和清洁生产的要求，树立从源头控制环境污染和生态破坏的理念。根据开发区功能布局，引导和控制产业发展，做好入区建设项目的污染防治和污染物排放总量控制，促进开发区的可持续发展。; 本项目废气、废水、噪声在采取相应的污染防治措施后，均可达标排放。; 符合. 2; 同意建设南、北两个污水处理，污水处理厂采取二级生化处工艺，设计规模分别为13万吨/日和10万吨/日。污水排放口应离长江岸100米。应抓紧污水处理厂和配套管网的建设，污水处理工艺应考虑脱氮除磷的要求。开发区实行清污分流、雨污分流。加强污水处理厂进水水质的监控，高浓度废水应经预处理达到接管标准后排入开发区污水处理厂。结合北部工业区发展需要，考虑建立污水处理中水回用系统。; 本项目无生产废水，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网进入天门山污水处理厂进一步处理。; 符合. 3; 尽早实施开发区集中供热，逐步消除分散的中、低架大气污染源。推行使用清洁能源，调整开发区的能源结构。入区建设项目应采取清洁生产工艺，所有工艺废气必须达标排放。新建项目必须符合报告书提出的开发区大气污染物排放总量限值。通过区域大气污染物总量控制、能源结构调整等措，实现开发区大气环境质量目标。; 本项目采取先进生产工艺，生产废气处理后均可达标排放。; 符合. 4; 按照减量化、资源化、无害化原则妥善处理、处置开发区各种固体废物。生活垃圾必须做到无害化处理，处理方式可以结合芜湖市城市生活垃圾处理规划确定，开发区内不宜建设生活垃圾填埋场。应按国家有关规定落实开发区危险废物和一般工业固体废物的统一处理、处置途径。; 本项目一般固废和危险废物均得到合理处置。; 符合. 5; 对符合开发区总体规划要求的入区建设项目，可以简化单项工程的环境影响评价工作，具体的简化方式和内容由有审批权的环境保护行政主管部门确定。; 本项目符合开发区总体规划。; 符合. 4、与规划环评跟踪评价报告书及审查意见相符性分析 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、环保部办公厅《关于开展长江经济带产业园区环境影响跟踪评价工作的通知》(环办环评函[2017]1673号)，芜湖经济技术开发区管委会委托南京国环科技股份有限公司对芜湖经济技术开发区（含综合保税区）进行环境影响跟踪评价，编制了《芜湖经济技术开发区（含综合保税区）规划环境影响跟踪评价报告书》。根据相关产业政策、区域大气污染防治、水污染防治和土壤污染防治等要求，本轮跟踪评价给出了经开区发展的产业准入负面清单，具体见下表。 表1-3 芜湖经济技术开发区产业准入负面清单 项目; 类别; 产业准入负面清单. 产业准入负面清单; 禁止类; 禁止引进化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染等易增加区域水环境负荷的项目. 禁止引进高污染、高耗能、资源性（“三高一资”）项目. 禁止引进纯电镀加工类项目. 禁止引进农药项目. 禁止引进黑色金属冶炼及压延加工业项目. 禁止引进橡胶制品业项目. 禁止引进化学原料及化学制品制造业项目. 禁止引进化学药品原料药制造项目. 禁止引进皮革、毛皮、羽绒及其制造业项目. 禁止引进火力发电业项目. 禁止引进燃烧原（散）煤、重油、渣油、石油焦等高污染燃料或者直接燃用各种可燃废物的设施和装置. 禁止引进炼油、产生致癌、致畸、致突变物质的项目. 禁止引进属于《产业结构调整指导目录》中限制和淘汰类项目、《外商投资产业指导目录（2015 年)》限制和禁止类项目. 禁止引进不符合芜湖经开区规划产业定位的项目. 禁止引进环境污染严重、污染物排放总量指标未落实的项目禁止引进国家、安徽省明确规定不得审批的建设项目. 本项目属于塑料零件及其他塑料制品制造，不属于芜湖经济技术开发区项目产业准入负面清单中的“禁止类”项目，符合芜湖经济技术开发区项目产业准入负面清单的要求。 - 与区域评估报告相符性分析 芜湖经济技术开发区根据《安徽省生态环境厅关于推行“环境影响区域评估+环境标准”改革工作的通知》（皖环发[2021]23号）编制完成了《芜湖经济技术开发区环境影响区域评估报告》。区域评估报告根据综合考虑规划空间管制要求、环境质量现状和目标等因素，芜湖经济技术开发区规划产业发展目标为将开发区建设成为产业集聚、特色鲜明、功能完备，适宜投资创业、各项事业全面进步、辐射能力较强、示范作用明显的现代化低碳产业园区。从环境保护角度分析开发区产业定位基本合理，根据原规划环评提出的准入名录，提出了开发区环境准入清单，用于指导评估区域内后续项目入驻，具体见下表。 表1-3 芜湖经济技术开发区环境准入负面清单 清单类别; 准入清单、控制要求. 优先引入; 符合开发区产业定位（三大主导产业）的项目. 科技含量高、产品附加值高的项目、能源资源消耗少、排污小的企业. 符合产业定位且属于《产业结构调整指导目录(2019 年版)》、《战略性新兴产业分类 (2018)》(国家统计局令第 23 号)等政策文件中的项目. 新型建材; 30 非金属矿物制品业：303 砖瓦、石材等建筑材料制造，用废料或废渣生产的建筑材料、308 耐火材料制品制造，不含石棉制品. 29 橡胶和塑料制品业：2922 塑料板、管、型材制造. 机械制造; 34 通用设备制造业. 35 专用设备制造业：351 采矿、冶金、建筑专用设备制造、355 纺织、服 装和皮革加工专用设备制造、356 电子和电工机械专用设备制造、358 医疗仪器设备及器械制造. 38 电气机械和器材制造业：389 其他电气机械及器材制造. 染织服装; 17 纺织业：176 针织品、编织品及其制品制造、177 家用纺织制成品制造、178 产业用纺织制成品制造等不涉及洗毛、脱胶、缫丝、染整工艺的、使用有机溶剂的涂层工艺的. 18 纺织服装、服饰业：181 机织服装制造、182 针织或钩针编织服装制 造、183 服饰制造等不涉及染色、印花工艺的. 机械零部件; 34 通用设备制造业：348 通用零部件制造. 35 专用设备制造业：351 采矿、冶金、建筑专用设备制造、358 医疗仪器 设备及器械制造等无电镀工艺且采用分割、焊接、组装工艺、使用非溶剂型低 VOCs 含量涂料的. 38 电气机械和器材制造业：389 其他电气机械及器材制造等无电镀工艺且仅采用分割、焊接、组装工艺、使用非溶剂型低 VOCs 含量涂料的. 化学工业; 26 化学原料和化学制品制造业（除“两高”类项目）. 禁止类; 禁止引入国家明令禁止建设或投资的、引入列入《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《外商投资产业指导目录（2017年修订）》、《市场准入负面清单（2020年版）》等相关产业政策中禁止或淘汰类项目、产品、工艺和设备. 禁止引进国家、安徽省明确规定不得审批的建设项目. 根据《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（芜湖）经济带的实施意见（升级版）》严禁长江干支流1公里范围内新建化工项目、严控5公里长江干流范围内新建重化工重污染项目、严管15 公里长江干流范围内新建项目. 根据《关于加强化工项目建设管理的通知》严禁新建《产业结构调整指导目录》限制类和新（改、扩）建淘汰类化工项目，严格限制新建剧毒化学品生产项目. 根据《中华人民共和国长江保护法》要求禁止在长江干支流岸线一公6里范围内新建、扩建化工园区和化工项目. 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目. 限制类; 根据《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》环环评 [2021]45 号要求严格“两高”项目环评审批. 限制发展能源、资源消耗量或排污量较大但效益相对较好的企业，主要为除经开区规划主导产业外、非禁止类项目，具体项目引入需经充分环境影响论证. 新增或改扩建项目风险要求; 区内新增或改扩建存在环境风险的项目，在建设项目环评阶段须重点开展环境风险评价，与项目周边环境敏感目标之前控制合理的风险控制距离，提出并落实风险防范措施及应急联动要求，编制应急预案，并与经开区应急预案联动，在经开区进行环境风险源、应急设备、物资等的备案. 清洁生产要求; 引进项目的清洁生产水平至少需达到同期国内先进水平（行业清洁生产标准)，优先引进清洁生产水平达到国际先进水平的项目，禁止引进低于国内先进水平的项目。严格审查入区企业行业类型和生产工艺，要求开发区入驻企业采用先进的生产工艺，在生产、产品和服务中最大限度的做到节能、减污、降耗、增效. 本项目属于塑料零件及其他塑料制品制造，不属于芜湖经济技术开发区项目产业准入负面清单中的“禁止类”项目，符合芜湖经济技术开发区项目产业准入负面清单的要求。 综上所述，本项目建设符合芜湖经济技术开发区规划环评审查意见、符合开发区环境准入清单要求，项目投入使用后对周边环境影响较小，从环保的角度分析，项目的选址合理。 |
| 其他符合性分析 | 1、建设项目产业政策符合性 根据国民经济行业分类（GB/T4754-2017），本项目属于其中“C2929塑料零件及其他塑料制品制造”。经核查，对照《产业结构调整指导目录》（2024年），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类范畴，视为允许类，与产业政策相符，另外项目不属于《安徽省工业产业结构调整指导目录（2007年本）》中的鼓励类、淘汰类和限制类，视为允许类。亦不属于其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业。本项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中的负面清单，本项目不属于《安徽省节能减排及应对气候变化工作领导小组关于印发安徽省“两高”项目管理名录（试行）的通知》（皖节能﹝2022）2号）中的“两高”项目。项目已于2025年3月28日获得芜湖经济技术开发区管理委员会的备案，备案文件号为：开备案﹝2025﹞83号。项目代码为：2504-340264-04-01-872072。因此，项目符合国家和地方相关产业政策。 2、与周边环境相容性分析 项目选址位于芜湖经济技术开发区龙山街道大桥镇红星路41号综合楼一楼1号，项目位于一层，二层为陈爱莲服装厂，三层为芜湖润可电子有限公司，四层为闲置空房。根据不动产权证（详见附件），项目建设地为工业用地，项目用地选址可行。项目未被列入国土资源部国家发展和改革委员会关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》。因此，建设项目与区域规划相符，与用地性质相符，选址可行。 3、与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）“为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束”。 表1-3 本项目与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）相符性 序号; 内容; 要求; 本项目情况; 相符性. 1; 生态保护红线; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件; 本项目位于芜湖经济技术开发区龙山街道大桥镇红星路 41号综合楼一楼1号，项目用地性质属于工业用地，根据安徽省生态保护红线、芜湖市生态保护红线，项目不在生态红线范围内。; 相符. 2; 环境质量底线; 环境质量现状超标地区以及未达到环境质量目标考核要求的地区上新项目将受到限制；对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件; 根据芜湖市生态环境局网站公布的《2023年芜湖市环境状况公报》，项目所在区域为环境空气质量达标区域。根据工程分析及污染防治分析及主要环境影响和保护措施，本项目废气、废水、噪声、固废污染物经处理后全部达标排放或者合理处置，对环境影响较小，不会改变区域环境功能级别; 相符. 3; 资源利用上线; 依据有关资源利用上线要求，即各地区能源、水、土地等资源消耗是不得突破的“天花板”; 本项目位于工业园区，用水取自自来水管网，用电由市政供电网提供，余量充足，项目使用的原材料均为外购，对当地资源利用影响较小，并且项目产生的一般固废会交由物资回收单位处理，从而达到资源充分回收利用的效果。因此，项目建设符合资源利用上线要求。; 相符. 4; 环境准入负面清单; 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用; 本项目属于[C2929]塑料零件及其他塑料制品制造，项目为新建项目，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，不属于淘汰类和限制类，视为允许类；不属于《市场准入负面清单》（2022年版）、《芜湖市“三线一单”生态环境准入清单》中限制类和淘汰类建设项目; 相符. 综上所述，本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中相关要求。 4、与《芜湖市生态环境分区管控文本（成果）》（2023年8月） 符合性分析 表1-4 本项目与芜湖市生态环境分区管控文本相符性分析一览表 管控领域; 管控单元及管控要求; 本项目情况; 相符性. 生态保护红线及生态分区管控. 生态分区管控要求; 生态保护红线管控要求：依据中办、国办印发的《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》，生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态保护红线的生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。依据中办、国办印发的《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》，生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。依据《自然资源部生态环境部国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》，生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。; 本项目位于芜湖经济技术开发区龙山街道大桥镇红星路 41号综合楼一楼1号，不在生态保护红线范围内，详见附图七。根据《芜湖市生态环境分区管控文本（成果）》，本项目区域亦不涉及一般生态空间区域。; 符合. 环境质量底线及环境分区管控. 水环境质量底线及分区管控; 芜湖市水环境管控分区包括优先保护区、重点管控区和一般管控区。; 本项目位于芜湖经济技术开发区龙山街道大桥镇红星路 41号综合楼一楼1号，属于水环境工业污染重点管控区。本项目废水主要为生活污水，通过市政管网排入天门山污水处理厂集中处理。; 符合. 重点管控区：依据《中华人民共和国水污染防治法》、《水污染防治行动计划》、《安徽省水污染防治工作方案》、《芜湖市水污染防治工作方案》等对重点管控区实施管控；依据《巢湖流域水污染防治条例》对巢湖流域实施管控；依据开发区规划、规划环评及审查意见相关要求对开发区实施管控；落实《“十四五”生态环境保护规划》、《安徽省“十四五”环境保护规划》、《安徽省“十四五”节能减排实施方案》、《芜湖市“十四五”节能减排实施方案》等要求，新建、改建和扩建项目水污染物实施“等量替代”。. 大气环境质量底线及分区管控; 芜湖市大气环境管控分区包括优先保护区、重点管控区和一般管控区。; 本项目位于芜湖经济技术开发区龙山街道大桥镇红星路 41号综合楼一楼1号，属于重点管控区。根据《2023年芜湖市生态环境状况公报》可知，项目区域2023年度PM2.5达标，大气主要污染物总量指标实行区域内等量削减替代，建设项目需向生态环境主管部门申请大气污染物总量指标，不会降低区域现有环境功能。; 符合. 重点管控区：落实《安徽省大气污染防治条例》、《“十四五”生态环境保护规划》、《安徽省“十四五”环境保护规划》、《芜湖市“十四五”环境保护规划》、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》等要求，严格目标实施计划，加强环境监管，促进生态环境质量好转。若上年度PM2.5不达标，新建、改建和扩建项目大气污染物实施“倍量替代”，执行特别排放标准的行业实施提标升级改造。. 土壤环境风险防控底线及分区管控; 芜湖市土壤风险防控分区包括优先保护区、重点管控区和一般管控区。; 本项目位于芜湖经济技术开发区龙山街道大桥镇红星路 41号综合楼一楼1号，属于土壤环境一般管控区。本项目不涉及有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业生产经营活动，且项目采取分区防渗，因此不会对区域土壤环境造成影响。; 符合. 一般管控区：依据《中华人民共和国土壤污染防治法》、《土壤污染防治行动计划》、《安徽省土壤污染防治工作方案》、《安徽省“十四五”环境保护规划》、《芜湖市土壤污染防治工作方案》等要求及各市土壤污染防治工作方案对一般管控区实施管控。. 资源利用上线及自然资源开发分区管控. 水资源利用上线及分区管控; 芜湖市水资源管控分区全部为一般管控区。管控要求：落实《国务院办公厅关于印发实行最严格水资源管理制度考核办法的通知》、《“十四五”水资源消耗总量和强度双控行动方案》、《安徽省“十四五”水资源消耗总量和强度双控工作方案》和《芜湖市“十四五”水资源消耗总量和强度双控工作方案》等要求。; 本项目用水来自区域市政供水管网，新增用水主要为生活用水；满足水资源利用上线要求。; 符合. 土地资源利用上线及分区管控; 芜湖市土地资源管控区划分为两类，分别为重点管控区和一般管控区。; 本项目位于芜湖经济技术开发区龙山街道大桥镇红星路41号综合楼一楼1号，属于土地资源重点管控区。本项目用地为工业用地，符合规划要求。土地节约集约利用水平较高，不会突破土地资源利用上线。; 符合. 落实《全国国土空间规划纲要（2021-2035年）》、《安徽省国土空间规划（2021-2035年）》、《芜湖市国土空间规划（2021-2035年）》、《自然资源“十四五”规划编制工作方案》、《安徽省“十四五”自然资源保护和利用规划》等要求。. 岸线资源利用上线及分区管控; 按照生态环境部“三线一单”岸线生态环境分类管控技术说明，长江岸线分为优先保护岸线、重点管控岸线、一般管控岸线。; 本项目距离长江（芜湖段）岸线约2.9km，不涉及长江（芜湖段）岸线。; 符合. 生态环境准入清单. 开发区清单; 根据芜湖市各开发区基础特征、产业发展特点，考虑开发区主要环境问题，结合已批复的规划环评（或跟踪环评）报告要求，确定各开发区差异化清单。; 项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类及限制类项目，视为允许类项目；不属于《市场准入负面清单（2022年版，试行）》和《长江经济带发展负面清单指南》（试行）中的项目，不在园区限制准入及禁止准入负面清单内。项目建设符合国家及地方产业政策，满足负面清单管理要求。; 符合. 5、与《芜湖市生态环境分区管控生态环境准入清单》相符性分析 本项目位于芜湖经济技术开发区，属于芜湖市大气环境高排放重点管控区及水环境工业污染源重点管控区，本次环评筛选了与本项目有关的芜湖市重点管控单元生态环境准入清单与开发区生态环境准入清单，本项目与其相符性分析详见下表。 表1-5 项目与《芜湖市生态环境分区管控生态环境准入清单》相符性分析 管控单元; 清单编制要求; 词条名称; 序号; 准入要求; 本项目特点; 相符性. 重点管控单元; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求; 芜湖-重点-空间布局-禁止; 3; 严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能; 本项目不涉及钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等; 相符. 16; 严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业; 本项目不属于新建有色金属冶炼、焦化等行业企业，根据芜湖经济技术开发区总体规划用地布局，项目地块为工业用地; 相符. 21; 严禁1公里范围内新建化工项目。长江干支流岸线1公里范围内，严禁新建、扩建化工园区和化工项目。已批未开工的项目，依法停止建设，支持重新选址。已经开工建设的项目，严格进行检查评估，不符合岸线规划和环保、安全要求的，全部依法依规停建搬迁。严控5公里范围内新建重化工重污染项目。严禁新建布局重化工园区。合规化工园区内，严禁新批环境基础设施不完善或长期不能稳定运行的企业新建和扩建化工项目。严管15公里范围内新建项目，禁止建设没有环境容量和减排总量项目; 本项目为新建性质，与长江干流岸线距离2.9km，本项目不属于化工项目; 相符. 限制开发建设活动的要求; 芜湖-重点-空间布局-限制; 27; 严控5公里范围内新建重化工重污染项目。长江干流岸线5公里范围内，全面落实长江岸线功能定位要求，实施严格的化工项目市场准入制度，制定完善危险化学品“禁限控”目录，除提升安全、环保、节能水平，以及质量升级、结构调整的改扩建项目外，严控新建石油化工和煤化工等重化工、重污染项目。严禁新建布局重化工园区。合规化工园区内，严禁新批环境基础设施不完善; 本项目性质为新建，与长江干流岸线距离2.9km，污染物均可达标排放，且不属于石油化工和煤化工等重化工、重污染项目; 相符. 28; 严管15公里范围内新建项目。长江干流岸线15公里范围内，严把各类项目准入门槛，严格执行环境保护标准，把主要污染物和重点重金属排放总量控制目标作为新（改、扩）建项目环评审批的前置条件，新建项目必须全部合规达标，禁止建设没有环境容量和减排总量的项目。在岸线开发、河段利用、区域活动和产业发展等方面，全面执行国家长江经济带市场准入禁止限制目录。实施备案、环评、安评、能评等并联审批，未落实生态环保、安全生产、能源节约要求的，一律不得开工建设; 本项目为新建性质，与长江干流岸线距离2.9km，污染物均可达标排放，不在长江经济带市场准入禁止限制目录; 相符. 污染物排放管控; 其他污染物排放管控要求; 芜湖-重点-排污-提升; 49; 重点行业企业 VOCs 综合治理。从控、末端治理等方面，对各重点行业企业开展VOCs综合治理，提升废气收集率及末端治理效率; 本项目废气收集率及末端治理效率不低于 90%; 相符. 50; 持续推进以煤为燃料的工业炉窑清洁燃料替代改造，提高以电代煤、以气代煤比例。推进实施重点行业低VOC含量原辅材料源头替代。实施工业锅炉和炉窑提标改造和清洁能源替代，推动玻璃等行业深度治理; 本项目使用电能，为清洁能源; 相符. ②开发区与生态环境准入清单相符性 根据《芜湖市生态环境分区管控生态环境准入清单》（芜湖市生态环境局，2023年8月）中表4开发区生态环境准入清单中开发区—芜湖经济技术开发区单元，对照安徽省生态环境厅发布的安徽省“三线一单”公众服务平台，经与“三线一单”成果数据分析，本项目与1个环境管控单元存在交叠，其中优先保护类0个，重点管控类1个，一般管控类0个，环境管控单元编码为ZH34020720019。 图1-1 与安徽省"三线一单"公众服务平台套图 本项目与其相符性分析详见下表。 表1-6 与本项目与《芜湖市生态环境分区管控生态环境准入清单》相符性分析 编号; 内容; 要求; 本项目情况; 分析结果. 1; 环境风险防控; 1、在城市建成区及居民区、学校等环境敏感区域，严禁现场露天灰土拌合，在建设工程现场禁止现场搅拌砂浆，在其它施工段进行灰土拌合，应采取有效措施防治扬尘污染。 2、排气口高度超过45米的高架源，化工、包装印刷、工业涂装等VOCs排放重点源，纳入重点排污单位名单，督促企业安装烟气排放自动监控设施。; 1、本项目租赁厂房生产，不新建厂房，施工期主要为设备安装，施工期影响较小； 2、本项目排气口高度为15米，不超过45米，本项目不属于重点排污单位。; 符合. 2; 产业准入要求; ①优先鼓励项目：属于汽车及零部件、家用电器、新材料三大主导产业和智能网联汽车电子、光电信息、5G及人工智能+、光伏、轨道交通装备等战略性新兴产业的项目，以及为“3+5”产业配套的精细化工项目，符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类项目和《鼓励外商投资产业目录（2019年版）》中的项目。 ②限制发展项目：属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类项目和《外商投资产业指导目录（2017年修订）》中限制外商投资产业目录中的项目。 ③禁止发展项目：属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中淘汰类项目和《外商投资产业指导目录（2017年修订）》中禁止外商投资产业目录中的项目。; 本项目属于塑料零件及其他塑料制品制造，不属于开发区限制发展和禁止发展项目。; 符合. 由上表可知，本项目建设符合《芜湖市生态环境分区管控生态环境准入清单》文件中的相关要求。 6、与“三区三线”符合性分析 根据《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发【2019】18号）、自然资源部关于在全国开展“三区三线”划定工作的函（自然资函【2022】47号），“三区”是指城镇空间、农业空间和生态空间，“三线”是指生态保护红线、永久基本农田保护红线和城镇开发边界。本项目位于芜湖经济技术开发区龙山街道大桥镇红星路 41号综合楼一楼1号，项目用地属于工业用地，根据现状调查，本项目用地不属于永久基本农田保护红线，不在生态保护红线范围内，项目选址属于城镇开发边界以内，因此，本项目符合“三区三线”的要求。 7、与《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（芜湖）经济带的实施方案（升级版）》（芜市办[2021]28号）相符性分析 表1-7 项目与“芜市办[2021]28号”文件相符性 文件内容; 具体要求; 相符性分析. 严禁1公里范围内新建化工项目; 长江干支流岸线1公里范围内，严禁新建、扩建化工园区和化工项目。已批未开工的项目，依法停止建设，支持重新选址。已经开工建设的项目，严格进行检查评估，不符合岸线规划和环保、安全要求的，全部依法依规停建搬迁; 本项目不属于化工项目。本项目距离长江干流岸线约2.9km，项目选址不在长江（芜湖段）干流及主要支流岸线1公里范围内。. 严控5公里范围内新建重化工重污染项目; 长江干流岸线5公里范围内，全面落实长江岸线功能定位要求，实施严格的化工项目市场准入制度，制定完善危险化学品“禁限控”目录，除提升安全、环保、节能水平，以及质量升级、结构调整的改扩建项目外，严控新建石油化工和煤化工等重化工、重污染项目。严禁新建布局重化工园区。合规化工园区内，严禁新批环境基础设施不完善或长期不能稳定运行的企业新建和扩建化工项目; 本项目距离长江干流岸线约2.9km，在长江（芜湖段）干流5公里范围内，项目不属于石油化工和煤化工等重化工、重污染项目。. 严管15公里范围内新建项目; 长江干流岸线15公里范围内，严把各类项目准入门槛，严格执行环境保护标准，把主要污染物和重点重金属排放总量控制目标作为新（改、扩）建项目环评审批的前置条件，禁止建设没有环境容量和减排总量项目; 本项目距离长江干流岸线约2.9km，在长江干流岸线15公里范围内，本项目严格执行环境保护标准，主要污染物实行总量控制。本项目不在国家长江经济带市场准入禁止限制目录。项目实施备案、环评、安评、能评等关联审批，取得合法手续后方可开工建设。. 因此，本项目的建设符合《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（芜湖）经济带的实施方案（升级版）》（芜市办[2021]28号）的要求，项目选址合理。 8、《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》相符性 根据《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》，本项目与负面清单相符性分析见下表。 表1-8 本项目与长江经济带发展负面清单指南相符性分析 序号; 文件要求; 本项目情况; 相符性. 1; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目距离长江（芜湖段）干流岸线约2.9km，项目不属于化工项目、尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目。; 相符. 2; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目位于芜湖经济技术开发区范围内，且本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 相符. 3; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于石化、现代煤化工等不符合国家产业布局规划的项目。; 相符. 4; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落 产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类或限制类项目，项目符合国家产业政策。不属于落后产能项目，不属于过剩产能行业项目，不属于高耗能高排放项目。; 相符. 9、与《中华人民共和国长江保护法》相符性 根据《中华人民共和国长江保护法》（2020年12月26日颁布，2021年3月1日实施）： 第二十六条、禁止在长江干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态保护水平为目的的改建除外。 相符性分析：本项目距离长江（芜湖段）干流岸线约2.9km，项目不在长江干流岸线一公里范围内，且本项目不属于化工项目，不属于尾矿库项目。项目建设符合《中华人民共和国长江保护法》要求。 10、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）相符性分析 表1-9 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）相符性分析 文件要求; 本项目情况; 相符性. 1、VOCs 物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。 2、盛装 VOCs 物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 项目涉VOCs物料储存于密闭的包装桶内。包装桶存放于化学品库中，废包装桶存放于危废库中。; 相符. 1、液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态 VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。 2、粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。; 项目涉VOCs 物料储存于密闭的包装桶内。; 相符. 1、液态 VOCs 物料应采用密闭管道输送方式或采用高位槽（罐）、桶泵等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至 VOCs废气收集处理系统。 2、粉状、粒状 VOCs 物料应采用气力输送方式或采用密闭固体投料器等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至除尘设施、VOCs废气收集处理系统。; 项目产生的有机废气收集后经“二级活性炭吸附”处理，尾气经15米高排气筒排放。; 相符. 12、与《安徽省挥发性有机物污染整治工作方案》相符性 表1-10 项目与《安徽省挥发性有机物污染整治工作方案》相符性分析 《安徽省挥发性有机物污染整治工作方案》要求; 本项目相符性分析. 将控制挥发性有机物排放列入建设项目环境影响评价重要内容，严格环境准入，严控“两高”行业新增产能。新建、迁建VOCs排放量大的企业应入工业园区并符合规划要求，必须建设挥发性有机物污染治理设施，安装废气收集、回收或净化装置，原则上总净化效率不得低于90%。建立VOCs排放总量控制制度。; 本项目不属于“两高”行业，本项目属于塑料零件及其他塑料制品制造刷，符合园区产业政策和规划要求。本项目所有挥发性有机物净化装置净化效率均不低于90%。本项目实施总量控制制度。. 严格按照《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》要求，科学制定重点行业、重点企业污染防治技术方案。采用密闭式生产和环保型原辅材料、生产工艺和装备，着力从源头控制VOCs废气的产生和无组织排放。加大VOCs废气的回收利用，优先在生产系统内回用。对浓度和性状差异大的废气应根据废气的产生量、污染物的组分和性质、浓度、温度、压力等因素进行综合分析，合理选择废气回收或末端治理工艺路线，科学治理，达标排放。要妥善处置次生污染物，防范二次污染。; 本项目不属于重点行业、重点企业。有机废气采用集气罩+二级活性炭装置+20m排气筒（DA001）处理。. 加强企业内部管理，明确VOCs处理装置的管理和监控方案，提升现场管理水平，确保VOCs处理装置长期有效运行。要加强基础工作，建立完善的“一厂一档”，与VOCs排放相关的原辅料、溶剂的使用、产品生产及输出、废气处理、污染物排放、在线监控等信息应进行跟踪记录，以满足企业VOCs实际以及潜在的排放量查证需要，确保企业VOCs处理装置运行效果; 建设单位制定VOCs原辅料进行记录，建立VOCs使用档案，确保企业VOCs达标排放。. 由表1-10分析可知，本项目的建设符合《安徽省挥发性有机物污染整治工作方案》的相关要求。 12、与国务院办公厅关于印发《新污染物治理行动方案的通知》（国办发〔2022〕15）相符性分析 表1-11 项目与《新污染物治理行动方案的通知》（国办发〔2022〕15）相符性分析 《新污染物治理行动方案的通知》要求; 本项目相符性分析. 建立化学物质环境风险评估与管控技术标准体系，制定修订化学物质环境风险评估、经济社会影响分析、危害特性测试方法等标准。完善新污染物环境监测技术体系。; 项目已制定自行监测方案，对产生的有毒有害气体进行监控. 按照重点管控新污染物清单要求，禁止、限制重点管控新污染物的生产、加工使用和进出口。研究修订《产业结构调整指导目录》，对纳入《产业结构调整指导目录》淘汰类的工业化学品、农药、兽药、药品、化妆品等，未按期淘汰的，依法停止其产品登记或生产许可证核发。强化环境影响评价管理，严格涉新污染物建设项目准入管理。; 项目不使用《产业结构调整指导目录》淘汰类的工业化学品、农药、兽药、药品、化妆品等，严格对有毒有害气体进行管控. 对使用有毒有害化学物质进行生产或者在生产过程中排放有毒有害化学物质的企业依法实施强制性清洁生产审核，全面推进清洁生产改造；企业应采取便于公众知晓的方式公布使用有毒有害原料的情况以及排放有毒有害化学物质的名称、浓度和数量等相关信息。推动将有毒有害化学物质的替代和排放控制要求纳入绿色产品、绿色园区、绿色工厂和绿色供应链等绿色制造标准体系。; 项目建成后，实施清洁生产审核，并于门口张贴信息公开. 加强有毒有害大气污染物、水污染物环境治理，制定相关污染控制技术规范。排放重点管控新污染物的企事业单位应采取污染控制措施，达到相关污染物排放标准及环境质量目标要求；按照排污许可管理有关要求，依法申领排污许可证或填写排污登记表，并在其中载明执行的污染控制标准要求及采取的污染控制措施。排放重点管控新污染物的企事业单位和其他生产经营者应按照相关法律法规要求，对排放（污）口及其周边环境定期开展环境监测，评估环境风险，排查整治环境安全隐患，依法公开新污染物信息，采取措施防范环境风险。土壤污染重点监管单位应严格控制有毒有害物质排放，建立土壤污染隐患排查制度，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。生产、加工使用或排放重点管控新污染物清单中所列化学物质的企事业单位应纳入重点排污单位。; 项目加强有毒有害大气污染物、水污染物环境治理，制定相关污染控制技术规范，废气经二级活性炭吸附处理后满足污染物排放标准，同时项目已进行排污许可登记。企业已制定自行检测方案，定期开展环境监测. 综上，项目符合《新污染物治理行动方案的通知》（国办发〔2022〕15）中相关要求。 12、与安徽省人民政府办公厅关于印发《安徽省新污染物治理工作方案的通知》（皖政办〔2023〕4号）相符性分析 表1-12 项目与《安徽省新污染物治理工作方案的通知》（皖政办〔2023〕4号）相符性分析 《安徽省新污染物治理工作方案的通知》要求; 本项目相符性分析. 严格落实淘汰或限用措施。按照重点管控新污染物清单要求，禁止、限制重点管控新污染物的生产、加工使用和进出口。强化环境影响评价管理，严格涉新污染物建设项目准入管理，对不符合新污染物管理要求的建设项目，依法不予审批。; 项目建设符合新污染物管理要求，不涉及重点管控新污染物的生产、加工使用和进出口. 加强清洁生产和绿色制造。对使用有毒有害化学物质进行生产或者在生产过程中排放有毒有害化学物质的企业依法实施强制性清洁生产审核，全面推进清洁生产改造。; 项目建成后，实施清洁生产审核. 加强新污染物多环境介质协同治理。加强有毒有害大气污染物、水污染物以及重点控制的土壤有毒有害物质环境治理，将生产、加工使用或排放重点管控新污染物清单中所列化学物质的企事业单位纳入环境监管重点单位。督促排放重点管控新污染物的企事业单位和生产经营者采取污染控制措施，对排放（污）口及其周边环境定期开展环境监测，评估环境风险，排查整治环境安全隐患，依法公开新污染物信息。督促土壤污染重点监管单位严格控制有毒有害物质排放，建立土壤污染隐患排查制度，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。; 项目对排放的二氯甲烷经采取治理措施后，排放浓度满足排放标准. 加强基础能力建设。加强新污染物治理的监督、执法和监测能力建设。提升化学物质环境风险评估和新污染物环境监测技术支撑保障能力。; 项目建成后，企业加强新污染物治理的管控，定期开展自行监测. 综上，项目符合《安徽省新污染物治理工作方案的通知》（皖政办〔2023〕4）中相关要求。 - 与《关于加强重点行业涉新污染物建设项目环境影响评价工作的意见》（环环评〔2025〕28号）相符性分析 表1-13 项目与《关于加强重点行业涉新污染物建设项目环境影响评价工作的意见》（环环评〔2025〕28号）相符性分析 《关于加强重点行业涉新污染物建设项目环境影响评价工作的意见》要求; 本项目相符性分析. 对照不予审批环评的项目类别，严格审核建设项目原辅材料和产品，对于以禁止生产、加工使用的新污染物作为原辅料或产品的建设项目，依法不予审批; 项目不在不予审批环评的项目类别范围内，不属于生产、加工使用的新污染物作为原辅料或产品的建设项目. 优化原料、工艺和治理措施，从源头减少新污染物产生。建设项目应尽可能开发、使用低毒低害和无毒无害原料，减少产品中有毒有害物质含量；应采用清洁的生产工艺，提高资源利用率，从源头避免或削减新污染物产生。强化治理措施，已有污染防治技术的新污染物，应采取可行污染防治技术，加大治理力度，减轻新污染物排放对环境的影响。鼓励建设项目开展有毒有害化学物质绿色替代、新污染物减排以及污水污泥、废液废渣中新污染物治理等技术示范。; 项目原料有毒有害物质含量较小，经采取治理措施后，排放浓度满足排放标准. 对已发布污染物排放标准的新污染物严格排放达标要求。新建项目产生并排放已有排放标准新污染物的，应采取措施确保排放达标。涉及新污染物排放的改建、扩建项目，应对现有项目废气、废水排放口新污染物排放情况进行监测，对排放不能达标的，应提出整改措施。对可能涉及新污染物的废母液、精馏残渣、抗生素菌渣、废反应基和废培养基、污泥等固体废物，应根据国家危险废物名录进行判定，未列入名录的固体废物应提出项目运行后按危险废物鉴别标准进行鉴别的要求，属于危险废物的按照危险废物污染环境防治相关要求进行管理。对涉及新污染物的生产、贮存、运输、处置等装置、设备设施及场所，应按相关国家标准提出防腐蚀、防渗漏、防扬散等土壤和地下水污染防治措施。; 项目产生的有毒有害气体经采取有效处理措施后，排放浓度满足相应排放标准. 强化新污染物排放情况跟踪监测。应在涉及新污染物的建设项目环评文件中，明确提出将相应的新污染物纳入监测计划要求；对既未发布污染物排放标准，也无污染防治技术，但已有环境监测方法标准的新污染物，应加强日常监控和监测， 掌握新污染物排放情况。将周边环境的相应新污染物监测纳入环境监测计划，做好跟踪监测; 企业已制定自行检测方案，定期开展环境监测. 综上，项目符合《关于加强重点行业涉新污染物建设项目环境影响评价工作的意见》（环环评〔2025〕28号）中相关要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 芜湖易昌科技有限公司拟投资700万元于芜湖经济技术开发区龙山街道大桥镇红星路41号综合楼一楼1号厂房建设年产4800万米承载带、26万平方米盖带项目。该项目已于2025年3月28日获得了芜湖经济技术开发区管理委员会备案，备案编号：开备案[2025]83号。项目代码为：2504-340264-04-01-872072。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，建设单位必须就本项目办理环保相关手续。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业 29”中的“53、塑料制品业 292”中“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”项，应编制环境影响报告表。为此芜湖易昌科技有限公司委托我公司承担其环境影响评价工作。接受委托后，我公司立即组织有关技术人员进行现场踏勘、收集资料，依据国家有关法规文件和环境影响评价导则，编制了该项目环境影响报告表。 表2-1 环评分类管理名录对照表 序号; 行业类别; 报告书; 报告表; 登记表. 二十六、橡胶和塑料制品业 29. 53; 塑料制品业292; 以再生塑料为原料生产的；有电镀工艺的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的; 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; /. 本项目属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“二十四、橡胶和塑料制品业29”中的“62、塑料制品业”“其他”项，属于排污许可中“登记管理”，内容如下： 表2-2 固定污染源排污许可分类管理名录对照表 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 二十四、橡胶和塑料制品业 29. 62; 塑料制品业292; 塑料人造革、合成革制造2925; 年产1万吨及以上的泡沫塑料制造2924，年产1万吨及以上涉及改性的塑料薄膜制造2921、塑料板、管、型材制造2922、塑料丝、绳和编织品制造2923、塑料包装箱及容器制造2926、日用塑料品制造2927、人造草坪制造2928、塑料零件及其他塑料制品制造2929; /. 项目产能小于1万吨。 本单位于2025年4月2日进行排污首次登记（登记编号：9134020068205841XM001Y），有效期为2025年04月02日-2030年04月01日。 2、产品方案 本项目产品方案见下表。 表2-3 本项目产品方案一览表 产品名称; 单位; 产能. 承载带; 万米/a; 4800. 盖带; 万平方米/a; 26. 3、项目建设内容 本项目租赁安徽三合智能设备有限公司厂房进行生产，主要建设内容及规模见表2-3。 表2-4 建设项目组成内容一览表 序号; 工程类别; 工程名称; 本工程内容; 备注. 1; 主体工程; 生产车间; 1F，建筑面积730m2，含生产区、原料区、成品区，配套设载带编织成型机、载带成型机、分条机等设备，建成后将形成年产4800万米的承载带、26万平方米的盖带产能; 厂房依托租赁方，新增设备. 2; 辅助工程; 办公区; 位于车间南侧，用于员工办公; 依托租赁方. 3; 储运工程; 原料区; 位于生产车间北侧，用于原料暂存; 新建. 成品区; 位于生产车间北侧，用于成品暂存; 新建. 4; 公用工程; 供水系统; 由开发区给水管网直接供给; 依托租赁方供水管网. 排水系统; 采用雨、污分流制，雨水排入市政雨水管网；生活污水经化粪池处理达标后经市政污水管网进入天门山污水处理厂进一步处理; 依托租赁方排水管网. 供电; 由开发区供电系统供给; 依托租赁方供电管网. 5; 环保工程; 废气处理; 加热成型废气经集气罩收集+二级活性炭吸附装置+20m高排气筒（DA001）; 新建. 废水处理; 间接循环冷却循环使用，生活污水经化粪池处理达标后经市政污水管网进入天门山污水处理厂进一步处理; 依托租赁方化粪池处理. 噪声治理; 隔声、减振; 新建. 固废处理; 新建一般固废暂存库（20m2），位于生产车间北侧，一般固废于一般固废暂存库内暂存；新建危废暂存库（10m2），位于车间北侧，危险废物于危废暂存库暂存，定期交由有相关危废资质单位处理; 新建. 备注：4层厂房高约17m，则排气筒高度为20m。 4、主要生产设施 本项目主要生产设施见下表。 表2-5 项目主要设施一览表 序号; 名称; 规格型号; 数量（台/套）. 1; 载带编织成型; CA-0205; 6. 2; 载带成型机; W8-104; 29. 3; 分条机; 820/550; 2. 4; 空压机; 2m3/min; 2. 5; 冷却塔; 5 m3/h; 1. 5、主要原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料及能源消耗见下表。 表2-6 本项目主要原辅材料及能源消耗一览表 类别; 名称; 单位; 用量; 包装方式; 厂区最大存储量. 原辅料; 皮料（PS）; t/a; 210; 卷装; 5t. 粒子（PC）; t/a; 450; 卷装; 8t. 薄膜（盖带）; 万平方米/a; 27; 袋装; 1.5万. 润滑油; t/a; 0.1; 20kg/桶; 0.1. 水; 自来水; t/a; 525; /; /. 电; 电; 万kW·h; 75; /; /. 主要原辅材料理化性质见下表。 表2-7 项目原辅材料主要理化性质一览表 原辅料名称; 理化性质. PS塑料; 聚苯乙烯（Polystyrene，缩写PS），密度：1.05 g/cm3，电导率：10-16 S/m，导热系数：0.08W/（m·K），杨氏模量：3000-3600 MPa，拉伸强度：46–60MPa，伸长长度：3-4%，夏比冲击试验：2—5 kJ/m2，玻璃转化温度：80-100℃，（玻璃化转变温度：无规立构聚苯乙烯为100℃（或105℃），全同立构聚苯乙烯为100℃），热膨胀系数：8×10-5/K 热容：1.3 kJ/（kg·K），吸水率：0.03–0.1，降解：280℃，聚苯乙烯玻璃化温度80～105℃，非晶态密度1.04～1.06g/cm3，晶体密度1.11～1.12g/cm3，熔融温度240℃，电阻率为1020～1022Ω·cm。导热系数30℃时0.116瓦/（米·开）。脆化温度—30℃左右、玻璃化温度80～105℃、熔融温度为140～180℃、分解温度300℃以上。. PC塑料; 聚碳酸酯，CAS：25037-45-0密度：1.18－1.22g/cm3 线膨胀率：3.8×10-5 cm/°C 热变形温度：135°C 低温-45°C，热变形变形温度135℃，熔点大于220℃，不溶于水，具有很高的耐热性和耐寒性，分解温度大于340℃，可在60~120℃环境下长期使用。. 6、项目平面布局合理性 本项目依托现有厂房进行生产，原料区、成品区、一般固废暂存库和危废暂存库位于车间北侧，办公区位于车间南侧。从项目平面布置可看出，其人流、车流、货运路线清晰，厂区平面布置有利于项目生产运行过程中各部门的生产协作，提高生产效率。总体来说，项目的总平面布置较为合理。 7、生产制度和劳动定员 劳动定员：本项目劳动定员15人，厂区不设食堂和宿舍。 生产制度：年工作时间300天，实行三班制，每班8小时。 8、水平衡 本项目用水主要为冷却塔用水和生活用水，废水为生活污水。 - ①项目配套1个冷却塔，冷却水循环使用，不外排，水泵总循环水量为5t/h，则冷却塔总循环水量Q为5t/h*24h/d *300d/a*1=36000m3/a。冷却塔水蒸发量q=∆t/600*100%*Q（∆t—冷却水进出水温差，国际工况下取∆t=5℃；600：水的蒸发热（kcal/kg），则冷却塔水蒸发量q=300m3/a，因此冷却塔补水量为300m3/a。 ②生活用水：项目劳动定员15人，根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T 679-2019），员工生活用水以50L/人·d计，则职工生活用水量为0.75m3/d（225m3/a）。生活污水产生系数以0.8计，则本项目生活污水排放量为0.6m3/d（180m3/a）。生活污水中主要污染物浓度为COD（350mg/L）、BOD5（250mg/L）氨氮（35mg/L）、SS（300mg/L），生活污水经厂区化粪池处理后废水排放入市政污水管网，进入天门山污水处理厂进一步处理，最终排入长江芜湖段。 本项目水平衡见下图。 图2-1 本项目水平衡图 单位：t/d |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、生产工艺流程 本项目生产工艺流程如下。 图2-3 本项目生产工艺及产污节点图 盖带： 外购盖带成品，将外购宽盖带分切成一定规格的细盖带，仅简单分切，基本不产生污染。 生产工艺流程简述： PS皮料: 分条：采用分条机、薄膜分切缠绕机，将宽幅较大的PS皮料、PET薄膜分条并缠绕成卷； 上料、加热成型：将分条后的PS皮料、PET薄膜，通过自动载带成型机上料后，加热成型（采用电加热，温度约200℃），该过程会有少量有机废气G1产生及噪声N； 冷却：挤出成型过程使用冷却水进行冷却，冷却水通过冷却水塔循环使用，此过程会产生W1循环冷却水； 检验：人工采用游标卡尺、放大镜等工具抽检成品尺寸，该过程会产生S1不合格品，不合格品回用于生产； 分切：将检验后的合格品用分切机分切至要求规格，该过程会产生S2废边角料，废边角料回用于生产； 包装入库：分切后的产品包装入库。 PC粒子： 上料、加热成型：将外购入的PC粒子，通过自动载带编织成型机上料后（本项目外购的塑料粒子粒径较大且纯度较高，基本无杂质，上料过程基本无颗粒产生），加热成型（采用电加热，温度约200℃），该过程会有少量有机废气G1产生； 冷却：挤出成型过程使用冷却水进行冷却，冷却水通过冷却水塔循环使用，此过程会产生W1循环冷却水； 检验：人工采用游标卡尺、放大镜等工具抽检成品尺寸，该过程会产生S1不合格品，不合格品回用于生产； 分切：将检验后的合格品用分切机分切至要求规格，该过程会产生S2废边角料，废边角料回用于生产； 包装入库：分切后的产品包装入库。 4、项目运营期主要污染工序及污染因子 项目运营期主要污染工序及污染因子见下表。 表2-7 运营期主要污染工序一览表 类别; 污染源编号; 产污环节; 主要污染物; 措施及去向. 废气; G1; 加热成型; 非甲烷总烃、酚类、氯苯类、甲苯、乙苯、苯乙烯、二氯甲烷; 集气罩收集后经二级活性炭吸附装置处理后于1根20m高排气筒排放（DA001）. 废水; W1; 冷却; pH、COD、SS、NH3-N; 循环使用，不外排. W2; 办公、生活; pH、COD、BOD5、SS、氨氮; 经化粪池处理后排入天门山污水处理厂. 噪声; N; 上料、加热成型等; 噪声; 隔声、减振等. 固废; S1; 检验; 不合格品; 收集后回用于生产. S2; 分切; 废边角料; 收集后回用于生产. S3; 废气处理; 废活性炭; 交有资质单位处置. S4; 设备维护; 废润滑油; 交有资质单位处置. S5; 润滑油使用; 废油桶; 交有资质单位处置. S6; 生活办公; 生活垃圾; 交由环卫部门统一清运. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目租赁安徽三合智能设备有限公司现有厂房进行生产。项目地现状为空厂房。安徽三合智能设备有限公司该栋厂房自建成以来，未发生过任何环境事件，也未将厂房出租给医药、化工等大型污染企业，无土壤残留等污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量 （1）区域环境空气达标情况 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。 本次评价选取2023年作为评价基准年，根据《2023年芜湖市生态环境状况公报》，以下为首要污染物浓度汇总表。 表3-1 区域空气质量现状评价表 所在区域; SO2 （μg/m3）; NO2 （μg/m3）; O38h （μg/m3）; CO （mg/m3）; PM10 （μg/m3）; PM2.5 （μg/m3）. 芜湖市; 8; 33; 159; 1.1; 57; 34. 标准值; 60; 40; 160; 4.0; 70; 35. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表监测数据判定，芜湖市区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区标准，芜湖市为环境空气为“达标区”。根据该监测数据判定，项目所在区域为环境空气质量达标区域。 本项目大气环境影响评价等级为三级，根据《环境影响评价技术导则大气环境(HI2.2-2018)规定，三级评价项目只调查项目所在区域环境质量达标情况，故本项目不再调查其他污染物环境质量现状。 2、地表水环境质量状况 根据《芜湖市2023年环境状况公报》所示，列入国家水质考核的10个地表水断面中，长江东西梁山、青弋江宝塔根、漳河澛港桥、黄浒河荻港、裕溪河裕溪口、青山河查湾、裕溪河三汊河、青山河三里埂、七星河乔木等9个断面水质年均值符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，西河入裕溪河口断面水质年均值符合Ⅲ类标准，优良比例、达标率100%，区域地表水水质状况良好。 本项目地所在区域污水由天门山处理厂收集处理后执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准排入长江芜湖段。根据上述资料，长江芜湖段水质现状符合国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类标准，地表水质量较好，水质达标。 3、区域声环境状况 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“区域环境质量”的“3、声环境—厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天，项目夜间不生产则仅监测昼间噪声。”。 本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，故无需进行声现状监测。 4、生态环境质量 本项目位于芜湖经济技术开发区龙山街道大桥镇红星路 41号综合楼一楼1号，用地范围内无生态环境保护目标，故无需进行生态现状调查。 5、电磁辐射环境质量 本项目属于[C2929]塑料零件及其他塑料制品制造，不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需开展电磁辐射现状监测与评价。 6、地下水、土壤环境质量 本项目位于芜湖经济技术开发区龙山街道大桥镇红星路 41号综合楼一楼1号，为工业用地，项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无地下水环境保护目标。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 环境空气：项目厂界外500米范围内具体环境空气保护目标见下表。 地下水环境：项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地表下水资源的存在情况。 声环境：厂界外50米范围内无声环境保护目标。 生态环境：本项目在芜湖经济技术开发区龙山街道大桥镇红星路 41号综合楼一楼1号，用地范围内无生态环境保护目标，不涉及生态环境保护目标。 表3-2 主要环境保护目标 环境 要素; 名称; 坐标（m）; 保护对象; 相对厂 址方位; 相对厂界 距离; 环境 功能区. X; Y. 环境 空气; 宜居·香城湾; -207; -411; 居民; 西南; 420m; 二类. 龙山新苑; 0; -390; 居民; 南; 338m; 二类. 水环境; 长江（芜湖段）; /; /; 大型; 西; 2.9km; Ⅲ类. 扁担河; /; /; 中型; 西南; 178m; Ⅳ类. 声环境; 厂界; /; /; /; /; 1m; 3类. 生态环境; 项目用地为工业用地，项目周边无重点保护的野生动植物、自然保护区等。区域生态敏感程度较低。. 注：本项目以厂址中心为坐标原点，正东为X轴正方向，正北为Y轴正方向，其中环境空气保护目标坐标取距离厂址最近点位位置。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 本项目运营期间废气中的非甲烷总烃排放执行安徽省《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表1塑料制品工业标准限值及表4厂区内无组织排放限值，PS塑料加热成型环节产生的特征因子：有组织苯乙烯、甲苯、乙苯、PC塑料加热成型环节产生的特征因子有组织酚类、氯苯类执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表5排放限值。 厂界非甲烷总烃、甲苯无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）中表9企业边界大气污染物浓度限值，厂界酚类、氯苯类无组织排放执行安徽省《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表5厂区内无组织排放限值。 颗粒物无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值，乙苯有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值，氨无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中标准限值要求；臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1和表2中标准限值要求。具体标准见下表。 表3-3 本项目有组织废气排放限值 污染物项目; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率kg/h; 排气筒高度（m）; 标准来源. 非甲烷总烃; 40; 1.6; 15; 安徽省《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/ 4812.6-2024）表1相关标准限值. 苯乙烯; 20; /; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值. 甲苯; 8; /. 酚类; 15; /. 氯苯类; 20; /. 乙苯; 50; /. 二氯甲烷; 50; /. 单位产品非甲烷总烃排放量（kg/t产品）：0.3. 臭气浓度; /; 2000（无量纲）; 15; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 表3-4 本项目无组织废气排放限值 （单位：mg/m3） 污染物项目; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置; 标准来源. 非甲烷总烃; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点; 安徽省《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/ 4812.6-2024）表4相关标准限值. 20; 监控点处任意一次浓度值. 非甲烷总烃; 4; 企业边界任何1h大气污染物平均浓度; 企业边界; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）中表9企业边界大气污染物浓度限值. 苯乙烯; 5.0; /; 企业边界; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 甲苯; 0.8; 监控点处1h平均浓度值; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）中表9企业边界大气污染物浓度限值. 酚类; 0.02; 最高允许排放浓度; 安徽省《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/ 4812.6-2024）表5相关标准限值. 氯苯类; 0.2; 最高允许排放浓度. 乙苯; /; /; /. 二氯甲烷*; /; /; /. 臭气浓度; 20; /; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. * 待国家污染物监测方法标准发布后实施 2、废水 本项目生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准和天门山污水处理厂纳管标准要求后经市政污水管网排入天门山污水处理厂。天门山污水处理厂废水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。具体见下表。 表3-5 废水污染物排放标准（单位：mg/L，pH值为无量纲） 污染因子; pH; COD; BOD5; SS; 氨氮. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准; 6-9; 500; 300; 400; -. 天门山污水处理厂纳管标准; 6-9; 350; 160; 300; 22. 本项目废水执行标准; 6-9; 350; 160; 300; 22. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准; 6~9; 50; 10; 10; 5（8）. 注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声 项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，具体见下表。 表3-6 项目环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 标准值dB（A）; 标准来源. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、固废 本项目一般固废处理处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的规定；本项目涉及到的危险固体废弃物的贮存应执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《国务院关于印发<“十四五”节能减排综合工作方案>的通知》（国发[2021]33号），目前国家对化学需氧量 COD、氨氮 NH3-N、氮氧化物 NOx、VOCs（以非甲烷总烃计）等四种主要污染物纳入排放总量控制计划管理。 本项目外排废水为生活污水，产生量为180t/a，经化粪池处理后进入天门山污水处理厂集中处理。废水COD 纳管前排放量为0.054t/a，纳管后排放量为 0.009t/a，NH3-N 纳管前排放量为0.0063t/a，纳管后排放量为0.0009t/a。该部分 COD、NH3-N 排放量拟纳入到污水处理厂总量控制指标内，故不再申请总量控制指标。 根据工程分析核算，项目运营期大气污染物排放量见下表： 表3-7 项目总量控制指标 单位：t/a 项目; 总量控制因子; 本项目总量控制指标. 废气; VOCS（以非甲烷总烃计）; 0.16. 根据上表可以看出，项目建议申请大气总量：VOCs（以非甲烷总烃计）：0.16t/a。 排污权使用和交易： 安徽省生态环境厅等部门于2023年12月29日发布印发《安徽省排污权有偿使用和交易管理办法（试行）》《安徽省排污权交易规则（试行）》《安徽省排污权储备和出让管理办法（试行）》《安徽省排污权租赁管理办法（试行）》的通知（皖环发〔2023〕72号）。 （1）排污权有偿使用和交易管理相关要求 ①现阶段实施排污权交易的排污单位为全省列入排污许可重点和简化管理范围内有污染物许可排放量要求的排污单位（集中式污水治理和集中式工业废气治理设施除外）。 ②现阶段实施排污权交易的污染物种类为化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx） 4类。各市可结合当地实际自行增加纳入排污权交易的污染物种类，报省级生态环境部门备案后实施。 ③排污单位在排污权有效期内对取得的排污权拥有使用、转让、抵押、租赁等权利。纳入实施范围的排污单位新改扩建项目和现有排污单位需要新增污染物排污权的，应通过排污权交易有偿获取使用。 ④废水、废气进入集中式治理设施的排污单位，排污权按达到集中式污染治理设施排入外环境的排放标准进行核定。 ⑤需进行排污权交易的排污单位，经县级生态环境部门初审同意后，向所在地的市级生态环境部门提出申请，并按相关规定提交申请材料。市级生态环境部门应对交易单位的排污权、来源条件等进行审查，并出具审查意见。 ⑥排污单位优先在本市级行政区域内购买排污权。跨市级行政区域的交易，须经省生态环境厅批准，且受让区域环境质量应该达标并满足区域总量控制要求。对环境质量未达到要求或未完成上年度总量减排任务的行政区域，不得开展增加本区域相应污染物排放总量的排污权交易。 ⑦排污权有效期为5年，以排污许可证确认为准，出售（让）的排污权有效期限不足5年的，应按有关规定补足5年。有效期满后，排污单位需要延续排污权的，应经当地核发排污许可证的生态环境部门重新核定。 （2）本项目实施排污权交易的污染物排放情况 本项目属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“二十四、橡胶和塑料制品业29”中的“62、塑料制品业”“其他”项，属于排污许可中“登记管理”。对照排污权有偿使用和交易管理相关要求，本企业现阶段不属于实施排污权有偿使用和交易管理的单位，因此不需要核算实施排污权交易的污染物的排放量。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁安徽三合智能设备有限公司现有厂房进行生产，不新建厂房，项目施工期主要进行设备的安装，产生的污染主要为噪声，由于拟建项目设备数量较少，安装时间较短，且随着施工期的结束，噪声也随之消失，对周边环境影响很小，故本评价不针对项目施工期产生的污染进行具体的分析评价。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ### 一、废气环境影响和保护措施 ### 以下为大气环境影响评价的主要结论，具体内容详见大气专项。 ### 项目加热成型废气采用集气罩收集后，采用二级活性炭吸附装置进行处理后，经20m高排气筒外排。 由于本项目生产过程中会产生二氯甲烷，且厂界外500m范围内有居住区环境空气保护目标。故根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）“表1专项评价设置原则”判定，本项目设置大气专项。具体环境影响及治理措施分析详见大气环境影响专项评价内容。根据大气环境影响专项评价，得出大气环境影响评价结论如下： 根据估算模式计算项目正常工况下Pmax最大值出现为无组织非甲烷总体，Pmax值为0.2807%，Cmax为5.6135μg/m³。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。三级评价项目不进行进一步预测与评价。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 二、废水环境影响和保护措施 ### 1、废水污染源 本项目废水主要为生活污水，生活污水产生量为180t/a。项目废水污染源产生源强、其处理方式及排放情况详见下表。 表4-7 项目废水产生及排放情况一览表 污染源; 污染物名称; 污染物产生量; 治理 措施; 污染物排放量; 外排环境量. 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 浓度 （mg/L）; 排放量 （t/a）; 浓度 （mg/L）; 排放量 （t/a）. 生活污水（180t/a）; pH; 6~9; /; 化粪池; 6~9; /; /; /. COD; 350; 0.063; 300; 0.054; 50; 0.009. BOD5; 250; 0.045; 150; 0.027; 10; 0.0018. 氨氮; 35; 0.0063; 35; 0.0063; 5; 0.0009. SS; 300; 0.054; 160; 0.0288; 10; 0.0018. 本项目生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和天门山污水处理厂纳管标准要求后接管进入天门山污水处理厂集中处理，尾水最终排入长江。 2、天门山污水处理厂处理本项目废水可行性分析 （1）天门山污水处理厂简介 天门山污水处理厂位于芜湖经济技术开发区凤鸣湖北路，服务范围：西起长江，南达青弋江，北边以四褐山－小马鞍山－李家山－龙头山－泰山路为界，东至扁担河，总面积约99km2。一期建设规模为污水处理量6万m3/d，二期扩建处理规模3万m3/d，进水由生活污水和工业废水两部分组成，生活污水和工业废水占比例约为40%和60%。采用“粗格栅及进水泵房＋细格栅及混凝沉淀+水解酸化+改良型A2O+磁混凝沉淀+臭氧接触+曝气生物滤池+V型过滤+消毒”工艺，出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后外排沃特明渠，经过沃特明渠约2.5km净化后，随后由梨头尖泵站自流涵流入长江，在长江高水位时，经梨头尖泵站提升入长江。 （2）接管可行性分析 本项目建设完成后，废水排放量为180t/a、0.6t/d，占天门山污水处理厂二期处理规模的0.002%。且本项目外排废水为生活污水，水质较为简单，因此，废水排入天门山污水处理厂，不会对污水厂造成符合冲击，经过污水厂处理后最终尾水排入长江，对长江水体的水质影响较小。 在采取上述措施后，本项目废水排放对外环境的影响较小。 3、运营期废水监控计划 项目属于[C2929]塑料零件及其他塑料制品制造，本项目属于“二十四、橡胶和塑料制品业 29”中“62. 塑料制品业 292”中的“其他”，属于登记管理，根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）中要求，单独排入公共污水处理系统的生活污水无需开展自行监测，但需要说明排放去向。因此本项目无废水监测计划。 ### 三、噪声环境影响和保护措施 ### 1、噪声源强 建设项目噪声设备主要为生产设备、风机等机械噪声，单台噪声级75~85dB（A），主要高噪声设备均安装在厂房内，通过设备减振、厂房隔声等处理，降噪量可达20dB（A）。 建设单位拟采取以下降噪措施： 1）控制设备噪声 在设备选型时选用先进的低噪声设备，在满足工艺设计的前提下，尽量选用满足国际标准的低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强。 2）设备减振、隔声 在风机的进、出口处安装阻性消声器，并在机组与地基之间安置减震器，在风机与排气筒之间设置软连接，对风机采取配套的通风散热装置设置消声器，可降噪约10dB（A）左右； 3）加强建筑物隔声措施 项目设备均安置在室内，有效利用了建筑隔声，并采取隔声材料制作门窗、墙体等，防止噪声的扩散和传播，采取隔声措施，降噪量约10dB（A）左右。 4）强化生产管理 确保降噪设施的有效运行，并加强对生产设备的保养、检修与润滑，保证设备处于良好的运转状态。 5）合理布局 项目将高噪声设备尽量布置在厂区中部，通过距离衰减减轻噪声对外环境的影响。 经过以上措施处理，降噪量达20dB（A）。 |
| --- | --- |

|  | 本项目的主要设备噪声情况见下表。 # 表4-8 项目营运期主要噪声源源强调查清单 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失 / dB（A）（门窗面积m2）; 建筑物外噪声声压级/dB（A）. 声功率级/dB（A）; X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 1; 生产车间; 载带编织成型6台（按点声源组预测）; /; 80（等效后：87.8）; 20; 10; 1.2; 29; 10; 20; 8; 58.5; 67.8; 61.8; 73.8; 00:00-24:00; 20; 20; 20; 20; 38.5; 47.8; 41.8; 49.7; 1. 2; 2#厂房; 载带成型机29台（按点声源组预测）; /; 80（等效后：94.6）; 35; 7; 1.2; 14; 11; 30; 10; 71.7; 79.1; 63.7; 75.5; 20; 20; 20; 20; 51.7; 53.8; 45.1; 54.6; 1. 3; 2#厂房; 分条机2台（按点声源组预测）; /; 75（等效后：78）; 26; 8; 1.2; 23; 10; 26; 12; 50.8; 59.9; 49.7; 61.1; 20; 20; 20; 20; 30.8; 38.0; 29.7; 36.4; 1. 4; 4#厂房; 冷却塔; /; 80; 33; 10; 1.2; 15; 14; 33; 16; 55.9; 60.0; 49.6; 66.0; 20; 20; 20; 20; 36.5; 37.1; 29.6; 35.9; 1. 注：表中坐标以厂房西南角为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 表 4-9 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强（任选一种）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声功率级/dB（A）. 1; 风机; /; 50; 30; 1.2; 85; 减震、隔声; 00:00-24:00. |
| --- | --- |

|  | 2、预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）的技术要求，声环境影响预测一般采用声源的倍频带声功率级、A声功率级或靠近声源某一位置的倍频带声压级、A声级来预测计算距声源不同距离的声级。工业声源有室外和室内两种声源，应分别计算，本次评价采取导则推荐的工业噪声预测计算模型。 （1）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 （2）预测点的预测等效声级（Leq）计算公式 式中：L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； L eqb—预测点的背景值，dB（A）。 3、预测结果 拟建项目运行时昼间、夜间预测噪声排放值结果如下。 表4-10 噪声排放预测结果 单位：dB（A） 预测 方位; 空间相对位置/m; 时段; 贡献值 dB（A）; 标准值dB（A）. X; Y; Z. 东侧; 20; 5; 1.2; 昼间; 39.4; 65. 夜间; 39.4; 55. 南侧; 10; -12; 1.2; 昼间; 44.2; 65. 夜间; 44.2; 55. 西侧; -19; 23; 1.2; 昼间; 36.5; 65. 夜间; 36.5; 55. 北侧; 14; 50; 1.2; 昼间; 44.2; 65. 夜间; 44.2; 55. 根据预测结果，本项目运行后昼间、夜间厂界噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。 4、运营期噪声监控计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），项目噪声监测计划见下表。 表4-11 项目运营期噪声监控计划一览表 类别; 监测点位; 监测项目; 最低监测频次. 噪声; 项目四周厂界; 等效连续A声级; 季度. ### 四、固体废物环境影响和保护措施 #### 1、固体废物产生及处置情况 本项目产生的固体废物主要分为：一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。其中一般工业固体废物主要为检验产生的不合格品、分切产生的边角料、包装产生的废包装袋；危险废物主要为废活性炭、废润滑油和废油桶。 （1）一般工业固废 ①废边角料：本项目分切等环节产生边角料，根据企业实际生产经验，产生量按塑料原料使用量的0.5%估算，项目塑料原料使用量为660t/a，因此塑料边角料产生量约为3.3t/a，产生废边角料收集后回用。 ②塑料不合格品：本项目检验工序会产生塑料不合格品，产生量按塑料粒子原料使用量的0.2%估算，因此塑料不合格品产生量约为1.32t/a，产生塑料不合格品破碎后回用。 （2）危险废物 ①废活性炭：本项目活性炭吸附装置处理有机废气时会产生废活性炭。根据工程分析，本项目有机废气处理量为1.44t/a，活性炭对有机废气的吸附容量按30%计，即1kg的活性炭可以吸附0.3kg的有机废气，因此废活性炭产生量为6.24t/a（含吸附的有机废气量1.44t/a）。产生的废活性炭属于危险废物，危废代码为HW49 900-039-49，收集后暂存于厂区危废暂存库，定期交由有资质的单位接收处理。 ②废润滑油：本项目润滑油使用时会产生废润滑油，产生量按使用量的30%计，因此废润滑油产生量为0.03t/a。产生的废润滑油属于危险废物，危废代码为HW08 900-214-08，收集后暂存于厂区危废暂存库，定期交由有资质的单位接收处理。 ③废油桶：项目润滑油使用过程中会产生废油桶，20kg包装桶产生量为5个/a，按1kg/个，因此废包装桶产生量为0.005t/a。产生的废包装桶属于危险废物，危废代码为HW49 900-041-49，收集后暂存于厂区危废暂存库，定期交由有资质的单位接收处理。 （3）生活垃圾 本项目劳动定员15人，生活垃圾产生量按0.5kg/d计，因此生活垃圾产生量为2.25t/a（年工作日300天）。生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运。 本项目固体废物处理措施见下表。 表4-12 本项目固体废物处理措施一览表 属性; 产生工序; 废物名称; 形态; 主要成分; 鉴别依据; 废物类别; 废物代码; 产生量（t/a）; 处理处置方式; 排放量（t/a）. 一般固废; 分切; 废边角料; 固态; 塑料; 《固体废物分类与代码目录》; SW17; 900-003-S17; 3.3; 收集后回用; 0. 检验; 不合格品; 固态; 塑料; SW17; 900-003-S17; 1.32; 0. 危险废物; 维修保养; 废润滑油; 液态; 润滑油; 《国家危险废物名录》（2025年）; HW08; 900-214-08; 0.03; 厂内集中收集，暂存在危废暂存库内，委托有资质单位处置; 0. 维修保养; 废润滑油桶; 固态; 润滑油; HW08; 900-249-08; 0.005; 0. 废气处理; 废活性炭; 固态; 有机废气; HW49; 900-039-49; 6.24; 0. /; 办公生活; 生活垃圾; 固态; 果皮纸屑等; /; /; /; 2.25; 交由环卫部门清运; 0. 2、管理要求 （1）一般固废管理要求 一般工业固废的暂存场所应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求建设： ①对固体废物实行从产生、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程管理，按照有关法律法规的要求，对固体废物全过程管理应报当地环保行政主管部门等批准； ②加强固体废物规范化管理，固体废物分类定点存放； ③及时清运，避免产生二次污染； ④固体废物运输过程中应做到密闭运输，防止固废泄漏，减少污染。 依据固体废物的种类、产生量及管理的全过程可能造成的环境影响进行分析： ①全厂固废分类收集与贮存，不混放，固废相互之间不影响。 ②全厂固废运输由专业的运输单位负责，在运输过程中采用封闭运输，运输过程中不易散落，对环境影响较小。 ③固废的贮存场所地面采用防渗地面，对土壤、地下水产生的影响较小。 ④全厂的固废通过回收利用的方式，对大气、水体、土壤环境基本不产生影响。 综上，只要建设单位强化管理，做好一般固废的收集、贮存和清运工作，并采取安全处置方法，经处置后固体废弃物不会对周围环境产生明显的不利影响。 （2）危险废物 本项目危险废物暂存于车间危废库。位于车间北侧，占地面积约10m2，能够满足全厂危废贮存需求。 ①危险废物贮存场所（设施）环境影响分析 本项目废润滑油、废包装桶、废活性炭为危险固废，废润滑油为液态危废，采用专业容器桶密闭收集保存；废润滑油桶采用原密封盖密封后收集保存；废活性炭采用专业容器密闭收集保存。本项目危废产生量为6.275t/a。公司定期将危废外送处置，一般暂存时间为3个月。本项目建设危废库一间，危废仓库面积为10m2，位于厂区北侧，能够满足全厂危废贮存需求。 本项目危废主要为废润滑油、废润滑油桶、废活性炭，对周围大气环境影响较小；且危废存放于包装容器中，不会发生泄露或流动，因此对周围地表水环境影响较小；项目危废存放于危废暂存间内，危废暂存间铺设防渗材料，危废不会进入地下水和土壤中，不会对项目周围地下水和土壤产生影响。 ②运输过程的环境影响分析 本项目危废主要为废润滑油、废润滑油桶、废活性炭，定期由厂内员工收集至危废库中，另危废暂存间严格按照“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求进行设置，项目危废定期由有资质单位处理处置。 本项目危废厂内运输过程中，由建设单位负责专门人员进行收集清理，放置在危废库内，对周边环境影响较小。 危险废物均按要求填写危险废物转移联单和签订委托处置合同。本环评危废由危废处理公司负责运输和处理。托运过程中，车厢为密闭状态，不会对沿线环境敏感点产生影响，同时对运输路线的选择要尽量避开敏感点，减少对敏感点产生影响的风险。 （3）污染防治措施技术经济论证 ①贮存场所（设施）污染防治措施 所有纳入危险废物范畴的固体废物在企业内的存放地设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定的专用标志。危险废物必须使用专用的容器贮存，除非在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放。贮存容器应有明显标志，并且标明废物的特性，是否具有耐腐蚀、与所贮存的废物发生反应等特性。 贮存场所严格按照“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求进行设置，有集排水设施且贮存场所符合消防要求，贮存场所内采用安全照明设施，并设置观察窗口。 ②运输过程的污染防治措施 项目危险废物采用专门的车辆，密闭运输，杜绝在运输过程中造成环境的二次污染。在危险废物的运输中执行《危险废物转移联单管理办法》中有关的规定和要求。 危废库位于生产车间北侧，危险废物包装容器和包装袋应选用与装盛物相容（不起反应）的材料制成，包装容器必须坚固不易破碎，防渗性能良好，“危险废物”标志牌的尺寸不应小于标签面积的1/20，标签上标注有危险废物名称、编号、危险性、日期及重量。 企业危险废物的堆放和贮存，应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求，堆场基础已刷环氧树脂漆防渗，防渗层渗透系数≤10-10厘米/秒。危险废物由专门的人员进行管理，制定了危废管理制度，建立了危废管理台账，相关管理人员对危废进行入库登记、分类存放、巡查和维护，避免其对周围环境产生二次污染。 综上，只要建设单位强化管理，做好危险废物、一般固废及生活垃圾的收集、贮存和清运工作，并采取安全处置方法，经处置后固体废弃物不会对周围环境产生明显的不利影响。 3、委托利用或者处置的环境影响分析 根据安徽省生态环境厅公布的《安徽省危险废物经营许可证汇总统计表》，本次评价分析项目产生的危险废物有资质单位有能力接纳并利用、处置的部分单位如下。 表4-13 本项目危险废物安徽省内资质单位情况 建议处置单位; 建议处置单位地点; 设计处 理规模 t/a; 危废资质类别; 证书编号; 是否 有效; 对应项目危险废物类别. 芜湖海创环保科技有限责任公司; 芜湖市繁昌区; 68000; HW02、HW04、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW17、HW18、HW22、HW34、HW39、HW45、HW48、HW49等16大类，280小类; 340222002; 有效; HW08 HW49. 马鞍山澳新环保科技有限公司; 马鞍山市雨山区; 33100; HW01- HW06、HW08、HW09、HW11- HW14、HW14- HW18、HW21- HW23、HW29、HW31- HW40、HW45、HW46、HW48- HW50焚烧10000吨/年（含医疗废物1000吨）、物化处理13000吨/年、固化、稳定化及安全填埋10100吨/年。; 340504001; 有效; HW08 HW49. 注：仅为安徽省内部分有资质处置企业。 从上表可以看出，本项目产生的危险固体废物在安徽省内有多家适合的资质单位进行处理处置。 综上所述，本评价认为，在落实上述危险废物管理要求后，项目各类危废从收集、转运、运输、处理处置环节均可以得到有效的控制，能够确保妥善处置，不会对区域环境造成较大不利影响。 五、地下水、土壤环境影响和保护措施 1、地下水、土壤污染途径 根据工程分析可知，本项目施工期主要为设备安装，不涉及地下水污染影响。 本项目营运期废气主要为加热成型废气。对地下水环境影响途径主要为受大气沉降影响。本项目危废暂存库对地下水环境的潜在影响主要是垂直入渗透。 2、污染防治措施 ### （1）源头控制措施 ①严格按照国家相关规范要求，对危废暂存库采取相应措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 ②严格固体废物管理，不接触外界降水，使其不产生淋滤液，严防污染物泄漏到地下水中。 ### （2）分区防渗措施 企业针对可能对地下水造成影响的各环节，按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）和《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2019）等标准，将本项目划分为重点防渗区、一般防渗区。本项目地下水、土壤分区防渗措施见下表。 表4-14 分区防渗措施一览表 污染区; 构筑物名称; 防渗技术要求. 一般 防渗区; 生产区、其他仓库区域; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s；或参照GB16889执行. 重点 防渗区; 危废暂存库、原料区; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s；或参照GB18598执行. 在采取以上分区防渗措施后，可有效预防项目对地下水和土壤污染的发生。 六、环境风险分析 ### 1、风险源调查 本次评价将针对本项目涉及的原辅材料、三废、产品等进行物质危险性识别，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B，本项目存在危险性的主要物质为润滑油和危险废物等。 ## 2、风险潜势初判 （1）危险物质数量与临界量比值（Q） 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按式下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2…，qn为每种危险物质的最大存在总量，t。 Q1，Q2…Qn为每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》相关要求，结合本项目涉及的突发环境事件风险物质及临界量，其中 Qi 值取值来源《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B，表B.1 突发环境风险物质及临界量。拟建项目生产过程中所需各种物料的贮存量、临界量及危险识别结果见下表所示。 表4-15 本项目Q值确定表 序号; 危险物质名称; CAS号; 贮存区最大暂存总量t; 最大在线量t; 厂区最大存在量qn/t; 临界量Qn/t; Q值. 1; 润滑油; /; 0.1; /; 0.1; 2500; 0.00004. 2; 危险废物; /; 6.275; /; 6.275; 50; 0.1255. Q值合计; 0.12554. 根据上表内容，本项目涉及各种物料的存储量均不超过相应的临界量，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中相关要求，q1/Q1+q2/Q2……+ qn/Qn=0.12554，Q＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ。 ### （2）评价工作等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，确定评价工作等级。风险潜势为IV及以上，进行一级评价；风险潜势为II，进行二级评价；风险潜势为II，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。 表4-16 环境风险评价工作等级 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 因此，项目风险评价等级定为简单分析，根据导则要求，环境风险评价作简单分析，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 ## 3、环境风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），风险识别内容主要包括物质危险性识别、生产系统危险性识别和危险物质向环境转移的途径识别。 物质危险性识别：包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。 生产系统危险性识别：包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施。 危险物质向环境转移的途径识别：包括分析危险物质特性及可能的环境风险类型，识别危险物质影响环境的途径，分析可能影响的环境敏感目标。 ### （1）物质危险性识别 参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《环境风险评价实用技术和方法》（胡二邦主编）、《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》（安监总厅管三〔2011〕142号）、《危险化学品安全技术全书》（化学工业出版社）、《职业性接触毒物危害程度分级》（GBZ230-2010）等技术资料，对拟建项目涉及危险物质的特性进行分析。项目主要危险物质理化性质及毒理学特性参数见下表。 表4-17 厂区环境风险识别表 序号; 风险单元; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感. 1; 原料库; 润滑油; 发生泄漏、火灾、爆炸事故; 发生泄漏、火灾、爆炸事故; 周围环境空气、地下水环境、土壤环境. 2; 危废暂存库; 危险废物; 发生泄漏、火灾、爆炸事故; 发生泄漏、火灾、爆炸事故; 周围环境空气、地下水环境、土壤环境. ### （2）生产系统风险性识别 本次评价主要针对拟建项目生产系统风险进行识别主要包括拟建项目生产装置、全厂储运系统、公用工程和环保工程。 表4-18 生产系统风险性识别情况一览表 序号; 设施; 危险单元; 主要危险物质; 事故类型; 原因. 1; 环保系统; 废气处理; 非甲烷总烃、酚类、氯苯类、甲苯、乙苯、苯乙烯、二氯甲烷、臭气浓度; 超标排放; 事故性排放、误操作等. 2; 原料区; 润滑油暂存处; 润滑油; 泄露; 包装桶损坏. 3; 危废暂存库; 危废暂存库; 危险废物; 泄露; 包装损坏. ### （3）环境风险类型及危害分析 本项目在生产及贮运过程中存在发生泄漏、火灾等风险事故的可能性，主要环境风险事故类型及可能产生的后果见下表。 表4-19 本项目环境风险类型及危害分析一览表 风险类型; 产生原因; 可能产生的后果. 火灾等引发的伴生/次生污染物排放; 遇高温或明火; 火灾会产生大量的消防废水，消防废水不能及时处理或应急措施不当时，事故废水如不及时进行收集，可能通过雨水管网，进入厂界外环境，将对周边水体造成影响. 危险物质泄漏; 人为操作不当；设备缺陷或故障；系统故障等; 泄漏出来的润滑油等污染物事故性排放，对地表水及土壤环境不利影响将增加。. ## 4、环境风险防范 ①火灾事故的防范措施 生产过程必须严格按照相关防火设计要求进行，并配备相应的保护工程；加强工艺系统的自动控制的应用，同时应加强对系统设备的维护保养；加强对全厂员工教育，使员工了解防火知识；配备足够的救灾防毒器具、消防器及防护用品。 #### ②消防及火灾报警 #### 项目配备室外消防装置，在内部设置消防装置。 #### ③安全管理 #### 项目在管理上应设置专业安全监督机构，建立严格的规章制度和安全生产措施，所有工作人员必须培训上岗，绝不容许引入不安全因素到生产作业中去。生产区设禁止吸烟标志，防止人为引起明火火灾等事故。 #### 综上所述，本项目主要环境风险源为原料区、危废暂存库等，主要环境风险为润滑油泄漏和废润滑油泄漏，厂区应配备应急物资。在落实的上述风险防范措施情况下，本项目环境风险是可以接受的。 表4-20 建设项目环境风险简单分析内容一览表 建设项目名称; 年产4800万米承载带、26万平方米盖带项目. 建设地点; （安徽）省; （芜湖）市; （鸠江）区; （）县; （）园区. 地理坐标; 经度118.393341; 纬度31.483814. 主要危险物质及分布; 润滑油和危险废物分布于原料区和危废暂存库，最大贮存量分别为0.1t、6.275t。. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 污染大气环境：润滑油等易燃物质遇高温明火等原因发生火事故时，燃烧产生的CO、烟尘产物等进入大气，将对空气环境造成影响。 污染地表水环境：发生火灾会产生大量的消防废水，消防废水如不及时进行收集，可能通过雨水管网，进入厂界外环境，将对周边水体造成影响。. 风险防范要求; 总图及建筑风险防范，建设火灾报警系统，加强生产管理。并配备风险防范物资。. 八、环保投资估算 本项目环保投资约42万元，环境保护投资估算详见表4-21。 表4-21 环境保护投资估算表 序号; 污染源; 采取的环保措施; 环保投资费用（万元）. 废气; 加热成型废气; 集气罩收集+二级活性炭吸附装置+20m高排气筒（DA001）; 20. 废水; 生活污水; 化粪池（依托现有）; 0. 冷却塔循环水; 冷却塔; 3. 固废; 一般固废; 一般固废暂存; 1. 危险固废; 危险废物暂存处防腐防渗，产生的危废交由有相关资质单位进行处理; 8. 生活垃圾; 垃圾桶; 2. 噪声; 噪声; 低噪声设备、隔声等; 5. 地下水、土壤; 分区防渗：原料区、危废暂存库采取重点防渗；生产区、其他仓库区域采取一般防渗；除重点防渗区、一般防渗区外的区域采取简单防渗; 2. 环境风险防范及事故应急; 风险防范物资，完善风险防范措施; 1. 合计; 42. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 有组织 | DA001 | 非甲烷总烃 | 集气罩+二级活性炭吸附装置+20m高排气筒 | 安徽省《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/ 4812.6-2024）表1相关标准限值 |
|  |  |  | 苯乙烯 |  | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值 |
|  |  |  | 甲苯 |  |  |
|  |  |  | 酚类 |  |  |
|  |  |  | 氯苯类 |  |  |
|  |  |  | 乙苯 |  |  |
|  |  |  | 二氯甲烷 |  |  |
| 臭气浓度 |  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  | 无组织 | 厂界 | 非甲烷总烃 | 加强收集 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单 |
|  |  |  | 苯乙烯 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  |  |  | 甲苯 |  | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）中表9企业边界大气污染物浓度限值 |
|  |  |  | 酚类 |  | 安徽省《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/ 4812.6-2024）表5相关标准限值 |
|  |  |  | 氯苯类 |  |  |
|  |  |  | 乙苯 |  | / |
|  |  |  | 二氯甲烷 |  | / |
|  |  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  |  | 厂区内 | 非甲烷总烃 |  | 安徽省《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/ 4812.6-2024）表4相关标准限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 |  | # pH、COD、BOD5、SS、NH3-N | # 化粪池 | # 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和天门山污水处理厂纳管标准 |
| 声环境 | 生产设备、风机等 |  | / | 基础减振、隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 电磁 辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体 废物 | 新建一般固废暂存库（20m2），一般固废于一般固废暂存库暂存，其中废边角料、不合格品回用于生产，废包装袋收集后外售；新建危废暂存库（10m2），废活性炭、废润滑油、废润滑油桶属于危险废物，于危废暂存库内暂存，定期交由有相关危废资质单位处理；生活垃圾交由环卫部门统一清运。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 生产车间一般防渗，危废暂存库、原料区重点防渗。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 配备相应风险防范物资。①设立环保安全管理机构，配备环保管理人员负责公司运营过程中的环保安全工作；②合理选址和总图布置，厂房建设根据设计规范要求设定防火距离、安全通道等；③采取物质贮运安全防范措施，防止火灾发生；④采取电气、电讯安全防范措施；⑤设置消防设施及火灾报警设施；⑥采取安全管理措施。 |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | ①本项目在实际发生排污前，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》中要求履行排污许可制度。②根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，项目竣工后，应依法进行竣工环境保护验收。③排污口规范化设置。④企业应按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）要求制定管理计划和管理台账、申报危险废物有关资料，并通过国家危险废物信息管理系统向当地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等资料；⑤危废暂存库应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中的相关要求。 |  |  |  |  |

# 六、结论

芜湖易昌科技有限公司年产4800万米承载带、26万平方米盖带项目符合国家产业、环保政策要求。在严格落实本环评提出的环保对策及措施，执行“三同时”制度情况下，各项污染治理措施能够满足环保管理的要求，废气、废水、噪声、固体废物均能实现达标排放和合理处置，对大气环境、声环境、地表水环境、地下水和土壤环境的影响较小。通过采取有针对性的风险防范措施，项目的环境风险可控。从环境影响角度分析，该项目的建设是可行的。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表（t/a）

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | 0 | 0.338 | / | 0.338 | +0.338 |
|  | 酚类 | / | / | 0 | 0.0415 | / | 0.0415 | +0.0415 |
|  | 氯苯类 | / | / | 0 | 0.043 | / | 0.043 | +0.043 |
|  | 甲苯 | / | / | 0 | 7.6*10-7 | / | 7.6*10-7 | +7.6*10-7 |
|  | 乙苯 | / | / | 0 | 5.7*10-7 | / | 5.7*10-7 | +5.7*10-7 |
|  | 苯乙烯 | / | / | 0 | 4.4*10-7 | / | 4.4*10-7 | +4.4*10-7 |
|  | 二氯甲烷 | / | / | 0 | 0.038 | / | 0.038 | +0.038 |
| 废水 | 废水量 | / | / | 0 | 180 | / | 180 | +180 |
|  | COD | / | / | 0 | 0.054 | / | 0.054 | +0.054 |
|  | BOD5 | / | / | 0 | 0.027 | / | 0.027 | +0.027 |
|  | 氨氮 | / | / | 0 | 0.0063 | / | 0.0063 | +0.0063 |
|  | SS | / | / | 0 | 0.0288 | / | 0.0288 | +0.0288 |
| 一般工业 固体废物 | 废边角料 | / | / | 0 | 3.3 | / | 3.3 | +3.3 |
|  | 不合格品 | / | / | 0 | 1.32 | / | 1.32 | +1.32 |
| 危险废物 | 废润滑油 | / | / | 0 | 0.03 | / | 0.03 | +0.03 |
|  | 废润滑油桶 | / | / | 0 | 0.005 | / | 0.005 | +0.005 |
|  | 废活性炭 | / | / | 0 | 6.24 | / | 6.24 | +6.24 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | / | 0 | 2.25 | / | 2.25 | +2.25 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

附件:

附件1  委托书

附件2  声明

附件3  立项文件

附件4  营业执照

附件5  法人身份证

附件6  产权证

附件7  租赁协议

附件8  排污许可登记回执

附件9  计算说明

附图:

附图一  项目地理位置图

附图二  周边环境关系图

附图三  平面布置图

附图四  项目与芜湖市土地利用现状相对位置图

附图五  生态红线图

附图六  芜湖市“三区三线”图

附图七  项目与芜湖市分区管控相对位置图

附图八  项目与芜湖市生态管控单元相对位置图

附图九  芜湖经济技术开发区总体规划图

附图十  控制性详细规划图