# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产60万套电池系统及壳体、车身总成一体化项目

建设单位（盖章）：芜湖奇能科技有限公司

编制日期：          2025年6月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产60万套电池系统及壳体、车身总成一体化项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2411-340208-04-01-266539 |  |  |
| 建设单位联系人 | 应蕾 | 联系方式 | 13956178075 |
| 建设地点 | 安徽芜湖三山经济开发区凤栖路以南、夏家湖路以西地块 |  |  |
| 地理坐标 | 经度118°11′33.653″，纬度31°12′32.789″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3670汽车零部件及配件制造 | 建设项目 行业类别 | “三十三、汽车制造业 36”中的“71、汽车整车制造361；汽车用发动机制造362；改装汽车制造363；低速汽车制造364；电车制造365；汽车车身、挂车制造366；汽车零部件及配件制造367” |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 安徽芜湖三山经济开发区管委会经济发展局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 25000 | 环保投资（万元） | 150 |
| 环保投资占比（%） | 0.6 | 施工工期 | 10个月 |
| 是否开工建设 | 否 是 | 用地（用海） 面积（m2） | 40214.58 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 设置原则; 符合情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 不符合，本项目不产生及排放有毒有害污染物. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 不符合，本项目废水间接排放，不属于废水直排建设项目. |
| 专项评价设置情况 | 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 不符合，本项目无有毒有害和易燃易爆危险物质存储. 生态; 取水口下游500m范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场，越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不符合，本项目用水由市政管网供给、不设置单独取水口. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不符合，本项目不向海洋排放污染物. 综上，项目无需开展专项评价工作。 |
| 规划情况 | 规划名称：《安徽芜湖三山经济开发区总体发展规划（2013~2030）》 审批机关：安徽省人民政府 审批文件名称及文号：/ |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《安徽芜湖三山经济开发区总体发展规划（2023-2035 年）（调区）环境影响报告书》 审查机关：安徽省生态环境厅 审查文件名称及文号：《安徽芜湖三山经济开发区总体发展规划（2023-2035 年）（调区）环境影响报告书》审查意见》（皖环函〔2024〕1044号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与规划相符性分析 （1）开发区产业定位符合性分析 本项目位于安徽芜湖三山经济开发区凤栖路以南、夏家湖路以西地块。根据《安徽芜湖三山经济开发区总体发展规划》（2013-2030年）和《芜湖承接产业转移集中示范园区规划》，芜湖市三山经济开发区主导产业为装配制造业、现代物流、电子信息；优先进入的行业包括：汽车及零部件制造、船舶制造、通信和其他电子设备制造、物流业等行业；控制进入的行业包括；金属表面处理及热处理加工、电子元件制造、火力发电、其他仓储业等行业；禁止进入的行业包括；皮革加工羽毛（绒）加工及制品制造，化学原料和化学品制造业等行业，本项目属于C3849其他电池制造，不在控制进入及禁止行业内。符合《安徽芜湖三山经济开发区总体发展规划》（2013-2030年）。 （2）用地规划符合性分析 本项目位于安徽芜湖三山经济开发区凤栖路以南、夏家湖路以西地块，根据本项目所在地产权证，本项目用地性质属于工业用地。 根据《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发（2019）18号）、自然资源部关于在全国开展“三区三线”划定工作的函（自然资函（2022）47号），“三区”是指城镇空间、农业空间和生态空间，“三线”是指生态保护红线、永久基本农田保护红线和城镇开发边界。根据《安徽省自然资源厅关于印发安徽省“三区三线”工作方案的通知》“三区三线”划定成果，本项目占地属于“三区三线”中划定的城镇开发边界以内（见附图7），本项目符合“三区三线”相关要求，不涉及生态保护红线。 因此本项目用地性质相符。 2、与规划环评相符性分析 根据《安徽芜湖三山经济开发区总体发展规划（2023-2035年）（调区）环境影响报告书》，现安徽芜湖三山经济开发区规划范围由原三山经济开发区和原芜湖长江大桥综合经济开发区共同组成。调整后，规划范围总面积为3043.2公顷，其中城镇开发边界用地面积为2908.43公顷，由三个区块组成。 区块一面积为234.13公顷，其中城镇开发边界面积232.17公顷。四至范围为：北至裕民路、南抵纬三路、东至支经一路、西至高安河路。区块二面积为275.78公顷，其中城镇开发边界面积275.78公顷。四至范围为：北自支纬五路、南抵长江南路、东起支纬五路西至横山河路。区块三面积为2533.29公顷，其中城镇开发边界面积2400.48公顷。四至范围为：北自临港路、南抵小江和长江南路东起五华山路和莲花湖路、西至巢黄高速。 本项目位于安徽芜湖三山经济开发区凤栖路以南，夏家湖路以西地块，属于安徽芜湖三山经济开发区区块三范围内。安徽芜湖三山经济开发区规划定位：总体定位：立足芜湖打造省域副中心和现代化大都市的新定位，统筹实施发展战略，深化区域协调发展，推进土地集约高效利用。建设高水平开发区。发展高水平产业，以大数据、互联网和人工智能等科技创新为重要手段，打造五大产业集群，建设服务业五大集聚区，发展都市型现代农业，加快一、二、三产业的集聚融通跨进安徽全省省级开发区第一方阵；开展高水平服务。不断提升城市服务功能,营造一流的营商环境，集聚高质量人才。争创国家级经济开发区。建设现代化中心区。以对接新发展格局为契机，以协同建设长三角一体化城市群为重点，有利于加快提升城区能级，扩大内需打造品，改善营商环境。积极响应芜湖打造“四个名城”的总体布局，采取超常发展思路，实施“四城行动”，成为长沿岸独具特色的现代化 中心城区典。 产业定位：构建以智能网联汽车、运输设备制造、金属新材料为主导产业，以临港物流、现代服务业为辅的现代化产业体系。 根据《安徽芜湖三山经济开发区总体发展规划（2023-2035年）（调区）环境影响报告书》中生态准入要求，本项目符合性见下表。 表1-2本项目与规划环评生态准入要求符合性分析表 清单要求; 规划环评生态准入要求; 本项目情况; 相符性. 限制 类; ①限制入园项目主要指国家现行产业政策中限制类、未禁止或未淘汰的污染型项目。这类项目应根据工业园区规划的产业发展方向，同时根据园区环境容量及其他环境条件从严要求，并严格执行环境影响评价制度，限制入园项目主要包括《产业结构调整指导目录》（2024 年本）中限制类项目；与工业园区规划的产业类型不相容的其他产业项目。②严格控制规划范围内新建重污染项目。; 项目行业类别为汽车零部件及配件制造（C3670），对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目属于允许类。; 符合. 禁止 类; ①国家现行产业政策明令禁止或淘汰的产业和工艺，包括《产业结构调整指导目录》（2024年本）中淘汰类项目、《外商投资准入特别管理措施（负面清单)(2021年版）》中明令禁止的项目等。②禁止引入与《长江经济带发展负面清单指南》、《全面打造水清岸绿产业优美丽长江经济带的实施方案》、《中华人民共和国长江保护法》要求不相符的项目。③禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止引入与《芜湖港总体规划》、《芜湖市长江岸线保护和开发利用总体规划》、《长江千线过江通道布局规划》等岸线及港口码头规划不相符的项目。④禁止违反《中华人民共和国河道管理条例》要求建设活动和行为。⑤禁止在长江干支流、重要湖泊岸线公里范围内新建、扩建化工项目。⑥禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。⑦禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。⑧禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。⑨禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。⑩禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。⑪禁止新增钢铁、焦化、有色、石化、电解铝、水泥和平板玻璃等项目。⑫禁止新增使用燃煤、重油、生物质燃料等高污染燃料设施项目。⑬禁止建设“两重点一重大”化工项目（两重点：重点监管的危险工艺和终点监管的危险化学品；一重大：重大危险源）。 ⑭禁止新建、扩建低技术装备水平的船舶工业项目。⑮禁止建设用地不符合“三区三线” 以及国土空间规划用地要求。; 本项目产生的废气采取有效的处理处置措施，经处理达标后排放；本项目产生的废水均处理后做到达标排放；固废做到综合利用或得到有效处置。企业落实总量控制要求，各类总量控制指标经批准后实施。; 符合. 其他 管控 要求; ①与长江干支流河道管理边界线重叠或占用必须退让。②居住区周边设置产业管控区:禁止引入污染物排放量较大的工业企业或布设有明显异味和恶臭污染物排放生产车间及仓储。③新建、扩建、技改项目清洁生产应为国内先进及以上水平。④入区项目同时使用长江干支流河湖管理范围内建设活动必须配套建设有相应的船舶污染物、废弃物接收能力和相应污染应急处理能力; 本项目距离长江岸线约5.6km，不占用或与长江干支流河道管理边界线重叠；本项目位于安徽芜湖三山经济开发区凤栖路以南、夏家湖路以西地块，根据《安徽芜湖三山经济开发区总体发展规划（2023-2035年）（调区）环境影响报告书》中的三山经济开发区总体发展规划图，项目用地属于工业用地；本项目使用的设备均为行业内先进设备，清洁生产水平能够达到国内先进水平; 符合. 由上表可知，本项目不属于《安徽芜湖三山经济开发区总体发展规划（2023-2035年）（调区）环境影响报告书》生态准入要求中的限制类、禁止类项目，为允许类，本项目符合《安徽芜湖三山经济开发区总体发展规划（2023-2035年）（调区）环境影响报告书》中的生态准入要求。 2、与规划环评及审查意见相符性分析 本项目与《安徽芜湖三山经济开发区总体发展规划（2023-2035 年）（调区）环境影响报告书》相符性见下表 表1-2 本项目与开发区规划环评及审查意见的相符性 规划及规划环评、审查意见内容; 本项目情况; 相符性. （一）加强《规划》引领，坚持绿色协调发展。《规划》应全面贯彻落实习近平生态文明思想，加强《规划》与长江保护相关法律法规和政策、深入打好污染防治攻坚战相关要求、生态环境分区管控、国土空间总体规划的协调衔接，开发区部分区域位于城镇开发区边界外，建议优化调整。统筹推进开发区整体发展和生态保护，基于区域资源、生态、环境等制约因素合理控制开发利用强度和开发区建设时序，进一步提高土地利用效率，协调总体发展与区域环境保护的关系。推进开发区减污降碳协同共治、资源节约集约及循环化利用、能源智慧高效利用、环境风险防控等工作的落实，引导开发区高质量发展。认真落实开发区近期发展规划，着力推进开发区产业转型升级; 本项目位于安徽芜湖三山经济开发区凤栖路以南、夏家湖路以西地块，根据《安徽芜湖三山经济开发区总体发展规划（2023-2035年）（调区）环境影响报告书》中的三山经济开发区总体发展规划图，项目用地属于工业用地，符合开发区规划。本项目行业类别为汽车零部件及配件制造（C3670）；对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目属于允许类。; 符合. 和结构布局优化，结合区域生态环境承载力，确保产业发展与区域生态环境保护、人居环境质量保障相协调。; 本项目不属于《安徽芜湖三山经济开发区总体发展规划（2023-2035年）（调区）环境影响报告书》生态准入要求中的限制类、禁止类项目。本项目符合《安徽芜湖三山经济开发区总体发展规划（2023-2035 年）（调区）环境影响报告书》中的生态准入要求。; 符合. （二）严守环境质量底线，保护区域生态环境质量。开发区紧邻长江，省自然资源厅初核边界与长江干支流河湖管理边界线重叠交错，周边涉及龙窝湖细鳞斜颌鲴国家级水产种质资源保护区等生态敏感区，生态环境保护压力较大，应主动避让并与上述边界保持一定的缓冲防护距离；严格落实《长江保护法》和长江经济带发展负面清单要求， 严禁违法侵占长江干支流岸线，加强河湖岸线边界外1公里范围内企业的环境管理、转型升级和淘汰退出等工作。开发区应坚 持“生态优先、绿色发展”的战略定位以生态环境质量改善、防范环境风险为核心，明确开发区发展存在的环境制约因素。根据国家和我省大气、水、土壤、环境风险防范和固体废物污染防治相关要求，妥善解决区域现存生态环境问题，确保开发区建设项目污染物长期稳定达标排放，区域生态环境质量持续改善。; 本项目位于安徽芜湖三山经济开发区凤栖路以南、夏家湖路以西地块，距离长江岸线约5.6km，不在长江干流支流岸线1公里范围内。项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后经市政污水管网进入芜湖市滨江污水处理厂。; 符合. （三）优化空间布局，加强生态环境分区管控。落实生态环境分区管控要求， 结合国家和省长江经济带发展负面清 单管控要求及区域资源优势和环境制 约因素、开发区产业定位等，进一步完善调区规划，优化功能分区和空间布局。合理规划不同功能区的环境保护空间，严禁不符合管控要求的各类开发建设活动，规划实施应加强对长江的保护，不得损害周边水环境、大气环境、声环境以及重要生态敏感区的环境质量和生态功能。; 本项目无需设置环境防护距离，本项目废气、废水、噪声均设有污染物处理措施，项目废气、废水、噪声均能够达标 排放，本项目对周围环境影响在可接受范围内。; 符合. 做好开发区工业企业与周边地表水体、居住区、种质资源保护区等各类环境保护目标的有效隔离，居住区和保护地周边严禁布设生态环境影响较大的建设项目，保障区域生态环境安全，实现产业发展与区域生态环境保护相协调。开发区内现有化工企业与主导产业不符，且位于长江干支流附近，建议搬迁。. （四）完善环保基础设施建设，强化环境污染防控。按照环保基础设施适当超前建设的原则，根据主导产业、开发时序和开发强度，进一步优化区域供水、排水、供气、供热及中水回用等规划。开发区应加快区域环保基础设施建设，鉴于芜湖市滨江污水处理厂收水量已 接近处理规模，在芜湖市滨江污水处理厂取得新的排污口批复并完成扩建前， 区块三原则上不得新增工业废水排放。结合区域环境质量现状，细化开发区污染防治基础设施建设、运行管理要求及应急处理处置方案，合理设定处理规模和排放指标，保障开发区周边空气环 境持续改善。及时启动污水处理厂提标改造，确保水环境功能不降低，受纳水体、下游水环境保护目标及相关考核断面稳定达标。; 本项目位于安徽芜湖三山经济开发区凤栖路以南、夏家湖路以西地块，属于园区内区块三位置。项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后经市政污水管网进入滨江污水处理厂，不会对芜湖市滨江污水处理厂产生冲击负荷。故本项目废水能够接管进入芜湖市滨江污水处理厂处理。; 符合. （五）细化生态环境准入清单，推动高质量发展。应根据规划区域调整，结合主导产业、区域生态环境质量现状、生态环境分区管控、国土空间总体规划和现行生态环境管理要求等，进一步加强产业准入管理。严格执行国家产业政策，严禁引入不符合长江流域生态环境保护要求的项目，严格控制与规划主导产业不相关且水污染物排放量大的项目入区，严禁不符合相关区域及行业准入要求的项目入区。开发区引进项目的清洁生产水平应达到国内同行业先进水平。严禁 不符合相关规定的工业废水排入市政污水收集处理设施。; 本项目行业类别为汽车零部件及配件制造（C3670），对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目属于允许类。; 符合. （六）提升环境管理水平，加强生态环境风险防控。着力提升开发区环境管理水平，统筹考虑区域内污染物排放、固体废物(含危险废物)管理、环境风险防范等生态环境管理要求，健全区域风险防范体系和生态安全保障体系。开发区紧邻长江，区域雨水经小江排入龙窝湖细鳞斜颌鲴国家级水产种质资源保护区应全面落实环境风险三级防控，加强开发区内重要环境风险源管控，做好开发区重大环境风险源的识别与管控，确保事故废水与外环境有效隔离、及时处置。 加强日常环境监管与监测，落实各项境管理要求。在规划实施过程中，适时开展规划环境影响的跟踪评价。结合规划环评及跟踪评价成果，同步更新“区域评估+环境标准”成果。; 项目建成后按照相关规定实施自行监测工作，同时落实风险防控制度。; 符合. 由上表可知，本项目的建设符合《安徽芜湖三山经济开发区总体发展规划（2023-2035年）（调区）环境影响报告书》审查意见要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、建设项目产业政策符合性 根据国民经济行业分类(GB/T4754-2017)，本项目属于其中“C3670汽车零部件及配件制造”。经核查，对照《产业结构调整指导目录》（2024年），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类范畴，视为允许类，与产业政策相符，另外项目不属于《安徽省工业产业结构调整指导目录（2007年本）》中的鼓励类、淘汰类和限制类，视为允许类。亦不属于其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业。本项目不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中的负面清单，本项目不属于《安徽省节能减排及应对气候变化工作领导小组关于印发安徽省“两高”项目管理名录（试行）的通知》（皖节能﹝2022〕2号）中的“两高”项目。项目已于2024年11月22日获得安徽芜湖三山经济开发区管委会经济发展局的备案，项目代码为：2411-340208-04-01-266539。因此，项目符合国家和地方相关产业政策。 2、与周边环境相容性分析 项目选址位于安徽芜湖三山经济开发区凤栖路以南、夏家湖路以西地块，项目北侧为芜湖电工机械有限公司，南侧为空地，西侧为安徽中良智能传动科技，东侧为安徽勤业玻璃、芜湖中民科技建材、以及芜湖中天管柱。根据不动产权证（详见附件6），项目建设地为工业用地，项目用地选址可行。项目不在《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》禁止类和限制类范围内。因此，建设项目与区域规划相符，与用地性质相符，选址可行。 3、与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）“为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束”。 表1-3 本项目与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）相符性 序号; 内容; 要求; 本项目情况; 相符性. 1; 生态保护红线; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件; 本项目位于安徽芜湖三山经济开发区凤栖路以南、夏家湖路以西地块，项目用地性质属于工业用地，根据安徽省生态保护红线、芜湖市生态保护红线，项目不在生态红线范围内。; 相符. 2; 环境质量底线; 环境质量现状超标地区以及未达到环境质量目标考核要求的地区上新项目将受到限制；对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件; 根据芜湖市生态环境局网站公布的《2024年芜湖市环境状况公报》，项目所在区域为环境空气质量不达标区域，根据工程分析及污染防治分析及主要环境影响和保护措施，本项目废气、废水、噪声、固废污染物经处理后全部达标排放或者合理处置，对环境影响较小，不会改变区域环境功能级别; 相符. 3; 资源利用上线; 依据有关资源利用上线要求，即各地区能源、水、土地等资源消耗是不得突破的“天花板”; 本项目位于工业园区，用水取自自来水管网，用电由市政供电网提供，余量充足，项目使用的原材料均为外购，对当地资源利用影响较小，并且项目产生的一般固废会交由物资回收单位处理，从而达到资源充分回收利用的效果。因此，项目建设符合资源利用上线要求。; 相符. 4; 环境准入负面清单; 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用; 本项目属于C3670汽车零部件及配件制造，项目为新建项目，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，不属于淘汰类和限制类，视为允许类；不属于《市场准入负面清单》（2025年版）、《芜湖市“三线一单”生态环境准入清单》中限制类和淘汰类建设项目; 相符. 综上所述，本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）中相关要求。 4、与《芜湖市生态环境分区管控文本（成果）》（2023年8月）符合性分析 表1-4 本项目与芜湖市生态环境分区管控文本相符性分析一览表 管控领域; 管控单元及管控要求; 本项目情况; 相符性. 生态保护红线及生态分区管控. 生态分区管控要求; 生态保护红线管控要求：依据中办、国办印发的《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》，生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态保护红线的生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。依据中办、国办印发的《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》，生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。依据《自然资源部生态环境部国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》，生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。; 本项目位于安徽芜湖三山经济开发区凤栖路以南、夏家湖路以西地块，不在生态保护红线范围内，详见附图。根据《芜湖市生态环境分区管控文本（成果）》，本项目区域亦不涉及一般生态空间区域。; 符合. 环境质量底线及环境分区管控. 水环境质量底线及分区管控; 芜湖市水环境管控分区包括优先保护区、重点管控区和一般管控区。; 本项目位于安徽芜湖三山经济开发区凤栖路以南、夏家湖路以西地块，属于水环境工业污染重点管控区。本项目废水主要为生活污水，通过市政管网排入芜湖市滨江污水处理厂集中处理。; 符合. 重点管控区：依据《中华人民共和国水污染防治法》、《水污染防治行动计划》、《安徽省水污染防治工作方案》、《芜湖市水污染防治工作方案》等对重点管控区实施管控；依据《巢湖流域水污染防治条例》对巢湖流域实施管控；依据开发区规划、规划环评及审查意见相关要求对开发区实施管控；落实《“十四五”生态环境保护规划》、《安徽省“十四五”环境保护规划》、《安徽省“十四五”节能减排实施方案》、《芜湖市“十四五”节能减排实施方案》等要求，新建、改建和扩建项目水污染物实施“等量替代”。. 大气环境质量底线及分区管控; 芜湖市大气环境管控分区包括优先保护区、重点管控区和一般管控区。; 本项目位于安徽芜湖三山经济开发区凤栖路以南、夏家湖路以西地块，属于重点管控区。根据《2024年芜湖市生态环境状况公报》可知，项目区域2023年度PM2.5达标，大气主要污染物总量指标实行区域内等量削减替代，建设项目需向生态环境主管部门申请大气污染物总量指标，不会降低区域现有环境功能。; 符合. 重点管控区：落实《安徽省大气污染防治条例》、《“十四五”生态环境保护规划》、《安徽省“十四五”环境保护规划》、《芜湖市“十四五”环境保护规划》、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》等要求，严格目标实施计划，加强环境监管，促进生态环境质量好转。若上年度PM2.5不达标，新建、改建和扩建项目大气污染物实施“倍量替代”，执行特别排放标准的行业实施提标升级改造。. 土壤环境风险防控底线及分区管控; 芜湖市土壤风险防控分区包括优先保护区、重点管控区和一般管控区。; 本项目位于安徽芜湖三山经济开发区凤栖路以南、夏家湖路以西地块，属于土壤环境一般管控区。本项目不涉及有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业生产经营活动，且项目采取分区防渗，因此不会对区域土壤环境造成影响。; 符合. 一般管控区：依据《中华人民共和国土壤污染防治法》、《土壤污染防治行动计划》、《安徽省土壤污染防治工作方案》、《安徽省“十四五”环境保护规划》、《芜湖市土壤污染防治工作方案》等要求及各市土壤污染防治工作方案对一般管控区实施管控。. 资源利用上线及自然资源开发分区管控. 水资源利用上线及分区管控; 芜湖市水资源管控分区全部为一般管控区。管控要求：落实《国务院办公厅关于印发实行最严格水资源管理制度考核办法的通知》、《“十四五”水资源消耗总量和强度双控行动方案》、《安徽省“十四五”水资源消耗总量和强度双控工作方案》和《芜湖市“十四五”水资源消耗总量和强度双控工作方案》等要求。; 本项目用水来自区域市政供水管网，新增用水主要为生活用水；满足水资源利用上线要求。; 符合. 土地资源利用上线及分区管控; 芜湖市土地资源管控区划分为两类，分别为重点管控区和一般管控区。; 本项目位于安徽芜湖三山经济开发区凤栖路以南、夏家湖路以西地块，属于土地资源重点管控区。本项目用地为工业用地，符合规划要求。土地节约集约利用水平较高，不会突破土地资源利用上线。; 符合. 落实《全国国土空间规划纲要（2021-2035年）》、《安徽省国土空间规划（2021-2035年）》、《芜湖市国土空间规划（2021-2035年）》、《自然资源“十四五”规划编制工作方案》、《安徽省“十四五”自然资源保护和利用规划》等要求。. 岸线资源利用上线及分区管控; 按照生态环境部“三线一单”岸线生态环境分类管控技术说明，长江岸线分为优先保护岸线、重点管控岸线、一般管控岸线。; 本项目距离长江（芜湖段）岸线约5.6km，不涉及长江（芜湖段）岸线。; 符合. 生态环境准入清单. 开发区清单; 根据芜湖市各开发区基础特征、产业发展特点，考虑开发区主要环境问题，结合已批复的规划环评（或跟踪环评）报告要求，确定各开发区差异化清单。; 项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类及限制类项目，视为允许类项目；不属于《市场准入负面清单（2025年版，试行）》和《长江经济带发展负面清单指南》（试行）中的项目，不在园区限制准入及禁止准入负面清单内。项目建设符合国家及地方产业政策，满足负面清单管理要求。; 符合. 5、与《芜湖市生态环境分区管控生态环境准入清单》相符性分析 本项目位于芜湖三山经济开发区，属于芜湖市大气环境高排放重点管控区及水环境工业污染源重点管控区，本次环评筛选了与本项目有关的芜湖市重点管控单元生态环境准入清单与开发区生态环境准入清单，本项目与其相符性分析详见下表。 表1-4 项目与《芜湖市生态环境分区管控生态环境准入清单》相符性分析 管控单元; 准入清单、控制要求; 本项目特点; 相符性. 重点管控单元; 禁止开发建设活动的要求; 芜湖-重点-空间布局-禁止：13、依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能，严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等产能；; 本项目不涉及钢铁、焦 化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等产能; 相符. 芜湖-重点-空间布局-禁止：15、严禁违规新增钢铁、水泥（熟料）、焦化、 电解铝、平板玻璃（不含光伏压延玻璃）产能，严禁电解铝产能向重点区域转移; 本项目不涉及新增钢铁、水泥（熟料）、焦化、电解铝、平板玻璃（不含光伏压延玻璃）产能。; 相符. 限制开发建的设要活求; 芜湖-重点-空间布局-限制：27、严控5公里范围内新建重化工重污染项目。长江干流岸线5公里范围内，全面落实长江岸线功能定位要求，实施严格的化工项目市场准入制度，制定完善危险化学品“禁限控”目录，除提量升升安级全、结、环构保调、整节的能改水扩平建，项以目及外质，严控新建石油化工和煤化工等重化工、重污染项目。严禁新建布局重化工园区。合规化工园区内，严禁新批环境基础设施不完善或长期不能稳定运行的企业新建和扩建化工项目。; 本项目距离长江干流约5.6km，不在“长江干流岸线5公里范围内”，项目行业类别为C3670汽车零部件及配件制造，不属于新建石油化工和煤化工等重化工、重污染项目; 相符. 限制开发建的设要活求; 严控5公里范围内新建重化工重污染项目。长江干流岸线5公里范围内，全面落实长江岸线功能定位要求，实施严格的化工项目市场准入制度，制定完善危险化学品“禁限控”目录，除提升安全、环保、节能水平，以及质量升级、结构调整的改扩建项目外，严控新建石油化工和煤化工等重化工、重污染项目。严禁新建布局重化工园区。合规化工园区内，严禁新批环境基础设施不完善或长; 本项目为新建性质，与长江干流岸线距离5.6km，污染物均可达标排放，且不属于石油化工和煤化工等重化工、重污染项目; 相符. 污染物排放管控; 污染物排放管控; 芜湖-重点-排污-其他：40、严格控制化石能源消耗总量，落实煤炭消费减量替代政策，积极转变以煤炭为主的能源消费结构，编制实施全市碳排放达峰行动方案。强化能源消费总量和强度双控制度。严守能源资源消耗上限，在能耗双控约束倒逼下，严格控制有关高耗能产业新增产能。严禁以任何名义、任何方式核准或备案产能严重过剩行业的新增产能项目。严格执行固定资产投资项目节能审查制度，对确有必要新上的高耗能项目，要严格实施能源消费等量置换。; 本项目使用电、天然气作为能源，为清洁能源; 相符. 芜湖-重点-排污-其他：41、严控化石能源消费总量，新、改、扩建耗煤项目严格实行煤炭等量或减量替代。; 本项目使用电、天然气作为能源，不涉及耗煤; 相符. ②芜湖三山经济开发区与生态环境准入清单相符性 根据《芜湖市生态环境分区管控生态环境准入清单》（芜湖市生态环境局，2023年8月）中芜湖三山经济开发区单元，本项目与其相符性分析详见下表。 表1-5 与本项目与《芜湖市“三线一单”生态环境准入清单（成果）》相符性分析 编号; 内容; 要求; 本项目情况; 分析结果. 1; 污染物排放管控; 1、单位工业增加值SO2排放量≤1kg/万元； 2、单位工业增加值COD排放量≤1kg/万元; - 本项目不涉及SO2排放2、本项目工业增加值为25000万元，新增COD 排放为1.08t/a，单位工业增加值COD 排放量为0.0432kg/万元，小于1.0kg/万元。; 符合. 2; 环境风险防空; 1、从管理和安全出发，开发区管委会应采取一系列的风险管理措施，对开发区进行科学规划、合理布局，并从技术、工艺、管理方法等方面加强对开发区内企业风险防范措施建设的管理，检查、监督开发区内各企业采取的防火、防爆、防泄漏措施，以及建立安全生产制度，大力提高操作人员的素质和水平；另一方面开发区还应建立起有针对性的风险防范体系，配备一定的硬件设施，以加强对潜在事故的监控，及时发现事故隐患，及时消除，将事故控制在萌芽状态。 2、建立以信息技术为基础的开发区环境风险防范体系，通过对区内自然、社会、经济和环境质量状况、企业概况、开发区规划概况等的全面调查与评价，建立相应的动态数据库，提供动态更新和查阅功能，建立环境风险基础信息平台，为开发区的环境风险管理提供数据支持；根据开发区企业潜在的环境风险源的风险度，做好风险源的日常防范管理；当突发性环境污染事故发生时，实时监测各项指标的变化，预测突发性环境污染事故的发展，模拟其影响范围与历时，快速应急决策进行处理、处置，最大限度地减少突发性环境污染事故造成的不良影响。; 1、本项目运营期将编制《突发环境事件应急预案》，并定期演练，同时将配备应急物质； 2、园区已制定并落实园区综合环境风险防范、预警和应急体系。; 符合. 3; 资源开发利用效率要求; 1、单位工业增加值新鲜水耗≤8m³/万元 2、单位工业增加值综合能耗≤0.5 吨标煤/万元 3、工业用水重复利用率≥75% 4、单位工业增加值废水排放量≤7t/万元; 本项目年工业增加值25000万元，新鲜用水量为4500m3/a，则单位工业增加值新鲜水耗为0.18m3/万元，小于 8m3/万元；外排废水为生活污水，3600m³/a，单位工业增加值废水排放量＜0.144t/万元; 符合. 4; 产业准入要求; - 优先鼓励项目：优先引进主导产业企业，逐步形成以主导产业为核心的产业集群；鼓励引进绿色产生项目，延伸产业链条 - 2、限制发展项目：产业结构调整指导目录（2019年本）中限制类项目 3、禁止发展项目：产业结构调整指导目录（2019年本）中淘汰类项目; 本项目为C3670汽车零部件及配件制造，不属于开发区负面清单项目; 符合. 由上表可知，本项目建设符合《芜湖市“三线一单”生态环境准入清单（成果）》文件中的相关要求。 6、与“三区三线”符合性分析 “三区三线”是根据农业空间、生态空间、城镇空间三个区域，分别对应划定的耕地和永久基本农田保护红线、城镇开发边界、生态保护红线三条控制线。农业空间是以农业生产、农村生活为主体的区域；生态空间是指具有自然属性、以提供生态服务或生态产品为主的区域；城镇区间是以承载城镇经济、社会、政治、文化、生态等要素为主的功能空间。生态保护红线是指在生态空间范围内具有特殊重要生态功能，必须强制性严格保护的陆域、水域等区域；永久基本农田是指不能擅自占用或改变用途的长期稳定耕地；城镇开发边界是指在一定时期内因城镇发展需要，可以集中进行城镇开发建设，重点完善城镇功能的区域边界。 项目位于安徽芜湖三山经济开发区凤栖路以南、夏家湖路以西地块，根据芜湖市“三区三线”划定情况，本项目位于城镇开发边界内，符合芜湖市“三区三线”要求。 7、与《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（芜湖）经济带的实施方案（升级版）》（芜市办〔2021〕28号）相符性分析 表1-6 项目与“芜市办〔2021〕28号”文件相符性 文件内容; 具体要求; 相符性分析. 严禁1公里范围内新建化工项目; 长江干支流岸线1公里范围内，严禁新建、扩建化工园区和化工项目。已批未开工的项目，依法停止建设，支持重新选址。已经开工建设的项目，严格进行检查评估，不符合岸线规划和环保、安全要求的，全部依法依规停建搬迁; 本项目不属于化工项目。本项目距离长江干流岸线约5.6km，项目选址不在长江（芜湖段）干流及主要支流岸线1公里范围内。. 严控5公里范围内新建重化工重污染项目; 长江干流岸线5公里范围内，全面落实长江岸线功能定位要求，实施严格的化工项目市场准入制度，制定完善危险化学品“禁限控”目录，除提升安全、环保、节能水平，以及质量升级、结构调整的改扩建项目外，严控新建石油化工和煤化工等重化工、重污染项目。严禁新建布局重化工园区。合规化工园区内，严禁新批环境基础设施不完善或长期不能稳定运行的企业新建和扩建化工项目; 本项目距离长江干流岸线约5.6km，不在长江（芜湖段）干流5公里范围内，项目不属于石油化工和煤化工等重化工、重污染项目。. 严管15公里范围内新建项目; 长江干流岸线15公里范围内，严把各类项目准入门槛，严格执行环境保护标准，把主要污染物和重点重金属排放总量控制目标作为新（改、扩）建项目环评审批的前置条件，禁止建设没有环境容量和减排总量项目; 本项目距离长江干流岸线约5.6km，在长江干流岸线15公里范围内，本项目严格执行环境保护标准，主要污染物实行总量控制。本项目不在国家长江经济带市场准入禁止限制目录。项目实施备案、环评、安评、能评等关联审批，取得合法手续后方可开工建设。. 因此，本项目的建设符合《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（芜湖）经济带的实施方案（升级版）》（芜市办〔2021〕28号）的要求，项目选址合理。 8、《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》相符性 根据《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》，本项目与负面清单相符性分析见下表。 表1-7 本项目与长江经济带发展负面清单指南相符性分析 序号; 文件要求; 本项目情况; 相符性. 1; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目距离长江（芜湖段）干流岸线约5.6km，项目不属于化工项目、尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目。; 相符. 2; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目位于安徽芜湖三山经济开发区范围内，且本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 相符. 3; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于石化、现代煤化工等不符合国家产业布局规划的项目。; 相符. 4; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落 产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类或限制类项目，项目符合国家产业政策。不属于落后产能项目，不属于过剩产能行业项目，不属于高耗能高排放项目。; 相符. 9、与《中华人民共和国长江保护法》相符性 根据《中华人民共和国长江保护法》（2020年12月26日颁布，2021年3月1日实施）： 第二十六条、禁止在长江干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态保护水平为目的的改建除外。 相符性分析：本项目距离长江（芜湖段）干流岸线约5.6km，项目不在长江干流岸线一公里范围内，且本项目不属于化工项目，不属于尾矿库项目。项目建设符合《中华人民共和国长江保护法》要求。 10、与安徽省生态环境保护委员会办公室关于印发《安徽省2022年大气污染防治工作要点》的通知（安环委办〔2022〕37号）相符性 根据安徽省生态环境保护委员会办公室关于印发《安徽省2022年大气污染防治工作要点》的通知（安环委办〔2022〕37号），本项目建设符合文件相关要求，见下表。 表1-8 与《安徽省2022年大气污染防治工作要点》相符性分析 序号; 文件要求; 本项目情况; 相符性. 1; 积极发展清洁能源。坚持实施“增气减煤”，提升供应侧非化石能源比重，提高消费侧电力比重，增加天然气供应量、优化天然气使用，2022年底前，新增电能替代电量60亿千瓦时，天然气供气规模达76亿立方米。持续推进以煤为燃料的工业炉窑清洁燃料替代改造，提高以电代煤、以气代煤比例。推进现有机组实施清洁能源替代、功能转换，积极争取“外电入皖”。实施可再生能源替代行动，加快建设新型能源供应系统，因地制宜开发风电与光伏发电，鼓励建设风能、太阳能、生物质能等新能源项目，推进生物燃料乙醇项目改造提升。; 本项目使用电作为能源。; 相符. 2; 加快产业结构转型升级。严格执行《产业结构调整指导目录》《产业发展与转移指导目录》，落实国家产业结构调整指导目录中碳排放控制要求。有序开展产业承接和重点行业省内调整优化，高水平打造皖北承接产业转移集聚区。全面排查“两高”项目，实施清单管理、分类处置、动态监控，对不符合规定的坚决停批停建，科学稳妥推进符合要求的拟建项目。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能，严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等产能。; 本项目从事汽车零部件的生产，不属于钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等过剩产能行业。; 相符. 3; 开展臭氧污染防治攻坚。以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，开展2022年度挥发性有机物综合治理，完成挥发性有机物突出问题排查治理。挥发性有机物年排放量1吨及以上企业编制实施“一厂一策”。严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂VOCs含量限值标准，开展年度含VOCs原辅材料达标情况联合检查。推进实施重点行业低VOCs含量原辅材料源头替代。开展企业升级改造和区域环境综合整治，建立家具制造、木材加工等涉气产业集群排查治理清单，重点涉VOCs工业园区及产业集群编制执行VOCs综合治理“一园一案”。实施工业锅炉和炉窑提标改造和清洁能源替代，推动焦化、玻璃等行业深度治理。加快推进马钢等钢铁企业超低排放改造，力争2022年底前基本完成。全面摸排现有工业燃煤锅炉，明确超低排放改造时间表。; 本项目从事汽车零部件的生产，不属于石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运等重点行业。本项目焊接过程中产生的颗粒物经布袋除尘处理后通过20m高排气筒外排。; 相符. 11、与《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（2021年11月2日）相符性 根据《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（2021年11月2日），本项目建设符合文件相关要求，见下表。 表1-9 与《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》相符性分析 序号; 文件要求; 本项目情况; 相符性. 1; 坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。严把高耗能高排放项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。推动高炉－转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢。重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。; 本项目从事汽车零部件的生产，不属于“高耗能高排放项目”。; 相符. 2; 着力打好臭氧污染防治攻坚战。聚焦夏秋季臭氧污染，大力推进挥发性有机物和氮氧化物协同减排。以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。完善挥发性有机物产品标准体系，建立低挥发性有机物含量产品标识制度。完善挥发性有机物监测技术和排放量计算方法，在相关条件成熟后，研究适时将挥发性有机物纳入环境保护税征收范围。推进钢铁、水泥、焦化行业企业超低排放改造，重点区域钢铁、燃煤机组、燃煤锅炉实现超低排放。开展涉气产业集群排查及分类治理，推进企业升级改造和区域环境综合整治。到2025年，挥发性有机物、氮氧化物排放总量比2020年分别下降10%以上，臭氧浓度增长趋势得到有效遏制，实现细颗粒物和臭氧协同控制。; 本项目不属于石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运等重点行业。; 相符. 12、与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）相符性分析 表1-10 与“环大气〔2019〕53号”文符合性一览表 序号; 相关内容摘要; 本项目建设情况; 符合性. 1; VOCs挥发性强，涉及行业广，产排污环节多，无组织排放特征明显。虽然大气污染防治法等对VOCs无组织排放提出密闭封闭等要求，但目前量大面广的企业未采取有效管控措施，尤其是中小企业管理水平差，收集效率低，逸散问题突出; 本项目焊接过程中产生的颗粒物经布袋除尘器处理后通过20m高排气筒外排; 符合. 2; VOCs废气组分复杂，治理技术多样，适用性差异大，技术选择和系统匹配性要求高。我国VOCs治理市场起步较晚，准入门槛低，加之监管能力不足等，治污设施建设质量良莠不齐，应付治理、无效治理等现象突出。在一些地区，低温等离子、光催化、光氧化等低效技术应用甚至达80%以上，治污效果差。一些企业由于设计不规范、系统不匹配等原因，即使选择了高效治理技术，也未取得预期治污效果; 符合. 3; VOCs治理需要全面加强过程管控，实施精细化管理，但目前企业普遍存在管理制度不健全、操作规程未建立、人员技术能力不足等问题。一些企业采用活性炭吸附工艺，但长期不更换吸附材料；一些企业采用燃烧、冷凝治理技术，但运行温度等达不到设计要求; 公司配备环保人员负责环境监督管理工作。企业在实施环境管理时加强了对管理人员的环保培训，不断提高企业职工的环保意识和环保管理人员的管理水平; 符合. 4; 我国VOCs监测工作尚处于起步阶段，企业自行监测质量普遍不高，点位设置不合理、采样方式不规范、监测时段代表性不强等问题突出。部分重点企业未按要求配备自动监控设施。涉VOCs排放工业园区和产业集群缺乏有效的监测溯源与预警措施从监管方面来看，缺乏现场快速检测等有效手段，走航监测、网格化监测等应用不足; 严格按照排污单位自行监测技术指南等相关规范要求制定企业环境监测计划; 符合. 13、与《安徽省人民政府关于印发安徽省空气质量持续改善行动方案的通知》（皖政〔2024〕36号）符合性分析 表1-11 与皖政〔2024〕36号符合性分析 文件内容; 项目实际情况; 符合性. - （一）目标任务。到2025年，全省地级城市细颗粒物（PM2.5）平均浓度控制在35微克/立方米以下，重度及以上污染天数比率降至0.2%以下。其中，皖北六市在确保完成“十四五”期间约束性目标基础上，力争 PM2.5控制在37.7 微克/立方米以下。全省“十四五”期间氮氧化物、挥发性有机物（VOCs）重点工程排放总量比2020年分别减排8.3万吨、3.07万吨。; 本项目废气主要为焊接过程产生的颗粒物，经采取集气罩收集后+布袋除尘除尘装置+20m高排气筒外排。; 符合. - (二)1、重点区域。合肥、淮北、亳州、宿州、蚌埠、阜阳、淮南、滁州、六安、马鞍山、芜湖市。2、非重点区域。宣城、铜陵、池州、安庆、黄山市。; 本项目为与芜湖市，属于重点区域，项目不涉及VOCS排放。; 符合. - 有序推动落后产能淘汰。严格执行《产业结构调整指导目录》。综合运用能耗、环保、质量、安全、技术等要求，依法依规推动落后产能退出，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备。有序推动生产设施老旧、工艺水平落后、环境管理水平低下的独立焦化、烧结、球团、热轧企业和落后煤炭洗选企业退出市场。逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。严禁违规新增钢铁、水泥（熟料）、焦化、电解铝、平板玻璃（不含光伏压延玻璃）产能。鼓励钢铁行业龙头企业实施兼并重组，到2025年，短流程炼钢产量占比达15%。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类或限制类项目，项目符合国家产业政策。不属于落后产能项目，不属于过剩产能行业项目，不属于高耗能高排放项目。; 符合. - 完善空气质量达标管理机制。空气质量未达标的市依法编制实施大气环境质量限期达标规划。推进PM2.5和臭氧协同控制，更加注重PM2.5治理。2020年PM2.5浓度低于40微克/立方米的合肥、滁州、六安、马鞍山、安庆5个未达标市，“十四五”期间实现稳定达标；淮北、亳州、宿州、蚌埠、阜阳、淮南6个未达标市，明确“十四五”空气质量改善阶段目标；芜湖、宣城、铜陵、池州、黄山5个已达标市，巩固改善空气质量。; 根据《2024年芜湖市生态环境状况公报》，项目地属于“不达标”区域，深入贯彻落实国务院《空气质量持续改善行动计划》和《安徽省空气质量持续改善行动方案》，研究制定《芜湖市2024-2025年大气污染防治重点任务攻坚工作方案》，统筹推进相关工作; 符合. - 14、项目与《汽车工业污染防治可行技术指南》（HJ1181-2021）的符合性分析 表1-12 与HJ1181-2021符合性分析 文件内容; 项目实际情况; 符合性. - 汽车工业企业应优化汽车产品设计，在满足产品功能要求的前提下选用清洁的原辅材料，并尽量减少涂装涂层作业数量和涂膜厚度。; 项目不涉及涂装。; 符合. - 应按照“应收尽收”的原则提高废气收集率，减少污染物的无组织排放；按照与生产设施“同 - 启同停”或“先启后停”的原则提高治理设施运转率，按照“适宜高效”的原则提高治理设施去除率， - 减少污染物的排放。; 项目焊接废气采用集气罩收集后，采用布袋除尘装置处理后，经一根20m高排气筒（DA001)排放; 符合. - 对产生废气污染物的设施和生产过程，宜采用密闭或负压操作等措施，实现有组织排放。当无法采用密闭或负压操作时，宜选择局部集气罩或其他适宜的收集方式，并尽可能包围或靠近污染源，减少污染物外逸; 项目已采用集气罩的收集方式，收集效率达90%。; 符合. - 汽车工业企业应根据生产废水特点及其污染物浓度水平，对生产废水进行分类收集、分质处理。; 项目不涉及生产废水，仅有生活污水，经化粪池预处理后排入市政官网; 符合. - 汽车工业企业应按照 HJ 971 建立、健全和落实环境管理制度，并适时评估环境管理制度的运行效果及适用性，持续改善企业环境绩效。; 项目建成后，建立、健全和落实环境管理制度，并适时评估环境管理制度的运行效果及适用性，持续改善企业环境绩效。; 符合. 15、与《安徽省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》相符性分析 安徽省共划定1002个生态环境管控单元，分为优先保护、重点管控和一般管控3类。 （一）优先保护单元。共545个，面积42519.24平方公里，占全省国土面积的30.33%，包含生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区和生态环境敏感区，主要分布在皖南山区、皖西大别山区、巢湖湖区等重点生态功能区域。该区域突出空间用途管控，以严格保护生态环境为导向，依法禁止或限制大规模、高强度的工业开发和城镇建设，确保生态环境功能不降低。 （二）重点管控单元。共354个，面积25011.43平方公里，占全省国土面积的17.84%，包含城镇规划边界、省级及以上开发区等开发强度高、污染物排放强度大的区域，以及环境问题相对集中的区域，主要分布在沿江、沿淮等重点发展区域。该区域突出污染物排放控制和环境风险防控，以守住环境质量底线、积极发展社会经济为导向，强化环境质量改善目标约束。 （三）一般管控单元。共103个，面积72643.72平方公里，占全省国土面积的51.83%，优先保护单元、重点管控单元之外为一般管控单元。该区域以经济社会可持续发展为导向，执行区域生态环境保护的基本要求。 对照安徽省生态环境厅发布的安徽省“三线一单”公众服务平台（http://39.145.8.156:1509/ah/public/#/home），经与“三线一单”成果数据分析，本项目与1个环境管控单元存在交叠，其中优先保护类0个，重点管控类1个，一般管控类0个，环境管控单元编码为ZH34020720019。 本项目所在位置属于大气环境重点管控区，落实《安徽省大气污染防治条例》《安徽省“十四五”生态环境保护规划》《重点行业挥发性有机物综合治理方案》等要求，严格目标实施计划，加强环境监管，促进生态环境质量好转。上年度PM2.5不达标城市新建、改建和扩建项目大气污染物实施“倍量替代”，执行特别排放标准的行业实施提标升级改造。 本项目距离长江干流岸线5.6km，所在地不涉及生态保护红线、永久基本农田、水产种质资源保护区、自然保护区和饮用水源保护区。本项目废气采用集气罩+布袋除尘装置处理后通过20m高排气筒（DA001）达标排放符合大气环境重点管控区要求。 ②芜湖市水环境工业污染重点管控区13个，面积307.36km2，占芜湖市总面积的5.10%。对于重点管控区的要求为：依据《中华人民共和国水污染防治法》《水污染防治行动计划》《安徽省水污染防治工作方案》《芜湖市水污染防治工作方案》等对重点管控区实施管控；依据《巢湖流域水污染防治条例》对巢湖流域实施管控；依据开发区规划、规划环评及审查意见相关要求对开发区实施管控；落实《安徽省“十四五” 环境保护规划》《安徽省“十四五”节能减排实施方案》《芜湖市“十四五”节能减排实施方案》等要求，新建、改建和扩建项目水污染物实施“等量替代”。 厂内雨污分流，厂区雨水收集后排入雨水管网；项目生活污水经化粪池预处理后，接管进入滨江污水处理厂集中处理。符合水环境重点管控区要求。 项目所在地 1-2 项目在安徽省分区管控单元分布图中位置 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 芜湖奇能科技有限公司拟投资2.5亿元于安徽芜湖三山经济开发区凤栖路以南、夏家湖路以西地块建设年产60万套电池系统及壳体、车身总成一体化项目。该项目已于2024年11月22日获得了安徽芜湖三山经济开发区管委会经济发展局备案，项目代码为2411-340208-04-01-266539。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，建设单位必须就本项目办理环保相关手续。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（2017版）中有关规定，项目应履行环境影响评价手续。结合《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号，自2021年1月1日起施行）中对有关建设项目的分类管理要求，本项目属于““三十三、汽车制造业 36”中的“71、汽车整车制造361；汽车用发动机制造362；改装汽车制造363；低速汽车制造364；电车制造365；汽车车身、挂车制造366；汽车零部件及配件制造367”“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”项，应编制环境影响报告表。 表2-1 建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）节选 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 三十三、汽车制造业 36. 71; 汽车整车制造361；汽车用发动机制造362；改装汽车制造363；低速汽车制造364；电车制造365；汽车车身、挂车制造366；汽车零部件及配件制造367; 汽车整车制造（仅组装的除外）；汽车用发动机制造（仅组装的除外）；有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的; 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; /. 为此芜湖奇能科技有限公司委托我公司承担其环境影响评价工作。接受委托后，我公司立即组织有关技术人员进行现场踏勘、收集资料，依据国家有关法规文件和环境影响评价导则，编制了该项目环境影响报告表。 本项目属于C3670汽车零部件及配件制造，对照《安徽省生态环境厅关于强化生态环境保障和服务助力稳经济若干措施的通知》（皖环发〔2022〕34号），项目属于其附件1实施环评告知承诺的行业及项目类别清单中“三十三、汽车制造业 36”“汽车整车制造 361；汽车用发动机制造362；改装汽车制造363；低速汽车制造364；电车制造 365；汽车车身、挂车制造366；汽车零部件及配件制造 367”“报告表”项，属于实施告知承诺的建设项目环境影响报告表。 本项目属于C3670汽车零部件及配件制造，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于《固定污染源排污许可分类管理名录》“三十一、汽车制造业 36”中的“85、汽车整车制造361，汽车用发动机制造362，改装汽车制造363，低速汽车制造364，电车制造365，汽车车身、挂车制造366，汽车零部件及配件制造367”“其他”项，属于排污许可中“登记管理”。 表2-2 固定污染源排污许可证分类管理名录（2019年版）节选 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 三十一、汽车制造业 36. 85; 汽车整车制造361，汽车用发动机制造362，改装汽车制造363，低速汽车制造364，电车制造365，汽车车身、挂车制造366，汽车零部件及配件制造367; 纳入重点排污单位名录的; 除重点管理以外的汽车整车制造361，除重点管理以外的年使用10吨及以上溶剂型涂料或者胶粘剂（含稀释剂、固化剂、清洗溶剂）的汽车用发动机制造362、改装汽车制造363、低速汽车制造364、电车制造365、汽车车身、挂车制造366、汽车零部件及配件制造367; 其他. 本单位于2025年6月16日进行排污登记变更（登记编号：9134020068205841XM001Y），有效期为2025年06月16日-2030年06月15日。 2、产品方案 本项目产品方案见下表。 表2-3 本项目产品方案一览表 产品名称; 单位; 产能. 电池系统及壳体、车身总成一体化; 万套/年; 60. 3、项目建设内容 主要建设内容及规模见表2-4。 表2-4 建设项目组成内容一览表 序号; 工程类别; 工程名称; 本工程内容; 备注. 1; 主体工程; 焊接车间; 2F，建筑面积24829.76m2，厂房高15m，含焊接车间、冲压成品库等，购置焊接机器人、冲压机等设备; 新建. 冲压车间; 1F，建筑面积12414.88m2，厂房高8.15m，主要为冲压车间等，购置冲压机等设备; 新建. 2; 辅助工程; 综合楼; 位于厂区北侧，3F，厂房高12m，建筑面积2348 m2，主要用于员工办公; 新建. 食堂; 位于厂区东北侧，2F，建筑面积648 m2，厂房高8.7m，主要用于员工就餐; 新建. 门卫; 1F，建筑面积53m2; 新建. 3; 储运工程; 原料区; 位于生产厂房内，用于原料暂存; 新建. 成品区; 位于生产厂房内，用于成品暂存; 新建. 4; 公用工程; 供水系统; 由市政给水管网供给，项目供水量约4500t/a; 新建. 排水系统; 采用雨、污分流制，雨水排入市政雨水管网；生活污水经化粪池处理达标后经市政污水管网进入芜湖市滨江污水处理厂进一步处理; 新建. 供电; 市政电网供电，用电量100万kW•h/a; 新建. 5; 环保工程; 废气处理; 焊接废气经集气罩收集+布袋除尘器+20m高排气筒（DA001）; 新建. 废水处理; 生活污水经化粪池处理达标后经市政污水管网进入芜湖市滨江污水处理厂进一步处理; 新建. 噪声治理; 隔声、减振; 新建. 固废处理; 新建一般固废暂存库（20m2），位于厂区南侧，一般固废于一般固废暂存库内暂存；新建危废暂存库（10m2），位于厂区南侧，危险废物于危废暂存库暂存，定期交由有相关危废资质单位处理; 新建. 4、主要生产设施 本项目主要生产设施见下表。 表2-5 项目主要设施一览表 序号; 名称; 规格型号; 数量（台/套）. 1; 点焊机器人; 库卡KR210-2700-2; 97. 2; 弧焊机器人; 埃斯顿ER8-1450; 26. 3; 手工弧焊机; 沪工NB-250F; 30. 4; 双头储能凸焊机; 20000J; 5. 5; 冲压机; YS4L-1600; 2. YS2-800; 3. YS2-1000; 3. YS2-630; 4. YS2-500; 5. YS2-400; 8. 6; 冲压件废料输送线; /; 1. 7; 行车; 32T; 2. 25T; 2. 20T; 2. 16T; 2. 5、主要原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料及能源消耗见下表。 表2-6 本项目主要原辅材料及能源消耗一览表 类别; 名称; 单位; 用量; 包装方式; 厂区最大存储量. 原辅料; 钢板; 万t/a; 8; 捆扎; 1万t. 实芯焊丝; t/a; 50; 袋装; 10. 二氧化碳; 瓶; 5000; 瓶装/40L; 1000. 拉延油; t/a; 5; 25kg/桶; 1. 润滑油; t/a; 1; 20kg/桶; 0.1. 水; 自来水; t/a; 4500; /; /. 电; 电; 万kW·h; 100; /; /. 主要原辅材料理化性质见下表。 表2-7 项目原辅材料主要理化性质一览表 原辅料名称; 理化性质. 实芯焊丝; CHW-50C6焊丝为实芯焊丝，主要成分碳 (C) 含量为 ‌0.06%‌，处于规范值0.06%~0.15%之间。锰 (Mn) 含量为 ‌1.44%‌，符合规范值1.40%~1.85%的要求。硅 (Si) 含量为 ‌0.84%‌，在规范值0.80%~1.15%范围内。磷 (P) 和硫 (S) 含量分别为 ‌0.007%‌ 和未列出但≤0.025%，均满足低含量要求。铬 (Cr)、镍 (Ni)、钼 (Mo) 含量均很低，分别不超过 ‌0.009%、0.024%、0.012%‌，远低于规范值。铜 (Cu) 含量为 ‌0.053%‌，远低于规范值≤0.50%。其他元素如钛 (Ti)、铌 (Nb) 等也未超出规范值。 ‌机械性能‌：‌抗拉强度为‌523 MPa‌，处于规范值490~670 MPa之间。‌屈服强度为‌424 MPa‌，高于规范值≥390 MPa。‌伸长率为‌28.5%‌，超过规范值≥27%。‌冲击功在-30℃下未明确列出具体数值，但进行了测试，且通常需满足一定标准。‌执行标准‌：该焊丝执行‌GB/T 8110-2020标准，符合EN10204 3.1要求。. 6、项目平面布局合理性 本项目新建厂房进行生产，原料区、成品区位于厂房车间内，一般固废暂存库和危废暂存库位于厂区南侧，办公区位于厂区北侧。从项目平面布置可看出，其人流、车流、货运路线清晰，厂区平面布置有利于项目生产运行过程中各部门的生产协作，提高生产效率。总体来说，项目的总平面布置较为合理。 7、生产制度和劳动定员 劳动定员：本项目劳动定员300人，厂区设有食堂。 生产制度：年工作时间300天，实行三班制，每班8小时。 8、水平衡 本项目用水主要为生活用水，废水为生活污水。 - ①生活用水：项目劳动定员300人，根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T 679-2019），员工生活用水以50L/人·d计，则职工生活用水量为15m3/d（4500m3/a）。生活污水产生系数以0.8计，则本项目生活污水排放量为12m3/d（3600m3/a）。生活污水中主要污染物浓度为COD、BOD5、氨氮、SS，生活污水经厂区化粪池处理后废水排放入市政污水管网，进入芜湖市滨江污水处理厂进一步处理，最终排入长江芜湖段。 本项目水平衡见下图。 图2-1 本项目水平衡图 单位：t/d |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、生产工艺流程 本项目生产工艺流程如下。 图2-2 本项目生产工艺及产污节点图 生产工艺流程简述： 原料准备‌：采购原材料‌钢板，作为生产的基础原料。 ‌卷料‌：钢板经过‌卷料‌操作，形成卷状以便于后续加工。 ‌冲压成型‌：卷料后采用冲压机进行‌冲压‌操作，此过程将产生S1废拉延油、S2废金属边角料以及噪声N。 ‌焊接‌：冲压后的零件送入机器人焊接工作站进行点焊、弧焊等工艺动作。机器人焊接工作站是多种工艺复合集成的综合加工工序，主要由氩弧焊、气保焊、点焊组成，通过不同的焊接方式完成不同金属件之间的焊接组合。具体工艺简述如下： ①点焊、凸焊：点焊、凸焊是指把螺母、冷冲小零件通过机器人自动电阻点焊的方式焊接到电池壳体上，此工序会产生噪声； ②弧焊：是指机器人以自动弧焊、手工的方式把零件焊接到电池壳体上，此工序会产生G1焊接烟尘、噪声N。 检验‌：焊接完成后的产品进行‌检验，确保产品质量符合相关标准和要求，此过程会产生S3不合格品，收集后外售。 ‌装配入库‌：通过检验的产品进行‌装配‌，将各个部件组合成完整的产品。最终，装配完成的产品进行‌入库。 4、项目运营期主要污染工序及污染因子 项目运营期主要污染工序及污染因子见下表。 表2-8 运营期主要污染工序一览表 类别; 污染源编号; 产污环节; 主要污染物; 措施及去向. 废气; G1; 焊接; 焊接烟尘; 集气管道收集后经布袋除尘器处理后于1根20m高排气筒排放（DA001）. 废水; W1; 办公、生活; pH、COD、BOD5、SS、氨氮; 经化粪池处理后排入滨江污水处理厂. 噪声; N; 冲压、焊接; 噪声; 隔声、减振等. 固废; S1; 冲压; 废拉延油; 交有资质单位处置. S2; 冲压; 废金属边角料; 收集后外售. S3; 检验; 不合格品; 收集后外售. S4; 废气处理; 废粉尘; 收集后外售. S5; 设备维护; 废润滑油; 交有资质单位处置. S6; 润滑油使用; 废油桶; 交有资质单位处置. S7; 生活办公; 生活垃圾; 交由环卫部门统一清运. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，购置空置工业用地，新建厂房进行生产，因此不存在与项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量 （1）区域环境空气达标情况 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。 本次评价选取2024年作为评价基准年，根据《2024年芜湖市生态环境状况公报》，以下为首要污染物浓度汇总表。 表3-1 区域空气质量现状评价表 所在区域; SO2 （μg/m3）; NO2 （μg/m3）; O38h （μg/m3）; CO （mg/m3）; PM10 （μg/m3）; PM2.5 （μg/m3）. 芜湖市; 8; 30; 164; 1; 53; 33. 标准值; 60; 40; 160; 4.0; 70; 35. 达标情况; 达标; 达标; 不达标; 达标; 达标; 达标. 由上表监测数据判定，芜湖市区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二类区标准，芜湖市为环境空气为“不达标区”。根据该监测数据判定，项目所在区域为环境空气质量不达标区域。 措施与行动： 深入贯彻落实国务院《空气质量持续改善行动计划》和《安徽省空气质量持续改善行动方案》，研究制定《芜湖市2024-2025年大气污染防治重点任务攻坚工作方案》，统筹推进相关工作。 一是持续推动重点行业深度治理。持续推进钢铁、水泥行业超低排放改造工作。完成玻璃行业在产生产线污染防治设施提升改造，达到玻璃行业省地标排放限值要求。完成燃煤锅炉淘汰治理任务。 二是持续开展挥发性有机物治理。积极推进化工、涂装、包装印刷等重点行业挥发性有机物（VOCs）综合治理，从源头替代、过程管控、末端治理等方面开展排查整治涉VOCs企业；开展活性炭吸附处理设施专项帮扶检查，常态化开展VOCs走航溯源。 三是强化重污染天气应急应对。修订《芜湖市重污染天气应急预案》，动态更新完善应急减排清单和减排措施；持续开展政企协商减排，依法启动重污染天气预警；利用雷达走航、重点源在线监测、用电监控等技术，结合现场排查，进一步强化涉气企业帮扶指导。 （2）特征污染物环境质量现状 为了解项目所在区域的环境质量现状，TSP监测结果引用《三山经开区智能网联汽车零部件项目环境影响报告书》大气环境质量现状监测数据，监测日期2024年7月28日~8月2日，监测点位（烟墩头）位于本项目西南侧1.8km，属于指南要求的建设项目周边5千米范围内，近3年的现有监测数据，该数据引用合理。监测布点见下表，监测点位与本项目位置关系图见下图： 表3-2 环境空气质量监测结果及评价一览表 监测点位; 采样日期; 污染物浓度范围; 空气污染指数 Pi 范围; 标准值mg/m3. TSPmg/m3; TSPmg/m3. 烟墩头; 2024.7.27; 0.213; 0.67; 0.3. 2024.7.28; 0.175; 0.62. 2024.7.29; 0.214; 0.71. 2024.7.30; 0.179; 0.6. 2024.7.31; 0.190; 0.63. 2024.8.01; 0.145; 0.49. 2024.8.02; 0.207; 0.68. 由上表可知，监测点位TSP日均值浓度范围为 0.145~0.214mg/m3。TSP 能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准限值要求，区域环境空气质量良好。 1.8km 图 3-1 监测点位示意图 2、地表水环境质量状况 （一）水环境质量 1、主要河流水质状况 2024年，长江东西梁山、青弋江宝塔根、漳河澛港桥、裕溪河裕溪口、青山河查湾、黄浒河荻港、西河入裕溪河口、裕溪河三汊河、青山河三里埂、七星河乔木等10个列入国家考核的地表水断面水质达到Ⅱ类标准。国考断面水质优良比例、达标率均为100%。城市水质指数位居全省第5位。 2、县级以上集中式饮用水水源水质状况 芜湖市二水厂（长江）水源地、芜湖市四水厂（长江）水源地、芜湖市漳河备用水源地、湾沚区自来水厂（青弋江）水源地、湾沚区自来水厂（青弋江）红杨取水口水源地、芜湖市三山水厂繁昌芦南水厂（长江）饮用水水源地、无为市西河备用水源地、无为市高沟（长江）水源地、无为市泥汊（长江）水源地、南陵县二水厂（青弋江）水源地等10个县级以上饮用水水源地水质均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，水质达标率100%。 （二）措施与行动 一是落实水环境质量监测预警和水质目标考核。严格落实水环境质量监测预警和目标考核机制，每月对长江干流（芜湖段）及主要支流37个断面开展监测分析并发布预警，充分运用预警、调度等手段，督促属地落实水环境质量改善措施。 二是加强饮用水水源地环境保护。完成湾沚区自来水厂红杨取水口、无为市泥汊饮用水水源地2处取水口站点建设，实时监测水质；整并乡镇（农村）水源地4个；指导芜湖市四水厂（长江）等县级及以上水源地应急演练；完成2024年度县级以上饮用水水源地环境状况评估和农村饮用水水源地基础信息更新工作。 三是推进长江干流及一二级支流入河排污口整治。完成长江干流和一二级支流排污口“一口一策”整治方案编制，整治完成干流排污口1459个，一二级支流排污口290个。 四是统筹推进工业园区水污染整治。加强省级以上工业园区水污染治理，推进化工园区专用污水处理设施建设，进一步提升污水收集处理效能，防范水环境风险隐患。 本项目地所在区域污水由滨江污水处理厂收集处理后执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准排入长江芜湖段。根据上述资料，长江芜湖段水质现状符合国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，地表水质量较好，水质达标。 3、区域声环境状况 2024年，芜湖市区域噪声声环境昼间平均等效声级为57.5分贝。根据《环境噪声监测技术规范城市声环境常规监测》（HJ640-2012）中对城市区域环境噪声评价的要求，芜湖市区域环境噪声处于三级水平。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“区域环境质量”的“3、声环境—厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天，项目夜间不生产则仅监测昼间噪声。”。 本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，故无需进行声现状监测。 4、生态环境质量 本项目位于安徽芜湖三山经济开发区凤栖路以南、夏家湖路以西地块，用地范围内无生态环境保护目标，故无需进行生态现状调查。 5、电磁辐射环境质量 本项目不涉及。 6、地下水、土壤环境质量 经采取有效的分区防渗措施及污染防控措施，项目对区域地下水、土壤环境基本不造成影响。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据对本项目所在地周边环境现状的踏勘，本项目环境保护目标及保护级别见下表。 表3-3 主要环境保护目标 环境 要素; 名称; 坐标（m）; 保护对象; 相对厂 址方位; 相对厂界 距离; 环境 功能区. X; Y. 环境 空气; 纪屋基村; 0; -590; 居民; S; 482m; 二类. 水环境; 长江（芜湖段）; /; /; 大型; N; 5.6km; Ⅲ类. 龙窝河; /; /; 小型; NE; 7.5km; Ⅳ类. 声环境; 厂界; /; /; /; /; 1m; 3类. 注：本项目以厂址中心为坐标原点，正东为X轴正方向，正北为Y轴正方向，其中环境空气保护目标坐标取距离厂址最近点位位置。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 （1）施工期 本项目施工期场地颗粒物排放执行《施工场地颗粒物排放标准》（DB34/4811-2024）中表1中监测点颗粒物排放要求，具体见下表。 表3-4 施工场地颗粒物排放标准 控制项目; 单位; 监测点浓度限值; 达标判定依据. TSP; µg/m3; 1000; 超标次数≤1次/日. 500; 超标次数≤6次/日. （2）营运期 运营期焊接工序产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级排放限值和无组织排放监控浓度限值，具体标准限值见下表。 表3-5 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率kg/h; 无组织排放监控浓度限值mg/m3. 排气筒高度m; 二级; 监控点; 浓度. 颗粒物; 120; 20; 5.9; 周界外浓度最高点; 1.0. - 废水 本项目生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准后排入市政污水管网，接入芜湖市滨江污水处理厂，芜湖市滨江污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，尾水排入长江（芜湖段）。具体见下表。 - 表3-6污水排放标准执行标准值 单位：mg/L，pH除外 污染物; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准; 6~9; 500; 300; 400; -. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A标准; 6~9; 50; 10; 10; 5*（8）. 注：①*：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声 项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，具体见下表。 表3-7 项目环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 标准值dB(A); 标准来源. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、固废 本项目一般固废处理处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的规定；本项目涉及到的危险固体废弃物的贮存应执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《国务院关于印发<“十四五”节能减排综合工作方案>的通知》（国发[2021]33号），目前国家对化学需氧量 COD、氨氮 NH3-N、氮氧化物 NOx、VOCs（以非甲烷总烃计）等四种主要污染物纳入排放总量控制计划管理。 本项目无废气总量控制指标，废水总量控制指标见下表。 表3-8 项目总量控制指标 单位：t/a 项目; 总量控制因子; 项目排放量. 废水; 废水量; 3600. 接管量; COD; 1.08. 氨氮; 0.126. 外排量; COD; 0.18. 氨氮; 0.018. 1、总量控制指标 （1）水污染物建议总量控制指标如下： 废水接管量：水量：3600t/a，COD：1.08t/a，NH3-N：0.126t/a； 最终排放量：水量：3600t/a，COD：0.18t/a，NH3-N：0.018t/a。 该部分COD、NH3-N排放量纳入滨江污水处理厂总量控制指标中，本项目污染物排放总量由当地环保主管部门通过区域平衡予以核准分配。 - 2、排污权核算 - 根据安徽省生态环境厅安徽省发展和改革委员会、安徽省财政厅安徽省地方金融监督管理局关于印发《安徽省排污权有偿使用和交易管理办法(试行)》、《安徽省排污权交易规则(试行)》、《安徽省排污权储备和出让管理办法(试行)》、《安徽省排污权租赁管理办法（试行）》的通知，皖环发[2023]72 号，第五条现阶段实施排污权交易的排污单位为全省列入排污许可重点和简化管理范围内有污染物许可排放量要求的排污单位。 本项目属于C3670汽车零部件及配件制造，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于排污许可中“登记管理”。因此，本项目暂不需进行排污权交易。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | ### 1、废气 项目施工期间，基础开挖、物料运输等工序会产生的大气扬尘，对附近大气环境产生影响，为此，施工单位必须采取抑尘措施对施工过程产生的粉尘进行治理，根据《大气污染防治法》、《安徽省大气污染防治条例》、《安徽省建筑工程施工扬尘污染防治规定》、《2022年芜湖市住建系统扬尘污染治理专项行动方案》等法律规范的要求，建筑工地扬尘治理严格全过程管控，落实“六个百分百”措施（施工工地周边100%围挡、易扬尘物料堆放100%覆盖、出入口车辆100%冲洗、施工现场主要道路100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输），现场无明显扬尘、积尘。具体实施措施如下： （1）施工单位要在开工前制定建筑施工现场扬尘控制措施； （2）施工现场实行100%围挡封闭，围档底边应当封闭并设置防溢沉淀井，不得有泥浆外漏； （3）施工现场出入口配备车辆100%冲洗设施。对驶出施工现场的机动车辆冲洗干净，方可上路； （4）施工现场内裸露场地应当采取100%覆盖或绿化措施；施工道路实行100%硬化； （5）施工现场设置洒水降尘设施，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定的湿度，且开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走；对施工场地内松散、干涸的表土，也应经常洒水防止扬尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水；安排专人定时洒水降尘； （6）施工现场要制定土方表面压实、定期喷水、覆盖等措施；砂石等散体材料集中堆放并覆盖；在对弃土和废渣外运方面，采用密闭化运输车辆运输，杜绝施工废渣沿途抛洒； （7）运土卡车及建筑材料运输车应采用加盖专用车辆或配置防洒落装置，渣土车辆100%密闭运输，不应装载过满，应采取遮盖、密闭措施，并规划好运输车辆的运行路线与时间，昼间应避免在交通集中区和居民住宅区等敏感区行驶并减少沿途抛洒，并及时清扫，冲洗轮胎，定时洒水压尘，以减少运输过程中的扬尘；渣土等建筑垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，采用封闭式管道或装袋清运，严禁高处抛洒； （8）施工现场禁止焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质； （9）运进或运出工地的土方、砂石、建筑垃圾等易产生扬尘的材料，应采取封闭运输。风速过大时停止施工作业，并对堆放的砂石等建筑材料进行遮盖处理，根据《安徽省重污染天气应急预案》启动Ⅲ级（黄色）预警以上或气象预报风速达到五级以上时，不得进行土方挖填和转运、拆除、道路路面鼓风机吹灰等易产生扬尘的作业。 综上所述，拟建项目施工期产生的扬尘只要采取以上措施处理后，对周边环境影响较小。 ### 2、废水 本项目施工期的废水排放主要来自于施工人员的生活污水和施工废水。项目施工期污水处理措施具体如下： （1）施工现场建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，将施工废水处理后回用。利用现状地势高差，在施工场地建造污水收集边沟，将施工污水导流入施工废水处理设施。同时加强施工期管理，针对施工期污水产生过程不连续、废水种类较单一等特点，可采取相应措施有效控制污水及其中污染物的产生量。具体如下： ①水泥、黄沙、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨淋措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的建筑材料。 ②砂浆和石灰浆等废液宜集中处理，干燥后与固废一起处置。 ③在施工现场建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，收集工地内洼地中积存的雨水和施工废水，处理后回用于施工。 （2）对施工人员产生的生活污水经化粪池进行处理，经预处理后排放。 ### 3、噪声 （1）为减轻施工噪声对周围居民的影响，施工期应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）有关规定，加强管理，控制同时作业的高噪声设备的数量。夜间禁止进行打桩作业。 （2）施工机械噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度等特点，对于此类情况，一般可采取合理安排施工机械操作时间的方法加以缓解。如噪声源强大的作业可放在昼间（06:00~22:00）或对各种施工机械作业时间加以适当调整。 （3）对于施工期间的材料运输、敲击、人的喊叫等施工声源，要求施工队通过文明施工、加强有效管理加以缓解。 （4）考虑到项目施工期间工地来往车辆行驶可能会对沿途声环境造成一定的影响，本次评价建议工程施工材料运输应安排在白天进行，禁止夜间扰民。 （5）运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛；同时应合理安排施工工期，尽量避免夜间高噪声源施工，如需进行夜间施工作业，需征得当地环保部门的同意，并告知周围居民，取得当地居民的谅解和支持。 ### 4、固体废物 施工期间会产生弃土和弃渣，在运输各种建筑材料（如砂石、水泥、砖、木材等）过程中以及在工程完成后，会残留不少废建筑材料。对于建筑垃圾，其中的钢筋可以回收利用，其它的混凝土块连同弃渣等均为无机物，可送至专用垃圾场所或用于回填低洼地带。 在建设过程中，建设单位应要求施工单位规范运输，不能随意倾倒建筑垃圾，制造新的“垃圾堆场”，不然会对周围环境造成影响。装修阶段产生的装修垃圾，必须及时外运，在固定垃圾堆场处置。 另外施工期间施工人员还将产生一定量的生活垃圾，应收集到指定的垃圾箱内，由环卫部门统一处理。 5、生态环境 本项目建设用地为工业用地，项目的建设对区域生态环境的影响较小。 综上所述，施工期的废气、废水、噪声、固体废物等将会对环境产生一定影响，但只要施工单位认真搞好施工组织，文明施工，切实落实上述各项污染防治措施，则在施工期对环境的影响将会减小到最低限量，而且随着施工的结束影响也将会消除。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ### 一、废气环境影响和保护措施 ### 1、废气污染源分析 项目产生的废气主要为焊接废气。 - 《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ 884-2018）中规定污染源源强核算可采用实测法、物料衡算法、产污系数法、排污系数法、类比法，实验法等。由于实测法均需自动/手工监测的平均浓度核算产生量，本项目暂未投产，无此类数据，本项目产生的焊接废气依据《关于发布<排放源统计调查产排污核算方法和系数手册>的公告》（生态环境部公告2021年第24号）给定的产污系数进行核算。 - （一）焊接废气 - 点焊、凸焊：项目部分产品采用点焊、凸焊，点焊是通过‌电阻热‌和‌电极压力‌实现金属连接的焊接，凸焊是基于‌预置凸点结构集中电流和压力‌，实现高效多焊点连接，经移动式烟尘净化器处理后，无组织排放，因产生量较小，本次环评不定量分析。 - 手工弧焊：项目采用手工弧焊进行焊接过程，会产生焊接烟尘，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（公告2021年 第24号）》中33-37，431-434机械行业系数手册，手工电弧焊，颗粒物的产污系数为20.2千克/吨原料，手工弧焊使用的焊丝约10t/a，则焊接烟尘的产生量为0.202t/a。 - 自动弧焊：自动弧焊过程会产生焊接烟尘，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（公告2021年 第24号）》中33-37，431-434机械行业系数手册，焊接工序使用实芯焊丝，颗粒物的产污系数为9.19千克/吨原料，自动弧焊过程使用焊丝约40t/a，则焊接烟尘的产生量为0.37t/a。 项目共有26台弧焊机器人、30台手工弧焊机，建设单位分别在其工位上方设置集气罩对焊接烟尘进行收集，项目拟在焊接工位上方采用集气罩收集（收集效率90%），在收集后的焊接废气经布袋除尘器进行处理（处理效率95%）处理后经20m高排气筒（DA001）排放，年运行时间7200h。 在焊接工位上方设置集气罩，尺寸为10cm*8cm，共设置56个集气罩 根据《大气污染控制工程》中集气罩收集风量计算公式 Q=KPHV Q——风量，m3/s； K——考虑沿高度速度分布不均匀的安全系数，通常取1.3； P——集气罩敞开面周长，m；集气罩尺寸为10cm*8cm H——集气罩开口面至污染源距离，m，H取值0.3m； V——集气罩开口面最远处风速，m/s，V取0.5m/s； 经计算，Q=0.07m3/s，即252m3/h；共设置56个集气罩，总风量为14112m3/h。考虑管道的阻力等因素，最终风量确定为15000m3/h。 项目焊接过程产生的颗粒物为0.572t/a，经收集后，有组织产生量为0.515t/a，产生速率为0.072kg/h，产生浓度为4.8mg/m3，经布袋除尘器处理后，排放量为0.026t/a，有组织排放速率为0.0036kg/h，排放浓度为0.24mg/m3，未收集部分无组织排放，排放量为0.057t/a，排放速率为0.008kg/h。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-1 项目大气污染物有组织排放基本情况表 排放口编号; 排放口名称; 排放口类型; 排放口地理坐标; 排气筒参数; 污染物 名称. 经度; 纬度; 高度（m）; 出口内径（m）; 排放温度（℃）; 排气量（m3/h）; 风速m/s. DA001; 废气排放口; 一般排放口; 118.193410; 31.209162; 20; 0.6; 25; 15000; 14.0; 颗粒物. 表4-2 本项目有组织废气产生及排放状况表 排放源编号; 污染源; 污染物 名称; 产生状况; 处理措施; 排放状况; 执行标准; 达标情况; 排气筒参数; 年排放时间h. t/a; kg/h; mg/m3; t/a; kg/h; mg/m3; mg/m3; 速率kg/h; 高度 m; 直径 m; 温度 ℃; 排气量 Nm3/h. DA001; 焊接; 颗粒物; 0.515t/a; 0.072; 4.8; 布袋除尘（处理效率95%）; 0.026; 0.0036; 0.24; 120; 3.5; 达标; 20; 0.6; 25; 15000; 7200. 表4-3 主要大气污染源及污染物无组织排放情况 序号; 无组织排放源; 产污环节; 污染物种类; 面源起点坐标; 排放源参数. X; Y; 面源海拔高度m; 面源长度m; 面源宽度m; 与正北方向夹角/°; 面源有效排放高度m; 年排放小时h; 排放工况; 排放量t/a; 污染物排放速率kg/h. 1; 生产车间; 焊接; 颗粒物; /; /; 12; 243; 104; 15; 12; 7200; 正常; 0.057t/a; 0.008. 表4-4 本项目废气排放量汇总表 类型; 污染物; 排放量（t/a）. 有组织合计; 颗粒物; 0.026. 无组织排放合计; 颗粒物; 0.057. 总计; 颗粒物; 0.083. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、废气非正常排放 本项目非正常工况主要为废气处理设施故障。非正常工况会引起污染物的非正常排放。本项目非正常工况下情况分析如下： 鉴于本项目产污主要集中在生产车间，非正常工况为配套的废气处理装置处理效率无法达到设计效率时，（非正常工况年排放时间按1h时间计算），废气在未经有效处理的情况通过排气筒排放，非正常工况下废气排放详见下表。本次环评要求企业实定期检查尾气处理装置，严格管理，避免失效工况发生。 表4-5 本项目非正常工况污染物排放情况 排放源编号; 污染源; 污染物 名称; 非正常排放原因; 去除率%; 排放状况; 单次持续时间; 年发生频次. t/a; kg/h; mg/m3. DA001; 焊接; 颗粒物; 布袋除尘装置损坏; 95; 0.515; 0.0036; 0.24; 1h; 1次/年. 3、污染治理技术可行、达标排放和环境影响简要分析 （1）粉尘废气治理措施可行性分析 本项目焊接粉尘均采用袋式除尘器处理。袋式除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。袋式除尘器结构主要由上部箱体、中部箱体、下部箱体（灰斗）、清灰系统和排灰机构等部分组成。袋式除尘器性能的好坏，除了正确选择滤袋材料外，清灰系统对袋式除尘器起着决定性的作用。为此，清灰方法是区分袋式除尘器的特性之一，也是袋式除尘器运行中重要的一环。 袋式除尘器的优势： ①除尘效率高，袋式除尘器可捕集粒径大于0.3微米的细小粉尘，除尘效率可达99%以上； ②使用灵活，袋式除尘器处理风量可由每小时数百立方米到每小时数十万立方米，可以作为直接设于室内，机床附近的小型机组，也可作成大型的除尘室，即“袋房”； ③袋式除尘器结构比较简单，运行比较稳定，初投资较少（与电除尘器比较而言），维护方便。所以，袋式除尘器广泛应用于消除粉尘污染，改善环境，回收物料等； ④粉尘处理容易。袋式除尘器是一种干式除尘设备，不需用水，所以不存在污水处理或泥浆处理问题，收集的粉尘容易回收利用。 采用布袋除尘器去除尘已广泛应用各个产尘行业废气治理工程中，其工艺成熟可靠，是目前处理粉尘效率最高的环保设备，故采用此工艺是有保障的。经对照《汽车工业污染防治可行技术指南》（HJ1181-2021）要求，项目焊接废气采用布袋除尘器处理，属于可行技术。经上述措施处理后，建设项目废气对环境空气质量影响较小，建设项目焊接废气处理措施技术经济可行。 4、大气环境影响分析 由分析可知各项废气均采取有效的废气收集、治理措施处理后，焊接产生的颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放限值和无组织排放监控浓度限值。废气排放对区域大气环境周边敏感点环境影响不大。 5、运营期废气监控计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ 971-2018）的相关要求，运营期项目大气污染物监测计划见下表。 表4-6 项目运营期废气环境监控计划一览表 类别; 排放口类型; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 废气; 一般排放口; 废气排放口DA001; 颗粒物; 每年1次. 厂界监控点; 颗粒物; 每年1次. 二、废水环境影响和保护措施 ### 1、废水污染源 本项目废水主要为生活污水，生活污水产生量为3600t/a。项目废水污染源产生源强、其处理方式及排放情况详见下表。 表4-7 项目废水产生及排放情况一览表 污染源; 污染物名称; 污染物产生量; 治理 措施; 污染物排放量; 外排环境量. 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 浓度 （mg/L）; 排放量 （t/a）; 浓度 （mg/L）; 排放量 （t/a）. 生活污水（3600t/a）; pH; 6~9; /; 化粪池; 6~9; /; /; /. COD; 350; 1.26; 300; 1.08; 50; 0.18. BOD5; 250; 0.9; 150; 0.54; 10; 0.036. 氨氮; 35; 0.126; 35; 0.126; 5; 0.018. SS; 300; 1.08; 160; 0.576; 10; 0.036. 本项目生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准后接管进入滨江污水处理厂集中处理，尾水最终排入长江（芜湖段）。 2、滨江污水处理厂处理本项目废水可行性分析 ①项目废水水量接管可行性分析 滨江污水处理厂位于芜湖市三山区临江工业园规划十路（经八路）与规划保定渠相交点的西北处，目前日处理污水能力为6万m3/d。规划服务区域为整个三山区城市建设用地范围，具体包括食品工业园区、三山老镇区、临江工业区、峨桥镇区，目前已建成五星泵站、芜铜泵站、中沟泵站、滨江泵站共4座泵站，处理工艺多模式 A/A/O处理工艺同时出水采用紫外线消毒工艺，处理厂出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A类排放标准后排入长江。 本项目位于安徽芜湖三山经济开发区，属于滨江污水处理厂收水范围，排污水量12t/d，占滨江污水处理厂处理规模的约0.02%，不会对滨江污水处理厂产生冲击负荷，因此项目生活污水经隔油池+化粪池预处理后，接管至市政污水管网，进入滨江污水处理厂处理是可行的。 ②项目废水水质接管可行性分析 本项目的排放的废水为生活污水，产生的废水经化粪池预处理后，出水水质可达接管标准要求，从水质上是可行的。 ③管网因素 根据排水规划，本项目属于滨江污水处理厂收水范围，且根据调查，项目周边管网已经覆盖，因此该项目投产后，产生的废水经市政污水管网进入滨江污水处理厂可行。 由上可知，项目废水经处理后进入滨江污水处理厂是可行的，废水经污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）表1中的一级A标准后，排入长江，对地表水长江影响较小。 3、废水自行监测要求 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ 971-2018），单独排向市政污水处理厂的生活污水不要求开展自行监测。建设单位外排废水为生活污水，且接入到滨江污水处理厂进行深度处理，因此无需进行废水的自行监测要求。 ### 三、噪声环境影响和保护措施 ### 1、噪声源强 建设项目噪声设备主要为生产设备、风机等机械噪声，单台噪声级75~85dB（A），主要高噪声设备均安装在厂房内，通过设备减振、厂房隔声等处理，降噪量可达20dB（A）。 建设单位拟采取以下降噪措施： 1）控制设备噪声 在设备选型时选用先进的低噪声设备，在满足工艺设计的前提下，尽量选用满足国际标准的低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强。 2）设备减振、隔声 在风机的进、出口处安装阻性消声器，并在机组与地基之间安置减震器，在风机与排气筒之间设置软连接，对风机采取配套的通风散热装置设置消声器，可降噪约10dB（A）左右； 3）加强建筑物隔声措施 项目设备均安置在室内，有效利用了建筑隔声，并采取隔声材料制作门窗、墙体等，防止噪声的扩散和传播，采取隔声措施，降噪量约10dB（A）左右。 4）强化生产管理 确保降噪设施的有效运行，并加强对生产设备的保养、检修与润滑，保证设备处于良好的运转状态。 5）合理布局 项目将高噪声设备尽量布置在厂区中部，通过距离衰减减轻噪声对外环境的影响。 经过以上措施处理，降噪量达20dB（A）。 本项目的主要设备噪声情况见下表。 |
| --- | --- |

|  | # 表4-8 项目营运期主要噪声源源强调查清单 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失 / dB（A）（门窗面积m2）; 建筑物外噪声声压级/dB（A）. 声功率级/dB（A）; X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 1; 生产厂房; 点焊机器人97台（按点声源组预测）; /; 80（等效后：87.8）; 22; 46; 1.2; 41; 192; 85; 100; 67.6; 54.2; 61.3; 59.9; 00:00-24:00; 20; 20; 20; 20; 47.6; 34.2; 41.3; 39.9; 1. 2; 弧焊机器人26台（按点声源组预测）; /; 80（等效后：94.6）; 12; 68; 1.2; 51; 158; 75; 214; 60.0; 50.2; 56.6; 47.5; 20; 20; 20; 20; 40.0; 30.2; 36.6; 27.5; 1. 3; 手工弧焊机30台（按点声源组预测）; /; 80（等效后：78）; -18; 80; 1.2; 81; 226; 45; 66; 56.6; 47.7; 61.7; 58.4; 20; 20; 20; 20; 36.6; 27.7; 41.7; 38.4; 1. 4; 双头储能凸焊机5台（按点声源组预测）; /; 80（等效后：78）; -43; 55; 1.2; 106; 201; 20; 91; 46.5; 40.9; 61.0; 47.8; 20; 20; 20; 20; 26.5; 20.9; 41.0; 27.8; 1. 5; 冲压机25台（按点声源组预测）; 85（等效后：78）; 40; -34; 1.2; 23; 112; 23; 186; 57.8; 44.0; 57.8; 39.6; 20; 20; 20; 20; 37.8; 24.0; 37.8; 19.6; 1. 6; 冲压件废料输送线; 80（等效后：78）; 10; -87; 1.2; 53; 59; 53; 156; 45.5; 44.6; 45.5; 36.1; 20; 20; 20; 20; 25.5; 24.6; 25.5; 16.1; 1. 注：表中坐标以厂房中心点为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 表 4-9 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强（任选一种）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声功率级/dB（A）. 1; 风机; /; 130; 20; 1.2; 85; 减震、隔声; 00:00-24:00. |
| --- | --- |

|  | 2、预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）的技术要求，声环境影响预测一般采用声源的倍频带声功率级、A声功率级或靠近声源某一位置的倍频带声压级、A声级来预测计算距声源不同距离的声级。工业声源有室外和室内两种声源，应分别计算，本次评价采取导则推荐的工业噪声预测计算模型。 （1）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 （2）预测点的预测等效声级（Leq）计算公式 式中：L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； L eqb—预测点的背景值，dB（A）。 3、预测结果 拟建项目运行时昼间、夜间预测噪声排放值结果如下。 表4-10 噪声排放预测结果 单位：dB(A) 预测 方位; 空间相对位置/m; 时段; 贡献值 dB（A）; 标准值dB（A）. X; Y; Z. 东侧; 64; 12; 1.2; 昼间; 35.7; 65. 夜间; 35.7; 55. 南侧; 22; -147; 1.2; 昼间; 26.9; 65. 夜间; 26.9; 55. 西侧; -67; 23; 1.2; 昼间; 37.3; 65. 夜间; 37.3; 55. 北侧; 14; 148; 1.2; 昼间; 28.2; 65. 夜间; 28.2; 55. 根据预测结果，本项目运行后昼间、夜间厂界噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。 4、运营期噪声监控计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），项目噪声监测计划见下表。 表4-11 项目运营期噪声监控计划一览表 类别; 监测点位; 监测项目; 最低监测频次. 噪声; 项目四周厂界; 等效连续A声级; 季度/次. ### 四、固体废物环境影响和保护措施 #### 1、固体废物产生及处置情况 本项目产生的固体废物主要分为：一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。其中一般工业固体废物主要为废金属边角料、不合格品、布袋除尘器收集的粉尘；危险废物主要为废拉延油、废润滑油和废油桶。 （1）一般工业固废 ①废金属边角料：本项目冲压等环节产生废金属边角料，项目年使用钢板80000吨，废金属边角料产生量按使用量的1%计，则切废金属边角料产生量约 800t/a，收集暂存于一般固废仓库后外售。 ②不合格品：本项目检验工序会产生不合格品，产生量按产品产量的0.1%估算，因此不合格品产生量约为80t/a，产生不合格品收集后外售。 ③收集的粉尘：项目产生除尘器收集粉尘0.489t/a，收集暂存于一般固废仓库后外售。 （2）危险废物 ①废拉延油：项目在冲压过程使用拉延油，产生量按使用量的30%计，因此废拉延油产生量为1.5t/a，属于危险废物，危废代码为HW08 900-214-08，收集后暂存于厂区危废暂存库，定期交由有资质的单位接收处理。 ②废润滑油：本项目润滑油使用时会产生废润滑油，产生量按使用量的30%计，因此废润滑油产生量为0.3t/a。产生的废润滑油属于危险废物，危废代码为HW08 900-214-08，收集后暂存于厂区危废暂存库，定期交由有资质的单位接收处理。 ③废油桶：项目润滑油、拉延油使用过程中会产生废油桶，25kg包装桶产生量为200个/a，按1kg/个，20kg包装桶产生量为50个/a，按0.8kg/个，因此废包装桶产生量为0.204t/a。产生的废包装桶属于危险废物，危废代码为HW08 900-249-08，收集后暂存于厂区危废暂存库，定期交由有资质的单位接收处理。 （3）生活垃圾 本项目劳动定员300人，生活垃圾产生量按0.5kg/d计，因此生活垃圾产生量为45t/a（年工作日300天）。生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运。 本项目固体废物处理措施见下表。 表4-12 本项目固体废物处理措施一览表 属性; 产生工序; 废物名称; 形态; 主要成分; 鉴别依据; 废物类别; 废物代码; 产生量（t/a）; 处理处置方式; 排放量（t/a）. 一般固废; 冲压; 废金属边角料; 固态; 钢; 《固体废物分类与代码目录》; SW17; 900-001-S17; 800; 厂内集中收集后外售; 0. 检验; 不合格品; 固态; 钢; SW17; 900-001-S17; 80; 0. 废气处理; 废粉尘; 固态; 粉尘; SW64; 900-099-S64; 0.489; 0. 危险废物; 冲压; 废拉延油; 液态; 拉延油; 《国家危险废物名录》（2025年）; HW08; 900-214-08; 1.5; 厂内集中收集，暂存在危废暂存库内，委托有资质单位处置; 0. 维修保养; 废润滑油; 液态; 润滑油; HW08; 900-214-08; 0.3; 0. 维修保养; 废润滑油桶; 固态; 润滑油; HW08; 900-249-08; 0.204; 0. 生活垃圾; 办公生活; 生活垃圾; 固态; 果皮纸屑等; 《固体废物分类与代码目录》; SW62; 900-002-S62; 45; 交由环卫部门清运; 0. #### 2、一般固废环境影响分析和保护措施 一般工业固废临时堆放场根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的要求规范化建设，固废临时贮存场满足如下要求： ①临时堆放场应选在防渗性能好的地基上天然基础层地表距地下水位的距离不得小于1.5m。临时堆放场四周应建有围墙，防止固废流失以及造成粉尘污染。 ②临时堆放场应建有防雨淋、防渗透措施。本项目储存在钢结构仓库内，地面进行硬化，可以满足防雨淋、防渗透要求。 ③为了便于管理，临时堆放场应按《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）设置环境保护图形标志。 本项目将建设一般固废暂存库，位于车间南侧，占地面积约20m2。企业在生产过程中，应加强一般固废库的管理，定点收集堆存，并及时处理，不会对环境造成不利影响。 #### 3、危险废物环境影响分析和保护措施 本项目产生的危险废物分别按照废物特性采用专门的容器收集后暂存于项目危废暂存库。项目拟建设1间危废暂存库，位于车间南侧，占地面积约20m2。 （1）危险废物贮存环境影响 本项目危险废物贮存场所的名称、位置、占地面积、贮存方式、贮存容积、贮存周期等基本信息见下表。 表4-13 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 贮存场所名称; 占地 面积（m2）; 危险废 物名称; 危险废 物类别; 危险废 物代码; 估算产生量（t/a）; 贮存方式; 贮存量 （t）; 贮存 周期. 危险废物仓库; 4; 废拉延油; HW08; 900-214-08; 1.5; 吨桶2个; 6.24; ＜一年. 3; 废润滑油; HW08; 900-214-08; 0.3; 吨桶2个; 0.03; ＜一年. 2; 废润滑油桶; HW08; 900-249-08; 0.204; /; 0.005; ＜一年. 合计; 9; /; /; /; 2.004; /; 6.275; /. 本项目危险废物储存容器总占地9m2，本项目建设20m2的危废暂存库满足存放需求。 （2）危险废物收集和贮存要求 ①项目产生的所有危险废物在未处理前均临时存储于厂区专设的危废暂存库内，并要有防风、防雨淋、防渗、防漏等措施。将危废分类单独装入特定容器内，容器应根据危险废物的不同特性设计，要求不易破损、变形、老化且能有效防止渗漏、扩散。 ②危险废物收集容器上应粘贴危险废物标签（表明的信息有：主要化学成分、或商品名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及发生泄漏、扩散、污染事故时的应急措施和补救办法），并设置危险废物警告标识。 ③收集人员应经过培训，收集时须穿戴符合要求的个人防护设备。 ④临时危废暂存场所地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，应有防渗、防漏、防雨淋等措施。建筑材料必须与危险废物相容，周围应设置围墙或其它防护栅栏，张贴警示标志。危废暂存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中的相关要求。 ⑤按规定及时将产生的危险废物安全处置，严禁未经处理处置肆意排放危险废物的行为。从事收集、贮存、处置等危险废物经营活动的单位，必须获得安徽省生态环境厅核发的危险废物经营许可证书。 （2）危险废物运输及转移过程环境影响分析 危险废物外运时严格按照生态环境部、公安部、交通运输部令第23号文件《危险废物转移管理办法》的相关规定报批危险废物转移计划，转移危险废物时按照规定填报危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息。运输危险废物的人员应具有相应经营范围的有效危险货物运输许可证件。移出入、承运人、接受人应当依法制定突发环境事件的防范措施和应急预案，并报有关部门报告；发生危险废物突发环境事件时，应当立即采取有效措施消除或者减轻对环境的污染危害，并按相关规定向事故发生地有关部门报告，接受调查。运输过程中应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物，并对所造成的环境污染及生态破坏依法承担责任。做到妥善包装，设置相应的识别标志。 综上所述，项目运输过程做好相关工作对外环境的影响是可以控制的。 环评要求危险废物应及时转运，废物的转运过程中应封闭，以防散落，转运车辆应加盖蓬布，以防散入路面。危险废物的内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开生活区和办公区；危险废物内部转运应采用专用的工具。 （3）委托利用或者处置的环境影响分析 根据安徽省生态环境厅公布的《安徽省危险废物经营许可证汇总统计表》，本次评价分析项目产生的危险废物有资质单位有能力接纳并利用、处置的部分单位如下。 表4-14 本项目危险废物安徽省内资质单位情况 建议处置单位; 建议处置单位地点; 设计处 理规模 t/a; 危废资质类别; 证书编号; 是否 有效; 对应项目危险废物类别. 芜湖海创环保科技有限责任公司; 芜湖市繁昌区; 68000; HW02、HW04、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW17、HW18、HW22、HW34、HW39、HW45、HW48、HW49等16大类，280小类; 340222002; 有效; HW08 HW49. 马鞍山澳新环保科技有限公司; 马鞍山市雨山区; 33100; HW01- HW06、HW08、HW09、HW11- HW14、HW14- HW18、HW21- HW23、HW29、HW31- HW40、HW45、HW46、HW48- HW50焚烧10000吨/年（含医疗废物1000吨）、物化处理13000吨/年、固化、稳定化及安全填埋10100吨/年。; 340504001; 有效; HW08 HW49. 注：仅为安徽省内部分有资质处置企业。 从上表可以看出，本项目产生的危险固体废物在安徽省内有多家适合的资质单位进行处理处置。 综上所述，本评价认为，在落实上述危险废物管理要求后，项目各类危废从收集、转运、运输、处理处置环节均可以得到有效的控制，能够确保妥善处置，不会对区域环境造成较大不利影响。 五、地下水、土壤环境影响和保护措施 1、地下水、土壤污染途径 根据工程分析可知，本项目施工期主要为设备安装，不涉及地下水污染影响。 本项目营运期废气主要为焊接废气。对地下水环境影响途径主要为受大气沉降影响。本项目危废暂存库对地下水环境的潜在影响主要是垂直入渗透。 2、污染防治措施 ### （1）源头控制措施 ①严格按照国家相关规范要求，对危废暂存库采取相应措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 ②严格固体废物管理，不接触外界降水，使其不产生淋滤液，严防污染物泄漏到地下水中。 ### （2）分区防渗措施 企业针对可能对地下水造成影响的各环节，按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）和《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2019）等标准，将本项目划分为重点防渗区、一般防渗区。本项目地下水、土壤分区防渗措施见下表。 表4-15 分区防渗措施一览表 污染区; 构筑物名称; 防渗技术要求. 一般 防渗区; 生产区、其他仓库区域; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s；或参照GB16889执行. 重点 防渗区; 危废暂存库、原料区; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s；或参照GB18598执行. 在采取以上分区防渗措施后，可有效预防项目对地下水和土壤污染的发生。 六、环境风险分析 ### 1、风险源调查 本次评价将针对本项目涉及的原辅材料、三废、产品等进行物质危险性识别，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B，本项目存在危险性的主要物质为拉延油、润滑油和危险废物等。 ## 2、风险潜势初判 （1）危险物质数量与临界量比值（Q） 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按式下式计算物质总量与其临界量比值(Q)： 式中：q1，q2…，qn为每种危险物质的最大存在总量，t。 Q1，Q2…Qn为每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》相关要求，结合本项目涉及的突发环境事件风险物质及临界量，其中 Qi 值取值来源《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B，表B.1 突发环境风险物质及临界量。拟建项目生产过程中所需各种物料的贮存量、临界量及危险识别结果见下表所示。 表4-16 本项目Q值确定表 序号; 危险物质名称; CAS号; 贮存区最大暂存总量t; 最大在线量t; 厂区最大存在量qn/t; 临界量Qn/t; Q值. 1; 拉延油; /; 1; /; 1; 2500; 0.0004. 2; 润滑油; /; 0.1; /; 0.1; 2500; 0.00004. 3; 危险废物; /; 2.004; /; 2.004; 50; 0.04008. Q值合计; 0.04052. 根据上表内容，本项目涉及各种物料的存储量均不超过相应的临界量，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中相关要求，q1/Q1+q2/Q2……+ qn/Qn=0.12554，Q＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ。 ### （2）评价工作等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，确定评价工作等级。风险潜势为IV及以上，进行一级评价；风险潜势为II，进行二级评价；风险潜势为II，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。 表4-17 环境风险评价工作等级 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 因此，项目风险评价等级定为简单分析，根据导则要求，环境风险评价作简单分析，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 ## 3、环境风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），风险识别内容主要包括物质危险性识别、生产系统危险性识别和危险物质向环境转移的途径识别。 物质危险性识别：包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。 生产系统危险性识别：包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施。 危险物质向环境转移的途径识别：包括分析危险物质特性及可能的环境风险类型，识别危险物质影响环境的途径，分析可能影响的环境敏感目标。 ### （1）物质危险性识别 参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《环境风险评价实用技术和方法》（胡二邦主编）、《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》（安监总厅管三〔2011〕142号）、《危险化学品安全技术全书》（化学工业出版社）、《职业性接触毒物危害程度分级》（GBZ230-2010）等技术资料，对拟建项目涉及危险物质的特性进行分析。项目主要危险物质理化性质及毒理学特性参数见下表。 表4-18 厂区环境风险识别表 序号; 风险单元; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感. 1; 原料库; 拉延油、润滑油; 发生泄漏、火灾、爆炸事故; 发生泄漏、火灾、爆炸事故; 周围环境空气、地下水环境、土壤环境. 2; 危废暂存库; 危险废物; 发生泄漏、火灾、爆炸事故; 发生泄漏、火灾、爆炸事故; 周围环境空气、地下水环境、土壤环境. ### （2）生产系统风险性识别 本次评价主要针对拟建项目生产系统风险进行识别主要包括拟建项目生产装置、全厂储运系统、公用工程和环保工程。 表4-19 生产系统风险性识别情况一览表 序号; 设施; 危险单元; 主要危险物质; 事故类型; 原因. 1; 环保系统; 废气处理; 颗粒物; 超标排放; 事故性排放、误操作等. 2; 原料区; 拉延油、润滑油暂存处; 拉延油、润滑油; 泄漏; 包装桶损坏. 3; 危废暂存库; 危废暂存库; 危险废物; 泄漏; 包装损坏. ### （3）环境风险类型及危害分析 本项目在生产及贮运过程中存在发生泄漏、火灾等风险事故的可能性，主要环境风险事故类型及可能产生的后果见下表。 表4-20 本项目环境风险类型及危害分析一览表 风险类型; 产生原因; 可能产生的后果. 火灾等引发的伴生/次生污染物排放; 遇高温或明火; 火灾会产生大量的消防废水，消防废水不能及时处理或应急措施不当时，事故废水如不及时进行收集，可能通过雨水管网，进入厂界外环境，将对周边水体造成影响. 危险物质泄漏; 人为操作不当；设备缺陷或故障；系统故障等; 泄露出来的润滑油等污染物事故性排放，对地表水及土壤环境不利影响将增加。. ## 4、环境风险防范 ①火灾事故的防范措施 生产过程必须严格按照相关防火设计要求进行，并配备相应的保护工程；加强工艺系统的自动控制的应用，同时应加强对系统设备的维护保养；加强对全厂员工教育，使员工了解防火知识；配备足够的救灾防毒器具、消防器及防护用品。 #### ②消防及火灾报警 #### 项目配备室外消防装置，在内部设置消防装置。 #### ③安全管理 #### 项目在管理上应设置专业安全监督机构，建立严格的规章制度和安全生产措施，所有工作人员必须培训上岗，绝不容许引入不安全因素到生产作业中去。生产区设禁止吸烟标志，防止人为引起明火火灾等事故。 #### 综上所述，本项目主要环境风险源为原料区、危废暂存库等，主要环境风险为管道中天然气泄露、润滑油泄露和废润滑油泄露，厂区应配备应急物资。在落实的上述风险防范措施情况下，本项目环境风险是可以接受的。 表4-21 建设项目环境风险简单分析内容一览表 建设项目名称; 年产60万套电池系统及壳体、车身总成一体化项目. 建设地点; （安徽）省; （芜湖）市; （三山经济开发）区; （）县; （）园区. 地理坐标; 经度118.19341; 纬度31.209162. 主要危险物质及分布; 拉延油、润滑油和危险废物分布于原料区和危废暂存库，最大贮存量分别为1t、0.1t、2.004t。. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 污染大气环境：拉延油、润滑油等易燃物质遇高温明火等原因发生火事故时，燃烧产生的CO、烟尘产物等进入大气，将对空气环境造成影响。 污染地表水环境：发生火灾会产生大量的消防废水，消防废水如不及时进行收集，可能通过雨水管网，进入厂界外环境，将对周边水体造成影响。. 风险防范要求; 总图及建筑风险防范，建设火灾报警系统，加强生产管理。并配备风险防范物资。. 八、环保投资估算 本项目环保投资约150万元，环境保护投资估算详见表4-22。 表4-22 环境保护投资估算表 序号; 污染源; 采取的环保措施; 环保投资费用（万元）. 废气; 焊接废气; 集气罩收集+布袋除尘+20m高排气筒（DA001）; 60. 移动式焊接烟尘净化器; 20. 废水; 生活污水; 化粪池; 5. 固废; 一般固废; 一般固废暂存; 4. 危险固废; 危险废物暂存处防腐防渗，产生的危废交由有相关资质单位进行处理; 9. 生活垃圾; 垃圾桶; 5. 噪声; 噪声; 低噪声设备、隔声等; 12. 地下水、土壤; 分区防渗：原料区、危废暂存库采取重点防渗；生产区、其他仓库区域采取一般防渗；除重点防渗区、一般防渗区外的区域采取简单防渗; 20. 环境风险防范及事故应急; 风险防范物资，完善风险防范措施; 15. 合计; 150. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 有组织 | DA001 | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘装置+20m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2种二级排放限值标准 |
|  | 无组织 | 厂界 | 颗粒物 | 移动式焊接烟尘净化器 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 |  | # pH、COD、BOD5、SS、NH3-N | # 化粪池 | # 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 |
| 声环境 | 生产设备、风机等 |  | / | 基础减振、隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 电磁 辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体 废物 | 新建一般固废暂存库（20m2），一般固废于一般固废暂存库暂存，费金属边角料、不合格品、废粉尘收集后外售；新建危废暂存库（20m2），废拉延油、废润滑油、废油桶属于危险废物，于危废暂存库内暂存，定期交由有相关危废资质单位处理；生活垃圾交由环卫部门统一清运。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 生产车间一般防渗，危废暂存库、原料区重点防渗。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 配备相应风险防范物资。①设立环保安全管理机构，配备环保管理人员负责公司运营过程中的环保安全工作；②合理选址和总图布置，厂房建设根据设计规范要求设定防火距离、安全通道等；③采取物质贮运安全防范措施，防止火灾发生；④采取电气、电讯安全防范措施；⑤设置消防设施及火灾报警设施；⑥采取安全管理措施。 |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | ①本项目在实际发生排污前，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》中要求履行排污许可制度。②根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，项目竣工后，应依法进行竣工环境保护验收。③排污口规范化设置。④企业应按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）要求制定管理计划和管理台账、申报危险废物有关资料，并通过国家危险废物信息管理系统向当地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等资料；⑤危废暂存库应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中的相关要求。 |  |  |  |  |

# 六、结论

芜湖奇能科技有限公司年产60万套电池系统及壳体、车身总成一体化项目符合国家产业、环保政策要求。在严格落实本环评提出的环保对策及措施，执行“三同时”制度情况下，各项污染治理措施能够满足环保管理的要求，废气、废水、噪声、固体废物均能实现达标排放和合理处置，对大气环境、声环境、地表水环境、地下水和土壤环境的影响较小。通过采取有针对性的风险防范措施，项目的环境风险可控。从环境影响角度分析，该项目的建设是可行的。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表（t/a）

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | 0 | 0.083 | / | 0.083 | +0.083 |
| 废水 | 废水量 | / | / | 0 | 3600 | / | 3600 | +3600 |
|  | COD | / | / | 0 | 1.08 | / | 1.08 | +1.08 |
|  | BOD5 | / | / | 0 | 0.54 | / | 0.54 | +0.54 |
|  | 氨氮 | / | / | 0 | 0.126 | / | 0.126 | +0.126 |
|  | SS | / | / | 0 | 0.576 | / | 0.576 | +0.576 |
| 一般工业 固体废物 | 废金属边角料 | / | / | 0 | 800 | / | 800 | +800 |
|  | 不合格品 | / | / | 0 | 80 | / | 80 | +80 |
|  | 废粉尘 | / | / | 0 | 0.489 | / | 0.489 | +0.489 |
| 危险废物 | 废拉延油 | / | / | 0 | 1.5 | / | 1.5 | +1.5 |
|  | 废润滑油 | / | / | 0 | 0.3 | / | 0.3 | +0.3 |
|  | 废润滑油桶 | / | / | 0 | 0.204 | / | 0.204 | +0.204 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | / | 0 | 45 | / | 45 | +45 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

附件:

附件1  委托书

附件2  声明

附件3  立项文件

附件4  营业执照

附件5  法人身份证

附件6  产权证

附件7  排污许可登记回执

附件8  废气产排量计算说明书

附图:

附图1  项目地理位置图

附图2  项目敏感目标保护图

附图3  项目与长江、龙窝湖位置示意图

附图4  厂区平面布置图

附图5  项目土地利用规划图

附图6  芜湖市生态保护红线图

附图7  芜湖市“三区三线”图

附图8  芜湖市大气环境分区管控图

附图9  芜湖市土壤环境风险分区管控图

附图10  芜湖市水环境分区管控图

附图11  芜湖市高污染燃料禁燃区图

附图12  芜湖市生态环境管控单元图

附图13  分区防渗图

附图14  声环境功能区划图