# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：       高压直流接触器二期项目

建设单位（盖章）： 森萨塔科技（芜湖）有限公司

编制日期：               2025年09月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 高压直流接触器二期项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2508-340221-04-05-310252 |  |  |
| 建设单位 联系人 | 王彦伟 | 联系方式 | 13866656881 |
| 建设地点 | 安徽省芜湖市湾沚区芜湖市新芜经济开发区绿庄标准化厂房11栋 |  |  |
| 地理坐标 | （经度118度35分36.683秒，纬度31度09分36.2844秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3824电力电子元器件制造 | 建设项目 行业类别 | 三十五、电气机械和器材制造业38--77、输配电及控制设备制造382--其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 ☑技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 芜湖市湾沚区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 湾发改备【2025】350号 |
| 总投资 （万元） | 6000 | 环保投资 （万元） | 33 |
| 环保投资占比（%） | 0.55 | 施工工期 | 5个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是 | 用地（用海） 面积（m2） | 12337.44（在现有厂区范围内） |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划 情况 | 规划名称：《安徽新芜经济开发区扩区总体发展规划（2023-2035）》 审批机关：安徽省人民政府 审查文件名称及文号：/ |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《安徽新芜经济开发区扩区总体发展规划（2023-2035）环境影响报告书》 召集审查机关：安徽省生态环境厅 审批文件名称及文号：安徽省生态环境厅关于印送《安徽新芜经济开发区扩区总体发展规划（2023-2035年）环境影响报告书审查意见》的函（皖环函〔2024〕870号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与规划相符性分析 （1）用地性质符合性 根据《安徽新芜经济开发区扩区总体发展规划（2023-2035）环境影响报告书》：安徽新芜经济开发区扩区后开发区总体规划面积1835.46公顷，其中：区块一面积为857.85公顷，四至范围为东至凤栖路，南至朝阳路，西至芜屯快速通道，北至蟠龙路；区块二面积为292.28公顷，四至范围为东至双桥路，南至中兴四路，西至凤鸣路，北至阳光大道；区块三面积685.33公顷，四至范围为东至经五路，南至协鑫路，西至汪溪路，北至北二路。项目位于安徽省芜湖市湾沚区芜湖市新芜经济开发区绿庄标准化厂房11栋，属于开发区用地范围，属于工业用地，故本项目用地性质符合区域规划要求。 （2）产业定位符合性 新芜经济开发区主导产业为汽车零部件及高端装备制造、新能源新材料、电子电器。根据《安徽新芜经济开发区总体发展规划（2023-2035 年）环境影响报告书》，在总体规划划定的产业分区布局的基础上，后续入驻企业需严格按照规划分区入驻，其中区块一西部入驻以汽车零部件及配件制造、汽车车身、挂车制造、电车制造为主的汽车零部件企业，区块一东部、区块二及区块三南部布置以烘炉、风机、包装等设备制造、泵、阀门、压缩机及类似机械制造、通用零部件制造业为主的装备制造企业，区块三北部布置以输配电及控制设备制、家用电力器具制、电机制造产业为主的电子电器企业。促进产业集群发展，充分发挥不同行业的组团效应，对现有不符合功能分区的项目，要严格控制现有企业规模，未来逐步进行产业升级调整。 表1-1 安徽新芜经济开发区入区行业的控制建议表 类别; 主导产业; 行业类别; 备注. 鼓励类; 34 通用设备制造业; 344泵、阀门、压缩机及类似机械制造; 安徽新芜经济开发区扩区规划环评要求. 346烘炉、风机、包装等设备制造. 348通用零部件制造. 36 汽车制造业; 365电车制造. 366汽车车身、挂车制造. 367汽车零部件及配件制造. 38 电气机械和器材制造业; 381电机制造. 382输配电及控制设备制造. 385家用电力器具制造. 限值类; （1）限制新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024 年本）》） 中限制类项目； （2）限制新增与主导产业无关的产业项目入驻； （3）限制现有与主导产业不符企业扩大产能； （4）安徽新芜经济开发区涉及电镀工序项目必须在开发区内表面处理中心内建设； （5）对开发区内现有化工企业按照《关于进一步规范化工项目建设管理的通知》等文件要求妥善安置，不得扩大产能。新建危险化学品生产（含中间产品）项目，以爆炸性化学品、剧（高）毒化学品、液化烃类易燃易爆化学品为主要原料的化工生产项目，以及其他构成危险化学品重大危险源或依法应取得安全使用许可证的化工生产项目不得进入开发区。. 禁止类; （1）禁止引入列入《产业结构调整指导目录（2024年本）》、 《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》（2021年版）、 《市场准入负面清单（2025年版）》、《安徽省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》等相关产业政策中禁止或淘汰类项目。 （2）禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目； （3）禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目； （4）禁止引入《安徽省“两高”项目管理目录》内项目； （5）禁止引入印染项目（不含涂布油墨印花及其前处理工艺）。. 本项目属于C3824电力电子元器件制造，C3824电力电子元器件制造属于规划主导行业中的“38 电气机械和器材制造业”，属于鼓励类项目，不属于安徽新芜经济开发区扩区“限制类”和“禁止类”项目。本项目运营期污染物排放及能源消耗均较低，不属于高污染行业、不属于国家和地区禁止和限值发展的项目，因此，项目符合环境准入清单的要求。 2、与规划环评审查意见相符性分析 《安徽新芜经济开发区扩区总体发展规划（2023-2035 年）环境影响报告书》于2024年10月10日经安徽省生态环境厅组织专家和相关部门审查通过，经对比环评及审查意见，与本项目有关的主要要求及对应分析如下： 表1-2 本项目与规划环评审查意见相符性分析一览表 序号; 规划环评批复内容; 本项目情况; 符合性. 1; 《规划》应全面贯彻落实习近平生态文明思想，加强《规划》与《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》、深入打好污染防治攻坚战等相关要求、区域生态环境分区管控要求等的协调衔接。统筹推进开发区整体发展和生态保护，基于区域资源、生态、环境等制约因素合理控制开发利用强度和开发区建设时序，进一步提高土地利用效率，协调好产业发展与区域环境保护的关系。统筹开发区减污降碳协同共治、资源节约集约及循环化利用、能源智慧高效利用、环境风险防控等重大事项，引导开发区高质量发展。认真落实开发区近期发展规划，着力推进开发区产业转型升级和结构优化，结合区域生态环境承载力，确保产业发展与区域生态环境保护、人居环境质量保障相协调。区内现有化工企业应按照《关于进一步规范化工项目建设管理的通知》等文件要求妥善安置，不得扩大产能。; 本项目利用现有厂房建筑面积12337.44m2，属于工业用地，本项目为C3824电力电子元器件制造，不属于化工企业。; 相符. 2; 开发区应坚持“生态优先、绿色发展”的战略定位，严格落实我省“1515”管控要求，以生态环境质量改善、防范环境风险为核心，明确开发区发展存在的环境制约因素，统筹考虑对下游国省控断面及开发区周边居民区的生态环境影响。根据国家和安徽省大气、水、土壤、环境风险防范和固体废物污染防治相关要求，妥善解决区域现存生态环境问题，确保开发区建设项目污染物长期稳定达标排放，区域生态环境质量持续优化。; 本项目符合我省“1515”管控要求，不在芜湖市生态红线范围内。根据“芜湖市湾沚区环境空气质量自动监测站点2024年监测全年统计结果”项目所在区域为环境空气质量达标区域。; 相符. 3; 落实生态环境分区管控要求，结合国家和省长江经济带发展负面清单管控要求及区域资源优势和环境制约因素、开发区产业定位等，进一步完善扩区总体发展规划，优化功能分区和空间布局。合理规划不同功能区的环境保护空间，严禁不符合管控要求的各类开发建设活动，规划实施不得损害周边地表水、地下水、空气和声环境等敏感目标环境质量和生态功能。做好开发区工业企业与周边地表水体、居住区等各类环境保护目标的有效隔离，居住区周边严禁布设生态环境影响较大的建设项目，保障居住区的生态环境质量，实现产业发展与区域生态环境保护相协调。; 本项目位于安徽省芜湖市湾沚区芜湖市新芜经济开发区绿庄标准化厂房11栋，位于工业区内，且不属于生态影响较大的建设项目，项目区西北侧354m处为春城花园小区。; 相符. 4; 按照环保基础设施适当超前建设原则，根据开发时序和开发强度要求，进一步优化区域供水、排水、供气、供热、交通等规划，完善开发区各项环保基础设施建设及中水回用计划，开发区废水应实现全收集，加快城东污水处理厂改造进度，以满足开发区工业企业生产废水处理要求。开发区内所有电镀废水应进入电镀中心污水处理设施集中处理处置，重金属等特征污染因子经电镀中心污水处理设施处理，达到直排标准后排入工业污水处理厂。结合区域环境质量现状，细化开发区污染防治基础设施建设、排放和运行管理要求，保障开发区周边受纳水体、空气环境、水环境功能及相关考核点位稳定达标。; 本项目生产废水经自建污水处理设施（预过滤+低温蒸发器）（现有一套并新增一套）处理后回用于生产，产生的蒸发浓液作危废处置；生活污水经化粪池（依托现有）预处理后和纯水制备浓水一起排入市政污水管网，接入安徽芜湖县新芜开发区城东污水处理厂处理。; 相符. 5; 本次规划调整不涉及主导产业变更，《报告书》应根据国家和区域发展战略，结合区域生态环境质量现状、生态环境分区管控要求和现行生态环境管理要求等，进一步完善开发区空间布局管控和产业准入管理。严格执行国家产业政策，严禁不符合长江流域生态环境保护要求的项目入园。坚决遏制“两高一低”项目盲目发展，限制与规划主导产业不相关且污染物排放量大的项目入区，现有不符合开发区《规划》和环境保护要求的企业应逐步升级改造或有序退出。; 本项目为C3824电力电子元器件制造，属于园区规划的主导产业，项目为技改扩建项目，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，属于允许类，本项目不属于“两高一低”项目。; 相符. 6; 着力提升开发区环境管理水平，统筹考虑区域内污染物排放、大气环境保护、水环境保护、环境风险防范、环境管理等要求，健全区域风险防范体系和生态安全保障体系，加强开发区内重要环境风险源的管控，完善环境风险防范应急措施。加强日常环境监管与监测，落实区域环境管理要求。做好开发区重大环境风险源的识别与管控，电镀中心等区域应落实环境风险三级防控措施，确保事故废水与外环境有效隔离、及时处置。在规划实施过程中，适时开展规划环境影响的跟踪评价。结合规划环评及跟踪评价成果，同步更新“区域评估环境标准”成果，若规划发生重大调整或修订的，应重新或补充进行环境影响评价。; 园区已制定并落实园区综合环境风险防范、预警和应急体系；本项目将配备应急物资，并定期演练；项目将严格落实建设项目“三同时”制度。; 相符. 综上所述，本项目建设符合安徽新芜经济开发区扩区总体发展规划，项目运行后对周边环境影响较小，从环保的角度分析，项目的选址合理。 |
| 其他符合性分析 | 1、建设项目产业政策符合性 依据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）（2019修改版），本项目属于C3824电力电子元器件制造。 根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2024年本）》，C3824电力电子元器件制造不属于其中“鼓励类”、“限制类”、“淘汰类”项目，属于“允许类”，符合国家产业政策。 项目生产过程中不含有《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中列出的淘汰设备。 本项目不属于《安徽省节能减排及应对气候变化工作领导小组关于印发安徽省“两高”项目管理名录（试行）的通知》（皖节能﹝2022）2号）中的“两高”项目。 对照《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》，本项目不属于其中的鼓励类、限制类和禁止类，且项目属于园区主导产业，符合国家产业政策法律法规，属于允许类。 且项目已经获得芜湖市湾沚区发展和改革委员会的备案许可，项目编码为湾发改备【2025】350号。 综上，本项目的建设符合国家和地方产业政策要求。 2、项目选址合理性分析 （1）选址可行性 项目位于安徽省芜湖市湾沚区芜湖市新芜经济开发区绿庄标准化厂房11栋，项目所在地属于安徽省芜湖市新芜经济开发区，另据建设单位提供的不动产权证（皖2020湾沚区不动产权第0013499号），项目选址所在地用地性质为工业用地，符合土地利用要求。 （2）周边环境相容性 项目选址于安徽省芜湖市湾沚区芜湖市新芜经济开发区绿庄标准化厂房11栋，根据现场勘查可知，东侧为芜湖贝石塑业有限公司，西侧为芜湖威发电子科技股份有限公司，南侧为芜湖万户航空航天科技有限公司，北侧芜湖史特座椅有限公司。本项目各废气污染物均采取有效措施，可以实现达标排放，同时，根据调查，距离项目最近西北侧354m有一敏感保护目标——春城花园小区。项目在落实环评提出的各项污染治理措施后，污染物实现达标排放。 项目周边无自然保护区、风景名胜区、文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象，外环境关系相对较为单纯，本项目为工业类项目，周边环境对本项目无制约，同时本项目也非周边企业的防护目标。综上所述，本项目与周边环境是相容的。 3、与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）“为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束”。 表1-3 本项目与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）相符性 序号; 内容; 要求; 本项目情况; 相符性. 1; 生态保护红线; 相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件; 本项目选址位于安徽省新芜经济开发区，项目不在生态红线范围内，周边无自然保护区、饮用水源保护区、森林公园等生态保护区，项目建设符合生态保护红线要求; 相符. 2; 环境质量底线; 有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施， 项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求; 根据“芜湖市湾沚区环境空气质量自动监测站点2024年监测全年统计结果”项目所在区域为环境空气质量达标区域。根据工程分析及污染防治分析及主要环境影响和保护措施，本项目废气、废水、噪声、固废污染物经处理后全部达标排放或者合理处置，且排放处置量较少，对环境影响较小，不会改变区域环境功能级别; 相符. 3; 资源利用上线; 相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规划控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据; 本项目用水取自自来水管网，用电由市政供电网提供，余量充足，项目使用的原材料均为外购，对当地资源利用影响较小。项目用地为工业用地，属于园区内规划工业用地，符合当地土地规划要求。因此，项目建设符合资源利用上线要求; 相符. 4; 环境准入负面清单; 要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。; 本项目为C3824电力电子元器件制造，项目为技改扩建项目，对照产业结构调整指导目录（2024年本），属于允许类，不属于淘汰类和限制类；不属于园区负面清单、《芜湖市“三线一单”生态环境准入清单》中限制类和淘汰类建设项目; 相符. 综上所述，本项目建设满足生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，且不在生态环境准入负面清单中，符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中相关要求。 4、与《芜湖市生态环境分区管控文本（成果）》符合性分析 表1-4 本项目与芜湖市生态环境分区管控文本相符性分析一览表 管控领域; 管控单元及管控要求; 本项目情况; 相符性. 生态保护红线及生态分区管控. 生态分区管控要求; 生态保护红线管控要求：依据中办、国办印发的《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》，生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态保护红线的生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。依据中办、国办印发的《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》，生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。依据《自然资源部生态环境部国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知(试行)》，生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。; 本项目位于安徽省芜湖市湾沚区芜湖市新芜经济开发区绿庄标准化厂房11栋，不在生态保护红线范围内。距离长江干流岸线约28km，距离青弋江2.5km。根据芜湖市“三线一单”，本项目区域亦不涉及一般生态空间区域。; 符合. 环境质量底线及环境分区管控. 水环境质量底线及分区管控; 芜湖市水环境管控分区包括优先保护区、重点管控区和一般管控区。; 本项目位于安徽省芜湖市湾沚区芜湖市新芜经济开发区绿庄标准化厂房11栋，属于水环境工业污染重点管控区。本项目生产废水经自建污水处理设施（预过滤+低温蒸发器）（现有一套并新增一套）处理后回用于生产，产生的蒸发浓液作危废处置；生活污水经化粪池（依托现有）预处理后和纯水制备浓水一起排入市政污水管网，接入安徽芜湖县新芜开发区城东污水处理厂处理。水污染物总量已纳入安徽芜湖县新芜开发区城东污水处理厂总量控制范围内。; 符合. 重点管控区：依据《中华人民共和国水污染防治法》、《水污染防治行动计划》、《安徽省水污染防治工作方案》、《芜湖市水污染防治工作方案》等对重点管控区实施管控；依据《巢湖流域水污染防治条例》对巢湖流域实施管控；依据开发区规划、规划环评及审查意见相关要求对开发区实施管控；落实《“十四五”生态环境保护规划》、《安徽省“十四五”环境保护规划》、《安徽省“十四五”节能减排实施方案》、《芜湖市“十四五”节能减排实施方案》等要求，新建、改建和扩建项目水污染物实施“等量替代”。. 大气环境质量底线及分区管控; 芜湖市大气环境管控分区包括优先保护区、重点管控区和一般管控区。; 本项目位于安徽省芜湖市湾沚区芜湖市新芜经济开发区绿庄标准化厂房11栋，属于大气环境受体敏感重点管控区。根据“芜湖市湾沚区环境空气质量自动监测站点2024年监测全年统计结果”可知，项目区域2024年度PM2.5达标，大气主要污染物总量指标实行区域内等量削减替代，建设项目需向生态环境主管部门申请大气污染物总量指标，不会降低区域现有环境功能。; 符合. 重点管控区：落实《安徽省大气污染防治条例》、《“十四五”生态环境保护规划》、《安徽省“十四五”环境保护规划》、《芜湖市“十四五”环境保护规划》、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》等要求，严格目标实施计划，加强环境监管，促进生态环境质量好转。若上年度PM2.5不达标，新建、改建和扩建项目大气污染物实施“倍量替代”，执行特别排放标准的行业实施提标升级改造。. 土壤环境风险防控底线及分区管控; 芜湖市土壤风险防控分区包括优先保护区、重点管控区和一般管控区。; 本项目位于安徽省芜湖市湾沚区芜湖市新芜经济开发区绿庄标准化厂房11栋，属于土壤环境一般管控区。本项目不涉及有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业生产经营活动，且项目采取分区防渗，因此不会对区域土壤环境造成影响。; 符合. 一般管控区：依据《中华人民共和国土壤污染防治法》、《土壤污染防治行动计划》、《安徽省土壤污染防治工作方案》、《安徽省“十四五”环境保护规划》、《芜湖市土壤污染防治工作方案》等要求及各市土壤污染防治工作方案对一般管控区实施管控。. 资源利用上线及自然资源开发分区管控. 水资源利用上线及分区管控; 芜湖市水资源管控分区全部为一般管控区。管控要求：落实《国务院办公厅关于印发实行最严格水资源管理制度考核办法的通知》、《“十四五”水资源消耗总量和强度双控行动方案》、《安徽省“十四五”水资源消耗总量和强度双控工作方案》和《芜湖市“十四五”水资源消耗总量和强度双控工作方案》等要求。; 本项目用水来自区域市政供水管网，新增用水量2423.994 t/a；满足水资源利用上线要求。; 符合. 土地资源利用上线及分区管控; 芜湖市土地资源管控区划分为两类，分别为重点管控区和一般管控区。; 本项目位于安徽省芜湖市湾沚区芜湖市新芜经济开发区绿庄标准化厂房11栋，属于土地资源重点管控区。根据《芜湖市湾沚区国土空间分区规划（2021-2035年）》， 本项目用地为工业用地，符合规划要求。本项目建筑12337.44平方米，土地节约集约利用水平较高，不会突破土地资源利用上线。; 符合. 落实《全国国土空间规划纲要（2021-2035年）》、《安徽省国土空间规划（2021-2035年）》、《芜湖市国土空间规划（2021-2035年）》、《自然资源“十四五”规划编制工作方案》、《安徽省“十四五”自然资源保护和利用规划》等要求。. 岸线资源利用上线及分区管控; 按照生态环境部“三线一单”岸线生态环境分类管控技术说明，长江岸线分为优先保护岸线、重点管控岸线、一般管控岸线。; 本项目不涉及长江岸线。; 符合. 生态环境准入清单. 开发区清单; 根据芜湖市各开发区基础特征、产业发展特点，考虑开发区主要环境问题，结合已批复的规划环评（或跟踪环评）报告要求，确定各开发区差异化清单。; 项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类及限制类项目，视为允许类项目；不属于《安徽省工业产业结构调整指导目录（2007年本）》中的鼓励类、淘汰类和限制类，视为允许类； 不属于《市场准入负面清单（2025年版，试行）》和《长江经济带发展负面清单指南》（试行）中的项目，项目建设符合国家及地方产业政策，满足负面清单管理要求。; 符合. 5、芜湖市生态环境分区管控生态环境准入清单相符性分析 对照安徽省生态环境厅发布的安徽省“三线一单" 公众服务平台( http://39.145.8.156:1509/ah/public/#/home)，经与“三线一单"成果数据分析，拟建项目与1个环境管控单元存在交叠，其中优先保护类0个，重点管控类1个，一般管控类0个（环境管控单元编码ZH34021020036），属于水重点/大气重点。 表1-5 项目与分区管控要求相符性一览表 序号; 管控要求（摘录）; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束; 1在城市城区及其近郊禁止新建、扩建钢铁、有色、石化、水泥、化工等重污染企业。3严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。4严格执行国家关于“两高”产业准入目录和产能总量控制政策措施。严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。9严格控制新增“两高”项目审批，认真分析评估拟建项目必要性、可行性和对产业高质量发展、能耗双控、碳排放和环境质量的影响，严格审查项目是否符合产业政策、产业规划、“三线一单”、规划环评要求，是否依法依规落实产能置换、能耗置换、煤炭消费减量替代、污染物排放区域削减等要求。对已建成投产的存量“两高”项目，有节能减排潜力的加快改造升级，属于落后产能的加快淘汰。21禁止淘汰落后类的产业进入开发区。; 本项目属于C3824电力电子元器件制造，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中允许类项目，不属于“两高”行业。; 符合. 污染物排放管控; 9全面推动挥发性有机物纳入排污许可管理。禁止建设生产和使用高挥发性有机物含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。加快推进石化、化工、涂装、医药、包装印刷和油品储运销等重点行业挥发性有机物深度治理，全面提升废气收集率、治理设施同步运行率和去除率，提高水性、高固体分、无溶剂、粉末、辐射固化等低挥发性有机物含量产品的比重。加大工业涂装、包装印刷等行业低挥发性有机物含量原辅材料替代力度，严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂挥发性有机物含量限值标准，确保生产、销售、进口、使用符合标准的产品。到2025年，溶剂型工业涂料、油墨使用比例分别降低20个、10个百分点。溶剂型胶粘剂使用量降低20%。 10实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。12污染物排放标准中有特别排放限值的标准的行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。14按《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）要求，做好VOCs物料储存、物料转移和输送、工艺过程、设备与管线组件、敞开液面VOCs排放，以及VOCs无组织排放废气收集处理系统要求。; 项目产生的废气主要为颗粒物、锡及其化和物、非甲烷总烃和异丙醇，分别经处理达标后排放，废气排放可满足相应标准限值要求。本项目水性清洗剂、弱酸性清洗剂和乙醇满足《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）中相关要求；单组分环氧树脂胶粘剂和防水密封填充胶满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）中相关要求；本项目水性清洗剂、弱酸性清洗剂、乙醇等化学品在储存、物料输送、单组分环氧树脂胶粘剂和防水密封填充胶工艺过程、设备与管线组件等均满足VOCs无组织排放控制要求。; 符合. 资源开发效率要求; 2.产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和个人，应当采取措施，防止或者减少固体废物对环境的污染，对所造成的环境污染依法承担责任。; 企业固废按照国家有关规定进行安全处置，危险废物委托有资质单位处理，项目各项固体废物防治措施有效，采取了分区防渗等风险防范措施，能够避免环境风险事件的发生。; 符合. 根据《芜湖市生态环境分区管控生态环境准入清单》（芜湖市生态环境局，2023年8月）表4中开发区生态环境准入清单-湾沚区-开发区-安徽新芜经济开发区的生态环境准入条件，本项目与其相符性分析详见下表。 表1-6 项目与《芜湖市生态环境分区管控生态环境准入清单》相符性分析 编号; 内容; 要求; 本项目 情况; 分析结果. 1; 污染物排放管控; 1、单位工业增加值SO2排放量≤1kg/万元； 2、单位工业增加值COD排放量≤1kg/万元; 1、本项目不排放SO2； 2、本项目年工业增加值17000万元，新增COD排放为0.086t/a，单位工业增加值COD排放量为0.005kg/万元≤1kg/万元; 符合. 2; 环境风险防控; 1、建立健全开发区环境管理体系，提高环境风险管理水平。 2、完善开发区环境管理机构、管理目标和环境监测、档案管理等，完善项目环境管理和重点污染源、环境风险源管理台账，加大环境风险源的监管力度。 3、加强危险化学品管理，落实危险废物收集、储存、处置等全过程管理，严禁企业随意弃置固体废物。 4、提升环境应急应对能力，建立开发区与区域生态环境风险联控机制，完善开发区环境风险防范和应急响应硬件建设，提高突发环境事件应急应对能力。; 1、园区已制定并落实园区综合环境风险防范、预警和应急体系； 2、本项目后期建设中将配备应急物资，并定期演练； 3、落实危废库建设，企业应按要求建立危废台账； 项目将严格落实建设项目“三同时”制度。; 符合. 3; 资源开发利用效率要求; 单位工业增加值新鲜水耗≤9m³/万元; 本项目年工业增加值17000万元，新鲜用水量为2423.994m3/a，则单位工业增加值新鲜水耗0.138m3/万元≤9m³/万元; 符合. 4; 产业准入要求; 1、优先鼓励项目：以规划主导产业为核心，产业结构调整指导目录（2019年本）中鼓励类项目； 2、限制发展项目：限制现有化工企业、食品企业扩大生产规模，限制引进排放毒性大的特征大气污染物项目或高VOCs污染类的项目，限制引进废水排放量大的项目，产业结构调整指导目录（2019年本）中限制类项目， 芜湖市环境准入要求中限制类项目； 3、禁止发展项目：禁止引入国家禁止以及明令淘汰的项目，禁止引入与开发区主导产业定位不一致的高污染、高能耗、高水耗行业及环境安全风险隐患较大项目，产业结构调整指导目录（2019年本）中淘汰类项目，芜湖市环境准入要求中禁止类项目，新芜经济开车零部件及高端装备制造类项目、新能源新材料类项目、电子电器类项目发区负面清单项目。; 本项目与开发区资源环境相适应，VOCs排放量少，且不属于国家发展和改革委员会第 9 号令《产业结构调整指导目录（2024本）》 中淘汰类、限制类，也不属于鼓励类，可视为允许类，符合国家产业政策需求以及园区规划产业定位。; 符合. 由上表可知，本项目建设符合《芜湖市生态环境分区管控生态环境准入清单》文件中的相关要求。 6、与“三区三线”符合性分析 根据《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发〔2019〕18号）、自然资源部关于在全国开展“三区三线”划定工作的函（自然资函〔2022〕47号），“三区三线”是根据农业空间、生态空间、城镇空间三个区域，分别对应划定的耕地和永久基本农田保护红线、城镇开发边界、生态保护红线三条控制线。农业空间是以农业生产、农村生活为主体的区域，生态空间是指具有自然属性、以提供生态服务或生态产品为主的区域，城镇区间是以承载城镇经济、社会、政治、文化、生态等要素为主的功能空间。生态保护红线是指在生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须强制性严格保护的陆域、水域等区域，永久基本农田是指不能擅自占用或改变用途的长期稳定耕地，城镇开发边界是指在一定时期内因城镇发展需要，可以集中进行城镇开发建设，重点完善城镇功能的区域边界。 本项目位于安徽省芜湖市湾沚区芜湖市新芜经济开发区绿庄标准化厂房11栋，根据芜湖市“三区三线”划定情况，本项目不在生态保护红线范围内，不属于永久基本农田保护红线，在城镇开发边界内，本项目不占用农业空间、生态空间，占用城镇空间。 因此，项目符合芜湖市“三区三线”要求。 7、与《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见（升级版）》（皖发[2021]19号）、《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（芜湖）经济带的实施方案（升级版）》（芜市办[2021]28号）相符性 表1-7 项目与“皖发[2021]19号”、“芜市办[2021]28号”文件相符性 文件内容; 具体要求; 相符性分析. 严禁1公里范围内新建化工项目; 长江干支流岸线1公里范围内，严禁新建、扩建化工园区和化工项目。已批未开工的项目，依法停止建设，支持重新选址。已经开工建设的项目，严格进行检查评估，不符合岸线规划和环保、安全要求的，全部依法依规停建搬迁。; 本项目不属于化工项目。本项目距离长江干流岸线约28km，距离青弋江最近距离为2.5km，项目选址不在长江干流及主要支流岸线1公里范围内。. 严控5公里范围内新建重化工重污染项目; 长江干流岸线5公里范围内，全面落实长江岸线功能定位要求，实施严格的化工项目市场准入制度，制定完善危险化学品“禁限控”目录，除提升安全、环保、节能水平，以及质量升级、结构调整的改扩建项目外，严控新建石油化工和煤化工等重化工、重污染项目。严禁新建布局重化工园区。合规化工园区内，严禁新批环境基础设施不完善或长期不能稳定运行的企业新建和扩建化工项目。; 本项目距离长江干流岸线约28km，项目选址不在长江干流岸线5公里范围内，项目不属于石油化工和煤化工等重化工、重污染项目。. 严管15公里范围内新建项目; 长江干流岸线15公里范围内，严把各类项目准入门槛，严格执行环境保护标准，把主要污染物和重点重金属排放总量控制目标作为新（改、扩）建项目环评审批的前置条件，禁止建设没有环境容量和减排总量项目。; 本项目距离长江干流岸线约28km，不在长江干流岸线15公里范围内，本项目各污染物全部合规达标，为准许建设类项目。. 综上所述，本项目建设符合《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见（升级版）》、《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（芜湖）经济带的实施方案（升级版）》中相关要求。 8、与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办[2022]7号）、《关于印发安徽省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）的通知》（皖长江办[2022]10号）相符性分析 表1-8 项目与“长江办[2022]7号”和“皖长江办[2022]10号”文件相符性分析 序号; 文件要求; 本项目情况; 相符性. 一、《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办[2022]7号）. 1; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目距离长江干流岸线约28km，距离青弋江最近距离为2.5km，不在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内。; 相符. 2; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。; 本项目位于安徽新芜经济开发区内，属于合规的工业园区，且本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 相符. 3; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于石化、现代煤化工等不符合国家产业布局规划的项目。; 相符. 4; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中允许类，项目符合国家产业政策。不属于落后产能项目，不属于过剩产能行业项目，不属于高耗能高排放项目。; 相符. 二、《关于印发安徽省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）的通知》（皖长江办[2022]10号）. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目为C3824电力电子元器件制造，不属于码头和过长江通道项目。; 相符. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止违反风景名胜区规划，在核心景区的岸线和河段范围内建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内，也不在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内。; 相符. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、施用化肥农药的种植以及旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的项目。; 本项目不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，不在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内。; 相符. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖（河）造田（地）等项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内、不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。; 相符. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目建设不涉及利用、占用长江流域河湖岸线，本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内和《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内。; 相符. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目不在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 相符. 7; 禁止在长江干支流、巢湖岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目距离长江干流岸线约28km，距离青弋江最近距离为2.5km，不在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内。; 相符. 8; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目位于安徽新芜经济开发区内，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 相符. 9; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 项目符合国家产业政策，不属于落后产能项目，不属于过剩产能行业项目，不属于高耗能高排放项目。; 相符. 因此，本项目的建设符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》及《关于印发安徽省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）的通知》（皖长江办[2022]10号）的要求。 9、与《芜湖市2022年大气污染防治工作要点》（芜环委办[2022]4号文）相符性分析 表1-9 与《芜湖市2022年大气污染防治工作要点》相符性分析 序号; 文件要求; 本项目情况; 相符性. 1; 积极发展清洁能源。坚持实施“增气减煤”，提升供应侧非化石能源比重，提高消费侧电力比重，增加天然气供应量，2022年底前，新增电能替代电量4.97亿千瓦时，天然气供气规模达5.8亿立方米。持续推进以煤为燃料的工业炉窑清洁燃料替代改造，提高以电代煤、以气代煤比例。实施可再生能源替代行动，加快建设新型能源供应系统，因地制宜开发水力、光伏发电，鼓励建设太阳能等新能源项目。; 本项目采用电力能源，属于清洁能源。; 符合. 2; 加快产业结构转型升级。全面排查“两高”项目，实施清单管理、分类处置、动态监控，对不符合规定的坚决停批停建，科学稳妥推进符合要求的拟建项目。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能，严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等产能。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类或限制类项目，项目符合国家产业政策，不属于落后产能和过剩产能行业项目，本项目不属于“两高”项目，不属于钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工行业。; 符合. 3; 开展臭氧污染防治攻坚。以化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，深入开展挥发性有机物综合治理，动态更新排查治理清单，挥发性有机物年排放量1吨及以上企业编制实施“一厂一策”。推进实施重点行业低VOCs含量原辅材料源头替代。实施工业锅炉和炉窑提标改造和清洁能源替代，推动玻璃等行业深度治理。加快推进新兴铸管、富鑫钢铁等钢铁企业超低排放改造，力争2022年底前基本完成。全面摸排现有工业燃煤锅炉，明确超低排放改造或集中供热时间表。; 本项目使用的水性清洗剂、弱酸性清洗剂、单组分环氧树脂胶粘剂、防水密封填充胶和水性光亮剂等为低VOCs含量原辅材料。本项目使用电能。; 符合. 10、与《安徽省空气质量持续改善行动方案》（皖政[2024]36号）相符性分析 表1-10 项目与《安徽省空气质量持续改善行动方案》相符性分析一览表 序号; 内容要求; 项目拟建设情况; 相符性. 1; 坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。实施“高污染、高耗能”项目部门联审，源头管控低水平项目上马。制定实施安徽省加强生态环境分区管控方案。严格落实产能置换要求，不以任何名义、任何方式核准、备案产能严重过剩行业新增产能项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。; 本项目不属于高能耗、高排放、低水平项目，符合产业政策和规划；不涉及产能置换，不属于钢铁、焦化等产业。; 符合. 2; 有序推动落后产能淘汰。严格执行《产业结构调整指导目录》。综合运用能耗、环保、质量、安全、技术等要求，依法依规推动落后产能退出，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备。有序推动生产设施老旧、工艺水平落后、环境管理水平低下的独立焦化、烧结、球团、热轧企业和落后煤炭洗选企业退出市场。逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。严禁违规新增钢铁、水泥（熟料）、焦化、电解铝、平板玻璃（不含光伏压延玻璃）产能。鼓励钢铁行业龙头企业实施兼并重组，到2025年，短流程炼钢产量占比达15%。; 本项目不属于钢铁、水泥、焦化、电解铝等产业。; 符合. 3; 开展传统产业集群排查整治。中小型传统制造企业集中的涉气产业集群要制定发展规划。开展石灰岩、陶瓷等涉气产业集群排查及分类治理，“一群一策”制定整治提升方案，实施拉单挂账式管理，依法淘汰关停一批、搬迁入园一批、就地改造一批、做优做强一批。高水平打造皖北等承接产业转移集聚区，持续加强产业集群环境治理。结合“绿岛”项目等因地制宜建设集中供热中心、集中涂装中心、有机溶剂集中回收中心、活性炭再生中心；推进建设钣喷共享中心，配套建设适宜高效VOCs治理设施。; 本项目锡焊废气收集后经烟雾净化器预处理与点胶固化、动簧片清洗及烘干废气收集后+现有环保设施（两级活性炭吸附装置）处理后一并通过一根25m高的排气筒（DA001）排放；擦拭、乙醇清洗废气经集气罩收集后+两级活性炭吸附装置处理后通过一根25m高的排气筒（DA003）排放; 符合. 4; 推动新能源和节能环保等产业健康发展。深化新能源和节能环保产业“双招双引”，在低（无）VOCs含量原辅材料生产和使用、VOCs污染治理、超低排放、环境和大气成分监测等领域支持培育一批技术水平高、市场竞争力强的龙头企业。加快发展新能源汽车和智能网联汽车等战略性新兴产业。开展招标投标领域优化营商环境对标提升行动，系统治理环保领域低价低质中标乱象，营造公平竞争环境，推动产业健康有序发展。; 本项目使用的原辅料为水性清洗剂、弱酸性清洗剂、单组分环氧树脂胶粘剂、防水密封填充胶，为低VOCs含量原辅材料。锡焊废气收集后经烟雾净化器预处理与点胶固化、动簧片清洗及烘干废气收集后+现有环保设施（两级活性炭吸附装置）处理后一并通过一根25m高的排气筒（DA001）排放；擦拭、乙醇清洗废气经集气罩收集后+两级活性炭吸附装置处理后通过一根25m高的排气筒（DA003）排放; 符合. 5; 推动工业炉窑清洁能源替代。有序推进工业领域电能替代，提高电气化水平，推动大用户直供气，降低供气成本。重点区域不再新增燃料类煤气发生炉，新改扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉原则上采用清洁低碳能源。燃料类煤气发生炉实施清洁能源替代，或因地制宜采取园区（集群）集中供气、分散使用方式。逐步淘汰固定床间歇式煤气发生炉，鼓励现有煤气发生炉“小改大”。安全稳妥推进使用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等，推动石油焦、重油等高污染燃料逐步替代。; 本项目不涉及工业炉窑。; 符合. 11、与芜湖市生态环境保护委员会办公室关于印发《芜湖市2024-2025年大气污染防治重点任务攻坚工作方案》的通知（芜环委办[2024]12号）相符性 表1-11 与《芜湖市2024-2025年大气污染防治重点任务攻坚工作方案》相符性分析 序号; 文件内容; 本项目建设情况; 相符性. 1; 严格项目准入：新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控等相关要求，源头管控低水平项目上马。 对新改扩建重点行业企业项目，原则上按照重点行业A级绩效或引领性绩效水平建设，控制非绩效先进水平企业新增数量。; 本新建项目符合开发区规划、产业准入、国家产业政策及生态环境分区管控等相关要求。; 符合. 2; 开展低挥发性有机物含量原辅材料源头替代：加大工业涂装行业、包装印刷行业低（无）VOCs 含量原辅材料的替代工作力度。在建筑房屋和市政工程领域全面推广使用低VOCs含量涂料和胶黏剂，除特殊功能要求外的室内地坪施工、室外构筑物防护和城市道路交通标志基本使用低VOCs含量涂料。严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂VOCs含量限值标准。; 项目使用的水性清洗剂VOCs含量为39g/L；弱酸性清洗剂成分中不含挥发性有机物；乙醇VOCs含量为787g/L；则清洗剂均满足《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）中VOCs含量限值要求。根据企业提供的单组分环氧树脂胶粘剂、防水密封填充胶检测报告可知VOCs含量分别为8g/kg、0.418g/kg，故VOCs含量满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）中VOCs含量限值要求；本项目所用溶剂型清洗剂咨询专家并取得不可替代论证意见; 符合. 12、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）符合性分析 根据生态环境部2019年6月26日发布的关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知，对照本项目，相符性分析如下表： 表1-12 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 文件要求; 相符性; 符合性. 大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。工业涂装、包装印刷等行业要加大源头替代力度；化工行业要推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，加快对芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代。企业应大力推广使用低VOCs含量木器涂料、车辆涂料、机械设备涂料、集装箱涂料以及建筑物和构筑物防护涂料等，在技术成熟的行业，推广使用低VOCs含量油墨和胶粘剂。鼓励加快低VOCs 含量涂料、油墨、胶粘剂等研发和生产。; 项目使用的水性清洗剂VOCs含量为39g/L；弱酸性清洗剂成分中不含挥发性有机物；乙醇VOCs含量为787g/L；则清洗剂均满足《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）中VOCs含量限值要求。根据企业提供的单组分环氧树脂胶粘剂、防水密封填充胶检测报告可知VOCs含量分别为8g/kg、0.418g/kg，故VOCs含量满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）中VOCs含量限值要求；本项目所用溶剂型清洗剂咨询专家并取得不可替代论证意见。可从源头减少VOCs产生; 符合. 推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。; 锡焊废气收集后经烟雾净化器预处理与点胶固化、动簧片清洗及烘干废气收集后+现有环保设施（两级活性炭吸附装置）处理后一并通过一根25m高的排气筒（DA001）排放；擦拭、乙醇清洗废气经集气罩收集后+两级活性炭吸附装置处理后通过一根25m高的排气筒（DA003）排放; 符合. 规范工程设计。采用吸附处理工艺的，应满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》要求。; 本项目活性炭吸附装置满足《吸附法工业废气设计规范治理工程技术规范》(HJ2026-2013)中“气体流速宜低于1.2m/s”要求；颗粒物浓度超过1mg/m3时，采取过滤或洗涤措施进行预处理；进气温度高于40℃时，采取稀释或冷凝降温进行预处理；过滤材料两端设置压差计，对过滤材料及时更换；采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低800mg/g；采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于650mg/g；采用活性炭纤维作为吸附剂时，其比表面积不低于1100m2/g（BET 法）; 符合. 综上分析，本项目建设符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）中相关要求。 13、《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》符合性分析 根据生态环境部2020年6月24日发布《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》，对照本项目，相符性分析如下表： 表1-13 与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》符合性分析 文件要求; 相符性; 符合性. 大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。; 企业应按要求建立原辅材料台账。项目使用的水性清洗剂VOCs含量为39g/L；弱酸性清洗剂成分中不含挥发性有机物；乙醇VOCs含量为787g/L；则清洗剂均满足《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）中VOCs含量限值要求。根据企业提供的单组分环氧树脂胶粘剂、防水密封填充胶检测报告可知VOCs含量分别为8g/kg、0.418g/kg，故VOCs含量满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）中VOCs含量限值要求；本项目所用溶剂型清洗剂咨询专家并取得不可替代论证意见。; 符合. 储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃。; 项目使用的水性清洗剂VOCs含量为39g/L；弱酸性清洗剂成分中不含挥发性有机物；乙醇VOCs含量为787g/L；则清洗剂均满足《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）中VOCs含量限值要求。根据企业提供的单组分环氧树脂胶粘剂、防水密封填充胶检测报告可知VOCs含量分别为8g/kg、0.418g/kg，故VOCs含量满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）中VOCs含量限值要求；本项目所用溶剂型清洗剂咨询专家并取得不可替代论证意见。锡焊废气收集后经烟雾净化器预处理与点胶固化、动簧片清洗及烘干废气收集后+现有环保设施（两级活性炭吸附装置）处理后一并通过一根25m高的排气筒（DA001）排放；擦拭、乙醇清洗废气经集气罩收集后+两级活性炭吸附装置处理后通过一根25m高的排气筒（DA003）排放; 符合. 对现有VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率开展自查，重点关注单一采用光氧化、光催化、低温等离子、一次性活性炭吸附、喷淋吸收等工艺的治理设施。对达不到要求的VOCs收集、治理设施进行更换或升级改造，确保实现达标排放。除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术。; 符合. 综上分析，本项目建设符合《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》中相关要求。 14、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相符性分析 表1-14 《挥发性有机物无组织排放控制标准》相符性分析 文件内容; 本项目建设情况; 相符性. 1、VOCs 物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。 2、盛装VOCs 物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs 物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 本项目使用的水性清洗剂、弱酸性清洗剂、乙醇、单组分环氧树脂胶粘剂、防水密封填充胶和水性光亮剂等化学品均储存于密封的包装桶、瓶中，在非取用状态时封口，保持密闭。; 符合. 1、液态VOCs 物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs 物料时，应采用密闭容器、罐车。 2、粉状、粒状VOCs 物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。; 本项目使用的水性清洗剂、弱酸性清洗剂、乙醇、单组分环氧树脂胶粘剂、防水密封填充胶和水性光亮剂等化学品均采用密闭桶装进行物料转移。; 符合. 1、液态VOCs 物料应采用密闭管道输送方式或采用高位槽（罐）、桶泵等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至VOCs 废气收集处理系统。 2、粉状、粒状VOCs 物料应采用气力输送方式或采用密闭固体投料器等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至除尘设施、VOCs 废气收集处理系统。; 本项目产生的有机废气通过两级活性炭吸附装置处理后达标排放。; 符合. 综上所述，项目建设符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的要求。 15、与《安徽省低挥发性有机物含量原辅材料替代工作方案》（皖环发[2024]1号）的符合性 表1-15 与《安徽省低挥发性有机物含量原辅材料替代工作方案》符合性分析一览表 要求; 本项目; 符合性. 加强替代管理。工业涂装、包装印刷、竹木加工、家具制造、汽车修理与维护、鞋和皮革制品制造等重点行业企业，要按照《低挥发性有机物含量原辅材料源头替代技术指引(试行)》(附件3)要求，开展低VOCs原辅材料和生产方式替代，优化管控台账及档案管理，持续提升环境管理水平。各地要根据《关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》(皖大气办[2021]4号)要求，在认真梳理2021至2023年度VOCs源头削减治理项目清单基础上，对涉VOCs重点行业和使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂以及涉及有机化工生产的产业集群进行再排查，将含VOCs原辅材料使用企业全面纳入源头替代企业排查台账(附件2)，对具备替代条件的，加强调度指导；对无法替代的，要开展论证核实，严格把关并逐一说明。; 本项目属于C3824电力电子元器件制造，项目不使用溶剂型涂料、油墨等产品，根据企业提供的检测报告可知，项目使用的水性清洗剂VOCs含量为39g/L；弱酸性清洗剂成分中不含挥发性有机物；乙醇VOCs含量为787g/L；则清洗剂均满足《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）中VOCs含量限值要求。根据企业提供的单组分环氧树脂胶粘剂、防水密封填充胶检测报告可知VOCs含量分别为8g/kg、0.418g/kg，故VOCs含量满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）中VOCs含量限值要求；本项目所用溶剂型清洗剂咨询专家并取得不可替代论证意见。VOCs含量高于10%原辅材料为乙醇，总用量为4.5t/a，VOCs含量低于10%原辅材料用量为37.7t/a，则VOCs含量低于10%原辅材料使用比例为89.3%。; 满足. 严格项目准入。根据《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T 38597-2020)要求，进一步完善VOCs排放管控地方标准建设，细化相关行业涂料种类及各项污染物指标限值,编制实施固定源挥发性有机物综合排放标准和制鞋、汽修、木材等行业大气污染物排放标准。禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等项目，全省工业涂装、包装印刷等重点行业和涂料、油墨等生产企业的新(改、扩)建项目需满足低(无)VOCs含量限值要求。省内市场上流通的水性涂料等低VOCs含量涂料产品，执行《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》，应在包装标志或产品说明上标明符合标准的分类、产品类别及产品类型(或施涂方式)。; 本项目属于C3824电力电子元器件制造，项目不使用溶剂型涂料、油墨等产品，根据企业提供的检测报告可知，项目使用的水性清洗剂VOCs含量为39g/L；弱酸性清洗剂成分中不含挥发性有机物；乙醇VOCs含量为787g/L；则清洗剂均满足《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）中VOCs含量限值要求。根据企业提供的单组分环氧树脂胶粘剂、防水密封填充胶检测报告可知VOCs含量分别为8g/kg、0.418g/kg，故VOCs含量满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）中VOCs含量限值要求；本项目所用溶剂型清洗剂咨询专家并取得不可替代论证意见。VOCs含量高于10%原辅材料为乙醇，总用量为4.5t/a，VOCs含量低于10%原辅材料用量为37.7t/a，则VOCs含量低于10%原辅材料使用比例为89.3%。; 满足. 16、与《安徽省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》相符性分析 安徽省共划定1002个生态环境管控单元，分为优先保护、重点管控和一般管控3类。 （一）优先保护单元。共545个，面积42519.24平方公里，占全省国土面积的30.33%，包含生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区和生态环境敏感区，主要分布在皖南山区、皖西大别山区、巢湖湖区等重点生态功能区域。该区域突出空间用途管控，以严格保护生态环境为导向，依法禁止或限制大规模、高强度的工业开发和城镇建设，确保生态环境功能不降低。 （二）重点管控单元。共354个，面积25011.43平方公里，占全省国土面积的17.84%，包含城镇规划边界、省级及以上开发区等开发强度高、污染物排放强度大的区域，以及环境问题相对集中的区域，主要分布在沿江、沿淮等重点发展区域。该区域突出污染物排放控制和环境风险防控，以守住环境质量底线、积极发展社会经济为导向，强化环境质量改善目标约束。 （三）一般管控单元。共103个，面积72643.72平方公里，占全省国土面积的51.83%，优先保护单元、重点管控单元之外为一般管控单元。该区域以经济社会可持续发展为导向，执行区域生态环境保护的基本要求。 对照安徽省生态环境厅发布的安徽省“三线一单”公众服务平台（http://39.145.8.156:1509/ah/public/#/home），经与“三线一单”成果数据分析，拟建项目与1个环境管控单元存在交叠，其中优先保护类0个，重点管控类1个，一般管控类0个，环境管控单元编码为ZH34021020036。 本项目废气可达标排放；项目排放的废水为生活污水和纯水制备浓水，①生活污水经化粪池（依托现有）预处理后和纯水制备浓水一同排入市政污水管网，接入芜湖县新芜开发区城东污水处理厂处理，达标后排入汪溪坝撇洪沟后汇入裘公河；废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准限值要求②循环冷却水循环使用，不外排；③超声波清洗废水和动簧片清洗废水经厂区污水处理设施（预过滤+低温蒸发器）（现有一套并新增一套）处理后回用，废水处理过程中产生的蒸发浓液作为危废交由有资质的单位处置；回用水满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）中表1间冷开式循环冷却水补充水、锅炉补给水、工艺用水、产品用水限值要求生活垃圾经垃圾桶收集，由环卫部门每天清运处置。各类污染物均可达标排放，不会突破环境质量底线。 图1-1 与安徽省"三线一单"公众服务平台套图 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 森萨塔科技（芜湖）有限公司成立于2021年07月21日，于2021年9月25日委托安徽和一环境科技有限公司编制完成《中汇森萨塔科技（芜湖）有限公司高压直流接触器生产项目项目环境影响报告表》，2022年5月19日，芜湖市生态环境局以环行审【2022】41号对该项目进行了批复。2022年7月19日完成自主整体验收。 2024年2月1日，中汇森萨塔科技（芜湖）有限公司更名为森萨塔科技（芜湖）有限公司，原中汇森萨塔科技（芜湖）有限公司年产200万套/年高压直流接触器生产项目经营主体、经营范围和建设内容均未发生变化。 2025年，根据市场需求和企业发展需要，本项目拟将现有的1条高压直流接触器生产线扩建为4条，并在此基础上进行技术升级改造；具体技术升级改造+扩建内容如下：①高压直流接触器生产过程中用到的原辅材料“线圈”现有项目为外购，本项目改为自产自用，不外售，设置2条Coil线圈自动化生产线；②“动簧片清洗工序”由委外改为企业自行清洗。③新增隧道钎焊、制氮、静组件激光打标检测、下外壳激光打标、涂覆润滑、打磨吹灰、外观检查工序；④对真空钎焊、半成品固化（第一导磁块固化和反力弹簧及动铁芯固化）、激光焊接、激光焊氦检漏、成品固化工序进行技术升级改造，以上工序现有项目中均不涉及气体使用，半成品固化、成品固化工序现有使用烘烤设备，本项目改为无氧氮气炉、成品固化机；⑤超声波清洗依托现有超声波清洗机，酸洗清洗剂由与自来水配比改为与纯水配比。森萨塔科技（芜湖）有限公司拟投资6000万元依托现有厂房建设“高压直流接触器二期项目”，不新增用地。该项目已于2024年7月22日取得了芜湖市湾沚区发展和改革委员会出具的备案文件备案（项目审批文号：湾发改备〔2025〕350号）。项目代码为：2508-340221-04-05-310252。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，建设单位必须就本项目办理环保相关手续。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（2021年1月1日实施），本项目属于“三十五、电气机械和器材制造业38--77、输配电及控制设备制造382--其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，因此，该项目应编制环境影响报告表。森萨塔科技（芜湖）有限公司于2025年5月22日委托我公司承担其环境影响评价工作。接受委托后，我公司立即组织有关技术人员进行现场勘探、收集资料，依据国家有关法规文件和环境影响评价导则，编制了该项目环境影响报告表。 本项目环境影响评价类别判定情况见下表： 表2-1 项目环评类别判定情况表 环评类别 项目类别; 环境影响评价类别; 本项目. 报告书; 报告表; 登记表. 三十五、电气机械和器材制造业38. 77、输配电及控制设备制造382; 铅蓄电池制造；太阳能电池片生产；有 电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释 剂）10吨及以上的; 其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; /; 项目涉及C3824电力电子元器件制造，不含电镀工艺，不使用溶剂型涂料，属于该类别中“其他”，需要编制环评报告表. 对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）中相关内容，内容如下： 表2-2 固定污染源排污许可分类管理名录对照表 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理; 本项目. 三十三、电气机械和器材制造业 38. 87; 输配电及控制设备制 造 382; 涉及通用工序重点管理的; 涉及通用工序简化管理的; 其他; 项目涉及C3824电力电子元器件制造，不涉及通用工序，属于该类别中“其他”，为登记管理. 五十一、通用工序. 110; 工业 炉窑; 纳入重点排污单位名录的; 除纳入重点排污单位名录的，除以天然气或者电为能源的加热炉、热处理炉、干燥炉（窑）以外的其他工业炉窑; 除纳入重点排污单位名录的，以天然气 或者电为能源的加热炉、热处理炉或者干燥炉（窑）; 项目未纳入重点排污单位名录，不涉及工业炉窑，属于该类别中“其他”，为登记管理. 对照上表内容，本项目属于排污许可中“登记管理”，根据现有项目环评可知，现有项目也属于登记管理，综上，项目建成后属于排污许可中“登记管理”，森萨塔科技（芜湖）有限公司于2022年4月28日进行了排污许可登记，建设单位承诺在本项目投产前，登录全国排污许可证管理信息平台进行变更。根据安徽省生态环境厅《关于统筹做好固定污染源排污许可日常监管工作的通知》（皖环发[2021]7号），属于现行《固定污染源排污许可分类管理名录》内重点管理和简化管理的行业，建设单位在组织编制建设项目环境影响报告书（表）时，可结合相应行业排污许可证申请与核发技术规范，在环评文件中一并明确“建设项目环境影响评价与排污许可联动内容”和《建设项目排污许可申请与填报信息表》。由于本项目属于现行《固定污染源排污许可分类管理名录》里“登记管理”，无需填报“建设项目环境影响评价与排污许可联动内容”和《建设项目排污许可申请与填报信息表》。 2、项目建设内容 本项目在现有厂房内进行生产，不新增用地。本项目建设具体内容见下表。 |
| --- | --- |

| 建设内容 | 表2-3 建设项目组成内容一览表 序号; 类别; 工程 名称; 现有工程内容; 本工程内容; 全厂工程内容; 备注. 1; 主体工程; 1F，高4.8m; 主体4F，共高22.2m（顶楼），租赁其中3F，总建筑面积12337.44m2，达到年产高压直流接触器200万套/年，生产制度为三班制，年工作日为240天; 建筑面积4112.48m2，设有试验室、成品库、原料库等。; 主体4F，共高22.2m，租赁其中3F，总建筑面积12337.44m2，达到年产高压直流接触器370万套/年，生产制度由三班制变为双班制，年工作日由240天变为300天; 调整布局：①将试验室和原料区位置对调；②试验室细分为振动实验室、环境实验区、电学实验室和盐雾实验室，仅物理实验；③新增隧道钎焊车间和Coil线生产车间④将1F东侧卫生间改为动簧片清洗区; 主体4F，共高22.2m，租赁其中3F，总建筑面积12337.44m2，达到年产高压直流接触器570万套/年，生产制度双班制，年工作日由300天; 建筑面积4112.48m2，设有成品库、试验区仅物理实验（试验室细分为振动实验室、环境实验区、电学实验室和盐雾实验室）、原料库、隧道钎焊车间和Coil线生产车间、动簧片清洗区; 布局调整，厂房依托现有，购置安装生产设备. 1F-1，高4.5m; 位于1F内，属于夹层，闲置; 改为食堂， 用于员工就餐，采用配餐模式，不开火; 设有食堂， 用于员工就餐，采用配餐模式，不开火; 现有闲置，本次改为食堂区域. 2F，高4.5m; 建筑面积4112.48m2，生产车间为洁净室，设有1条高压直流接触器生产线，包括检验室、点胶固化区、真空钎焊区、激光焊接区、超声波清洗区、IT工程办公区等; 调整布局：①根据车间布局，增设3条高压直流接触器生产线②IT工程办公区调整至3F办公区; 建筑面积4112.48m2，生产车间为洁净室，设有4条高压直流接触器生产线、超声波清洗区、真空钎焊区; 布局调整，厂房依托现有，购置安装生产设备. 3F，高4.2m; 建筑面积4112.48m2，设有内装工程办公区和员工活动区; 调整布局：内装工程办公区变为整体办公区，员工活动区改为闲置; 建筑面积4112.48m2，，设有办公区、闲置区域; 布局调整，厂房依托现有. 2; 辅助工程; IT工程办公区; 位于2F，建筑面积约650m2，用于员工办公; IT工程办公区调整至3F办公区; /; 布局调整. 内装工程办公区; 位于3F，建筑面积约1600m2，用于员工办公; /; 位于3F，建筑面积约1600m2，用于员工办公; 依托 现有. 食堂; /; 新增食堂，位于1F-1（现有闲置），用于员工就餐，不开火，均为外来配餐; 位于1F-1，用于员工就餐，不开火，均为外来配餐; 本次新增，厂房依托现有. 3; 储运工程; 成品库; 位于1F东南侧，建筑面积约300m2，用于存放成品; /; 位于1F东南侧，建筑面积约300m2，用于存放成品; 布局调整，厂房依托现有. 原料库; 位于1F西南侧，建筑面积约300m2，用于零部件存放; /; 位于1F西南侧，建筑面积约300m2，用于零部件存放; 依托 现有. 储罐区; /; 新增储罐区，位于厂房外东侧，用于储存氦气、氢氦混合气体、氩气，均采用50L/钢瓶储存; 新增储罐区，位于厂房外东侧，用于储存氦气、氢氦混合气体、氩气，均采用50L/钢瓶储存; 本次新增. 液氮站; /; 新增液氮站，位于厂房外南侧，用于储存液氮; 新增液氮站，位于厂房外南侧，用于储存液氮; 本次新增. 制氮机房; /; 新增制氮机房，位于顶楼西侧，用于自制氮气使用; 新增制氮机房，位于顶楼西侧，用于自制氮气使用; 本次新增. 甲类库; /; 位于厂房外1F西北侧，建筑面积约40m2，化学品仓库改为甲类库，用于存放氢气; 位于厂房外1F西北侧，用于存放氢气; 依托现有化学品仓库，由化学品仓库改为甲类库. 丙类化学品仓库; /; 新增丙类化学品仓库，位于1F西南侧，用于弱酸性清洗剂、水性清洗剂、胶粘剂、皮膜油、助焊剂、乙醇、水性光亮剂等存放; 新增丙类化学品仓库，位于1F西南侧，用于弱酸性清洗剂、水性清洗剂、胶粘剂、皮膜油、助焊剂、乙醇、水性光亮剂等存放; 本次新增. 4; 公用工程; 供电; 由开发区供电系统供给，用电量为380万kwh/a; 新增用电量420万kwh/a; 由开发区供电系统供给，全厂用电量800万kwh/a; 依托 现有. 供水; 由开发区给水管网直接供给，用水量为2488.8t/a; 新增用水量2423.994t/a; 由开发区给水管网直接供给，全厂用水量为4912.794t/a; 依托 现有. 排水; 排水系统采用雨污分流制，雨水进入雨水管网。项目排放的废水为生活污水和超声波清洗废水，①生活污水经化粪池处理后经市政污水管网排入芜湖县新芜开发区城东污水处理厂，达标后排入汪溪坝撇洪沟后汇入裘公河；②超声波清洗废水经厂区内污水处理设施（预过滤+低温蒸发器）处理后回用于生产不外排，废水处理过程中产生的蒸发浓液作为危废交由有资质的单位处置；排水量为2800t/a; ①新增劳动定员，新增生活污水、动簧片清洗用水和纯水制备用水；②本项目循环冷却水依托现有2台冷却机组，由于现有环评及验收中未识别循环冷却水，循环冷却水用水量按本项目计入；③本项目超声波清洗用水依托现有1台超声波清洗机，酸洗清洗剂由与自来水配比改为与纯水配比，故超声波清洗用水按本项目重新计入。 ①生活污水经化粪池（依托现有）预处理后和纯水制备浓水一起排入市政污水管网，接入安徽芜湖县新芜开发区城东污水处理厂，达标后排入汪溪坝撇洪沟后汇入裘公河；②循环冷却水循环使用，不外排；③超声波清洗废水和动簧片清洗废水经厂区污水处理设施（预过滤+低温蒸发器）（现有一套并新增一套）处理后回用，废水处理过程中产生的蒸发浓液作为危废交由有资质的单位处置；循环冷却水循环使用不外排； 新增排水量为352.8881t/a; 排水系统采用雨污分流制，雨水进入雨水管网。运营期产生的废水主要为生活污水、纯水制备浓水、循环冷却水、超声波清洗废水和动簧片清洗废水。项目排放的废水为生活污水和纯水制备浓水，①生活污水经化粪池（依托现有）预处理后和纯水制备浓水一同排入市政污水管网，接入芜湖县新芜开发区城东污水处理厂处理，达标后排入汪溪坝撇洪沟后汇入裘公河；②循环冷却水循环使用，不外排；③超声波清洗废水和动簧片清洗废水经厂区污水处理设施（预过滤+低温蒸发器）（现有一套并新增一套）处理后回用，废水处理过程中产生的蒸发浓液作为危废交由有资质的单位处置； 全厂排水量为3152.8881t/a; 依托现有化粪池、依托现有并新增一套污水处理设施（预过滤+低温蒸发器）、新增生活污水和生产废水. 5; 环保工程; 废气处理; 点胶固化废气： 集气管道+两级活性炭吸附装置+25m高排气筒（DA001）排放; 点胶固化、动簧片清洗及烘干、锡焊废气： ①点胶固化、锡焊工序：设备密闭+集气管道收集； ②动簧片清洗及烘干工序：密闭负压收集； 锡焊废气收集后经烟雾净化器预处理与收集后的点胶固化、动簧片清洗+现有环保设施（两级活性炭吸附装置）处理后一并通过一根25m高的排气筒（DA001）排放; 点胶固化、动簧片清洗及烘干、锡焊废气： ①点胶固化、锡焊工序：设备密闭+集气管道收集； ②动簧片清洗及烘干工序：密闭负压收集； 锡焊废气收集后经烟雾净化器预处理与收集后的点胶固化、动簧片清洗+现有环保设施（两级活性炭吸附装置）处理后一并通过一根25m高的排气筒（DA001）排放; 新增点胶固化、动簧片清洗及烘干、锡焊废气依托现有环保设施及排气筒，废气收集设施新增. 钎焊、激光焊接废气： 集气管道+布袋除尘器+25m高排气筒（DA002）排放; 真空钎焊、打磨、吹灰、激光焊接、静组件激光打标、吹扫废气：集气管道+现有环保设施（布袋除尘器）+25m高排气筒（DA002）排放; 真空钎焊、打磨、吹灰、激光焊接、静组件激光打标、吹扫废气：集气管道+现有环保设施（布袋除尘器）+25m高排气筒（DA002）排放; 新增真空钎焊、打磨、吹灰、激光焊接、静组件激光打标、吹扫废气依托现有环保设施及排气筒，废气收集设施新增. /; 擦拭、乙醇清洗废气：集气罩+两级活性炭吸附装置处理后通过一根25m高的排气筒（DA003）排放; 擦拭、乙醇清洗废气：集气罩+两级活性炭吸附装置处理后通过一根25m高的排气筒（DA003）排放; 新增废气，新建环保设施及排气筒. /; 隧道钎焊废气产生量较少，在车间内无组织排放; 隧道钎焊废气产生量较少，在车间内无组织排放; 新增废气. /; 热缩废气产生量较少，在车间内无组织排放; 热缩废气产生量较少，在车间内无组织排放; 新增废气. /; 激光焊接氦检漏产生的废氦气进入现有两级活性炭吸附装置; 激光焊接氦检漏产生的废氦气进入现有两级活性炭吸附装置; 新增废气. 废水处理; 排水系统采用雨污分流制，雨水进入雨水管网。项目排放的废水为生活污水和超声波清洗废水，①生活污水经化粪池处理后经市政污水管网排入芜湖县新芜开发区城东污水处理厂，达标后排入汪溪坝撇洪沟后汇入裘公河；②超声波清洗废水经厂区内污水处理设施（预过滤+低温蒸发器）处理后回用于生产不外排，废水处理过程中产生的蒸发浓液作为危废交由有资质的单位处置; 排水系统采用雨污分流制，雨水进入雨水管网。 ①新增劳动定员，新增生活污水、动簧片清洗用水和纯水制备用水；②本项目循环冷却水依托现有2台冷却机组，由于现有环评及验收中未识别循环冷却水，循环冷却水用水量按本项目计入；③本项目超声波清洗用水依托现有1台超声波清洗机，酸洗清洗剂由与自来水配比改为与纯水配比，故超声波清洗用水按本项目重新计入。 ①生活污水经化粪池（依托现有）预处理后和纯水制备浓水一起排入市政污水管网，接入安徽芜湖县新芜开发区城东污水处理厂厂，达标后排入汪溪坝撇洪沟后汇入裘公河；②循环冷却水循环使用，不外排；③超声波清洗废水和动簧片清洗废水经厂区污水处理设施（预过滤+低温蒸发器）（现有一套并新增一套）处理后回用，废水处理过程中产生的蒸发浓液作为危废交由有资质的单位处置；循环冷却水循环使用不外排; 排水系统采用雨污分流制，雨水进入雨水管网。运营期产生的废水主要为生活污水、纯水制备浓水、循环冷却水、超声波清洗废水和动簧片清洗废水。项目排放的废水为生活污水和纯水制备浓水，①生活污水经化粪池（依托现有）预处理后和纯水制备浓水一同排入市政污水管网，接入芜湖县新芜开发区城东污水处理厂处理，达标后排入汪溪坝撇洪沟后汇入裘公河；废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准限值要求②循环冷却水循环使用，不外排；③超声波清洗废水和动簧片清洗废水经厂区污水处理设施（预过滤+低温蒸发器）（现有一套并新增一套）处理后回用，废水处理过程中产生的蒸发浓液作为危废交由有资质的单位处置；回用水满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）中表1间冷开式循环冷却水补充水、锅炉补给水、工艺用水、产品用水限值要求; 依托现有化粪池、依托现有并新增一套污水处理设施（预过滤+低温蒸发器）、新增生活污水和生产废水. 噪声治理; 选用低噪音设备，设备基础减振，隔声消声降噪；风机进、出风管加设消音器，基础下加设减振器等; 新增噪声源; 选用低噪声设备、设备减振基座、隔音等措施; 依托现有，对新增设备采取噪声减振措施. 固废处理; 生活垃圾; 交由环卫部门进行处理，厂内设有垃圾桶; 增设垃圾桶; 交由环卫部门进行处理，厂内设有垃圾桶; 依托 现有一般固废库、危废库，新增固废种类. 一般工业固废; 废包装材料、不合格品收集后外售；1F东北侧设有一般固废库1座，面积约为50m2; 新增不合格品、废包装材料、布袋除尘器收集的粉尘、锡渣、废反渗透膜、废打磨带、废边角料、废分子筛收集后外售; 不合格品、废包装材料、布袋除尘器收集的粉尘、锡渣、废反渗透膜、废打磨带、废边角料、废分子筛收集后外售，1F东北侧设有一般固废库1座，面积约为50m2. 危险 废物; 废化学品包装桶（清洗剂、胶水）、废胶、蒸发浓液、废油、废活性炭收集后暂存于危险废物暂存库，定期委托有危废处理资质单位处置； 厂房外1F西北侧设有危废库1座，面积约为12m2，危废库设有防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐等措施; 新增废化学品包装桶、瓶、废胶水、废皮膜油、废助焊剂、废无尘纸、废过滤棉、槽渣、废乙醇、废纸漏斗过滤网、废蒸发浓液、废润滑油、废液压油、废活性炭、废油桶收集后暂存于危险废物暂存库，定期委托有危废处理资质单位处置; 废化学品包装桶、瓶、废胶水、废皮膜油、废助焊剂、废无尘纸、废过滤棉、槽渣、废乙醇、废纸漏斗过滤网、废蒸发浓液、废润滑油、废液压油、废活性炭、废油桶收集后暂存于危险废物暂存库，定期委托有危废处理资质单位处置，厂区1F西北侧设有危废库1座，面积约为12m2，危废库设有防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐等措施. 土壤及地下水防治; 重点防渗：超声波清洗区域、化学品仓库、危废库、厂区污水处理设施（预过滤+低温蒸发器）、化粪池。防渗措施：在混凝土硬化上方涂刷环氧树脂涂料；等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；其中危废暂存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s）；或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s）； 一般防渗区：生产车间、一般固废暂存场所、厂区道路、化粪池；防渗措施：采用防渗混凝土硬化，满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s； 简单防渗：重点、一般污染防治区之外的区域等；防渗措施：采用普通水泥硬化; 重点防渗：新增储罐区、液氮站、制氮机房、甲类库、丙类化学品仓库、动簧片清洗区域、乙醇清洗区域、一套污水处理设施（预过滤+低温蒸发器）; 重点防渗：超声波清洗区域（依托现有）、动簧片清洗区域（新增）、乙醇清洗区域（新增）、丙类化学品仓库（新增）、危废库（依托现有）、厂区污水处理设施（预过滤+低温蒸发器）（现有一套并新增一套）、化粪池（依托现有）、储罐区（新增）、液氮站（新增）、制氮机房（新增）、甲类库（新增）。防渗措施：在混凝土硬化上方涂刷环氧树脂涂料；等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s； 一般防渗区：生产车间（依托现有）、一般固废暂存场所（依托现有）、厂区道路（依托现有），防渗措施：采用防渗混凝土硬化，满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s； 简单防渗：重点、一般污染防治区之外的区域等；防渗措施：采用普通水泥硬化; 依托 现有；并新增防渗区. 环境风险防范措施; 加强环境风险管理，严格遵守有关防爆、防火规章制度，加强岗位责任制，避免失误操作，进一步完善事故风险防范措施，并备有应急响应所需的物资；加强废气污染处理设施的运行和管理，保证其正常运行，杜绝事故性排放。化学品仓库、厂区污水处理设施（预过滤+低温蒸发器）、危废暂存间设置围堰、导流沟及收集池，油品存放配备防泄漏托盘。已编 制突发环境事件应急预案（备案编号：340221-2022-033-L）; 新增风险防范物资; 加强环境风险管理，严格遵守有关防爆、防火规章制度，加强岗位责任制，避免失误操作，进一步完善事故风险防范措施，并备有应急响应所需的物资；加强废气污染处理设施的运行和管理，保证其正常运行，杜绝事故性排放。丙类化学品仓库、厂区污水处理设施（预过滤+低温蒸发器）、危废暂存间设置围堰、导流沟及收集池，油品存放配备防泄漏托盘。已编制突发环境事件应急预案（备案编340221-2022-033-L）; 依托现有；新增风险防范物资. 本项目依托可行性分析： 表2-4 扩建项目依托工程一览表 工程类别; 工程名称; 依托可行性分析; 结论. 主体工程; 1F，高4.8m; 总建筑 面积12337.44m2; 本项目通过调整布局，①将试验室和原料区位置对调；②试验室细分为振动实验室、环境实验区、电学实验室和盐雾实验室，仅物理实验；③新增隧道钎焊车间和Coil线生产车间④将1F东侧卫生间改为动簧片清洗；依托现有厂房，可以满足本项目生产线布置需求; 可行. 1F-1，高4.5m; 位于1F内，属于夹层，现有闲置，本次改为食堂区域; 可行. 2F，高4.5m; 本项目通过调整布局，增加3条高压直流接触器和2条Coil线圈生产线。根据企业提供的车间布局图，可以满足本项目生产设备布置需求; 可行. 3F，高4.2m; 依托现有办公区，员工活动区改为闲置; 可行. 储运工程; 成品库; 全厂产品储存于现有成品库内，加产品出入库的周转频次维持产品最大贮存量不变，以 此来满足本项目产品的贮存。; 可行. 原料库; 全厂零部件储存于现有原料库内，减少储存周期，提高周转次数，现有仓库能够满足厂内贮存需求。; 可行. 公用工程; 供水系统; 现有供水由园区自来水厂供水，满足生产、生活需求，依托可行。; 可行. 供电系统; 项目供电由园区供电管网供应。. 环保工程; 废气处理; 本项目点胶固化、动簧片清洗及烘干、锡焊废气依托现有点胶固化废气排气筒，现有风机风量为6421-10582m3/h，为变频风机，根据现场实际需求调整。根据现有钎焊废气检测报告可知，现有点胶固化废气所需计算风量为2751m3/h，取整为3000m3/h，本项目计算风机风量为5000m3/h，合计为8000m3/h<10582m3/h，因此，本项目建成后，现有风机满足现有项目和本项目风量使用要求。 本项目真空钎焊、打磨、吹灰、激光焊接、静组件激光打标、吹扫废气依托现有真空钎焊废气排气筒，现有风机风量为6421-10582m3/h，为变频风机，根据现场实际需求调整。根据现有钎焊废气检测报告可知，钎焊废气所需风量2699m3/h，取整为3000m3/h，本项目计算风机风量为4100m3/h，合计为7100m3/h<10582m3/h，因此，本项目建成后，现有风机满足现有项目和本项目风量使用要求。; 可行. 废水处理; 依托现有化粪池、依托现有并新增一套污水处理设施（预过滤+低温蒸发器）; 可行. 固废; 根据工程分析可知，本项目危险废物储存容器总占地8.6m2，根据企业提供资料，现有项目危险废物储存占地面积约3m2，合计为11.1m2<12m2，则本项目建成后，12m2的现有危废库能满足现有项目和本项目危废的存放需求。; 可行. |
| --- | --- |

| 建设内容 | 3、产品方案 产品方案见下表。 表2-5 建设项目产品方案一览表 产品名称; 年产量（万套/年）; 产品 重量; 产品 尺寸（mm）. 现有; 本项目 变化量; 本项目建成后全厂. 高压直流接触器; STEV250A; 100; +320; 420; 380g/套; 85*43*75. STEV400A; 50; +30; 80; 750g/套; 96*38*93. STEV200A; 50; +20; 70; 270g/套; 79*30*70. 合计; 200; +370; 570; /; /. ①经查《产业结构调整指导目录（2024年本）》，上述产品均不属于“限制类”和“淘汰类”产品。 ②本项目增加两条Coil线生产的线圈为自产自用，不外售，现有项目为外购线圈，故不列入产品方案当中。 4、主要生产设备 该项目主要生产设备见下表。 表2-6 项目主要设备一览表 序号; 生产 工艺; 生产 单元; 设备名称; 设备 参数; 参数 数值（kW）; 现有设 备数量 （台/套）; 本项目 变化量（台/套）; 本项目建成后全厂设备数量（台/套）; 所在 楼层; 备注. 高压直流接触器生产设备（4条，扩建3条，1条现有）. 1; 组装; 钎焊前 组装; 排气管组件 组装机; 功率; 0.5; 1; 0; 1; 1F; 不变. 2; 轭铁夹组装; 轭铁夹组装设备⋇; 功率; 16; 1; +3; 4; 2F; 新增3台. 3; 静组件 组装; 静组件自动组装机⋇; 功率; 5; 1; +3; 4; 2F; 新增3台. 4; 推动杆组件组装; 推动杆组装机⋇; 功率; 4.5; 1; +3; 4; 2F; 新增3台. 5; 半成品 组装; 半成品组装机⋇; 功率; 3.5; 1; +3; 4; 2F; 新增3台. 6; 静铁芯 铆压; 静铁芯铆压; 功率; 2; 1; +3; 4; 2F; 新增3台. 7; 继电器部分组装; 继电器部分组装机*; 功率; 6.2; 1; +1; 2; 2F; 新增1台. 8; 充磁、 组装; 充磁，装磁钢&轭铁夹设备; 功率; 20; 1; +3; 4; 2F; 新增3台. 9; 铆接; U型轭铁铆接; 装导磁筒铆磁路设备; 功率; 7.2; 1; +3; 4; 2F; 新增3台. 10; 激光打标; 激光打标、吹扫、测漏、AOI检测; 静组件激光打标检测机; 功率; 16; 0; +4; 4; 2F; 新增4台. 11; 下外壳激光打标; 下外壳激光打标机; 功率; 15; 0; +4; 4; 2F; 新增4台. 12; 点胶组装; 第一导磁块点胶组装; 第一导磁块点胶组装机*; 功率; 80; 1; +3; 4; 2F; 新增3台. 13; 反力弹簧及动铁芯点胶组装; 反力弹簧及动铁芯点胶组装机*; 功率; 4; 1; +3; 4; 2F; 新增3台. 14; 上、下外壳点胶组装; 点胶成品 组装机*; 功率; 4; 1; +3; 4; 2F; 新增3台. 15; 半成品固化及冷却; 第一导磁块、反力弹簧和动铁芯固化及冷却; 无氧氮气炉*; 功率; 60; 0; +9; 9; 2F; 新增9台. 16; 成品 固化; 成品 固化; 成品固化机*; 功率; 100; 0; +3; 3; 2F; 新增3台. 17; 成品固化机*; 功率; 45; 1; 0; 1; 2F; 不变. 18; 涂覆 润滑; 涂覆 润滑; 涂覆机; 功率; 45; 0; +1; 1; 2F; 新增1台. 19; 打磨 吹灰; 打磨 吹灰; 打磨吹灰设备; 功率; 6.0; 0; +4; 4; 2F; 新增4台. 20; 焊接; 激光 焊接; 激光焊接机; 功率; 6.0; 2; +7; 9; 2F; 新增7台. 21; 隧道 钎焊; 隧道钎焊炉; 功率; 220; 0; +1; 1; 1F; 新增1台. 22; 真空 钎焊; 真空钎焊炉; 功率; 100; 1; 0; 1; 2F; 不变. 23; 氦检漏; 激光焊氦检漏; 负压检漏机; 功率; 5; 1; +3; 4; 2F; 新增3台. 24; 半成品氦检漏; 正压检漏机; 功率; 12; 1; +3; 4; 2F; 新增3台. 25; 充排气切管; 充排气切管; 充排气切管机*; 功率; 15; 2; +7; 9; 2F; 新增7台. 26; 套热缩管; 套热 缩管; 自动套 热缩管机; 功率; 3.0; 1; +3; 4; 2F; 新增3台. 27; 检测; 半成品检测; 中检设备*; 功率; 10; 1; +3; 4; 2F; 新增3台. 28; 成品 检测; 成品性能测试设备; 功率; 23; 1; +3; 4; 2F; 新增3台. 29; 磁极 检测; 磁极检测机⋇; 功率; 0.5; 1; +3; 4; 2F; 新增3台. 30; CR测试; CR测试机⋇; 功率; 1; 1; +3; 4; 2F; 新增3台. 31; 电流 老练; 电流老练机; 功率; 15; 2; +2; 4; 2F; 新增2台. 32; 动簧片清洗; 清洗; 清洗槽; 尺寸; φ0.16*H0.24m; 0; +1; 1; 2F; 新增1个. 33; 冷水 冲洗1; 冷水冲洗槽1; 尺寸; φ0.15*H0.2m; 0; +1; 1; 2F; 新增1个. 34; 磁力 研磨; 磁力研磨机; 功率; 1.5kw; 0; +1; 1; 2F; 新增1台. 35; 冷水 冲洗2; 冷水冲洗槽2; 尺寸; 0.5*0.5*0.5m; 0; +1; 1; 2F; 新增1个. 36; 热水 冲洗; 热水冲洗槽; 尺寸; 0.5*0.5*0.5m; 0; +1; 1; 2F; 新增1个. 37; 甩干; 脱水机; 功率; 1.5kw; 0; +1; 1; 2F; 新增1台. 38; 烘干; 烘干机; 功率; 10KW; 0; +1; 1; 2F; 新增1台. 39; 真空 包装; 真空包装机; 功率; 1.5; 0; +1; 1; 2F; 新增1台. 40; 超声波清洗; 酸洗; 酸洗槽; 尺寸; L0.6*W0.4* H0.43m; 1; 0; 1; 2F; 不变. 41; 纯水 漂洗; 纯水漂洗槽1; 尺寸; 1; 0; 1; 2F; 不变. 42; 纯水漂洗槽2; 尺寸; 1; 0; 1; 2F; 不变. 43; 纯水漂洗槽3; 尺寸; 1; 0; 1; 2F; 不变. 44; 烘干; 热风烘干槽; 尺寸; 1; 0; 1; 2F; 不变. 45; 制氮; 制氮; 制氮机; 产气量; 275Nm³/h; 0; +1; 1; 楼顶; 新增1台. 46; 纯水制备; 纯水 制备; 纯水机; 制备能力; 0.2t/h; 0; +1; 1; 2F; 新增1台. 47; 公辅设备; 空压机⋇; 功率; 110kw; 0; +3; 3; 1F; 新增3台. 48; 干燥机⋇; 功率; 8kw; 0; +4; 1F; 新增4台. 49; 冷水机组⋇; 循环水量; 32m3/h; 2; 0; 2; 1F; 不变. Coil线圈自动线设备（2条，现有为外购，本次项目改为自产自用）. 1; 自动上料; 自动 上料; 上料机; 功率; 1; 0; +2; 2; 1F; 新增2台. 2; 冲裁; 冲裁; 冲裁机; 功率; 1.7; 0; +2; 2; 1F; 新增2台. 3; 绕线; 绕线; 绕线机; 功率; 9; 0; +2; 2; 1F; 新增2台. 4; 焊接; 锡焊; 锡焊机; 功率; 5; 0; +2; 2; 1F; 新增2台. 5; 检测; 锡焊有无AOI检测; IV智能相机; 功率; 0.15; 0; +2; 2; 1F; 新增2台. 6; 折弯; 折弯; 折弯机; 功率; 0.8; 0; +4; 4; 1F; 新增4台. 8; 测试; 电阻 测试; 电阻 测试仪; 功率; 0.4; 0; +2; 2; 1F; 新增2台. 9; 压力 测试; 压力 测试; 压力 测试仪; 功率; 0.4; 0; +2; 2; 1F; 新增2台. 10; 测试; 关键特性尺寸AOI; AOI单元; 功率; 0.15; 0; +2; 2; 1F; 新增2台. 11; 下料; 下料; 下料机; 功率; 1.4; 0; +2; 2; 1F; 新增2台. 乙醇清洗设备. 1; 乙醇清洗; 乙醇清洗; 托盘; 尺寸; L0.45*W0.3*H0.1m; 0; +1; 1; 2F; 新增1台. ⋇注：因原环评及验收编制时间较早，较为粗略，轭铁夹组装设备、静组件自动组装机、推动杆组装机、半成品组装机、磁极检测机、CR测试机、冷水机组空压机和干燥机，未在原环评及验收中体现，本次按实际设备数量计入。. 经查询《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目使用的设备均不属于其中淘汰落后设备。 表2-7 本项目设备和验收设备变化一览表 序号; 工序; 验收设备名称; 本项目设备名称; 是否和验收为同一种设备; 备注. 1; 继电器部分组装; 贴标上下壳体装配设备; 继电器部分组装机; 是; 名称变更. 2; 半成品固化; 烘烤设备; 无氧氮气炉; 否; 升级改造. 3; 成品固化; 成品固化机; 否; 升级改造. 4; 第一导磁块 点胶组装; 静组件 自动组装机; 第一导磁块 点胶组装机; 否; 验收名称有误. 5; 反力弹簧及动铁芯点胶组装; 装推动杆组件﹠装动铁芯; 反力弹簧及动铁芯点胶组装机; 是; 名称变更. 6; 上、下外壳 点胶组装; 点胶成品组装机*; 是; 名称变更. 7; 充排气切管; 充排气检漏设备; 充排气切管机; 否; 功能替代. 8; 半成品检测; 半成品 性能测试设备; 中检设备; 是; 名称变更. 表2-6中“*”设备注解. 5、主要原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料及能源消耗见下表。 表2-8 本项目主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 现有项目用量; 本项目 变化量; 本项目建成后全厂用量; 单位/年; 性状; 最大储存量; 包装 方式; 储存 位置; 备注. 1; 焊片 （铜银）; 200万; +370万; 570万; pcs; 固态; 19万; 箱装; 原料库; 钎焊 前组装1. 2; 框片; 200万; +370万; 570万; pcs; 固态; 9.5万; 箱装; 原料库. 3; 陶瓷罩; 200万; +370万; 570万; pcs; 固态; 9.5万; 箱装; 原料库. 4; 轭铁板; 200万; +370万; 570万; pcs; 固态; 9.5万; 箱装; 原料库; 钎焊 前组装1+2. 5; 引出端; 400万; +728万; 1128万; pcs; 固态; 19万; 箱装; 原料库. 6; 排气管; 200万; +370万; 570万; pcs; 固态; 9.5万; 箱装; 原料库; 钎焊 前组装2. 7; 焊料圈 （铜银）; 200万; +370万; 570万; pcs; 固态; 9.5万; 箱装; 原料库. 8; 静铁芯; 200万; +370万; 570万; pcs; 固态; 9.5万; 箱装; 原料库; 静铁芯 铆接. 9; 推动杆部分; 200万; +370万; 570万; pcs; 固态; 9.5万; 箱装; 原料库; 推动杆 尺寸检测、组装. 10; 动铁芯; 200万; +370万; 570万; pcs; 固态; 9.5万; 箱装; 原料库; 反力弹簧及动铁芯点胶组装. 11; 调整垫片1; 100万; +470万; 570万; pcs; 固态; 9.5万; 箱装; 原料库. 12; 调整垫片2; 100万; +470万; 570万; pcs; 固态; 9.5万; 箱装; 原料库. 13; 反力弹簧; 200万; +370万; 570万; pcs; 固态; 9.5万; 箱装; 原料库. 14; 绝缘座; 200万; +370万; 570万; pcs; 固态; 9.5万; 箱装; 原料库. 15; 动簧片; 200万; +370万; 570万; pcs; 固态; 9.5万; 箱装; 原料库; 推动杆组件组装. 16; 第二导磁块; 200万; +370万; 570万; pcs; 固态; 9.5万; 箱装; 原料库. 17; 主弹簧; 200万; +370万; 570万; pcs; 固态; 9.5万; 箱装; 原料库. 18; 推动杆- 前置件; 200万; +370万; 570万; pcs; 固态; 9.5万; 箱装; 原料库. 19; 固定架-置件; 200万; +370万; 570万; pcs; 固态; 9.5万; 箱装; 原料库. 20; 打磨带; 0; +1万; 1万; pcs; 固态; 1000米; 箱装; 原料库; 打磨吹灰. 21; U型轭铁; 200万; +370万; 570万; pcs; 固态; 9.5万; 箱装; 原料库; U型轭铁 铆接. 22; 导磁筒; 200万; +370万; 570万; pcs; 固态; 9.5万; 箱装; 原料库. 23; 下外壳; 200万; +370万; 570万; pcs; 固态; 9.5万; 箱装; 原料库; 下外壳 激光打标、点胶. 24; 磁钢; 400万; +872万; 1272万; pcs; 固态; 30万; 箱装; 原料库; 充磁. 25; 轭铁夹; 400万; +728万; 1128万; pcs; 固态; 19万; 箱装; 原料库; 组装&磁极检测. 26; 上外壳; 200万; +370万; 570万; pcs; 固态; 9.5万; 箱装; 原料库. 27; 垫圈; 200万; +862万; 1062万; pcs; 固态; 9.5万; 箱装; 原料库. 28; 热缩管 φ4.0 黑色不带胶 L=18mm; 3万; +4.414万; 7.414万; m; 固态; 0.14万; 捆装; 原料库; 套热缩管. 29; 液氮; 0; +163万; 163万; L; 液态; 5000; 集中 供气; 液氮站; 隧道钎焊. 30; 氢气; 0; +16万; 16万; L; 气态; 3000L; 50L/钢瓶; 甲类库. 31; 氮气; 0; +1.2万; 1.2万; m3; 气态; /; 供气 管道; 制氮 机房; 真空 钎焊、半成品固化、成品固化. 32; 氦气; 0; +3.536万; 3.536万; L; 气态; 500L; 50L/钢瓶; 储罐区; 激光 焊氦检漏. 33; 氢氦 混合气体*; 1.5万; +7万; 7万; L; 气态; 1500L; 50L/钢瓶; 储罐区; 充排气 切管. 34; 氩气; 0; +43万; 43万; L; 气态; 3000L; 50L/钢瓶; 储罐区; 激光焊接. 35; 金属壳; 200万; +370万; 570万; pcs; 固态; 9.5万; 箱装; 原料库. 36; 第一导磁块; 200万; +370万; 570万; pcs; 固态; 9.5万; 箱装; 原料库; 第一导磁块点胶组装. 37; 单组分环氧树脂胶粘剂; 1.2; +1.3; 2.5; t; 液态; 0.25t; 5kg/桶; 丙类化学品仓库. 38; 防水密封 填充胶; 13; +21; 34; t; 液态; 0.34t; 4kg/桶; 丙类化学品仓库; 反力弹簧及动铁心、上外壳、下外壳点胶组装. 39; 皮膜油; 0; +600; 600; L; 液态; 60L; 4L/瓶; 丙类化学品仓库; 涂覆润滑. 38; 水性清洗剂; 0; +1.2; 1.2; t; 液态; 0.15t; 25kg/桶; 丙类化学品仓库; 动簧片清洗. 39; 弱酸性清洗剂; 210; +190; 400; L; 液态; 70L; 70L/桶; 丙类化学品仓库; 超声波清洗. 40; 乙醇（浓度99.7%）; 0; +4.5; 4.5; t; 液态; 450L; 500ml/瓶; 丙类化学品仓库; 外观检查. 41; 无尘纸; 0; 8000; 8000; 卷/年; 固态; 800卷; 卷装; 原料区; 外观检查. 42; 水性光亮剂; 0; +7.5; 7.5; t; 液态; 0.5t; 25kg/桶; 丙类化学品仓库; 磁力研磨. 43; 珍珠棉1; 15万; +27.3万; 42.3万; pcs; 固态; 0.12万; 箱装; 原料库; 包装. 44; 珍珠棉2; 10万; +18.2万; 28.2万; pcs; 固态; 0.08万; 箱装; 原料库. 45; 纸箱53mm*4 0mm*16mm; 1.8万; +12.3万; 14.1万; pcs; 固态; 0.3万; 捆装; 原料库. 46; 线圈; 200万; +370万; 570万; pcs; 固态; 1.5万; 箱装; 原料库; 本项目自产自用，不外售. Coil线原辅材料. 1; 线圈骨架; 0; +280万; 280万; pcs; 固态; 28万; 箱装; 原料库; 冲裁. 2; 助焊剂; 0; +0.24; 0.24; t; 液态; 0.025t; 25kg/桶; 丙类化学品仓库; 锡焊. 3; 无铅锡丝; 0; +0.28; 0.28; t; 固态; 0.028t; 箱装; 原料库; 锡焊. 4; 漆包线; 0; +280; 280; t; 固态; 28t; 箱装; 原料库; 绕线. 公用原辅材料. 5; 液压油*; 1; 2; 3; t; 液态; 400kg; 200kg/桶; 丙类化学品仓库; 设备 维护. 6; 润滑油*; 2; 3; 4; t; 液态; 400kg; 200kg/桶; 丙类化学品仓库; 设备 维护. 7; 能源; 水; 2488.8; +2423.994; 4912.794; t/a; 市政供水管网. 8; 电; 380; +420; 800; 万kWh/a; 市政供电管网. *注：因原环评及验收遗漏了氢氦混合气体、液压油、润滑油，本次按实际使用量计入； 本项目超声波清洗用水依托现有1台超声波清洗机，酸洗清洗剂由与自来水配比改为与纯水配比，故超声波清洗用水按本项目重新计入，则现有项目超声波清洗用水量不再重复计算；因超声波清洗废水厂区污水处理设施（预过滤+低温蒸发器）（现有一套并新增一套）处理后回用，不涉及外排，故不涉及以新带老削减。. 表2-9 本项目化学品成分一览表 名称; 主要成分; 浓度或浓度范围 （重量比）; CAS 登记号. 水性清洗剂; 挥发份5%; 十二烷基苯磺酸钠; 4-5%; 25155-30-0. 固体份48%; 氢氧化钠; 21-24%; 1310-73-2. 聚乙二醇辛基苯基醚; 16-24%; 9036-19-5. 水47%; 水; 25-47%; 7732-18-5. 弱酸性清洗剂; 无挥发份; 柠檬酸; 10-25%; 77-92-9. 乙二醇酸; 2.5-20%; 79-14-1. 脂肪醇聚氧乙烯醚; 40-60%; 9002-92-0. 水性光亮剂; 固体份21.6%; 十二烷基苯磺酸; 12%; 27176-87-0. N,N-二（羟基乙基）椰油酰胺; 8%; 68603-42-9. 十二烷基硫酸钠; 1.6%; 205-788-1. 挥发份0.6%; 硬脂酸; 0.6%; 200-313-4. 水77.8%; 水; 77.8%; 7732-18-5. 表2-10 主要原辅材料理化性质表 序号; 物质; 理化性质. 1; 水性清洗剂; 主要成分为4-5%十二烷基苯磺酸钠、21-24%氢氧化钠、16-24%聚乙二醇辛基苯基醚，25-47%水。外观性状：粉红色透明液体；相对水密度：1.032±0.01；应避免状况：高温、光照、接近火源、日晒雨淋；应避免之物质：避免接近酸类物质。. 2; 弱酸性 清洗剂; 主要成分为10-25%柠檬酸，2.5-20%乙二醇酸，40-60%月桂醇聚氧乙烯醚。外观性状：淡黄色液体；pH值：2.5；急性毒性：经口: 半数致死量> 5000 mg/kg经口大鼠–产品。. 3; 水性光亮剂; 主要成分为12%十二烷基苯磺酸，8%N,N-二（羟基乙基）椰油酰胺，1.6%十二烷基硫酸钠，0.6%硬脂酸，77.8%水。外观性状：膏状；燃烧性：易燃；物资或者混合物的特别危害：在加热期间或失火的情况下，产生有毒气体。. 4; 防水密封填充胶; 主要成分为40%酚醛环氧树脂，40%改性环氧树脂，20%二氧化硅。危险特性：可燃，遇明火、高热能燃烧。外观性状：无臭、无味的粘稠液体；相对密度（水）：1.4g/cm3；凝固点：-37 oC。水溶性：<0.1%（重量）。定性：稳定；避免接触的条件：不兼容物质；避免接触物质：胺类、酸类、碱类、强氧化剂类材料；分解产物：一氧化碳、二氧化碳、酚类物质；受热分解放出有毒的气体；有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳；健康危害：无；爆炸危险:无；. 5; 单组分环氧树脂胶粘剂; 主要成分为40%环氧树脂，20%咪唑固化剂，15%增韧剂，23%填料，2%助剂。外观性状：灰色液体；相对密度（水）：1.18g/cm3；闪点：> 100oC；溶解性：不溶于水；稳定性：正常储存下稳定；禁配物：强氧化剂；避免接触的条件：明火、火花；聚合危害：高温或强光照射发生聚合；分解产物：碳、氮的氧化物。. 6; 液氮; 化学式N2，惰性，无色，无味，低粘度，无腐蚀性，不可燃，温度极低的透明液体，汽化时大量吸热接触造成冻伤；密度：0.81gc/m3 ；熔点：-210℃；沸点：-196.56℃；水溶性：微溶于水。危险特性：若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险；有害燃烧产物：本品不燃。. 7; 氢气; 化学式H2，常温常压下，氢气是一种无色、无味、无臭、无毒、极易燃烧且难溶于水的气体。氢气的密度为0.0899g/L（101.325kpa,0°C），约为空气的1/14，是已知的密度最小的气体。熔点-259.2℃；沸点：-252.87℃；密度：0.0899g/L。. 8; 氦气; 化学式He，稀有气体元素的一种，化学元素符号为He，原子序数2，原子量4.0026，是一种无色、无臭、无味、不可燃的单原子惰性气体，非金属元素，密度为0.1786kg/m3 ，熔点-272.3℃，沸点-268.9℃，临界温度为-267.95℃，临界压力0.225MPa，微溶于水。性质极不活泼，不能燃烧，也不助燃。一般不形成化合物。在干燥空气中的含量为4.6X10-6。天然气中的含量为1%~2%。氦气本身无毒，高浓度时有室息作用。液体氦与皮肤接触，能引起严重冻伤。. 9; 氩气; 化学式Ar，一种惰性气体。外观性状：无色无味的单原子气体；溶解性：微溶；熔点-189.2℃；沸点：-185.9℃；相对密度：1.784g/cm3。. 10; 氢氦 混合气体; 氢气是最轻的双原子气体（摩尔质量2g/mol），氦气是单原子惰性气体（摩尔质量4g/mol）。同温同压下，等质量的氢氦混合气体中，氢气分子数约为氦气的2倍。二者密度均远低于空气，混合后仍为轻质气体，易扩散。 氢气易燃（燃烧时产生淡蓝色火焰），氦气完全惰性；混合气体需控制氢气浓度 ≤ 9.1%（体积分数）以避免燃爆风险。工业常用安全比例为‌5% H₂ + 95% He‌（充装压力14.5±0.5 MPa）. 11; 氮气; 化学式N2，一种惰性气体。外观性状：无色无味的气体；溶解性：微溶于酒精和水（在273 K和100 kPa下100 ml水能溶解2.4 ml氮气）；熔点-209.86℃；沸点：-196℃；相对密度：0.81g/cm3. 12; 乙醇 （浓度99.7%）; 俗称酒精、火酒，是醇类化合物的一种，外观性状：无色透明液体，有芳香气味，熔点-114.1oC，沸点78.3oC，密度：0.7893g/cm3，闪点：14.0oC，溶解性：与水混溶，可溶于乙醚、氯仿、甘油、甲醇等多数有机溶剂；乙醇蒸汽与空气混合可以形成爆炸性混合物；乙醇是一种基本有机化工原料，也用作有机溶剂、制饮料酒以及食品工业；毒理性质：LD50（测试动物、暴露途径）：7060 mg/kg（大鼠，吞食），LC50（测试动物、暴露途径）：20000 ppm/10H（大鼠，吞食）. 13; 皮膜油; 主要成分为75%氟素惰性溶剂、15%氟素润滑油和10%添加剂。外观性状：白色液体；沸点：55oC；熔点：<-70oC；密度：1.4-1.6g/ml；闪点：无（不可燃）；稳定性：一般条件下稳定；避免接触条件：高温（250oC）；避免接触物料：氧化物质，强酸、碱性物质；聚合危害：不会发生聚合危害；分解危害：分解产生二氧化碳及微量的未完全燃烧的碳化物，分解产生二氧化碳及微量的未完全燃烧的碳化合物、氟化合物和甲醛. 14; 助焊剂; 主要成分为70-80%异丙醇，10-20%乙醇和5-10%松香。外观性状：无色至淡黄色清澈液体；气味：醇类味；沸点：82oC；物理稳定性：通常：5±2oC；45±2oC；密度：0.8g/ml；可燃性：可燃；避免情况：火花、明火、高温；闪点：399oC；爆炸下限：2%；爆炸上限：12%；危险的燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳；. 15; 无铅 锡丝; 主要成分为99.3%锡、0.7%铜、1-2%银和1-3%铜。外观：固体；颜色及气味：银白色、无味；比重：7.4g/cm3，熔点：227℃，可燃性：不可燃；爆炸可行性：加热、冲击、火花、明火条件下一般不会产生爆炸；常态下分解可能性：不可分解；稳定性：在一般温度下稳定。. （1）与《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）相符性分析： a、动簧片清洗工序：根据水性清洗剂厂家提供的MSDS，本项目动簧片清洗所使用的清洗剂成分为4-5%十二烷基苯磺酸钠、21-24%氢氧化钠、16-24%聚乙二醇辛基苯基醚，25-47%水，属于水基清洗剂。使用时按最不利情况十二烷基苯磺酸钠100%全部挥发，因此VOC含量为1.2*5%/（1.2/0.78）=39g/L，满足《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）规定的水基清洗剂VOCs含量限值要求（VOCs含量≤50g/L）。 b、超声波清洗工序：根据弱酸性清洗剂厂家提供的MSDS，本项目超声波清洗机所使用的弱酸性清洗剂成分为15~26%苹果酸，10~20%月桂醇聚氧乙烯醚，5~10%脂肪醇聚氧乙烯醚，5~10%柠檬酸，1~5%酒石酸，48~65%水，属于水基清洗剂。根据成分可知，无有机溶剂，进而无废气产生，故满足《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）规定的水基清洗剂VOCs含量限值要求（VOCs含量≤50g/L）。 c、乙醇清洗工序：项目使用的乙醇浓度为99.7%，密度为0.7893g/cm3，本环评按最不利情况下考虑，乙醇成分按99.7%全挥发计，则即用状态下清洗剂VOCs含量=0.7893×99.7%×1000=787g/L，故满足《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-205r20）规定的有机溶剂清洗剂VOCs含量限值要求（VOCs含量≤900g/L）； （2）与《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）相符性分析： a、第一导磁块点胶、固化工序：根据胶水厂家提供的单组分环氧树脂胶粘剂MSDS，本项目单组分环氧树脂胶粘剂主要成分为40%环氧树脂，20%咪唑固化剂，15%增韧剂，23%填料，2%助剂，属于本体型胶黏剂。根据企业提供的单组分环氧树脂胶粘剂即用状态下检测报告可知，单组分环氧树脂胶粘剂即用状态下VOCs含量为8g/kg，故本项目单组分环氧树脂胶粘剂VOCs含量满足 （GB 33372-2020）规定的本体型胶黏剂中环氧树脂类-其他行业中的VOCs含量限值要求（VOCs含量≤50g/L）。根据即用状态下VOCs含量为8g/kg，则单组分环氧树脂胶粘剂的挥发份0.8%。 b、反力弹簧及动铁心、上外壳、下外壳点胶、固化工序：根据胶水厂家提供的防水密封填充胶MSDS，本项目防水密封填充胶为主要成分为40%酚醛环氧树脂，40%改性环氧树脂，20%二氧化硅。属于本体型胶黏剂。根据企业提供的防水密封填充胶即用状态下检测报告可知，防水密封填充胶即用状态下VOCs含量为0.32±0.098g/kg，本环评按即用状态下VOCs含量为0.418g/kg计，故本项目防水密封填充胶VOCs含量满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）规定的本体型胶黏剂中环氧树脂类-其他行业中的VOCs含量限值要求（VOCs含量≤50g/L）。根据即用状态下VOCs含量为0.418g/kg，则防水密封填充胶的挥发份为0.0418%。 - 项目水平衡分析 现有项目用水主要为生活用水、超声波清洗用水和循环冷却水，本项目用水较现有项目变化主要为新增生活用水、动簧片清洗用水和纯水制备用水；本项目循环冷却水依托现有2台冷却机组，由于现有环评及验收中未识别循环冷却水，循环冷却水用水量按本项目计入；本项目超声波清洗用水依托现有1台超声波清洗机，酸洗清洗剂由与自来水配比改为与纯水配比，故超声波清洗用水按本项目重新计入。 - 生活用水及排水 项目新增劳动定员20人，年工作300天，生活用水以60L/人·d计，因此生活用水量1.2t/d、360t/a，产污系数按80%计算，生活污水排放量为0.96t/d，288t/a。 - 循环冷却水 项目钎焊、固化运行过程中需用冷却水间接冷却，冷却水循环使用，定期补充新鲜水。项目共设置2套冷水机组，共用一台泵，循环水量为32m3 /h，年工作300天，每天工作16小时，则冷却塔循环水量为512m3/d，153600m3/a，根据《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T50050-2017），补充水系统设计流量宜为循环水量的0.5%~1.0%，本项目取1.0%，则循环冷却水补用水量为5.12m3 /d，1536m3/a。冷却水循环使用，不外排。 - 动簧片清洗用水及排水 ①清洗槽用水及排水 项目设清洗槽1个，清洗槽内按清洗剂：自来水=1:10比例混合，有效容积为0.01m3，排放频次每天更换5次，项目年运行300天，年更换1500次，产生的清洗槽废液为15m3/a（0.05m3/d），使用时会产生部分损耗，废水产生量按照用水量的90%计算，则用水量为16.7m3/a（0.056m3/d）。 ②冷水冲洗槽1用水及排水 项目设1个冷水冲洗槽1，仅用自来水进行冲洗，每批次冲洗3次，一天冲洗50批次，每次冲洗约1L水，项目年运行300天，年冲洗45000次，产生的冷水冲洗1用水为45m3/a（0.15m3/d），损耗量按10%计算，则冷水冲洗槽1废水量为40.5m3/a（0.135m3/d）。 ③磁力研磨配比用水及排水 项目设磁力研磨1台，磁力研磨内设有槽，槽内按水性光亮剂：自来水=1:10比例混合，有效容积为0.015m3，排放频次每天更换50次，项目年运行300天，年更换15000次，产生的磁力研磨槽液为225m3/a（0.75m3/d），使用时会产生部分损耗，废水产生量按照用水量的90%计算，则用水量为250m3/a（0.833m3/d）。 ④冷水冲洗槽2用水及排水 项目设1个冷水冲洗槽2，用纯水进行冲洗，每批次冲洗1次，一天冲洗50批次，每次冲洗约2L水，项目年运行300天，年冲洗15000次，产生的冷水冲洗2用水为30m3/a（0.1m3/d），损耗量按10%计算，则冷水冲洗槽2废水量为27m3/a（0.09m3/d）。 ⑤热水冲洗槽用水及排水 项目设1个热水冲洗槽，用纯水进行冲洗，每批次冲洗1次，一天冲洗50批次，每次冲洗约1L水，项目年运行300天，年冲洗15000次，产生的热水冲洗用水为15m3/a（0.05m3/d），损耗量按10%计算，则热水冲洗废水量为13.5m3/a（0.045m3/d）。 ⑥甩干排水 由于甩干废水产生量较小，可忽略不计。 动簧片清洗废水进入厂区污水处理设施（预过滤+低温蒸发器）（新增）处理后回用。 （4）超声波清洗用水及排水 本项目超声波清洗机由一个超声波清洗腔体和5个槽体组成，5个槽体尺寸均为L0.6*W0.4*H0.43m，第1槽为酸洗槽，第2、3、4槽均为纯水漂洗槽、第5槽为烘干槽，超声波清洗机工艺流程：上料→酸洗槽→纯水漂洗槽1→纯水漂洗槽2→烘干槽→下料。 ①项目设酸洗槽1个，酸洗槽内按弱酸性清洗剂：纯水=1:100比例混合，有效容积为0.08m3，排放频次每天更换，项目年运行300天，年更换300次，产生的酸洗槽废液为24m3/a（0.08m3/d），使用时会产生部分损耗，废水产生量按照用水量的90%计算，则用水量为26.67m3/a（0.09m3/d）。其中纯水占100101，则纯水用量为26.4059m3/a（0.088m3/d）。 ②项目设纯洗漂洗槽3个，纯洗漂洗槽内仅添加纯水，有效容积为0.08m3，排放频次每天更换，项目年运行300天，年更换300次，产生的纯洗漂洗废水为72m3/a（0.24m3/d），使用时会产生部分损耗，废水产生量按照用水量的90%计算，则用水量为80m3/a（0.267m3/d）。 超声波清洗用水进入厂区污水处理设施（预过滤+低温蒸发器）（依托现有）处理后回用。 （5）纯水制备用水及排水 项目纯水洗采用反渗透法制备的纯水，根据企业提供资料，1t的新鲜水可以产生0.7t的纯水。综上所述，本项目需制备纯水30+15+26.4059+80=151.4059m3/a（0.505m3/d），则新鲜水用量约为216.294m3/a（0.721m3/d）。纯水制备产生的浓水约64.8881m3/a（0.216m3/d），产生的尾水排入市政污水管网。 表2-11 项目动簧片清洗、超声波清洗年用排水量核算表 槽名; 有效 容积m3; 个数; 清洗方式; 更换 频次; 废槽液量m3; 损耗量%; 槽液用量m3; 纯水 占比; 纯水 用量; 配比. 超声波清洗; 酸洗槽; 0.08; 1; 浸泡；顺流; 300次/年; 24; 90; 26.67; 110101; 26.4059; 弱酸性清洗剂：纯水=1:100. 纯水漂洗槽1; 0.08; 1; 漂洗；顺流; 300次/年; 72; 90; 80; 100%; 80; /. 纯水漂洗槽2; 0.08; 1; 漂洗；顺流; 300次/年; 90; 100%; /. 纯水漂洗槽3; 0.08; 1; 漂洗；顺流; 300次/年; 90; 100%; /. 动簧片清洗; 清洗槽; 0.01; 1; 浸泡; 1500次/年; 15; 90; 16.7; /; /; 清洗剂：自来水=1:10. 冷水冲洗槽1; 0.003; 1; 冲洗；1L/次; 45000次/年; 40.5; 10; 45; /; /; /. 磁力研磨机; 0.015; 1; 浸泡; 15000次/年; 225; 90; 250; /; /; 水性光亮剂：自来水=1：20. 冷水水冲洗槽2; 0.09; 1; 冲洗；2L/次; 15000次/年; 27; 10; 30; 100%; 30; /. 热水冲洗槽; 0.09; 1; 冲洗；1L/次; 15000次/年; 13.5; 10; 15; 100%; 15; /. 本项目水平衡见下图。 图2-1 本项目水平衡图（m3/d） 图2-2 项目全厂水平衡图（m3/a） 8、项目平面布局合理性 本项目依托现有厂房进行生产。厂房为矩形，共4F，租赁其中3F，总建筑面积12337.44m2。由于本项目增设生产线，故对布局进行调整，本项目建成后1F设有成品库、试验区、原料库、动簧片清洗区、隧道钎焊车间和Coil线生产车间；1F-1夹层为食堂；2F为洁净室，设有4条高压直流接触器生产线、超声波清洗区、乙醇清洗区、真空钎焊区和办公室等；3F设有办公区、东侧闲置；危废库、甲类库均位于厂房外1F西北侧；一般固废库位于1F东北侧；丙类化学品仓库位于1F西南侧；两套污水处理设施（过滤+低温蒸发器）分别位于2F超声波清洗区和1F动簧片清洗区旁边；储罐区位于厂房外东侧；液氮站位于厂房外南侧；制氮机房位于顶楼西侧。 本项目人流、物流路线清晰，厂区平面布置有利于项目生产运行过程中各部门的生产协作，提高生产效率。总体来说，拟建项目的总平面布置较为合理。 9、生产制度和劳动定员 劳动定员：现有项目劳动人员120人，本项目新增劳动定员20人，项目实施后全厂职工人数为140人。项目区新增食堂，食堂内不开火，采用外来配餐；员工不在项目区住宿。 工作制度：项目制定年工作日为300天，采用双班制，一班工作8小时。 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 营运期工艺流程及产污环节分析 本项目产品为高压直流接触器，高压直流接触器设有4条生产线（其中3条为本次新增，现有1条），并对其进行技术改造升级；具体技术升级改造+扩建内容如下： ①高压直流接触器生产过程中用到的原辅材料“线圈”现有项目为外购，本项目改为自产自用，不外售，设置2条Coil线圈自动化生产线； ②“动簧片清洗工序”由委外改为企业自行清洗。 ③新增隧道钎焊、制氮、静组件激光打标检测、下外壳激光打标、涂覆润滑、打磨吹灰、外观检查工序； ④对真空钎焊、半成品固化（第一导磁块固化和反力弹簧及动铁芯固化）、激光焊接、激光焊氦检漏、成品固化工序进行技术升级改造，以上工序现有项目中均不涉及气体使用，半成品固化、成品固化工序现有使用烘烤设备，本项目改为无氧氮气炉、成品固化机； ⑤超声波清洗依托现有超声波清洗机，酸洗清洗剂由与自来水配比改为与纯水配比。项目4条高压直流接触器生产线生产工艺基本一致，仅生产顺序所有不同。具体工艺流程如下： 1、高压直流接触器生产工艺流程及产污节点图 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 图2-3 项目高压直流接触器生产工艺流程及产污环节图 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 生产工艺流程简述： （1）钎焊 项目钎焊分为两部：首先进行钎焊前组装再按照产品需求分别进行隧道钎焊和真空钎焊处理。 ①钎焊前组装1：将焊片、框片、陶瓷罩、轭铁夹利用轭铁夹组装设备进行组装，此工序产生设备噪声N。 ②钎焊 a、隧道钎焊 将工件放入隧道钎焊炉焊接，采用比母材熔点低的金属材料作焊料（本项目以焊片（铜银）为焊料，不使用钎焊剂，融化温度为约850℃）。把钎料放在接头间隙附近或接头间隙之间，当工件与钎料被加热到稍高于钎料熔点温度后，钎料熔化（工件未熔化），并借助毛细作用被吸入和充满固态工件间隙之间，液态钎料与工件金属相互扩散溶解，冷凝后即形成钎焊接头。通入氢气和液氮，氢气作为还原性保护气氛，在高温下还原不锈钢等金属表面的氧化层（如铬氧化物），确保钎料良好润湿母材表面，提升结合强度；液氮起到低温冷却与保护作用，利用其沸点（-196℃）实现焊接区域的快速冷却，显著降低热影响区范围，防止高温导致母材变形或晶粒粗化。此工序会产生隧道钎焊废气G1-1、循环冷却水W1-1和设备噪声N。 隧道钎焊炉的工艺原理：结合了隧道炉的连续加热特性与钎焊的冶金连接技术。其核心是通过电阻加热或燃气加热实现高温环境，使钎料熔化并渗透到母材间隙中形成连接。 加热与温控 隧道炉部分采用远红外加热技术或热风循环系统，将电能/燃气转化为热能，通过辐射和对流实现均匀加热，温度可控范围为50℃至450℃。 ‌ 钎焊连接过程 钎焊部分通过电阻炉辐射热使钎料熔化，液态钎料在毛细作用下填充母材间隙，冷却后形成强度达母材80%的冶金结合接头。母材自身不熔化，仅钎料熔融流动。 b、真空钎焊 将工件放入真空钎焊炉中进行钎焊，采用比母材熔点低的金属材料作焊料（本项目以焊片（铜银）为焊料，不使用钎焊剂，融化温度为约800℃）。把钎料放在接头间隙附近或接头间隙之间，当工件与钎料被加热到稍高于钎料熔点温度后，钎料熔化（工件未熔化），并借助毛细作用被吸入和充满固态工件间隙之间，液态钎料与工件金属相互扩散溶解，冷凝后即形成钎焊接头。 真空钎焊炉由真空系统和加热系统组成，真空系统用来满足真空钎焊工艺要求的真空度:加热系统使零件加热并熔化钎料，完成零件针焊，其过程由温控仪自动实施调控;真空钎焊的主要工作过程为先将装配好的工件放进真空室，开动机械真空泵，待系统达到一定真空度后，接通扩散泵，将真空室抽至所要求的真空度后开始按要求升温加热。在整个加热过程中应使真空系统持续抽气，以维持所要求的真空度。加热速度不应太快，以免真空度急剧下降加热过程完成后，进行冷却。此工序会产生真空钎焊废气G1-2、循环冷却水W1-1和设备噪声N。 隧道钎焊和真空钎焊均采用冷却机组循环冷却水进行间接冷却，冷却水循环使用，不外排。 制氮机工艺流程 项目所用的氮气均为企业自制，工业上应用的制氮机，根据分类方法的不同，可以分为三种，即深冷空分法、分子筛空分法（PSA）和膜空分法，本项目采用分子筛空分法（PSA）。 制氮机工作原理：变压吸附空分制氮（简称PSA制氮）是一种先进的气体分离技术，以优质高效制氮碳分子筛为吸附剂，采用常温下变压吸附原理（PSA）分离空气制取高纯度99.995%的氮气，即“高压吸氧制氮，常压解析氧气”的原理。 碳分子筛可以同时吸附空气中的氧和氮，其吸附量也随着压力的升高而升高，而且在同一压力下氧和氮的平衡吸附量无明显的差异。因而，仅凭压力的变化很难完成氧和氮的有效分离。如果进一步考虑吸附速度的话，就能将氧和氮的吸附特性有效地区分开来。氧分子直径比氮分子小，因而扩散速度比氮快数百倍，故碳分子筛吸附氧的速度也很快，吸附约1分钟就达到90%以上；而此时氮的吸附量仅有5%左右，所以此时吸附的大体上都是氧气，而剩下的大体上都是氮气。这样，如果将吸附时间控制在1分钟以内的话，就可以将氧和氮初步分离开来，也就是说，吸附和解吸是靠压力差来实现的，压力升高时吸附，压力下降时解吸。而区分氧和氮是靠两者被吸附的速度差，通过控制吸附时间来实现的，将时间控制的很短，氧已充分吸附，而氮还未来得及吸附，就停止了吸附过程。 变压吸附制氮机（简称 PSA 制氮机）是按变压吸附技术设计、制造的氮气发生设备。通常使用两吸附塔并联，由全自动控制系统按特定可编程序严格控制时序，交替进行加压吸附和解压再生，完成氮氧分离，获得所需高纯度氮气。 图2-4 制氮机工艺流程图 （2）静组件激光打标检测 静组件激光打标检测主要分为4个部分，分别为静组件激光打标、吹扫、测漏和AOI检测。静组件包括焊片、框片、陶瓷罩排气管、引出端和轭铁板。 ①静组件激光打标：对钎焊后的工件进行激光打标处理，主要原理是利用激光打标机的激光束（集中的能量流）照射在被加工材料表面上，使材料表面吸收激光能量，在照射区域内产生热激发的过程，从而使材料表面温度上升，产生状态变化、熔融等现象，从而显出所需刻蚀的图形、文字；此工序产生静组件激光打标烟尘G1-3和设备噪声N。 ②吹扫：激光打标后会有些许粉尘残留在工件上，静组件激光打标后设置一个吹扫工位，将残留在工件表面的粉尘吹去。此工序会产生吹扫粉尘G1-4和设备噪声N。 ③测漏：检查产品焊接是否牢靠。 ④AOI检测：经过侧漏后的合格品进入AOI检测，AOI检测仪利用光学原理，运用高速高精度视觉处理技术自动检测工件上各种不同贴装错误及焊接缺陷。此工序产生不合格品S1-1和设备噪声N。 （3）第一导磁块点胶组装 通过第一导磁块点胶组装机将单组分环氧树脂胶涂覆在第一导磁块和经静电打标检测后的工件上，此工序产生第一导磁块点胶废气G1-5、废化学品包装桶S1-2、废胶水S1-3及设备噪声N。 - 第一导磁块固化及冷却 将点胶完成的工件送入无氧氮气炉中固化，采用电加热，固化温度为140±10OC，固化时间为120min。采用电阻加热元件产生热量，通过强制对流或红外辐射方式将热能传递给氮气介质。固化后采用采用冷却机组循环冷却水进行间接冷却，冷却水循环使用，不外排。此工序产生第一导磁块固化废气G1-6、循环冷却水W1-1和设备噪声N。 - 尺寸检测 对固化后的半产品进行尺寸检测。此工序产生不合格品S1-1和设备噪声N。 - 组件组装及静组件配对 组件组装及静组件配对主要分为4个部分，分别为静铁芯铆接、组装3、配对和组装4。 ①静铁芯铆压：将钎焊后的工件和静铁芯进行铆压。此工序产生设备噪声N。 此工序中的钎焊和前述钎焊工序一致，仅钎焊前组装的工件不同，本工序钎焊前组装2所使用的工件为轭铁板、排气管和焊料圈。 ②组装3：推动杆经尺寸检测和静铁芯铆压后的工件进行组装。 推动杆尺寸检测：对推动杆部分进行尺寸检测。此工序产生不合格品S1-1和设备噪声N。 ③配对：将静铁芯铆接、组装工序和固化后经尺寸检测的产品配对在一起。 ④反力弹簧及动铁芯点胶组装：通过反力弹簧及动铁芯点胶组装将防水密封填充胶涂覆在动铁芯、垫片、反力弹簧、绝缘座和半成品上，其中动铁芯需先进行涂覆润滑处理。此工序产生反力弹簧及动铁芯点胶废气G1-7、废化学品包装桶S1-2、废胶水S1-3及设备噪声N。 涂覆润滑：动铁芯装配前需经涂覆机进行润滑，常温操作，以降低摩擦阻力减缓磨损，润滑过程中需添加皮膜油。根据皮膜油MSDS可知成分为75%氟素惰性溶剂、15%氟素润滑油和10%添加剂，据MSDS描述，皮膜油具有不燃性，但是在高温下（250oC以上）会产生有害的分解产物，分解产生二氧化碳及微量的未完全燃烧的碳化合物、氟化合物和甲醛，本项目在常温下操作，故不会产生有害的分解产物，常温下不挥发，无有机废气产生；此工序会产生废皮膜油S1-4、废化学品包装桶S1-2和设备噪声N。 - 反力弹簧及动铁芯固化及冷却 将点胶完成的工件送入无氧氮气炉中固化，采用电加热，固化温度为140±100C，固化时间为120min。采用电阻加热元件产生热量，通过强制对流或红外辐射方式将热能传递给氮气介质。固化后采用采用冷却机组循环冷却水进行间接冷却，冷却水循环使用，不外排。此工序产生反力弹簧及动铁芯固化废气G1-8、循环冷却水W1-1和设备噪声N。 - 推动杆组件组装 将动簧片、第二导磁块、主弹簧、推动杆-前置件、固定架-制件利用推动杆组装机进行组装。此工序产生设备噪声N。 其中动簧片需要进行动簧片清洗和超声波清洗后再进行推动杆组件组装，动簧片材质为99.98%的铜。 动簧片清洗工艺： a、清洗 项目设置一个清洗槽，尺寸为φ0.16*H0.24m，在清洗槽内添加水性清洗剂与自来水，按水性清洗剂：自来水=1：10的比例调配成槽液，对金属表面的油脂、污垢进行清理，使金属表面达到洁净状态。采用浸泡清洗，温度为15-35℃，浸泡时间为20-30min，清洗槽每天浸泡50次，每浸泡10次更换一次，每天更换5次。水性清洗剂成分为4-5%十二烷基苯磺酸钠、21-24%氢氧化钠、16-24%聚乙二醇辛基苯基醚，25-47%水，属于水基清洗剂。使用时按最不利情况十二烷基苯磺酸钠100%全部挥发，会产生有机废气。此工序会产生清洗废气G1-9、清洗槽槽液W1-2、清洗槽槽渣S1-5和废化学品包装桶S1-2。 b、冷水冲洗1 项目设置1个冷水冲洗槽1进行冲洗，尺寸为φ0.15*H0.2m，采用水勺将自来水从槽中取出进行冲洗，温度为常温，冷水冲洗1每批次冲洗3次，一天冲洗50批次，每次冲洗约1L水。此工序会产生冷水冲洗1废水W1-3。 c、磁力研磨 将冲洗后的工件放入磁力研磨机中，在磁力研磨机内添加水性光亮剂与自来水，按水性光亮剂：自来水=1：20的比例调配，采用磁场力量传导使工件作高频率旋转运动，最终达到精密工件快速去除毛刺，污垢的效果。研磨温度为常温，研磨时间为20min，每天更换50次。水性光亮剂成分为77.8%水、12%十二烷基苯磺酸、8%N,N-二（羟基乙基）椰油酰胺、1.6%十二烷基硫酸钠和0.6%硬脂酸，其中硬脂酸在常规环境（25℃）下不属于挥发份，磁力研磨的温度为常温，故未达到硬脂酸挥发温度，不会产生有机废气。由于研磨工序为湿式加工，故无粉尘产生。此工序会产生磁力研磨槽液W1-4、废化学品包装桶S1-2、磁力研磨废渣S1-6和设备噪声N。 d、冷水冲洗2 项目设置1个冷水冲洗槽2进行冲洗，尺寸为0.5*0.5*0.5m，采用水勺将自来水从槽中取出进行冲洗，温度为常温，冷水冲洗1每批次冲洗1次，一天冲洗50批次，每次冲洗约2L水。此工序会产生冷水冲洗2废水W1-5。 e、热水冲洗 项目设置1个热水冲洗槽进行冲洗，尺寸为0.5*W0.5*0.5m，采用水勺将纯水从槽中取出进行冲洗，采用电加热，温度为50-70℃，每批次冲洗1次，一天冲洗50批次，每次冲洗约1L水。此工序会产生热水冲洗废水W1-6。 f、甩干 使用脱水机将工件进行甩干，此工序会产生甩干废水W1-7。 g、烘干 利用烘干机进行烘干，采用电加热，烘干温度约100℃，烘干时间约30min；此工序会产生动簧片清洗烘干废气G1-10。 e、真空包装 采用真空包装机将动簧片进行包装，此工序会产生废包装材料S1-7。 项目动簧片清洗产生的废水均进入企业自建污水处理设施（预过滤+低温蒸发器）（新增）中处理后回用。 超声波清洗工艺： 项目设有1台超声波清洗机对工件进行清洗，进一步去除工件表面的锈层和污渍。本项目超声波清洗机由一个超声波清洗腔体和5个槽体组成，5个槽体尺寸均为L0.6*W0.4*H0.43m，第1槽为酸洗槽，第2、3、4槽均为纯水漂洗槽、第5槽为烘干槽，超声波清洗机工艺流程：上料→酸洗槽→纯水漂洗槽1→纯水漂洗槽2→纯水漂洗槽3→烘干槽→下料。 在酸洗槽内添加纯水、弱酸性清洗剂，按弱酸性清洗剂：纯水=1:100；采用浸泡方式，电加热，温度约25~35℃，处理时间约为15min，每天更换一次；在纯水漂洗槽1、2、3内均仅添加纯水，均采用漂洗方式，电加热，温度约25~35℃，处理时间均约10s，每天更换一次；烘干槽采用电加热，烘干温度约80℃，烘干时间约1min； 弱酸性清洗剂成分为10-25%柠檬酸，2.5-20%乙二醇酸，40-60%月桂醇聚氧乙烯醚，无挥发份，故弱酸性清洗剂无有机废气产生。此工序产生烘干水蒸气、酸洗槽槽液W1-8、漂洗废水W1-9、酸洗槽槽渣S1-8、废化学品包装桶S1-2和设备噪声N。酸洗槽、纯水漂洗槽1、2、3槽液均每天更换一次，产生的酸洗槽槽液和漂洗废水均进入企业自建污水处理设施（预过滤+低温蒸发器）（依托现有）中处理后回用。 - 中检 检测半成品组件性能，包含：触点间隙，磁间隙，返回力和触点压力检测。此工序产生不合格品S1-1和设备噪声N。 - 打磨吹灰 a、打磨：项目设备内部设置2个干式打磨工位进行打磨，通过主轴夹将半成品固定，利用打磨带进行打磨。此工序产生打磨粉尘G1-11，废打磨带S1-9和设备噪声N。 b、吹灰：设置2个吹灰工位，吹灰工位上方设有旋转喷头吹出气体，将打磨后沾附于工件表面的灰尘去除。此工序产生吹灰粉尘G1-12和设备噪声N。 - 激光焊接 激光焊接是利用激光束优异的方向性和高功率密度等特性进行工作，通过光 学系统将激光束聚焦在很小的区域内，在极短的时间内使被焊处形成一个能量高 度集中的热源区，从而使被焊物熔化并形成牢固的焊点和焊缝。激光焊接无需焊 丝、焊剂，被焊接材料直接连接，采用氩气作为保护气体。此工序仅产生少量焊接烟尘G1-13和设备噪声N； - 激光焊接氦检漏 首先将待检查的产品置于由真空泵抽除的真空环境中，充入一定压强的氦气，在氦气的带动下，真空泵进行抽真空操作，将产品外部的空气吸入真空泵中。通过检测真空泵中氦气的浓度来判断产品焊接接触部分是否泄漏。如果产品存在泄漏，那么氦气将会通过泄漏处进入产品外部环境中，从而被真空泵抽入，最终导致氦气浓度上升，检测完成的废氦气进入现有两级活性炭吸附装置中。此工序产生废氦气G1-14和设备噪声N。 - 充排气切管 在半成品内充入定量的氢氦混合气后，切断充气铜管，将氢氦混合气密封在半成品内。此工序会产生设备噪声N。 - 半成品氦检漏 利用正压检漏机，检测有无氦气。此工序会产生设备噪声N。 - 套热缩管 使用机械手抓取热缩管，套在充排气铜管上，利用450℃的热风吹热缩管，热缩时间为2S，致使热缩管热缩，热缩后自然冷却。此工序产生热缩废气G1-15和设备噪声N。 本项目使用的热缩管是一种特制的聚烯烃材质热收缩套管，也可以叫做 EVA 材质的。外层采用优质柔软的交联聚烯烃材料及内层热熔胶复合加工而成的，外层材料有绝缘防蚀、耐磨等特点，内层有低熔点、防水密封和高粘接性等优点。热缩管生产企业在生产热缩管时先将其加热到高弹态，施加载荷使其扩张，在保持扩张的情况下快速冷却，使其进入玻璃态，这种状态就固定住了。在使用时一加热，它就会变回高弹态，但这时载荷没有了，它就要回缩。因此，热缩管所用材料在室温下是玻璃态，加热后变成高弹态。 - 耐压测试 通过耐压测试机对将被测冲压件施加高压电流，然后比较耐压测试机测试输出的高压下产生的漏电流与预设的判断电流进行比较如果检测到的漏电流小于预设值，则被测冲压件通过测试。当检测到的漏电流大于判断电流时，耐压测试机则切断试验电压并发出声光报警。此工序会产生不合格品S1-1和设备噪声N。 - 继电器部分组装 继电器部分组装主要分为2个部分，分别为U型轭铁铆接和线圈电阻测试。 a、U型轭铁铆接：将U型轭铁和导磁筒利用装导磁筒铆磁路设备铆接在一起。此工序产生设备噪声N。 b、线圈电阻测试：对线圈进行电阻测试，主要包括确保电气设备的绝缘性能、鉴定设备导线连接的质量和检查焊接质量和绕组状况。此工序产生设备噪声N。 - 下外壳点胶组装 下外壳点胶组装主要分为2个部分，分别为下外壳激光打标和下外壳点胶组装。 a、下外壳激光打标：对下外壳进行激光打标处理，主要原理是利用激光打标机的激光束（集中的能量流）照射在被加工材料表面上，使材料表面吸收激光能量，在照射区域内产生热激发的过程，从而使材料表面温度上升，产生状态变化、熔融等现象，从而显出所需刻蚀的图形、文字；此工序产生下外壳激光打标烟尘G1-16和设备噪声N。 b、下外壳点胶组装：通过点胶组装机将防水密封填充胶涂覆在下外壳和半成品的工件上，此工序产生下外壳点胶G1-17、废化学品包装桶S1-2、废胶水S1-3及设备噪声N。 - 轭铁夹部分装配 轭铁夹部分装配主要分为2个部分，分别为磁钢充磁和组装&磁极检测。 a、磁钢充磁：将磁钢进行充磁，增加磁性。此工序产生设备噪声N。 b、组装&磁极检测：将充磁后的磁钢和轭铁夹、上外壳进行组装，并对其进行磁极检测，此工序产生设备噪声N。 - 上外壳点胶组装 通过点胶组装机将防水密封填充胶涂覆在上外壳和半成品的工件上，此工序产生上外壳点胶G1-18、废化学品包装桶S1-2、废胶水S1-3及设备噪声N。 - 成品固化及冷却 将成品工件送入成品固化机中，采用电加热，温度为120℃，时间为60min，固化后采用循环冷却水进行间接冷却，冷却水循环使用，定期排放。此工序会产生成品固化废气G1-19、循环冷却水排水W1-1和设备噪声N。 - 成品测试 对产品性能测试，耐压、绝缘等性能进行测试，此工序产生不合格品S1-1和设备噪声N。 - 外观检查 使用无尘纸沾少许99.7%乙醇进行人工擦拭，设置人工擦拭工位，擦除工件表面灰尘；此工序产生擦拭废气G1-20、废化学品包装瓶S1-2、废无尘纸S1-10。 - 包装入库 经检验后的合格品直接包装入库，此工序产生不合格品S1-1和废包装材料S1-7。 2、Coil线工艺流程（自产自用，不外售） 图2-4 项目Coil线生产工艺流程及产污环节图 - 冲裁 将线圈骨架利用冲裁机进行冲裁处理。此工序产生废边角料S2-1和设备噪声N。 - 绕线 利用绕线机将漆包线按照工艺要求进行绕制。此工序产生设备噪声N。 - 锡焊 锡焊分为两部分，前部分为助焊剂预处理，将工件浸泡在助焊剂中，提高锡对待焊接漆包线界面的浸润性，保证焊接质量，该工序在密闭系统空间内进行，助焊剂挥发会产生有机废气；后部分将利用无铅锡丝将工件焊接起来，温度为250-260℃。此工序产生锡焊废气G2-1，废助焊剂S2-2，锡渣S2-3和设备噪声N。 - 锡焊有无AOI检测 通过IV智能相机自动检测缠脚端子上到底有没有挂上锡并呈现出爆满的锡焊状态，与样品图像库里的标注图像对比相似度来判断锡焊是否合格，以剔除漏焊或少焊的线圈产品。此工序产生不合格品S2-4和设备噪声N。 - 折弯 利用折弯机进行折弯处理。此工序产生设备噪声N。 - 电阻测试 对工件进行电阻测试，主要包括确保电气设备的绝缘性能、鉴定设备导线连接的质量和检查焊接质量和绕组状况。此工序产生不合格品S2-4和设备噪声N。 - 压力测试 对工件进行压力测试。此工序产生不合格品S2-4和设备噪声N。 - 关键特性尺寸AOI 对产品尺寸进行检验，确保图纸中定义的关键尺寸100%。此工序产生的不合格品S2-4和设备噪声N。 - 包装入库 检验合格的产品包装入库，此工序产生废包装材料S2-5。 3、部分洁净度差的动簧片和打样原料使用乙醇清洗生产工艺流程简述： 图2-4 项目乙醇清洗生产工艺流程及产污环节图 项目设有1个托盘对部分洁净度差的动簧片（材质为99.98%的铜）和打样原料（材质为塑料和不锈钢）进行清洗，尺寸为L0.45*W0.3*H0.1m，进一步去除工件表面的锈层和污渍，在托盘内添加乙醇，无需配比，采用浸泡方式，处理时间均约为15min，温度常温，每天更换一次；清洗后在利用压缩空气吹干，时间为120s。此工序产生乙醇清洗及吹干废气G3-1、废乙醇及槽渣S3-1、废化学品包装瓶S3-2和设备噪声N。产生的废乙醇每天经纸漏斗过滤网过滤后循环使用，定期补充，定期更换，更换的废乙醇做危废处置。 表2-12 运营期主要污染工序一览表 污染类别; 污染源编号; 产生工序; 主要污染因子. 废气; G1-1; 隧道钎焊; 颗粒物. G1-2; 真空钎焊; 颗粒物. G1-3; 静组件激光打标; 颗粒物. G1-4; 吹扫; 颗粒物. G1-5; 第一导磁块点胶组装; 非甲烷总烃. G1-6; 第一导磁块固化; 非甲烷总烃. G1-7; 反力弹簧及动铁芯点胶; 非甲烷总烃. G1-8; 反力弹簧及动铁芯固化; 非甲烷总烃. G1-9; 动簧片清洗; 非甲烷总烃. G1-10; 动簧片清洗烘干; 非甲烷总烃. G1-11; 打磨; 颗粒物. G1-12; 吹灰; 颗粒物. G1-13; 激光焊接; 颗粒物. G1-14; 激光焊氦检漏; 氦气. G1-15; 套热缩管; 非甲烷总烃. G1-16; 下外壳激光打标; 颗粒物. G1-17; 下外壳点胶; 非甲烷总烃. G1-18; 上外壳点胶; 非甲烷总烃. G1-19; 成品固化; 非甲烷总烃. G1-20; 擦拭; 非甲烷总烃. G2-1; 锡焊; 非甲烷总烃、异丙醇、颗粒物、锡及其化合物. G3-1; 乙醇清洗及吹干; 非甲烷总烃. 废水; W; 生活污水; pH、COD、氨氮、SS、BOD5、TP、TN、动植物油. W1-1; 循环冷却水; pH、COD、SS. W1-2; 动簧片清洗废水; 清洗槽槽液; pH、COD、氨氮、SS、BOD5、TP、TN、LAS、石油类. W1-3; 冷水冲洗1废水. W1-4; 磁力研磨槽液. W1-5; 冷水冲洗2废水. W1-6; 热水冲洗废水. W1-7; 甩干废水. W1-8; 超声波清洗废水; 酸洗槽槽液; pH、COD、氨氮、SS、BOD5、TP、TN、LAS、石油类. W1-9; 漂洗废水. W1-10; 纯水制备浓水; pH、COD、SS. 噪声; N; 设备运行; 机械噪声. 固废; S1-1; 检验; 不合格品. S1-2; 原料使用; 废化学品包装桶、瓶. S3-2. S1-3; 点胶、固化; 废胶水. S1-4; 涂覆润滑; 废皮膜油. S1-5; 清洗; 清洗槽槽渣. S1-6; 磁力研磨; 磁力研磨废渣. S1-7; 包装; 废包装材料. S1-8; 酸洗; 酸洗槽槽渣. S1-9; 打磨; 废打磨带. S1-10; 擦拭; 废无尘纸. S2-1; 冲裁; 废边角料. S2-2; 锡焊; 废助焊剂. S2-3; 锡焊; 锡渣. S2-4; 检测; 不合格品. S3-1; 乙醇清洗; 废乙醇及槽渣. S3-2; 乙醇清洗; 废化学品包装瓶. S1; 纯水制备; 废反渗透膜. S2; 废气治理; 布袋除尘器收集的粉尘. S3; 废气治理; 废活性炭. S4; 废水治理; 废纸漏斗过滤网. S5; 废水治理; 蒸发浓液. S6; 设备维修和保养; 废润滑油. S7; 设备维修和保养; 废液压油. S8; 原料使用; 废油桶. S9; 员工生活; 生活垃圾. |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 表2-13 超声波清洗、动簧片清洗工艺参数一览表 序号; 工艺; 槽体容积（m3）; 有效 容积（m3）; 个数; 加热 方式; 操作 温度 （℃）; 操作 方式; 处理时间; 排水参数; 排水去向; 用水 类型; 化学品; 配比. 1; 超声波清洗机; 酸洗槽; 0.1032; 0.08; 1; 电加热; 25-35; 浸泡； 顺流; 15min; 每天更换，年更换300次，每次槽液全换; 厂区污水处理设施（预过滤+低温蒸发器）（新增）; 纯水; 弱酸性清洗剂; 弱酸性清洗剂：纯水=1:100. 2; 纯水漂洗槽1; 0.1032; 0.08; 1; 电加热; 25-35; 漂洗； 顺流; 10S; 每天更换，年更换300次，每次槽液全换; 纯水; /; /. 3; 纯水漂洗槽2; 0.1032; 0.08; 1; 电加热; 25-35; 漂洗； 顺流; 10S; 每天更换，年更换300次，每次槽液全换; 纯水; /; /. 4; 纯水漂洗槽3; 0.1032; 0.08; 1; 电加热; 25-35; 漂洗； 顺流; 10S; 每天更换，年更换300次，每次槽液全换; 纯水; /; /. 5; 热风烘干槽; 0.1032; /; 1; 电加热; 80; /; 1min; /; /; /; /; /. 6; 动簧片清洗; 清洗槽; 0.05; 0.01; 1; 电加热; 15-35; 浸泡; 20-30 min; 每天浸泡50次，每浸泡10次更换一次，每天更换5次，年更换1500次; 厂区污水处理设施（预过滤+低温蒸发器）（依托现有）; 自来水; 清洗剂; 清洗剂：自来水=1:10. 7; 冷水冲洗槽1; 0.004; 0.003; 1; /; 常温; 冲洗; /; 每批次冲洗3次，一天冲洗50批次，每次冲洗约1L水; 自来水; /; /. 8; 磁力研磨机; 0.03; 0.015; 1; /; 常温; 浸泡; 20min; 每天更换50次; 自来水; 水性光亮剂; 水性光亮剂：自来水=1：20. 9; 冷水水冲洗槽2; 0.125; 0.09; 1; /; 常温; 冲洗; /; 每批次冲洗1次，一天冲洗50批次，每次冲洗约2L水; 纯水; /; /. 10; 热水冲洗槽; 0.125; 0.09; 1; 电加热; 50-70; 冲洗; /; 每批次冲洗1次，一天冲洗50批次，每次冲洗约1L水; 纯水; /; /. 11; 乙醇清洗; 托盘; 0.0135; 70%; 1; /; 常温; 浸泡; 15min; 每周更换一次，年更换60次，每次槽液全换; 经纸漏斗过滤网过滤后每天循环使用，定期补充，定期更换; /; 乙醇; /. |
| --- | --- |

| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有项目环保手续执行情况 ①环评及验收情况 表2-14 现有项目环评手续执行情况 项目名称; 环评情况; 验收情况. 审批时间; 审批部门; 审批文号; 验收时间; 验收部门; 验收文号. 《中汇森萨塔科技（芜湖）有限公司高压直流接触器生产项目环境影响报告表》; 2022年5月19日; 芜湖市生态环境局（原芜湖市环境保护局）; 芜湖市生态环境局以环行审【2022】41号; 2022年7月19日; /; /. ②应急预案申报情况 项目于2022年编制突发环境事件应急预案，并于2022 年8月19日完成备案（备案编号：340221-2022-033-L）。 2、现有项目主要生产工艺 根据现有项目环评报告及验收报告，因原环评编制时间较早，工艺描述较为粗略，故本次对现有项目工艺流程进行细化，现有项目具体工艺流程如下： 图2-5 现有项目生产工艺流程及产污环节图 生产工艺流程简述： - 钎焊前组装1 将焊片、框片、陶瓷罩、轭铁夹利用轭铁夹组装设备进行组装，此工序产生设备噪声N。 - 真空钎焊 将工件放入真空钎焊炉中进行钎焊，采用比母材熔点低的金属材料作焊料（本项目以焊片（铜银）为焊料，不使用钎焊剂，融化温度为约800℃）。把钎料放在接头间隙附近或接头间隙之间，当工件与钎料被加热到稍高于钎料熔点温度后，钎料熔化（工件未熔化），并借助毛细作用被吸入和充满固态工件间隙之间，液态钎料与工件金属相互扩散溶解，冷凝后即形成钎焊接头。 真空钎焊炉由真空系统和加热系统组成，真空系统用来满足真空钎焊工艺要求的真空度:加热系统使零件加热并熔化钎料，完成零件针焊，其过程由温控仪自动实施调控;真空钎焊的主要工作过程为先将装配好的工件放进真空室，开动机械真空泵，待系统达到一定真空度后，接通扩散泵，将真空室抽至所要求的真空度后开始按要求升温加热。在整个加热过程中应使真空系统持续抽气，以维持所要求的真空度。加热速度不应太快，以免真空度急剧下降加热过程完成后，进行冷却。此工序会产生真空钎焊废气G1、循环冷却水W1和设备噪声N。 真空钎焊采用冷却机组循环冷却水进行间接冷却，冷却水循环使用，不外排。 - 钎焊后检验 对钎焊后的产品进行检验，包括AOI检测、尺寸检测等。此工序产生不合格品S1和设备噪声N。 （4）第一导磁块点胶组装 通过第一导磁块点胶组装机将单组分环氧树脂胶涂覆在工件上，此工序产生第一导磁块点胶废气G2、废化学品包装桶S2、废胶水S3及设备噪声N。 （5）第一导磁块固化及冷却 将点胶完成的工件送入烘烤设备中固化，采用电加热，固化温度为140±10OC，固化时间为120min。固化后采用采用冷却机组循环冷却水进行间接冷却，冷却水循环使用，不外排。此工序产生第一导磁块固化废气G3、循环冷却水W1和设备噪声N。 （6）尺寸检测 对固化后的产品进行尺寸检测。此工序产生不合格品S1和设备噪声N。 （7）组件组装及静组件配对 组件组装及静组件配对主要分为3个部分，分别为静铁芯铆压、组装3和反力弹簧及动铁芯点胶组装。 ①静铁芯铆压：将钎焊后的工件和静铁芯进行铆压。此工序产生设备噪声N。 此工序中的真空钎焊和前述真空钎焊工序一致，仅钎焊前组装的工件不同，本工序钎焊前组装2所使用的工件为轭铁板、排气管和焊料圈。 ②组装3：推动杆经尺寸检测和静铁芯铆压后的工件进行组装。 推动杆尺寸检测：对推动杆部分进行尺寸检测。此工序产生不合格品S1和设备噪声N。 ③反力弹簧及动铁芯点胶组装：通过反力弹簧及动铁芯点胶组装将防水密封填充胶涂覆在动铁芯、垫片、反力弹簧、绝缘座和半成品上。此工序产生反力弹簧及动铁芯点胶废气G4、废化学品包装桶S2、废胶水S3及设备噪声N。 （8）反力弹簧及动铁芯固化及冷却 将点胶完成的工件送入烘烤设备中固化，采用电加热，固化温度为140±10OC，固化时间为120min。固化后采用采用冷却机组循环冷却水进行间接冷却，冷却水循环使用，不外排。此工序产生反力弹簧及动铁芯固化废气G5、循环冷却水W1和设备噪声N。 （8）推动杆组件组装 将动簧片、第二导磁块、主弹簧、推动杆-前置件利用推动杆组装机进行组装。此工序产生设备噪声N。 其中动簧片需要进行超声波清洗后再进行推动杆组件组装。 超声波清洗工艺： 项目设有1台超声波清洗机对工件进行清洗，进一步去除工件表面的锈层和污渍。本项目超声波清洗机由一个超声波清洗腔体和5个槽体组成，5个槽体尺寸均为L0.6*W0.4*H0.43m，第1槽为酸洗槽，第2、3、4槽均为漂洗槽、第5槽为烘干槽，超声波清洗机工艺流程：上料→酸洗槽→漂洗槽1→漂洗槽2→烘干槽→下料。 在酸洗槽内添加自来水、弱酸性清洗剂，按弱酸性清洗剂：自来水=1:100；采用浸泡方式，电加热，温度约25~35℃，处理时间约为15min，每天更换一次；在漂洗槽1和漂洗槽2内均仅添加自来水，均采用漂洗方式，电加热，温度约25~35℃，处理时间均约10s，每天更换一次；烘干槽采用电加热，烘干温度约80℃，烘干时间约1min； 弱酸性清洗剂成分为10-25%柠檬酸，2.5-20%乙二醇酸，40-60%月桂醇聚氧乙烯醚，无挥发份，故弱酸性清洗剂无有机废气产生。此工序产生烘干水蒸气、酸洗槽槽液W2、漂洗废水W3、酸洗槽槽渣S4、废化学品包装桶S2和设备噪声N。酸洗槽、漂洗槽1、2、3槽液均每天更换一次，产生的酸洗槽槽液和漂洗废水均进入企业自建污水处理设施（预过滤+低温蒸发器）中处理后回用。 （9）中检 检测半成品组件性能，包含：触点间隙，磁间隙，返回力和触点压力检测。此工序产生不合格品S1和设备噪声N。 （10）激光焊接 激光焊接是利用激光束优异的方向性和高功率密度等特性进行工作，通过光 学系统将激光束聚焦在很小的区域内，在极短的时间内使被焊处形成一个能量高 度集中的热源区，从而使被焊物熔化并形成牢固的焊点和焊缝。激光焊接无需焊 丝、焊剂，被焊接材料直接连接，采用氩气作为保护气体。此工序仅产生少量激光焊接烟尘G6，锡渣S5和设备噪声N； - 激光焊检验 对焊道检查，检查焊接效果、颜色，此工序产生不合格品和设备噪声N。 （12）充排气切管 在半成品内充入定量的氢氦混合气后，切断充气铜管，将氢氦混合气密封在半成品内。此工序会产生设备噪声N。 （13）半成品氦检漏 利用正压检漏机，检测有无氦气。此工序会产生设备噪声N。 （14）套热缩管 使用机械手抓取热缩管，套在充排气铜管上，利用450℃的热风吹热缩管，热缩时间为2S，致使热缩管热缩，热缩后自然冷却。此工序产生热缩废气G7和设备噪声N。 本项目使用的热缩管是一种特制的聚烯烃材质热收缩套管，也可以叫做 EVA 材质的。外层采用优质柔软的交联聚烯烃材料及内层热熔胶复合加工而成的，外层材料有绝缘防蚀、耐磨等特点，内层有低熔点、防水密封和高粘接性等优点。热缩管生产企业在生产热缩管时先将其加热到高弹态，施加载荷使其扩张，在保持扩张的情况下快速冷却，使其进入玻璃态，这种状态就固定住了。在使用时一加热，它就会变回高弹态，但这时载荷没有了，它就要回缩。因此，热缩管所用材料在室温下是玻璃态，加热后变成高弹态。 （15）耐压测试 通过耐压测试机对将被测冲压件施加高压电流，然后比较耐压测试机测试输出的高压下产生的漏电流与预设的判断电流进行比较如果检测到的漏电流小于预设值，则被测冲压件通过测试。当检测到的漏电流大于判断电流时，耐压测试机则切断试验电压并发出声光报警。此工序会产生不合格品S1和设备噪声N。 （16）继电器部分组装 继电器部分组装主要分为2个部分，分别为U型轭铁铆接和线圈电阻测试。 a、U型轭铁铆接：将U型轭铁和导磁筒利用装导磁筒铆磁路设备铆接在一起。 b、线圈电阻测试：对线圈进行电阻测试，主要包括确保电气设备的绝缘性能、鉴定设备导线连接的质量和检查焊接质量和绕组状况。 （17）下外壳点胶组装 通过点胶成品组装机将防水密封填充胶涂覆在下外壳和半成品的工件上，此工序产生下外壳点胶G8、废化学品包装桶S2、废胶水S3及设备噪声N。 （18）轭铁夹部分装配 轭铁夹部分装配主要分为2个部分，分别为磁钢充磁和组装&磁极检测。 a、磁钢充磁：将磁钢进行充磁，增加磁性。此工序产生设备噪声N。 b、组装&磁极检测：将充磁后的磁钢和轭铁夹、上外壳进行组装，并对其进行磁极检测，此工序产生设备噪声N。 （19）上外壳点胶组装 通过点胶组装机将防水密封填充胶涂覆在上外壳和半成品的工件上，此工序产生上外壳点胶G9、废化学品包装桶S2、废胶水S3及设备噪声N。 （20）成品固化及冷却 将成品工件送入成品固化机中，采用电加热，温度为120℃，时间为60min，固化后采用循环冷却水进行间接冷却，冷却水循环使用，定期排放。此工序会产生成品固化废气G10、循环冷却水排水W1和设备噪声N。 （21）成品测试 对产品性能测试，耐压、绝缘等性能进行测试，此工序产生不合格品S1和设备噪声N。 （22）包装入库 经检验后的合格品直接包装入库，此工序产生不合格品S1和废包装材料S5。 3、现有项目采取的污染防治措施 表2-15 现有项目采取的污染防治措施一览表 污染类别; 污染源名称; 主要污染因子; 污染防治措施. 废气; 真空钎焊; 颗粒物; 设备密闭+集气管道收集+布袋除尘器+25m高的排气筒（DA002）排放. 激光焊接; 颗粒物. 套热缩管*; 非甲烷总烃; 设备密闭+集气管道收集+两级活性炭吸附装置+25m高的排气筒（DA001）排放. 第一导磁块点胶组装; 非甲烷总烃. 第一导磁块固化; 非甲烷总烃. 反力弹簧及动铁芯点胶; 非甲烷总烃. 反力弹簧及动铁芯固化; 非甲烷总烃. 下外壳点胶; 非甲烷总烃. 上外壳点胶; 非甲烷总烃. 成品固化; 非甲烷总烃. 废水; 冷却水补水*; pH、COD、悬浮物; 循环使用不外排. 超声波清洗废水; pH、COD、SS、石油类、TP、LAS; 经厂区内污水处理设施（预过滤+低温蒸发器）处理后回用于生产不外排，废水处理过程中产生的蒸发浓液作为危废交由有资质的单位处置. 生活污水; pH、COD、氨氮、BOD5、悬浮物; 经化粪池预处理后经市政污水管网排入安徽芜湖县新芜开发区城东污水处理厂，达标后排入汪溪坝撇洪沟后汇入裘公河. 噪声; 设备噪声; 生产设备噪声; 隔声、减振、消声等. 固废; 一般工业固废; 废包装; 收集后外售. 不合格品. 危险废物; 清洗剂废包装桶; 收集后暂存于危废库，定期委托有资质单位进行处理. 废胶. 废胶桶. 废活性炭. 蒸发浓液. 废油. 职工生活; 生活垃圾; 环卫部门统一清运. *现有环评及验收未识别，热缩废气待整改 根据《安徽新芜经济开发区扩区总体发展规划（2023-2035年）环境影响报告书》（2024年8月），湾沚区污水厂处理收水范围发生改变，变化前本项目列入湾沚区污水处理厂处理，变化后本项目列入芜湖县新芜开发区城东污水处理厂处理。. 5、现有项目污染物达标排放情况 （1）废气 根据现有项目环评及验收，现有项目产生的废气主要为真空钎焊废气、激光焊接废气、点胶固化废气。根据安徽安徽康达检测技术有限公司出具的检测报告（KDE230655-1），现有项目废气监测结果见下表。 表2-16 现有项目有组织废气排放监测结果一览表 监测日期; 监测点位; 监测项目; 监测结果; 现有环评批复限值; 现行标准限值. 1; 2; 3. 2023.07.27; 点胶、固化 排气筒出口（DA001）; 标态烟气量（m3/h）; 2505; 2681; 2751; /; /. 非甲烷总烃; 浓度（mg/m3）; 1.36; 1.71; 1.33; 70; 70. 速率（kg/h）; 0.003; 0.005; 0.004; 3.0; 3.0. 2023.07.27; 真空钎焊、焊接 排气筒出口（DA002）; 标态烟气量（m3/h）; 2660; 2688; 2699; /; /. 颗粒物; 浓度（mg/m3）; <20; <20; <20; 20; 120. 速率*（kg/h）; /; /; /; 0.8; 7.225. “*”颗粒物排放速率未检测. 由上表可知，现有项目排放的非甲烷总烃和颗粒物满足现有环评批复中上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）中表1中相应标准；且有组织非甲烷总烃满足现行排放标准《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表1、颗粒物满足现行排放标准《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2。 表2-17 厂界无组织废气监测结果 采样时间; 检测指标; 检测结果（mg/m³）; 现有环评批复限值; 现行标准限值. 2#（下风向）; 3#（下风向）; 4#（下风向）. 2023.07.27; 非甲烷总烃; 第一次; 0.3; 0.33; 0.37; 4.0; 4.0. 第二次; 0.53; 0.16; 0.27. 第三次; 0.54; 0.3; 0.64. 2023.07.27; 颗粒物; 第一次; 0.183; 0.226; 0.196; 0.5; 1.0. 第二次; 0.194; 0.220; 0.184. 第三次; 0.181; 0.217; 0.189. 由上表可知，厂界无组织非甲烷总烃和颗粒物浓度满足现有环评批复上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）中表3中相应标准，且无组织非甲烷总烃和颗粒物满足现行排放标准《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2。 （2）废水 根据现有项目环评及验收，现有项目用水主要为超声波清洗用水和生活用水，遗漏循环冷却水，循环冷却水循环使用，不外排，外排废水主要为生活污水，超声波清洗废水经厂区污水处理设施（预过滤+低温蒸发器）处理后不外排，废水处理过程中产生的蒸发浓液作危废处置，生活污水经市政污水管网排入芜湖县新芜开发区城东污水处理厂，最终排入裘公河。根据安徽安徽康达检测技术有限公司出具的检测报告（KDE230655-1、KDE230655-4），现有项目废水监测结果见下表。 表2-18 项目废水监测结果（单位：mg/L） 监测 时间; 监测 点位; 监测 频次; 污染物种类. pH; COD; 氨氮; BOD5; 悬浮物. 2023.07.27; 废水总排口 （DW001）; 1; 7.4; /; /; 124; 71. 2023.08.23; 1; /; 49; 1.6; /; /. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准限值; 6-9; 500; -; 300; 400. 由上表可知，现有项目废水总排口废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准限值要求。 根据《安徽新芜经济开发区扩区总体发展规划（2023-2035年）环境影响报告书》（2024年8月），湾沚区污水厂处理收水范围发生改变，变化前本项目列入湾沚区污水处理厂处理，变化后本项目列入芜湖县新芜开发区城东污水处理厂处理，故现有项目废水排放标准不再执行现有项目批复中湾沚区污水处理厂的接管标准，执行本项目现行污水排放标准，即执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。现有项目水平衡见下图。 图2-6 现有项目水平衡图 单位：t/d （3）噪声 根据安徽安徽康达检测技术有限公司出具的检测报告（KDE230655-3），现有项目噪声监测结果见下表。 表2-19 厂界噪声现状监测结果统计表 单位：Leq dB(A) 监测时间; 测点位置; 检测结果（mg/m³）. 昼间; 夜间. 2023.08.22; 厂界东; 57.0; 54.0. 厂界南; 58.0; 54.2. 厂界西; 55.3; 49.1. 厂界北; 55.9; 52.5. 由检测结果可知，昼间、夜间厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求（昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)）。 （4）固体废物 现有项目固体废物产生及处置情况见下表。 表2-20 现有项目固体废弃物处理措施一览表 固废种类; 固废名称; 产生量（t/a）; 排放量（t/a）; 处置途径. 一般 固废; 废包装; 1.5; 0; 收集后外售. 不合格品; 1.5; 0. 危险 废物; 清洗剂废包装桶; 0.06; 0; 定期委托资质单位处理. 废胶; 0.5; 0. 废胶桶; 5.24; 0. 废活性炭; 0.065; 0. 蒸发浓液; 14.4; 0. 废油*; 0.5; 0. 生活垃圾; 14.4; 0; 环卫部门定期清运处理. *现有项目环评及验收中未识别油类物质，但验收中识别了废油作危废处置，未识别油类物质用量，本次按实际计入. 6、现有项目污染物排放汇总 根据现有项目环评、验收及企业提供的检测报告，核算现有厂区污染物情况见下表。 表2-21 现有项目污染物排放情况表 单位：t/a 类别; 污染物; 现有项目排放量; 批复许可排放量. 废水; 排放量; 1984.8; /. COD; 0.097; 0.645. 氨氮; 0.0032; 0.055. BOD5; 0.246; /. SS; 0.141; /. 废气; 点胶、固化废气; 非甲烷总烃; 有组织; 0.012; 0.03. 无组织; 0.0012. 真空钎焊、 焊接废气; 颗粒物; 有组织; 0.000024; /. 无组织; 0.000024; /. 固废; 类别; 名称; 产生量; 排放量; /. 一般固废; 废包装; 1.5; 0; /. 不合格品; 1.5; 0; /. 危险废物; 清洗剂废包装桶; 0.06; 0; /. 废胶; 0.5; 0; /. 废胶桶; 5.24; 0; /. 废活性炭; 0.065; 0; /. 蒸发浓液; 14.4; 0; /. 废油*; 0.5; 0; /. 生活垃圾; 14.4; 0; /. 注：1、根据废水排放量及检测报告中废水污染物最大排放浓度，可以计算出废水中各污染物排放量。项目废水排放量根据企业实际排放量。 - 点胶固化废气污染物排放量根据检测报告进行核算，取最大排放速率，依据企业实际年工作时间，年运行2400小时，因此计算出各废气有组织排放量。 - 因检测报告中DA002颗粒物排放速率未检测，因此钎焊废气参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》机械行业中系数手册“09焊接核算环节”-药心焊丝-二氧化碳保护焊、埋弧焊、氩弧焊工艺的产污系数：20.5kg/t-原料，现有项目焊片和焊料圈用量均为200万pcs/a，根据企业提供资料，每pcs焊片重量约为10.3g，每pcs焊料圈重量约为0.5g，则本项目焊片年用量为2.06t/a，焊料圈年用量为0.1t/a，计算出钎焊废气的排放量；激光焊接废气参照《不同焊接工艺的焊接烟尘污染特征》（科技情报开发与经济，郭永葆等，010）：“对于常用的熔化极氟弧焊，焊接材料的发尘量为2g/kg~5g/kg”。按照熔融状态挥发气体量5g/kg焊接材料，本项目年产高压直流接触器200万套/年，分三大类：100万套/年STEV250A、50万套/年STEV400A和50万套/年STEV200A，产品重量分别为380g/套、750g/套和270g/套，则产品总重量为127t/a，根据企业提供资料，激光焊接时产品为45%半成品状态，计算出激光焊接废气的排放量。. 7、现有项目存在的主要环境问题及整改措施 - 经排查，企业现有项目环评手续齐全，填报了固定污染源排污登记，污染防治措施均按环评批复执行，未发生过环境事故；现有项目污染因子均能达标排放，企业自生产以来，未发生过污染事故及企业、群众投诉等。根据现有项目例行检测报告可知，已建项目各污染物均能达标排放。 - 根据厂区现场勘探，现有项目存在的主要环境问题分析如下。 表2-22 现有项目存在的环保问题以及整改措施 序号; 存在问题; 整改措施; 完成时间. 1; 现有项目环评及验收中热缩管废气未识别，实际也未建设环保设施; 经本项目计算可知，热缩管废气产生及排放量极少，可无组织排放; 与本项目同期进行. 2; 2022年编制的突发环境事件应急预案三年已到期; 对上一版突发环境事件应急预案实施修订并备案; 与本项目同期进行. |
| --- | --- |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量 （1）基本污染物 根据污染影响类建设项目环境影响报告表编制要求：“常规污染物引用与建 设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。”本次常规污染源引用芜湖市湾沚区环境空气质量自动监测站点2024年监测全年统计结果，项目所在区域环境空气质量现状如下表。 表3-1 区域环境空气质量现状监测结果 单位：μg/m3 站点; 污染物; 年评价 指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率%; 达标情况. 湾沚区环境空气质量自动监测站点; SO2; 2024年 年均值; 11; 60; 18.3; 达标. NO2; 21; 40; 52.5; 达标. PM10; 51; 70; 72.9; 达标. PM2.5; 27; 35; 77.1; 达标. CO-95 百分位(mg/m³); 1100; 4000; 27.5; 达标. O3-8H-90百分位; 158; 160; 98.8; 达标. 由上表监测数据判定，湾沚区域环境空气执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中二类区标准，湾沚区环境空气为“达标区”。 （2）项目所在区域大气质量现状监测和评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中规定“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”，本项目涉及的特征污染物有TSP、非甲烷总烃，其中非甲烷总烃无国家、地方环境空气质量标准中的标准限值要求，因此非甲烷总烃不进行现状评价。 为了解区域大气环境质量现状，TSP监测数据引用《安徽新芜经济开发区扩区总体发展规划（2023-2035年）环境影响报告书》中的环境空气质量现状监测数据，引用监测点位G6肯昌机电，监测点位位于本项目东南侧2km，监测时间为2024年4月18日~4月24日，监测时间在3年内，引用数据满足要求。监测结果详见下表。 表3-2 环境空气质量现状监测结果 单位：mg/m3 监测点位; 监测 项目; 日平均值; 标准限值（mg/m3）; 达标 情况. 浓度范围（mg/m3）; 占标率 最大值; 超标数; 超标率. 肯昌机电G6; TSP; 0.125-0.156; 0.52; 0; 0; 0.3; 达标. 由上表可知，评价范围内TSP的浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准要求，区域环境质量较好。 2km 图3-1 引用监测点位图 2、地表水环境质量 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。 本项目污水纳管后经芜湖县新芜开发区城东污水处理厂处理后排放，纳污水体为裘公河，属于“间接排放”。 根据《安徽省水环境功能区划分方案》，裘公河水体环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。本环评引用《安徽新芜经济开发区工业污水处理厂项目环境影响报告书》中对裘公河地表水环境质量现状监测数据，采样时间为2022年11月13日~2022年11月15日。监测因子为：pH、COD、BOD5、NH3-N、DO、总氮、总磷、氟化物、悬浮物。 （1）监测时间：连续监测3天，每天1次。 （2）监测布点：监测布点见表3-3。 表3-3 地表水水质监测布点一览表 序号; 位置名称; 监测项目; 监测时段、频率. D7; 裘公河上游500m; pH、COD、BOD5、NH3-N、DO、总氮、总磷、氟化物、悬浮物; 连续监测3天，每天1次。. D8; 杨泗渡控制断面. D9; 杨泗渡饮用水源取水口. （3）监测结果：监测结果见表3-4。 表3-4 地表水监测结果 单位：mg/L（pH除外） 监测点位; 监测日期; 监测项目. pH; DO; COD; BOD5; NH3-N; TN; TP; SS; 氟化物. D7裘公河上游500m; 2022.11.13; 7.3; 5.6; 15; 2.4; 0.370; 5.39; 0.015; 14; 0.41. 2022.11.14; 7.2; 5.3; 16; 2.5; 0.380; 5.31; 0.019; 16; 0.40. 2022.11.15; 7.3; 6.5; 13; 2. 1; 0.440; 5.49; 0.021; 13; 0.40. D8杨泗渡控制断面; 2022.11.13; 7.4; 5.2; 16; 2.2; 0.429; 6.25; 0.011; 13; 0.42. 2022.11.14; 7.4; 6. 1; 17; 2.7; 0.446; 6.17; 0.010; 14; 0.41. 2022.11.15; 7.4; 6.4; 17; 2.4; 0.473; 5.75; 0.012; 17; 0.38. D9杨泗渡饮用水源取水口; 2022.11.13; 7. 1; 5.7; 14; 2.2; 0.543; 5.85; 0.010; 18; 0.42. 2022.11.14; 7.3; 6.5; 15; 2.7; 0.603; 5.87; 0.012; 19; 0.42. 2022.11.15; 7.4; 5.3; 14; 2. 1; 0.592; 5.49; 0.011; 22; 0.43. 由监测结果可以看出，该评价水域裘公河各监测断面水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准，区域地表水水质状况良好。 3、区域声环境状况 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“区域环境质量”的“3、声环境厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天，项目夜间不生产则仅监测昼间噪声”。 本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，故无需进行声现状监测。 4、地下水环境质量现状 本次环评不涉及地下水现状调查。 5、土壤环境质量现状 本次环评不涉及土壤现状调查。 6、生态环境质量现状 项目属于工业用地内，用地范围内不含生态环境保护目标，不涉及生态环境影响，故不需进行生态现状调查。 7、电磁辐射环境质量现状 本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 大气环境 本项目位于安徽省芜湖市湾沚区芜湖市新芜经济开发区绿庄标准化厂房11栋，项目区西北侧354m处为春城花园小区，除此之外厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区等大气环境保护目标。 - 声环境 项目厂界外50m范围内无环境保护目标。 - 地下水环境 项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无地下水环境保护目标。 - 生态环境 本项目位于安徽省芜湖市湾沚区芜湖市新芜经济开发区绿庄标准化厂房11栋，属于开发区内建设用地，用地范围内不涉及生态环境保护目标。 表3-5 本项目主要环境保护目标一览表 环境; 名称; 坐标/m; 保护内容; 保护级别; 方位; 距离. X; Y. 大气 环境; 春城花园; -190; 310; 323户970人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改清单; NW; 354m. 地表水环境; 长江; 大型; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类; W; 28.1km. 裘公河; 小型; NE; 9.4km. 汪溪坝撇洪沟; 小型; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类; E; 2.4km. 声环境; 厂界; /; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准; /; 1m. 注：本项目以厂址中心为坐标原点，正东为X轴正方向，正北为Y轴正方向，其中环境空气保护目标坐标取距离厂址最近点位位置。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 （1）有组织废气 ①项目排放的非甲烷总烃参照执行安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表1中其他涉表面涂装工序的工业；排放的异丙醇执行《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表2； ②颗粒物、锡及其化合物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级排放限值； （2）无组织废气 ①项目产生的无组织非甲烷总烃、颗粒物、锡及其化合物参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；异丙醇无组织无排放标准； ②厂区内非甲烷总烃排放参照执行安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表4厂区内VOCs无组织排放限值。 表3-6 项目废气污染物排放标准 污染物 名称; 有组织排放限值; 无组织排放监控浓度值; 标准来源. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 浓度（mg/m3）. 非甲烷总烃; 70; 3.0; 4.0; 有组织：《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表1 无组织：《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2. 异丙醇; 60; /; /; 有组织：《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表2 无组织：无排放标准. 锡及其化合物; 8.5; 0.58; 0.24; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2. 颗粒物; 120; 7.225; 1.0. 注：本项目主体厂房共4F，共高22.2m，因此拟设置排气筒设计高度为29m，现有排气筒高度为25m，根据中华人民共和国国家标准《大气污染物综合排放标准》规定：高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。 根据中华人民共和国国家标准《大气污染物综合排放标准》规定：某排气简高度处于表列两高度之间，用内插法计算其最高允许排放速率，按下式计算∶ Q=Qa+(Qa+1-Qa)(h-ha)/(ha+1-ha) 式中∶Q——某排气筒最高允许排放速率； Qa———比某排气筒低的表列限值中的最大值； Qa+1——比某排气筒高的表列限值中的最小值； h———某排气筒的几何高度； ha———比某排气筒低的表列高度中的最大值； ha+1———比某排气筒高的表列高度中的最小值。 根据计算公式得（Q1：颗粒物，Q2:锡及其化合物）：Q1=5.9+(23-5.9)*(25-20)/(30-20)=14.45kg/h，Q2=0.52+（1.8-0.52）*（25-20）/（30-20）=1.16kg/h，因排气筒高度未达到高出周围200m半径范围的建筑5m以上，则排放速率严格50%执行，因此颗粒物25m高排气筒允许速率为7.225kg/h，锡及其化合物25m高排气筒允许速率为0.58kg/h。 表3-7 厂区内VOCs无组织排放限值 单位：mg/m3 污染物; 排放 限值; 限值含义; 无组织排放监控位置; 标准来源. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点; 《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表4厂区内VOCs无组织排放限值. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水 现有项目用水主要为生活用水、超声波清洗用水和循环冷却水，本项目用水较现有项目变化主要为新增生活用水、动簧片清洗用水和纯水制备用水；本项目循环冷却水依托现有2台冷却机组，由于现有环评及验收中未识别循环冷却水，循环冷却水用水量按本项目计入；本项目超声波清洗用水依托现有1台超声波清洗机，酸洗清洗剂由与自来水配比改为与纯水配比，故超声波清洗用水按本项目重新计入。 外排废水主要为生活污水和纯水制备浓水；①循环冷却水循环使用，不外排；②超声波清洗废水和动簧片清洗废水经厂区污水处理设施（预过滤+低温蒸发器）（现有一套并新增一套）处理后回用，废水处理过程中产生的蒸发浓液作为危废交由有资质的单位处置；③生活污水经化粪池预处理后和纯水制备浓水一同排入市政污水管网，接入芜湖县新芜开发区城东污水处理厂处理，废水水质执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，芜湖县新芜开发区城东污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，尾水排入汪溪坝撇洪沟后汇入裘公河；项目超声波清洗废水和动簧片清洗废水经污水处理设施（预过滤+低温蒸发器）处理后回用需执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）中表1间冷开式循环冷却水补充水、锅炉补给水、工艺用水、产品用水限值要求，废水排放标准如下表。 表3-9 污水排放标准执行标准值 单位：mg/L，pH除外 污染物; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; TP; LAS; 石油类; TN; 动植物油. 接管标准; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准; 6~9; 500; 300; 400; /; /; 20; 20; /; 100. 出水标准; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A标准; 6~9; 50; 10; 10; 5（8）; 0.5; 0.5; 1.0; 15; 1. 注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 表3-10 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）标准（单位：mg/L，pH值为无量纲） 序号; 控制项目; 间冷开式循环冷却水补充水、锅炉补给水、工艺用水、产品用水. 1; pH; 6.0-9.0. 2; 浊度; 5. 3; BOD5; 10. 4; COD; 50. 5; NH3-N; 5*. 6; 总氮; 15. 7; 总磷; 0.5. 8; 阴离子表面活性剂; 0.5. 9; 石油类; 1.0. 10; 总硬度（以CaCO3计）; 450. 溶解性总固体; 1000. 11; 铁; 0.3. 注：“*”用于间接开冷式循环冷却水系统补充水，且换热器为铜合金材质时，氨氮指标应小于1mg/L。 3、噪声 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 表3-11 项目环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 标准值dB(A); 标准来源. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、固废 项目运营期生活垃圾的管理执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.4.29修订）等有关规定；一般固废处置按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中的有关规定执行；危险废物处置按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定执行。 |

| 总量 控制 指标 | 根据《国务院关于印发<“十四五”节能减排综合性工作方案>的通知》（国发[2021]33号），目前国家对化学需氧量COD、氨氮NH3-N、氮氧化物NOx、挥发性有机物VOCs等四种主要污染物纳入排放总量控制计划管理。 本项目总量控制指标见下表： 表3-12 项目总量控制指标 单位：t/a 项目; 总量控制因子; 现有项目 总量; 本项目 总量; 以新带老 削减总量; 全厂总量. 废水; 废水量; 1984.8; 352.8881; 0; 2337.6881. 接管量; COD; 0.675; 0.101; 0; 0.776. NH3-N; 0.06; 0.009; 0; 0.069. 外排量; COD; 0.097; 0.086; 0; 0.183. NH3-N; 0.0032; 0.008; 0; 0.0112. 废气; 非甲烷总烃（有组织）; 0.012; 0.417; 0; 0.429. 非甲烷总烃（无组织）; 0.0012; 0.45; 0; 0.4512. 异丙醇（有组织）; 0; 0.019; 0; 0.019. 异丙醇（无组织）; 0; 0.002; 0; 0.002. VOCs（合计）; 0.0382; 0.888; 0; 0.9012. 1、总量控制指标 项目废气总量控制指标：VOCs0.417t/a。 项目废水总量控制指标：项目废水总量控制指标：废水接管量352.8881t/a，接管量COD0.101t/a，NH3-N0.009t/a；最终排放量COD0.086t/a，NH3-N0.008t/a。 2、总量控制指标申请量 本项目排放生活污水和纯水制备浓水，接入安徽新芜经济开发区城东污水处理厂，COD、氨氮的总量纳入安徽新芜经济开发区城东污水处理厂，不需要单独再申请总量。 项目新增废气总量由环保有关部门批准审核后实施。 3、排污权核算 2023年12月29日，安徽省生态环境厅、发改委员会、财政厅、金融监督 管理局联合发布了关于印发《安徽省排污权有偿使用和交易管理办法（试行）》《安徽省排污权交易规则（试行）》《安徽省排污权储备和出让管理办法（试行）》《安徽省排污权租赁管理办法（试行）》的通知（皖环发(2023)72号），自2024 年1月1日起施行其中明确：现阶段实施排污权交易的污染物种类为化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）4类。实施排污权交易的排污单位为全省列入排污许可证重点和简化管理范围内有污染物许可排放量要求的排污单位。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版），由于本项目属于现行《固定污染源排污许可分类管理名录》中“登记管理”，因此，本项目不涉及排污权交易。 |
| --- | --- |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目在现有厂房内进行生产，不新建厂房，项目施工期主要进行设备的安装，产生的污染主要为噪声，由于拟建项目设备数量较少，安装时间较短，且随着施工期的结束，噪声也随之消失，对周边环境影响很小，故本评价不针对项目施工期产生的污染进行具体的分析评价。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ### 一、废气环境影响和保护措施 ### 1、废气污染源分析 项目营运期废气污染源主要隧道钎焊废气、真空钎焊废气、激光打标烟尘（静组件、下外壳工序）、吹扫粉尘、点胶、固化废气（第一导磁块、反力弹簧及动铁芯、下外壳、上外壳、成品工序）、动簧片清洗及烘干废气、打磨粉尘、吹灰粉尘、激光焊接烟尘、热缩废气、锡焊废气、乙醇清洗废气和危废库废气。 本项目隧道钎焊、激光打标、吹扫、动簧片清洗、打磨、吹灰、擦拭、锡焊和乙醇清洗为本次新增，按本项目核算源强；热缩废气现有项目未识别，本项目按全厂核算热缩管废气；真空钎焊、点胶固化、激光焊接为本次技改工艺，主要变化为通入气体的使用，因源强核算方式无变化，故以本项目核算源强。 （1）隧道钎焊废气、真空钎焊废气、激光打标烟尘（静组件、下外壳工序）、吹扫粉尘、打磨粉尘、吹灰粉尘、激光焊接烟尘 ①隧道钎焊废气、真空钎焊废气 项目隧道钎焊和真空钎焊选用焊片和焊料圈作为钎料，成分均为银铜合金，不使用钎焊剂，会产生颗粒物，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》机械行业中系数手册“09焊接核算环节”-药心焊丝-二氧化碳保护焊、埋弧焊、氩弧焊工艺的产污系数：20.5kg/t-原料。本项目焊片和焊料圈用量均为370万pcs/a，隧道钎焊工序年用焊片和焊料圈各100万片，真空钎焊工序焊片和焊料圈各270万片，根据企业提供资料，每pcs焊片重量约为0.3g，每pcs焊料圈重量约为0.069g，则本项目隧道钎焊工序焊片年用量为0.3t/a，真空钎焊工序焊片年用量为0.81t/a，隧道钎焊工序焊料圈年用量为0.069t/a，真空钎焊工序焊料圈年用量为0.1863t/a，因此隧道钎焊废气产生量为（0.3+0.069）t/a×20.5kg/t=0.008t/a，排放速率为0.008kg/h，真空钎焊废气产生量为（0.81+0.1863）t/a×20.5kg/t=0.02t/a，排放速率为0.004kg/h。真空钎焊工序为现有环评中存在的，真空钎焊废气和现有的激光焊接废气经布袋除尘器处理后由一根25m高的排气筒（DA002）排放，隧道钎焊工序为本项目新增工序，因产生量较少，可在车间内无组织排放，本项目不做定量分析。 钎焊工序生产工况为每天工作16小时，年工作300天。 ②激光打标烟尘（静组件、下外壳工序）、吹扫粉尘 项目使用激光打标机在工件表面进行打码，会产生少量烟尘，激光打标后设置一个吹扫工位，将残留在工件表面的粉尘吹去，以保持工件的洁净度。主要为颗粒物，由于打码范围小，激光接触时间短，产生的颗粒物极小，故项目不对其进行定量分析。项目设置4台密闭静组件激光打标检测机和4台密闭下外壳激光打标机，每台激光打标机后方设置一个密闭吹扫工位，均位于自动化密闭设备中，拟在激光打标工序和吹扫工位上方设置集气管道收集+现有环保设施（布袋除尘器）处理后于1根25m高排气筒（DA002）排放。 ③打磨粉尘、吹灰粉尘 项目产品需进行打磨处理，会产生打磨粉尘。打磨后设有旋转喷头吹出气体，将打磨后沾附于工件表面的灰尘去除，会产生吹灰粉尘。打磨位于自动化密闭设备中，分别设置两个打磨工位和两个吹灰工位。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》机械行业中系数手册“06预处理环节”-钢材（含板材、构件等）、铝材（含板材、构件等）、铝合金（含板材、构件等）、铁材、其他金属材料-抛丸/喷砂、打磨、滚筒工艺颗粒物产污系数：2.19kg/t-原料。因打磨工序为本项目新增工序，打磨产品量为全厂产品量，故打磨工序粉尘量按全厂核算。全厂年产高压直流接触器570万套/年，分三大类：420万套/年STEV250A、80万套/年STEV400A和70万套/年STEV200A，产品重量分别为380g/套、750g/套和270g/套，则产品总重量为2412t/a。根据企业提供资料，打磨时产品为40%半成品状态，因此打磨粉尘产生量为2412t/a×40%×2.19kg/t=2.113t/a。 打磨工序生产工况为每天工作16小时，年工作300天。 ④激光焊接烟尘 项目焊接采用激光焊接方式，激光焊接无需焊丝、焊剂，被焊接材料直接连接，激光焊接是利用高能量密度的激光束作为热源的一种高效精密焊接方法，激光辐射的能量通过热传导向材料的内部扩散，将材料熔化后形成特定熔点以达到焊接的目的，焊接过程中产生极少量焊接烟尘。通过熔化母材，本项目母材即钢材，使材料拼焊在一起，由于未查到激光焊接发尘量参数相关资料和文献，同类项目几乎未对激光焊接烟尘进行定量计算，根据《不同焊接工艺的焊接烟尘污染特征》（科技情报开发与经济，郭永葆等，2010）：等离子焊（一种电弧熔化母材的焊接方法）的焊接烟尘分析参照，且考虑到等离子焊与激光焊接均为熔化母材焊接，为贴近项目实际，因此本项目激光焊接参照熔化极氯弧焊发尘量参数核算项目激光焊接产生烟尘量。参考《不同焊接工艺的焊接烟尘污染特征》（科技情报开发与经济，郭永葆等，010）：“对于常用的熔化极氟弧焊，焊接材料的发尘量为2g/kg~5g/kg”。按照熔融状态挥发气体量5g/kg焊接材料，本项目新增高压直流接触器370万套/年，分三大类：320万套/年STEV250A、30万套/年STEV400A和20万套/年STEV200A，产品重量分别为380g/套、750g/套和270g/套，则产品总重量为1495t/a。根据企业提供资料，激光焊接时产品为45%半成品状态，因此激光焊接烟尘产生量为1495t/a×45%×5g/kg=3.364t/a。 激光焊接工序生产工况为每天工作16小时，年工作300天。 表4-1 项目真空钎焊、打磨、吹灰、激光焊接、静组件激光打标、吹扫工序废气产生情况一览表 工段; 原料名称; 用量t/a; 系数; 颗粒物; 工况. 产生量t/a; 产生速率kg/h. 隧道钎焊; 焊片、焊料圈; 0.369; 20.5kg/t-原料; 0.008; 0.002; 4800h/a. 真空钎焊; 焊片、焊料圈; 0.9963; 20.5kg/t-原料; 0.02; 0.0042; 4800h/a. 打磨、 吹灰; 产品高压直流接触器; 2412×40%产品; 2.9kg/t-原料; 2.113; 0.44; 4800h/a. 激光焊接; 产品高压直流接触器; 1495×45%产品; 5g/kg-原料; 3.364; 0.701; 4800h/a. 合计; 5.505; 1.1472; /. 风量核算： 根据工程分析，项目真空钎焊、打磨、吹灰、激光焊接、静组件激光打标、吹扫工序产污设备为真空钎焊炉、打磨吹灰工位、激光焊接机，设有1台真空钎焊炉（依托现有）、打磨吹灰工位各2个（新增），7台激光焊接机（新增），共11台新增产污设备。以上工序均位于自动化密闭设备中，整体密闭作业，拟在真空钎焊、打磨、吹灰、激光焊接、静组件激光打标、吹扫设备上方设置集气管道进行收集，钎焊、激光焊接集气管道半径为0.08m；打磨吹灰集气管道半径为0.06m； 集气管道风量计算 Q=r2×π×V×3600s=0.08×0.08×3.14159×5×3600×7+0.06×0.06×3.14159×5×3600×4=3347.678m3/h。 Q：风机风量（m3/h） r：管道半径（取0.08、0.06m） π：圆周率，取3.14159 V：排气筒风速。参照《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）中，流速宜取5~15m/s，本次评价取值5m/s。 综上所述，真空钎焊、打磨、吹灰、激光焊接、静组件激光打标、吹扫工序的总风机风量为3347.678m3/h，综合考虑风阻损耗等影响，按计算风量的1.2倍取值，则项目真空钎焊、打磨、吹灰、激光焊接、静组件激光打标、吹扫工序的总风机风量为4017.214m3/h，取整为4100m3/h。由于本项目真空钎焊、打磨、吹灰、激光焊接、静组件激光打标、吹扫废气依托现有钎焊废气排气筒，现有风机风量为6421-10582m3/h，为变频风机，根据现场实际需求调整。根据现有钎焊废气检测报告可知，钎焊废气所需风量2699m3/h，取整为3000m3/h，本项目计算风机风量为4100m3/h，合计为7100m3/h<10582m3/h，因此，本项目建成后，现有风机满足现有项目和本项目风量使用要求。 综上所述，真空钎焊、打磨、吹灰、激光焊接、静组件激光打标、吹扫工序年运行4800h，风机风量为7100m3/h。项目真空钎焊、打磨、吹灰、激光焊接、静组件激光打标、吹扫工序的颗粒物产生总量为0.02+2.113+3.364=5.497t/a。真空钎焊、打磨、吹灰、激光焊接、静组件激光打标、吹扫工序产生的粉尘经集气管道收集+现有环保设施（布袋除尘器）处理后通过一根25m高的排气筒（DA002）排放。真空钎焊、打磨、吹灰、激光焊接、静组件激光打标、吹扫工序废气收集效率为99%，废气处理效率为99%。 表4-2 项目真空钎焊、打磨、吹灰、激光焊接、静组件激光打标、吹扫工序有组织排放产生及排放情况 污染源; 污染物; 排气量m3/h; 产生情况; 拟采取的污染治理措施; 排放情况; 排气筒参数. kg/h; t/a; mg/m3; ※kg/h; t/a; ※mg/m3. 真空钎焊、打磨、吹灰、激光焊接、静组件激光打标、吹扫; 颗粒物; 7100; 1.134; 5.442; 159.683; 设备密闭+集气管道+现有环保设施（布袋除尘器）; 0.01101; 0.054; 1.589; DA001 H:25m ф:0.4m. ※备注：排气筒排放的颗粒物排放速率及浓度为叠加现有项目后的量。 表4-3 项目真空钎焊、打磨、吹灰、激光焊接、静组件激光打标、吹扫工序无组织产排情况一览表 污染源; 污染物种类; 无组织废气产生情况; 无组织废气排放情况. kg/h; t/a; kg/h; t/a. 真空钎焊、打磨、吹灰、激光焊接、静组件激光打标、吹扫; 颗粒物; 0.011; 0.055; 0.011; 0.055. （2）点胶、固化废气（第一导磁块、反力弹簧及动铁芯、下外壳、上外壳、成品工序）、动簧片清洗及烘干废气、热缩废气、锡焊废气 ①点胶、固化废气（第一导磁块、反力弹簧及动铁芯、下外壳、上外壳、成品工序） 项目第一导磁块点胶、固化工序使用单组分环氧树脂胶粘剂，年用量为1.3t，根据企业提供的MSDS可知，单组分环氧树脂胶粘剂主要成分为40%环氧树脂，20%咪唑固化剂，15%增韧剂，23%填料，2%助剂，属于本体型胶黏剂。根据企业提供的单组分环氧树脂胶粘剂即用状态下检测报告可知，单组分环氧树脂胶粘剂即用状态下VOCs含量为8g/kg，以非甲烷总烃计，则单组分环氧树脂胶粘剂的挥发份0.8%。 项目反力弹簧及动铁芯、下外壳、上外壳、成品点胶、固化工序使用防水密封填充胶，年用量为21t，根据企业提供的MSDS可知，防水密封填充胶为主要成分为40%酚醛环氧树脂，40%改性环氧树脂，20%二氧化硅。属于本体型胶黏剂。根据企业提供的防水密封填充胶即用状态下检测报告可知，防水密封填充胶即用状态下VOCs含量为0.32±0.098g/kg，本环评按即用状态下VOCs含量为0.418g/kg计，以非甲烷总烃计，根据MSDS可知，则防水密封填充胶的挥发份为0.0418%。 因此点胶、固化工序非甲烷总烃产生量为1.3t×0.8%+21×0.0418%≈0.0192t/a。点胶、固化工序工况为每天工作16小时，年工作300天。 ②动簧片清洗及烘干废气 项目使用水性清洗剂清洗动簧片，动簧片清洗及烘干均位于密闭清洗室内进行，根据企业提供的MSDS可知，清洗剂成分为4-5%十二烷基苯磺酸钠、21-24%氢氧化钠、16-24%聚乙二醇辛基苯基醚，25-47%水，属于水基清洗剂。使用时按最不利情况十二烷基苯磺酸钠100%全部挥发，则VOCs含量为5%，以非甲烷总烃计。本项目水性清洗剂用量为1.2t/a，因此本项目动簧片清洗有机废气产生量为1.2t/a×5%=0.06t/a。 动簧片清洗及烘干工序工况为每天工作16小时，年工作300天。 ③热缩废气 本项目使用的热缩管是一种特制的聚烯烃材质热收缩套管也可以叫做EVA材质的。热缩管生产企业在生产热缩管时先将其加热到高弹态施加载荷使其扩张，在保持扩张的情况下快速冷却，使其进入玻璃态，这种状态就固定住了。在使用时一加热，它就会变回高弹态，但这时载荷没有了，它就要回缩。因此，热缩管所用材料在室温下是玻璃态，加热后变成高弹态。 本项目不生产热缩管，仅使用热缩管，使用过程中热宿管不会熔融。且热缩管在其生产过程已经历了加热到高弹态的过程，材质中可能游离挥发的单质大部分已在该过程中挥发，因此在热缩管的使用过程中即使有加热环节，但其中可游离挥发的单质已很少。由此，本项目热缩管热缩使用过程中产生的有机废气量较少，远低于热缩管生产过程中的废气量，《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（公告2021年第24号）》中未给出使用环节的废气系数。 查阅《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册(公告 2021年第 24号)》中“292 塑料制品业系数手册”塑料零件生产“吸塑-裁切”过程中挥发性有机物的产污系数为1.9kg/吨-产品。即热缩管生产过程中有机废气的产生系数为1.9kg/吨-产品，根据上述分析，本项目为热缩管使用过程，该过程有机废气产生量远小于生产过程，但为核算出最不影响，本次按照最不利情况考虑，即按照热缩管生产过程的产污系数进行核算取挥发性有机物产生系数为1.9kg/吨-产品，由于现有项目环评及验收中遗漏了热缩废气，故本项目热缩废气按全厂核算，全厂热缩管年用量为7.414万米，热缩管直径为4mm，1m热缩管重量为0.02kg，则项目热缩管年用量为7.414万米×0.02kg=1.4828t，则热缩过程中有机废气的产生量为1.9kg/吨×1.4828t=0.003t/a，产生速率为0.0006kg/h。热缩工序生产工况为每天工作16小时，年工作300天。 根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》环大气[2019]53 号中要求：实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低 VOCs 含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。 本项目热缩工序非甲烷总烃产生量为0.003t/a，产生速率为0.0006kg/h，远小于2kg/h，因此可不设置末端治理设施。故本项目热缩废气直接无组织排放。 ④锡焊废气 本项目在锡焊工序使用无铅锡丝和助焊剂，会产生颗粒物、锡及化合物和挥发性有机气体（以非甲烷总烃计和异丙醇计）。 - 颗粒物 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“38-40电子电气行业系数手册”--焊接工段（续2）中：无铅焊料（锡丝等，含助焊剂）-手工焊，颗粒物产污系数：0.4023g/kg-焊料。项目无铅焊丝年用量为0.28t，因此锡焊工序颗粒物产生量为0.28t/a×0.4023g/kg=0.0001t/a。 B、锡及其化合物 根据企业提供的MSDS可知，无铅锡丝的主要成分为96.2-96.8%锡、2.8-3.6银和0.4-0.6%铜，锡的成分占96.2-96.8%，按最不利情况考虑，锡含量取96.8%，锡焊工序颗粒物产生量为0.0001t/a，则锡焊工序锡及其化合物产生量为0.0001×96.8%=0.000097t/a。 C、挥发性有机气体（以非甲烷总烃计和异丙醇计） 根据企业提供的MSDS可知，助焊剂的主要成分为70-80%异丙醇，10-20%乙醇和5-10%松香。按最不利情况考虑，异丙醇按80%全部挥发计，乙醇按20%全部挥发计（以非甲烷总烃计），项目助焊剂年用量为0.24t，则锡焊工序异丙醇产生量为0.24×80%=0.192t/a，非甲烷总烃产生量为0.24×20%=0.048t/a。 锡焊工序工况为每天工作16小时，年工作300天。 表4-4 项目点胶固化、动簧片清洗及烘干、锡焊废气产生情况一览表 工段; 原料名称; 用量t; 产污 因子; 产污系数; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 工况. 点胶 固化; 单组分环氧树脂胶粘剂; 1.3; 非甲烷 总烃; 挥发份含量0.8%; 0.0104; 0.004; 4800h/a. 防水密封填充胶; 21; 非甲烷 总烃; 挥发份含量0.0418%; 0.0088; 4800h/a. 动簧片清洗及烘干; 水性 清洗剂; 1.2; 非甲烷 总烃; 挥发份含量5%; 0.06; 0.0125; 4800h/a. 热缩; 热缩管; 1.4828; 非甲烷 总烃; 1.9kg/吨-产品; 0.003; 0.0006; 4800h/a. 锡焊; 无铅 锡丝; 0.28; 颗粒物; 0.4023g/kg -焊料; 0.0001; 0.00021; 4800h/a. 锡及其化合物; 96.8%锡含量; 0.000097; 0.00002. 助焊剂; 0.24; 异丙醇; 挥发份含量80%; 0.192; 0.04. 非甲烷 总烃; 挥发份含量20%; 0.048; 0.01. 风量核算： A、点胶固化、锡焊废气：根据工程分析，项目点胶固化、锡焊废气工序产污设备为第一导磁块点胶组装机、反力弹簧及动铁芯点胶组装机、点胶成品组装机、无氧氮气炉、成品固化机、负压检漏机、锡焊机，设有3台第一导磁块点胶组装机（新增）、3台反力弹簧及动铁芯点胶组装机（新增）、3台点胶成品组装机（新增）、9台无氧氮气炉（新增）、3台成品固化机（新增）、1台锡焊机（新增），共22台新增产污设备。以上工序均位于自动化密闭设备中，整体密闭作业，拟在点胶固化、锡焊设备上方设置集气管道进行收集，点胶固化、锡焊集气管道半径为0.05m； 集气管道风量计算 Q = r2×π×V×3600s=0.05×0.05×3.14159×5×3600×22=3110.174m3/h。 Q：风机风量（m3/h） r：管道半径（取0.05m） π：圆周率，取3.14159 V：排气筒风速。参照《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）中，流速宜取5~15m/s，本次评价取值5m/s。 - 动簧片清洗及烘干废气 项目动簧片清洗设置一个密闭动簧片清洗室，尺寸为L6m×W4m×H5m。 参考《三废处理工程技术手册 废气卷》第十七章净化系统的要求，一般作业室换气次数为6次/h，属于一般作业室，计算公式如下： L=n*V 式中：L——总风量，m3/h V——密闭车间容积，m3 n——换气次数，次/h 表4-5 动簧片清洗室换气情况一览表 车间名称; 车间尺寸; 数量; 换气次数（次/小时）; 整体换风量（m3/h）. 动簧片清洗室; L6m×W4m×H5m; 1; 6; 720. 综上所述，项目点胶固化、动簧片清洗及烘干、锡焊工序风机风量为3110.174+720=3830.1741m3/h，综合考虑风阻损耗等影响，按计算风量的1.2倍取值，则点胶固化、动簧片清洗及烘干、锡焊工序风机风量为4596.21m3/h，取整为5000m3/h。由于本项目点胶固化、动簧片清洗及烘干、锡焊废气依托现有点胶固化废气排气筒，现有风机风量为6421-10582m3/h，为变频风机，根据现场实际需求调整。根据现有钎焊废气检测报告可知，现有点胶固化废气所需计算风量为2751m3/h，取整为3000m3/h，本项目计算风机风量为5000m3/h，合计为8000m3/h<10582m3/h，因此，本项目建成后，现有风机满足现有项目和本项目风量使用要求。 综上所述，项目点胶固化、动簧片清洗及烘干、锡焊工序非甲烷总烃产生总量为0.0104+0.0088+0.06+0.048=0.1272t/a，异丙醇产生量为0.192t/a，颗粒物产生总量为0.0001t/a，锡及其化合物产生总量为0.000097t/a。 废气收集方式：点胶固化、锡焊废气经设备密闭+集气管道收集；动簧片清洗及烘干废气密闭负压收集； 废气处理方式：锡焊废气收集后经烟雾净化器预处理与点胶固化、动簧片清洗及烘干废气收集后+现有环保设施（两级活性炭吸附装置）处理后一并通过一根25m高的排气筒（DA001）排放。点胶固化、动簧片清洗及烘干、锡焊废气收集效率为99%，处理效率为90%。 表4-6 项目点胶固化、动簧片清洗及烘干、锡焊废气有组织排放产生及排放情况 污染源; 污染物; 排气量m3/h; 产生情况; 拟采取的污染治理措施; 排放情况; 排气筒参数. kg/h; t/a; mg/m3; ※kg/h; t/a; ※mg/m3. 点胶 固化、动簧片清洗及烘干、锡焊; 非甲烷总烃; 8000; 0.026; 0.126; 3.281; 现有环保设施（两级活性炭吸附装置）; 0.005; 0.013; 2.157; DA001 H:25m ф:0.4m. 异丙醇; 0.04; 0.19; 4.948; 0.004; 0.019; 0.495. 锡焊; 颗粒物; 0.000021; 0.000099; 0.0026; 烟雾净化器; 0.0000 021; 0.0000099; 0.0003. 锡及其化合物; 0.00002; 0.000096; 0.0025; 0.000002; 0.0000096; 0.00025. ※备注：排气筒排放的非甲烷总烃排放速率及浓度为叠加现有项目后的量。 表4-7 项目点胶固化、动簧片清洗及烘干、锡焊废气无组织产排情况一览表 污染源; 污染物种类; 无组织废气产生情况; 无组织废气排放情况. kg/h; t/a; kg/h; t/a. 点胶固化、动簧片清洗及烘干、锡焊; 非甲烷总烃; 0.0003; 0.001; 0.0003; 0.001. 异丙醇; 0.0004; 0.002; 0.0004; 0.002. 颗粒物; 0.00000021; 0.000001; 0.00000021; 0.000001. 锡及其化合物; 0.000000202; 0.00000097; 0.000000202; 0.00000097. （3）擦拭废气、乙醇清洗及吹干废气 ①擦拭废气 项目使用无尘纸蘸乙醇进行人工擦拭，根据企业提供资料，项目乙醇浓度为99.7%，擦拭乙醇用量为1t/a，全部挥发考虑，以非甲烷总烃计，因此擦拭工序非甲烷总烃产生量为99.7%×1=0.997t/a。 擦拭工序生产工况为每天工作16小时，年工作300天。 ②乙醇清洗及吹干废气 项目使用乙醇对部分洁净度差的动簧片（材质为99.98%的铜）和打样原料（材质为塑料和不锈钢）进行清洗，设置一个尺寸为L0.45*W0.3*H0.1m的托盘进行密闭清洗，利用压缩空气进行吹干，整个乙醇清洗及吹干工序位于一个操作平台上，根据企业提供资料，项目乙醇浓度为99.7%，乙醇清洗用量为3.5t/a，全部挥发考虑，以非甲烷总烃计，因此乙醇清洗及吹干工序非甲烷总烃产生量为99.7%×3.5=3.49t/a。 乙醇清洗及吹干工序生产工况为每天工作8小时，年工作300天。 表4-8 项目擦拭、乙醇清洗及吹干废气产生情况一览表 工段; 原料名称; 用量t; 产污 因子; 产污系数; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 工况. 擦拭; 乙醇99.7%; 1; 非甲烷 总烃; 挥发份含量99.7%; 0.997; 0.208; 4800h/a. 乙醇清洗及吹干废气; 乙醇99.7%; 3.5; 非甲烷 总烃; 挥发份含量99.7%; 3.49; 1.454; 2400h/a. 合计; 4.487; 1.662; /. 风量核算： A、擦拭废气：根据工程分析，项目设有1个人工擦拭平台，拟在这1个人工擦拭平台上方设集气罩对废气进行收集，拟设置的集气罩长1m，宽0.8m； 根据外部集气罩风量依据公式如下： Q = K(a+b)×h×Vx×3600=1.4×3.6×0.1×0.5×3600=907.2m3/h。 Q：集气罩排风量（m3/h）； K：安全系数（1.4）； h：污染物产生点至罩口的距离，m，本项目取0.1m； a+b：集气罩周长，m，擦拭工序拟设置集气罩总周长为3m（设有1个集气罩，为方形，擦拭废气集气罩长为0.8m，宽为0.7m）； Vx：最小控制风速m/s，一般取0.5~1.5m/s，本次评价取值0.5m/s。 B、乙醇清洗及吹干废气：根据工程分析，项目设有1个乙醇清洗及吹干操作平台，拟在这1个清洗及吹干平台上方设集气罩对废气进行收集，拟设置的集气罩长1m，宽0.7m； 根据外部集气罩风量依据公式如下： Q = K(a+b)×h×Vx×3600=1.4×3.4×0.1×0.5×3600=856.8m3/h。 Q：集气罩排风量（m3/h）； K：安全系数（1.4）； h：污染物产生点至罩口的距离，m，本项目取0.1m； a+b：集气罩周长，m，擦拭工序拟设置集气罩总周长为3m（设有1个集气罩，为方形，擦拭废气集气罩长为0.8m，宽为0.7m）； Vx：最小控制风速m/s，一般取0.5~1.5m/s，本次评价取值0.5m/s。 综上所述，项目擦拭、乙醇清洗及吹干工序风机风量为907.2+856.8=1764m3/h，综合考虑风阻损耗等影响，按计算风量的1.2倍取值，则擦拭、乙醇清洗及吹干工序风机风量为2116.8m3/h，取整为3000m3/h。 综上所述，项目擦拭、乙醇清洗及吹干工序非甲烷总烃产生总量为0.997+3.49=4.487t/a，擦拭、乙醇清洗及吹干废气经集气罩收集后+两级活性炭吸附装置处理后通过一根25m高的排气筒（DA003）排放。擦拭、乙醇清洗及吹干废气收集效率为90%，处理效率为90%。 表4-9 项目擦拭、乙醇清洗及吹干废气有组织排放产生及排放情况 污染源; 污染物; 排气量m3/h; 产生情况; 拟采取的污染治理措施; 排放情况; 排气筒参数. kg/h; t/a; mg/m3; kg/h; t/a; mg/m3. 擦拭、乙醇清洗及吹干; 非甲烷总烃; 3000; 1.496; 4.038; 498.563; 两级活性炭吸附装置; 0.15; 0.404; 49.856; DA003H:25m ф:0.3m. 表4-10 项目擦拭、乙醇清洗及吹干废气无组织产排情况一览表 污染源; 污染物种类; 无组织废气产生情况; 无组织废气排放情况. kg/h; t/a; kg/h; t/a. 擦拭、乙醇清洗及吹干; 非甲烷总烃; 0.166; 0.449; 0.166; 0.449. （4）危废库废气 本项目危废仓库内废胶水、废清洗剂、废光亮剂、废机油等液态危险废物采用包装桶密闭存储，废活性炭采用包装袋密闭存储。项目危险废物密封保存，废气挥发的可能性较小，因此，危废仓库废气忽略不计。危废仓库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等相关文件的要求建设。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-11 项目有组织废气产生、治理及排放状况表 排放源编号; 污染源; 污染物 名称; 产生状况; 处理措施; 是否为可行技术; 收集效率; 去除率; 排放状况; 执行标准; 达标情况; 排气筒参数; 年排放时间. kg/h; t/a; mg/m3; ※kg/h; t/a; ※mg/m3; mg/m3; kg/h; 高度 m; 直径 m; 温度 ℃; 排气量 Nm3/h; 流速m/s. DA001; 点胶 固化、动簧片清洗及烘干、锡焊; 非甲烷总烃; 0.026; 0.126; 3.281; 现有环保设施（两级活性炭吸附装置） （锡焊经烟雾净化器预处理）; 是; 99%、90%; 90%; 0.005; 0.013; 2.157; 70; 3.0; 达标; 25; 0.4; 25; 8000; 14; 4800h/a. 锡焊; 异丙醇; 0.04; 0.19; 4.948; 是; 99%; 90%; 0.004; 0.019; 0.495; 60; /; 达标; 25; 0.4; 25; 8000; 14; 4800h/a. 颗粒物; 0.000021; 0.000099; 0.0026; 0.0000 021; 0.0000099; 0.0003; 120; 7.225; 达标; 25; 0.4; 25; 8000; 14; 4800h/a. 锡及其化合物; 0.00002; 0.000096; 0.0025; 0.000002; 0.0000096; 0.00025; 8.5; 0.58; 达标; 25; 0.4; 25; 8000; 14; 4800h/a. DA002; 真空钎焊、打磨、吹灰、激光焊接、静组件激光打标、吹扫; 颗粒物; 1.134; 5.442; 159.683; 现有环保设施（布袋除尘器）; 是; 99%; 99%; 0.01101; 0.054; 1.589; 120; 7.225; 达标; 25; 0.4; 25; 7100; 14; 4800h/a. DA003; 擦拭、乙醇清洗及吹干; 非甲烷总烃; 1.496; 4.038; 498.563; 两级活性炭吸附装置; 是; 90%; 90%; 0.15; 0.404; 49.856; 70; 3.0; 达标; 25; 0.3; 25; 3000; 12; 4800h/a 、2400h/a. ※备注：排气筒排放的非甲烷总烃排放速率及浓度为叠加现有项目后的量。 表4-12 建设项目大气污染物有组织排放基本情况表 排放口编号; 排放口名称; 排放口类型; 排放口地理坐标(o); 污染物 名称; 年许可排放量（t/a）; 申请特殊排放浓度限值; 申请特殊时段许可排放量限值. 经度; 纬度. DA001; 点胶固化、动簧片清洗及烘干、锡焊废气排放口; 一般排放口; 118.59333; 31.160182; 非甲烷总烃; 0.013; /; /. 异丙醇; 0.019. 颗粒物; 0.0000099. 锡及其化合物; 0.0000096. DA002; 真空钎焊、打磨、吹灰、激光焊接、静组件激光打标、吹扫废气排放口; 一般排放口; 118.59370; 31.16016; 颗粒物; 0.054; /; /. DA003; 擦拭、乙醇清洗及吹干废气排放口; 一般排放口; 118.59370; 31.16021; 非甲烷总烃; 0.404; /; /. 表4-13 项目废气污染物无组织产排情况表 面源; 面源面积m2; 面源高度m; 污染物种类; 排放速率kg/h; 排放量t/a; 无组织排放浓度限值. 生产车间; 1F：4112.48 2F：4112.48 3F：4112.48; 1F：9.3 2F：4.5 3F：4.2; 非甲烷总烃; 0.1663; 0.45; 厂界：厂界监控点浓度限值4.0mg/m3； 厂区内：监控点处1h平均浓度值6.0mg/m3，监控点处任意一次浓度值20mg/m3. 异丙醇; 0.0004; 0.002; 厂界监控点浓度限值：1.0mg/m3；. 颗粒物; 0.01100021; 0.055001; /. 锡及其化合物; 0.011; 0.055; 厂界监控点浓度限值：0.24mg/m3；. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、废气非正常排放 非正常排放主要是指生产过程中开、停车、检修、发生故障情况下污染物的排放，不包括事故。非正常排放大小及频率与生产装置的工艺水平、操作管理水平等因素有密切关系，若没有严格的处理措施，往往是造成污染的重要因素。 本项目非正常工况主要包括开、停车，检修；电力供应突然中断；废气处理设施故障。项目非正常工况会引起污染物的非正常排放。本项目非正常工况下情况分析如下： （1）开停车 项目计划停车，装置首先要停工，生产装置及环保设施等同步进行检修、维护和保养后，再开工生产。 （2）设备故障 当生产系统出现故障如停电故障，由于本项目采用双回路供电，出现停电的概率极低，控制系统采用DCS自动控制系统，因此出现上述情况的概率较低。 由于开停车、设备检修等非正常工况产生的废气量均比正常工况的小，污染物也比正常工况时产生量少，废气经尾气处理装置处理后排放对周围环境的影响也相应地比正常工况轻。因此本次评价不考虑开停车及设备检修产生的污染物影响。 （3）废气处置效率降低 鉴于拟建项目产污主要集中在生产车间，本项目非正常工况为配套的废气处理装置处理效率无法达到设计效率时，（非正常工况年排放时间按1h时间计算），废气在未经有效处理的情况通过排气筒排放，非正常工况下废气排放详见下表。本次评价环评要求企业实定期检查尾气处理装置，严格管理，避免失效工况发生。 表4-14 本项目非正常工况污染物排放情况 排放源编号; 污染源; 污染物 名称; 非正常排放原因; 去除率; 排放状况; 单次持续时间; 年发生频次. kg/h; mg/m3. DA001; 点胶 固化、动簧片清洗及烘干、锡焊工序; 非甲烷总烃; 烟雾净化器堵塞、活性炭未及时更换或风机故障; 0%; 0.026; 3.281; 1h; 1次/年. 异丙醇; 0%; 0.04; 4.948. 颗粒物; 50%; 0.0000105; 0.0013. 锡及其化合物; 50%; 0.00001; 0.00125. DA002; 真空钎焊、打磨、吹灰、激光焊接、静组件激光打标、吹扫工序; 颗粒物; 布带穿孔或风机故障; 50%; 0.567; 79.842; 1h; 1次/年. DA003; 擦拭、乙醇清洗及吹干工序; 非甲烷总烃; 活性炭未及时更换或风机故障; 0%; 1.496; 498.563; 1h; 1次/年. 3、废气治理措施可行性分析 （1）废气处理工艺流程 图4-1 项目废气治理流程图 （2）项目废气治理措施可行性分析 ①有机废气治理 二级活性炭吸附净化原理如下： 活性炭吸附法是以活性炭作为吸附剂，把废气中有机物溶剂的蒸汽吸附到固相表面，从而达到净化废气的方法。活性炭是一种具有非极性表面、疏水性、亲有机物的吸附剂。活性炭是由各种含碳物质（如木材、泥煤、果核、椰壳等原料）在高温下炭化后，再用水蒸气或化学药品（如氯化锌、氯化锰、氯化钙和磷酸等）进行活化处理，然后制成的孔隙十分丰富的吸附剂，其孔径平均为（10～40）×10-8cm，比表面积一般在600～1500m2/g范围内，具有优良的吸附能力。 废气通过活性炭吸附层时，大部分的吸附质被吸附在吸附层内，随着吸附时间的延续，活性炭的吸附能力将下降，其有效部分将越来越薄，当活性炭全部达到饱和时，活性炭被穿透。为确保装置处理效率，需定期对活性炭进行更替。 根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）中“6.3.3.3 固床吸附装置吸附层的气体流速应根据吸附剂的形态确定。采用颗粒状吸附剂时，气体流速宜低于0.60m/s；采用纤维状吸附剂（活性炭纤维毡）时，气体流速 宜低于0.15m/s；采用蜂窝状吸附剂时，气体流速宜低于1.20m/s”。本项目活性 炭吸附箱选用的填料为蜂窝状活性炭，尽可能增大活性炭表面积，增加有机废气 的停留时间，从而增加活性炭与有机废气的接触面积，气体流速低于1.20m/s，活性炭吸附碘值不低于800 毫克/克，比表面积≥850m2 /g，符合《吸附法工业有机 废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）中的相关规定。 表4-15 活性炭吸附装置设计参数 排放源编号; 污染源; 有机废气吸附量t/a; 活性炭碘值mg/g; 活性炭层厚度m; 吸附装置截面积m2; 废气通过速率m/s; 烟气温度oC; 活性炭填充量t/次; 更换频次/a; 活性炭用量t/a. DA001; 点胶 固化、动簧片清洗及烘干、锡焊工序; 0.113; 800; 0.5; 2; <1.2; <40; 0.5; 1; 0.377. DA002; 擦拭、乙醇清洗及吹干工序; 3.634; 800; 0.8; 4; <1.2; <40; 1.6; 8; 12.11. ②粉尘治理措施 布袋除尘器：袋式除尘器的滤布用棉、毛、有机纤维、元机纤维织成，滤袋的捕尘主要是通过筛滤机制完成的，在尘粒径大滤料纤维孔隙时，会被滤料拦截，从气流中筛滤出来， 特别是粉尘在滤料沉积到一定厚度后，形成所谓的“粉尘初层”，这种筛滤作用更为显著。袋式除尘器广泛应用于各种工业废气除尘中，它的除尘效率高，可达到95%以上，适应范围广，对细颗粒粉尘也有很强的捕集作用。 ③烟雾净化器 烟雾净化器原理：通过风机引力作用，焊烟废气经万向吸尘罩吸入设备进风口，设备进风口处设有阻火器，火花经阻火器被阻留，烟尘气体进入沉降室，利用重力与上行气流，首先将粗粒尘直接降至灰斗，微粒烟尘被滤芯捕集在外表面，洁净气体经滤芯过滤净化后，由滤芯中心流入洁净室，洁净空气又经活性碳过滤器吸附进一步净化后经出风口达标排出。 ④项目废气治理措施可行性分析 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于C3824电力电子元器件制造。参考《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ1031-2019）废气污染防治可行技术参考表，废气防治可行技术如下。 表4-16 废气防治可行技术参考表 污染源名称; 污染物项目; 可行技术; 排污许可证申请与核发技术规范. 点胶固化、动簧片清洗及烘干、锡焊工序、擦拭、乙醇清洗及吹干、隧道钎焊、热缩、激光焊氦检漏工序; 非甲烷总烃、异丙醇、颗粒物、锡及其化合物; 有机废气处理系统： 活性炭吸附法、燃烧法、浓缩+燃烧法、其他; 《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ1031-2019）. 真空钎焊、打磨、吹灰、激光焊接、静组件激光打标、吹扫工序; 颗粒物; 含尘废气处理系统： 袋式除尘、滤筒除尘、滤板式除尘、其他. 项目点胶固化、锡焊废气经设备密闭+集气管道收集；动簧片清洗及烘干废气密闭负压收集；锡焊废气收集后经烟雾净化器预处理与点胶固化、动簧片清洗及烘干废气收集后+现有环保设施（两级活性炭吸附装置）处理后一并通过一根25m高的排气筒（DA002）排放；真空钎焊、打磨、吹灰、激光焊接、静组件激光打标、吹扫工序产生的粉尘经集气管道收集+现有环保设施（布袋除尘器）处理后通过一根25m高的排气筒（DA002）排放；擦拭、乙醇清洗及吹干工序产生的废气经集气罩收集后+两级活性炭吸附装置处理后通过一根25m高的排气筒（DA003）排放；隧道钎焊和热缩废气产生量较少，在车间内无组织排放；激光焊氦检漏废氦气进入现有两级活性炭吸附装置处理由一根25m高的排气筒（DA001）排放；均为可行性技术，符合《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ1031-2019）中可行技术要求。 综上，项目废气治理措施属于可行技术。 （4）排气筒高度设计要求 ①标准中对排气筒高度的规定 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中对排气筒高度的规定：“排气筒高度应高出周围200m半径范围的建筑5m以上”。 ②项目排气筒高度要求 本次评价中排气筒高度按照各标准的最严要求设置，项目周边建筑物最高为本项目的生产厂房，共4F，高为22.2m（顶楼），因此拟设置排气筒设计高度为29m，现有排气筒高度为25m，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。 4、运营期废气监控计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的相关要求，项目大气污染物监测计划见下表。 表4-17 项目运营期废气监控计划一览表 类别; 排放口类型; 监测点位; 监测项目; 最低监测频次; 执行标准. 废气; 一般排放口; 点胶固化、动簧片清洗及烘干、锡焊废气排放口（DA001）; 非甲烷总烃、异丙醇; 1次/年; 《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表1. 锡及其化合物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2. 一般排放口; 真空钎焊、打磨、吹灰、激光焊接、静组件激光打标、吹扫废气排放口（DA002）; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2. 一般排放口; 擦拭、乙醇清洗及吹干废气排放口（DA002）; 非甲烷总烃; 1次/年; 《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表1. 无组织废气; 厂界; 非甲烷总烃、颗粒物、锡及其化合物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2. 异丙醇*; /. 厂区内; 非甲烷总烃; 1次/年; 《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表4. 5、大气环境影响分析 项目所在区域为环境空气“达标区”。项目区西北侧354m处为春城花园小区，除此之外厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区等大气环境保护目标。外环境制约因素较小。本项目采取的废气治理措施可行，排放的各类污染物经采取有效的处理措施后，均能达标排放。建设单位落实本次环评提出的废气防治措施后，外排废气对周围大气环境影响可以接受。 |
| --- | --- |
|  | 二、废水环境影响和保护措施 1、废水污染物源强核算 项目生产废水为超声波清洗废水和动簧片清洗废水，类比同行业企业废水例行项检测数据，项目运营期污水产生情况详见下表： 表4-18 项目废水产生及排放情况一览表 污染源; 污染物名称; 污染物产生量; 治理措施; 治理效率; 污染物排放量; 外排环境量. 浓度mg/L; 产生量t/a; 浓度 mg/L; 排放量 t/a; 浓度 mg/L; 排放量 t/a. 生活污水288t/a; pH; 6~9; /; 化粪池（依托现有）; /; 6~9; /; /; /. COD; 340; 0.098; 15; 289; 0.083; /; /. BOD5; 180; 0.052; 30; 126; 0.036; /; /. SS; 200; 0.058; 30; 140; 0.040; /; /. NH3-N; 30; 0.009; 3; 29.1; 0.008; /; /. TP; 4; 0.001; /; 4; 0.001; /; /. TN; 40; 0.012; /; 40; 0.012; /; /. 动植 物油; 30; 0.009; 67; 10; 0.003; /; /. 纯水制备浓水64.8881t/a; pH; 6~9; /; 市政污水官网; /; 6~9; /; /; /. COD; 50; 0.003; /; 50; 0.003; /; /. SS; 50; 0.003; /; 50; 0.003; /; /. 超声波清洗废水96t/a; pH; 6~9; /; 预过滤+低温蒸发器处理后回用（依托现有）; /; /; /; /; /. COD; 1200; 0.115; /; /; /; /; /. BOD5; 400; 0.038; /; /; /; /; /. SS; 500; 0.048; /; /; /; /; /. NH3-N; 40; 0.004; /; /; /; /; /. TP; 10; 0.001; /; /; /; /; /. TN; 60; 0.006; /; /; /; /; /. LAS; 70; 0.007; /; /; /; /; /. 石油类; 50; 0.005; /; /; /; /; /. 动簧片清洗废水 321t/a; pH; 6~9; /; 预过滤+低温蒸发器处理后回用（新增）; /; /; /; /; /. COD; 1200; 0.385; /; /; /; /; /. BOD5; 400; 0.128; /; /; /; /; /. SS; 500; 0.161; /; /; /; /; /. NH3-N; 50; 0.013; /; /; /; /; /. TP; 10; 0.003; /; /; /; /; /. TN; 60; 0.019; /; /; /; /; /. LAS; 80; 0.022; /; /; /; /; /. 石油类; 60; 0.016; /; /; /; /; /. 综合废水 352.8881 t/a; pH; 6~9; /; /; /; 6~9; /; 6~9; /. COD; 295.802; 0.101; /; 251.871; 0.086; 50; 0.018. BOD5; 152.294; 0.052; /; 102.015; 0.036; 10; 0.004. SS; 178.652; 0.061; /; 125.935; 0.043; 10; 0.004. NH3-N; 26.359; 0.009; /; 23.430; 0.008; 5; 0.002. TP; 2.929; 0.001; /; 2.929; 0.001; 0.5; 0.0002. TN; 35.145; 0.012; /; 35.145; 0.012; 15; 0.005. 动植 物油; 26.359; 0.009; /; 8.786; 0.003; 1; 0.0004. 生活污水经化粪池（依托现有）处理后和纯水制备浓水一同经市政污水管网排入芜湖县新芜开发区城东污水处理厂，达标后排入汪溪坝撇洪沟后汇入裘公河。 2、水环境影响分析 （1）污水排放去向 项目所在区域污水属于芜湖县新芜开发区城东污水处理厂收水范围，项目污水排入芜湖县新芜开发区城东污水处理厂。 项目产生的生活污水经化粪池（依托现有）预处理后和纯水制备浓水一同经由规范化污水接管口，排入开发区污水管网，进入芜湖县新芜开发区城东污水处理厂进行处理，达标后排入汪溪坝撇洪沟后汇入裘公河。 表4-19 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别; 污染物种类; 污染治理设施; 是否为可行技术; 排放去向; 排放方式; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施工艺; 治理效率; 处理能力. 生活污水; COD; 生活污水处理设施（预过滤+低温蒸发器）： 化粪池（依托现有）; 15; /; 是; 进入芜湖县新芜开发区城东污水处理厂; 间接 排放; 是; 一般排放口. BOD5; 30. SS; 30. NH3-N; 3. TP; /. TN; /. 动植物油; 67. 纯水制备浓水; COD; 市政污水 管网; /; 0.2t/h; 是; 间接 排放; 是; 一般排放口. SS; /. 生产废水; COD; 污水处理设施（预过滤+低温蒸发器）（低温蒸发器）（现有1台，新增1台）; 85%; 2.4t/d; 是; 进入厂区污水处理设施处理后回用于生产，不外排，产生的蒸发浓液作为危废交由有资质的单位处置; /; /; /. BOD5. SS. NH3-N. TP. TN. LAS. 石油类. 表4-20 废水间接排放口基本情况 排放口编号; 排放口名称; 排放口地理坐标; 排放去向; 排放 规律; 间歇排放时段; 排放标准. 经度; 纬度. DW001; 污水排放口; 118.592862; 31.159888; 进入芜湖县新芜开发区城东污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 生产时; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准. （2）污染防治措施可行性分析 1）厂区生活污水处理工艺及可行性分析 市政污水管网接管后：根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942—2018），生活污水治理可行技术为“隔油池、化粪池、调节池、厌氧-好氧、兼性-好氧、好氧生物处理”。 本项目生活污水采用化粪池（依托现有）处理，属于可行技术。本项目生活污水产生量为0.96m3/d，全厂生活污水产生量为7.576m3/d，外排废水量较小，生活污水经化粪池预处理，项目化粪池设计之初已充分考虑项目废水量及停留时间24h要求，完全可以接纳本项目产生的生活污水。 2）厂区循环冷却水、纯水制备浓水处理工艺及可行性分析 循环冷却水排水、纯水制备浓水pH 呈中性，水质较清洁，该类废水中主要污染物为: pH（6~9）、SS（50mg/L），属于清净下水，循环冷却水可循环使用，不外排，纯水制备浓水可直接排至市政污水管网。 - 自建污水处理设施（预过滤+低温蒸发器）（现有一台新增一台）可行性分析 - 工艺分析： 本项目的超声波清洗废水和动簧片清洗废水经厂区污水处理设施（预过滤+低温蒸发器）（现有一套并新增一套）处理后回用，废水处理过程中产生的蒸发浓液作为危废交由有资质的单位处置，根据本项目污水处理设施设计文件，设计规模为2.4t/d，根据污水产生来源及污水水质情况分析，处理工艺采用低温蒸发器，工艺流程分析如下： 图4-2 项目废水处理工艺流程图 工艺流程说明 原液桶：生产废水经过简单的过滤预处理收集高浓废水原液。 预过滤：过滤原液废水中的悬浮物及大颗粒杂质，减少废水杂物对蒸发器的影响。 中继桶：原液经过预过滤与油水分离后进入收集桶，配液位计。 低温蒸发器：废液进入低温蒸发器，在较低温度下蒸发，蒸汽排出经降温冷凝形成蒸馏水，浓水回到集水吨桶或者委托外单位处理。可去除重金属，大部分无机盐。 出水桶：系统出水收集桶，收集清液水，回用于生产。 清洗桶：蒸发器或膜设备清洗桶，可添加药剂清洗，可在原液桶废水不足的情况下自动开启清洗水阀门进水继续工作。 浓液桶：收集蒸发器产生的蒸发浓液，委外处理。 （1）低温蒸发设备工作原理 专门用于蒸发器浓缩。特别推荐用于处理多种污染废水或含油产品的水，尤其是来自切削液废水、清洗废水、表面处理废水、高盐废水、探伤检测废水或其他生产过程用水等等。 预热 本步骤为全自动，原水桶到中液位后，水泵运行产生真空，蒸发器自动进水，压缩机运行产生热量给蒸发罐内废水加热，在真空状态下，废水温度上升到30℃左右，废水开始蒸发，预热完成。 蒸发浓缩过程 蒸发温度设定为35-40℃，压缩机压缩冷媒产生热量，水分快速蒸发的同时，冷媒通过膨胀阀气化后吸收热量制冷，蒸气上升遇冷液液化进入储水罐，冷媒吸收了热量，通过压缩机压缩制热，给废水再加热。如果在蒸发的过程中有气泡上升，传感器检测到后，消泡剂自动加进去消泡，一个周期完成后，开始排出蒸发浓液（一个周期的时间可设定）。 蒸发浓液排出 一个蒸发周期完成后，压缩泵停止工作，蒸发浓液管路气动阀打开，蒸发罐加压，将蒸发浓液压入浓缩桶内。 BLLT系列低温蒸发器优势： ①蒸发温度约37度，蒸发温度低，不易产生水垢； ②系统全自动运行，只需按时巡查； ③可加装远程无线监控； ④高浓缩比； ⑤出水稳定水质好； ⑥能源只需380V工业用电，无需蒸汽锅炉或者冷凝塔等外部辅助系统； 低温热泵技术源于工业空调原理，技术成熟，且配件均可随时市场采购维护，维护费用极低。所有配件均无需返厂维修； 图4-3 低温蒸发器实物照片 b、处理能力 项目拟采用的“过滤+低温蒸发器”（两套）处理能力为 2.4t/d，大于项目超声波清洗废水产生量 0.24t/d和动簧片清洗废水产生量1.07t/d，因此可满足处理需求。 c、出水水质 根据过滤+低温蒸发器的工作原理可知，废水经低温真空蒸馏后产生的冷凝水属于蒸馏水，仅含微量COD（20mg/L）及LAS（0.5mg/L）完全可以回用，可达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1间冷开式循环冷却水补充水、锅炉补给水、工艺用水、产品用水限值要求。本项目用水的水质要求不高，因此可满足用水水质要求。 d、处理效率 低温蒸发器的浓缩率主要受废水的性质和浓度影响，据设备厂商提供的资料，低温蒸发器的浓缩率为85%。 通过对废水处理设施工艺、处理能力、出水水质和处理效率的分析，认为本评价提出的废水处理措施从技术上是可行的。 4）依托区域污水处理设施的可行性分析 Ⅰ、芜湖县新芜开发区城东污水处理厂处理工艺 芜湖县新芜开发区城东污水处理厂设计污水处理总规模为6万m3/d，一期污水处理规模为3万m3/d，处理工艺采用AAO生物池+二沉池脱氮除磷生物处理，设计管径为D500～D1200，收集管网长度约为2.3km。 图4-4 芜湖县新芜开发区城东污水处理厂污水处理工艺流程简图 Ⅱ、接管可行性分析 接管水质：项目外排废水主要为生活污水和纯水制备浓水，其主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN、动植物油等，水质简单，生活污水经化粪池（依托现有）预处理后，各污染物浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准。 接管水量：新芜开发区城东污水处理厂现阶段处理能力约为3万m3/d，目前湾沚区城东污水处理厂日处理量约为1.8万吨，尚有1.2万t/d的余量，本项目建成正常运行后的全厂废水排放水量为7.792t/d，仅占污水处理厂剩余处理量的0.065%，废水排放量很小，而且废水水质简单，不会对其处理能力造成较大的冲击，因在其设计考虑处理范围内，因此接管水量是可行的。 接管路径：芜湖县新芜开发区城东污水处理厂服务范围：主要为新芜开发区城东新城区和航空产业园服务，服务面积31.15km2，服务人口约13.5万人。收水范围为新芜开发区城东新城区、航空产业园内的企业的生产废水及工业园区通勤人员的生活污水。本项目位于安徽省芜湖市湾沚区芜湖市新芜经济开发区绿庄标准化厂房11栋，项目区域属于芜湖县新芜开发区城东污水处理厂收水范围，项目产生的生活污水经预处理后和纯水制备浓水一同接入市政污水管网，最终进入芜湖县新芜开发区城东污水处理厂处理达标后排放。 综上所述，本项目外排废水排入芜湖县新芜开发区城东污水处理厂是可行的。 3、运营期废水监控计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的相关要求，项目废水监测计划见下表。 表4-21 项目运营期废水监控计划一览表 监测点位; 排放口类型; 监测项目; 最低监测频次; 执行标准. 废水总排口（DW001）; 一般排放口; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN、动植物油; 1次/年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准. |
|  | ### 三、噪声环境影响和保护措施 ### 1、噪声源强 本项目新增设备有涂覆机、隧道钎焊炉、制氮机、空压机、干燥机、冷却机组、锡焊机等，企业选用低噪声设备，通过厂房隔声、减振等降噪措施，可有效控制噪声影响。经类比《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ 2034-2013）附录A常见噪声源及其声功率级，本项目主要生产设备声功率级约为75~90dB(A)，采取消声、隔声、减振等降噪措施。主要声源划分为室内声源和室外声源两类。 （1）室内和室外声级差的计算 当声源位于室内，设靠近开口处（或窗户）室内和室外的声级分别为L1和L2，若声源所在室内声场近似扩散声场，且墙的隔声量远大于窗的隔声量，则室内和室外的声级差为： NR=L1-L2=TL+6 （1） 式中TL—窗户的隔声量，dB； NR—室内和室外的声级差，或称插入损失，dB。 TL、NR均和声波的频率有关。其中L1可以是测量值或计算值，若为计算值时，按下式计算： L1=LW1+10lg[Q/（4πr12）+4/R] （2） 式中：LW1—某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声功率级； r1—某个室内声源与靠近围护结构处的距离； Q—指向性因子；通常对无指向性声源，①当声源放在房间中心时，Q=1；②当放在一面墙的中心时，Q=2；③当放在两面墙夹角处时，Q=4；④当放在三面墙夹角处时，Q=8； L1—靠近围护结构处的倍频带声压级。 R—房间常数； R=Sα/（1-α） S—房间内表面面积，m2； α—平均吸声系数，本项目取砖墙抹灰材料结构系数，平均值0.03。 （2）等效室外声源的声功率级计算 首先用公式（2）计算出某个声源在某个室内围护结构处（如窗户）的倍频带声压级，然后计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带叠加声压级（按噪声级叠加计算求和），再将室外声级L2和透声面积换算成等效室外声源，计算出等效声源的倍频带声功率级。 Lw2=L2（T）+10 lgS （3） Lw2—等效声源的倍频带声功率级； S—透声面积，m2； L2—室外声级。等效室外声源的位置为围护结构的位置。 |

表4-22  建设项目营运期主要噪声源源强

| 序号 | 建筑物名称 | 声源 名称 | 设备 数量 | 声源 源强 | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离/m |  |  |  | 室内边界声级/ dB(A) |  |  |  | 运行时段 | 建筑物插入损失/d B(A) |  |  |  | 建筑物外噪声声压级 /dB(A) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 声功率级/dB(A) |  | X | Y | Z | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 |  | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 建筑物外距离 |
| 1 | 生产厂房 | 1#高压直流电器生产线 | 1 | 80 | 减振 | -21.4 | 2.3 | 1.2 | 79.8 | 13.3 | 36.7 | 8.9 | 62.8 | 62.9 | 62.8 | 63.0 | 08:00-24:00 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 36.8 | 36.9 | 36.8 | 37.0 | 1 |
| 2 |  | 2#高压直流电器生产线 | 1 | 80 | 减振 | 38 | 1.3 | 1.2 | 20.4 | 12.3 | 96.1 | 9.9 | 62.8 | 62.9 | 62.7 | 62.9 | 08:00-24:00 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 36.8 | 36.9 | 36.7 | 36.9 |  |
| 3 |  | 3#高压直流电器生产线 | 1 | 80 | 减振 | 6.2 | -0.8 | 1.2 | 52.2 | 10.2 | 64.3 | 12.0 | 62.8 | 62.9 | 62.8 | 62.9 | 08:00-24:00 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 36.8 | 36.9 | 36.8 | 36.9 |  |
| 4 |  | 涂覆机 | 1 | 75 | 减振 | 16.4 | 0.6 | 1.2 | 42.0 | 11.6 | 74.5 | 10.6 | 57.8 | 57.9 | 57.8 | 57.9 | 08:00-24:00 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 31.8 | 31.9 | 31.8 | 31.9 |  |
| 5 |  | 隧道钎焊炉 | 1 | 77 | 减振 | -13.5 | 0.3 | 1.2 | 71.9 | 11.3 | 44.6 | 10.9 | 59.8 | 59.9 | 59.8 | 59.9 | 08:00-24:00 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 33.8 | 33.9 | 33.8 | 33.9 |  |
| 6 |  | 脱水机 | 1 | 78 | 减振 | -30.2 | 0.9 | 1.2 | 88.6 | 11.9 | 27.9 | 10.3 | 60.7 | 60.9 | 60.8 | 60.9 | 08:00-24:00 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 34.7 | 34.9 | 34.8 | 34.9 |  |
| 7 |  | 烘干机 | 1 | 75 | 减振 | -46.2 | 4.3 | 1.2 | 104.6 | 15.3 | 11.9 | 6.9 | 57.7 | 57.8 | 57.9 | 58.1 | 08:00-24:00 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 31.7 | 31.8 | 31.9 | 32.1 |  |
| 8 |  | 真空包装机 | 1 | 75 | 减振 | 25.6 | 0.3 | 1.2 | 32.8 | 11.3 | 83.7 | 10.9 | 57.8 | 57.9 | 57.8 | 57.9 | 08:00-24:00 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 31.8 | 31.9 | 31.8 | 31.9 |  |
| 9 |  | 制氮机 | 1 | 80 | 减振 | -4 | 5.4 | 1.2 | 62.4 | 16.4 | 54.1 | 5.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 58.3 | 08:00-24:00 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 32.3 |  |
| 10 |  | 纯水机 | 1 | 76 | 减振 | -5.4 | -3.5 | 1.2 | 63.8 | 7.5 | 52.7 | 14.7 | 58.8 | 59.1 | 58.8 | 58.8 | 08:00-24:00 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 32.8 | 33.1 | 32.8 | 32.8 |  |
| 11 |  | 空压机 | 1 | 80 | 减振 | 12.3 | 2 | 1.2 | 46.1 | 13.0 | 70.4 | 9.2 | 59.8 | 59.9 | 59.8 | 60.0 | 08:00-24:00 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 33.8 | 33.9 | 33.8 | 34.0 |  |
| 12 |  | 干燥机 | 1 | 78 | 减振 | 7.6 | 4.3 | 1.2 | 50.8 | 15.3 | 65.7 | 6.9 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 61.1 | 08:00-24:00 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 35.1 |  |
| 13 |  | 上料机 | 1 | 79 | 减振 | 32.8 | 3.7 | 1.2 | 25.6 | 14.7 | 90.9 | 7.5 | 57.8 | 57.8 | 57.7 | 58.1 | 08:00-24:00 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 31.8 | 31.8 | 31.7 | 32.1 |  |
| 14 |  | 冲裁机 | 10 | 78 | 减振 | 14.7 | -2.5 | 1.2 | 43.7 | 8.5 | 72.8 | 13.7 | 60.8 | 61.0 | 60.8 | 60.8 | 08:00-24:00 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 34.8 | 35.0 | 34.8 | 34.8 |  |
| 15 |  | 绕线机 | 1 | 77 | 减振 | -27.2 | -2.8 | 1.2 | 85.6 | 8.2 | 30.9 | 14.0 | 59.7 | 60.0 | 59.8 | 59.8 | 08:00-24:00 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 33.7 | 34.0 | 33.8 | 33.8 |  |
| 16 |  | 锡焊机 | 1 | 77 | 减振 | -26.7 | 4.3 | 1.2 | 85.1 | 15.3 | 31.4 | 6.9 | 59.8 | 59.8 | 59.8 | 60.1 | 08:00-24:00 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 34.1 |  |
| 17 |  | 折弯机 | 1 | 76 | 减振 | -16.6 | 5.4 | 1.2 | 75.0 | 16.4 | 41.5 | 5.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 59.3 | 08:00-24:00 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 33.3 |  |
| 18 |  | 下料机 | 1 | 75 | 减振 | 18.5 | 4.3 | 1.2 | 39.9 | 15.3 | 76.6 | 6.9 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 58.1 | 08:00-24:00 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 32.1 |  |
| 19 | 冷水机组（室外声源） |  |  | 90 | 减振 | -1.5 | -15 | 1.2 | / |  |  |  | / |  |  |  | 08:00-24:00 | / |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 20 | 风机（室外声源） |  |  | 90 | 减振 | -1.6 | -16 | 1.2 | / |  |  |  | / |  |  |  | 08:00-24:00 | / |  |  |  |  |  | / |  |  |

备注：以厂区西南角为坐标原点,沿项目边界东向为X轴正轴，垂直X轴北向为Y轴正轴。

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）的技术要求，声环境影响预测一般采用声源的倍频带声功率级、A声功率级或靠近声源某一位置的倍频带声压级、A声级来预测计算距声源不同距离的声级。工业声源有室外和室内两种声源，应分别计算，本次评价采取导则推荐的工业噪声预测计算模型。 （1）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 （2）预测点的预测等效声级（Leq）计算公式 式中：L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； L eqb—预测点的背景值，dB（A） 3、预测结果 拟建项目运行时昼夜间预测噪声排放值结果如下。 表4-23 噪声排放预测结果 单位：dB(A) 预测方位; 空间相对位置/m; 时段; 预测值dB（A）; 标准值dB（A）. X; Y; Z. 东侧; 63; 16.3; 1.2; 昼间; 44.2; 65. 63; 16.3; 1.2; 夜间; 44.2; 55. 南侧; -33; -16.3; 1.2; 昼间; 53.5; 65. -33; -16.3; 1.2; 夜间; 53.5; 55. 西侧; -63; -16.3; 1.2; 昼间; 46.8; 65. -63; -16.3; 1.2; 夜间; 46.8; 55. 北侧; -15; 16.3; 1.2; 昼间; 53.6; 65. -15; 16.3; 1.2; 夜间; 53.6; 55. 由上表可知，由于本项目大部分噪声源均布置在室内，根据预测结果，本项目运行后昼夜厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。 4、噪声污染防治措施 本项目的噪声源来源于生产设备及风机等设备运行时产生的噪声，这些噪声源经相应的降噪措施处理后通过建筑物门窗、墙壁的吸收、屏蔽及阻挡作用，将会大幅度地衰减。具体可采取的治理措施如下： （1）合理布局：项目将高噪声设备尽量布置在厂区中部，通过距离衰减减轻噪声对外环境的影响。 （2）选择低噪声设备：项目在满足工艺设计的前提下，尽量选用满足国际标准的低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强。 （3）隔声、减震：建设单位根据噪声产生的性质可分为机械运动噪声，根据其产生的性质和机理不同分别采用了隔声、减振等方式进行了降噪处理。通过安装减震垫或者隔声门窗来达到降低噪声的目的。 （4）强化生产管理：确保降噪设施的有效运行，并加强对生产设备的保养、检修与润滑，保证设备处于良好的运转状态。 经上述治理措施后，可满足保护操作工人的身心健康需要，加上围墙隔音及距离衰减，能够做到厂界达标。 5、运营期噪声监控计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），项目噪声监测计划见下表。 表4-24 运营期噪声自行监测方案 序号; 监测点位; 监测 项目; 频率; 实施 单位; 执行标准（mg/m3）. 1; 项目四周，东南西北各一个监测点; 噪声; 每季度1次; 有资质的监测单位; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求. |
| --- | --- |
|  | ### 四、固体废物环境影响和保护措施 1、固体废物产生情况 项目固体废物主要分为：一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。 （1）一般工业固废 ①不合格品 项目检验过程中会产生不合格品，根据建设单位提供的资料以及同类项目类比分析可知，不合格品产生量约5t/a。根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）（废物类别为SW17 —可再生类废物，废物代码为900-008-S17），此类固废主要为废弃电器电子产品，收集后外售。 ②废包装材料 根据企业提供资料可知，在生产运行中会产生废包装材料，年产生量约为3t/a，根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）（废物类别为SW17—可再生类废物，废物代码为900-005-S17），此类固废主要为纸质包装箱、塑料薄膜和编织袋，收集后外售。 ③布袋除尘器收集的粉尘 根据前述工程分析，产生量约为5.388t/a，根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）（废物类别为SW59—其他工业固体废物，废物代码为900-099-S59）。收集后外售。 ④锡渣 锡焊过程产生锡渣，锡焊过程使用无铅锡丝0.28t/a，根据建设单位提供的资料以及同类项目类比分析可知，锡焊过程收集锡渣约为0.037t/a，根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）（废物类别为SW59—其他工业固体废物，废物代码为900-099-S59），收集后外售。 ⑤废反渗透膜 本项目纯水机滤芯两年更换一次，属于一般固废，折合年产生量为0.5t/a。根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）（废物类别为SW59—其他工业固体废物，废物代码为900-009-S59）。收集后外售。 ⑥废打磨带 项目打磨过程会产生废打磨带，根据业主提供的资料以及同类项目类比分析，废打磨带产生量约0.01t/a。根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）（废物类别为SW59—其他工业固体废物，废物代码为900-099-S59），收集后外售。 ⑦废边角料 项目冲裁过程中会产生废边角料，根据业主提供的资料以及同类项目类比分析废边角料产生量约为0.5t/a。根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）（废物类别为SW59—其他工业固体废物，废物代码为900-099-S59），收集后外售。 ⑧废分子筛 项目制氮装置会产生废分子筛，根据业主提供的资料以及同类项目类比分析废分子筛产生量约为0.4t/a。根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）（废物类别为SW59—其他工业固体废物，废物代码为900-009-S59），收集后外售。 （2）危险废物 ①废化学品包装桶、瓶（单组分环氧树脂胶粘剂、防水密封填充胶、皮膜油、水性清洗剂、弱酸性清洗剂、乙醇、水性光亮剂、助焊剂、液压油、润滑油等） 项目生产过程中会产生废化学品包装桶、瓶（废单组分环氧树脂胶粘剂桶、废防水密封填充胶桶、废皮膜油瓶、废水性清洗剂桶、废弱酸性清洗剂桶、废乙醇瓶、废水性光亮剂桶、废助焊剂桶），根据建设单位提供资料，项目年消耗单组分环氧树脂胶粘剂1.3t，防水密封填充胶21t，皮膜油600L，水性清洗剂1.2t，弱酸性清洗剂190L、乙醇4.5t、水性光亮剂0.75t、助焊剂0.24t、液压油2t/a，润滑油3t/a。水性清洗剂、水性光亮剂和助焊剂均采用25kg/桶储存，桶重2kg；单组分环氧树脂胶粘剂采用5kg/桶储存，桶重0.4kg；防水密封填充胶采用4kg/桶储存，桶重0.32kg；皮膜油采用4L/瓶储存，桶重1.2kg；弱酸性清洗剂采用70L/桶储存，桶重1.5kg；乙醇采用500mL/瓶储存，桶重0.4kg；经计算废水性清洗剂、水性光亮剂和助焊剂桶产生量为0.7152t，废单组分环氧树脂胶粘剂桶产生量为0.104t，废防水密封填充胶桶产生量为1.68，废皮膜油瓶产生量约0.18t/a，废弱酸性清洗剂桶产生量约0.004t/a，废乙醇瓶产生量约3.6t/a，折合项目废化学品包装桶、瓶共计产生量约6.2832t/a。废化学品包装桶、瓶属于危废，危废类别为HW49其他废物，危废代码为900-041-49。收集后暂存于厂区危险废物暂存场所，定期交由有资质单位进行处理。 ②废胶水 项目点胶过程中会产生废胶水，胶水年用量为22.3t/a，项目生产过程废胶水约为胶水的1%，经计算其产生量为0.223t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），产生的废胶水属于危废，危废类别为HW13有机树脂类废物，危废代码为900-014-13。收集后暂存于厂区危险废物暂存场所，定期交有资质单位进行处理。 ③废皮膜油 项目涂覆润滑过程中会产生废皮膜油，皮膜油年用量为600L/a，项目生产过程废皮膜油约为皮膜油的1%，根据企业提供的MSDS可知，皮膜油密度为1.4-1.6 g/mL，本项目按1.6 g/mL计，经计算皮膜油产生量0.96t/a，则废皮膜油产生量为0.0096t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），产生的废皮膜油属于危废，HW08废矿物油与含矿物油废物，代码900-249-08。收集后暂存于厂区危废暂存场所，定期交由有资质的单位接收处理。 ④废助焊剂 项目锡焊过程中会产生废助焊剂，助焊剂年用量为0.24t/a，项目生产过程废助焊剂约为助焊剂的1%，经计算其产生量为0.0024t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），产生的废助焊剂属于危废，危废类别为HW06有机溶剂与含有机溶剂废物 ，危废代码为900-402-06。收集后暂存于厂区危险废物暂存场所，定期交有资质单位进行处理。 ⑤废无尘纸 项目在擦拭工序会使用擦拭纸沾取少量乙醇进行人工擦拭，根据企业提供资料，废擦拭纸产生量约0.03t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），产生的废无尘纸属于危废，危废类别为HW49其他废物，危废代码为900-041-49，收集后暂存于厂区危险废物暂存场所，定期交有资质单位进行处理。 ⑥废过滤棉 项目锡焊工序产生的焊烟经烟雾净化器过滤废气中的颗粒物，净化器中的过滤棉需定期更换，产生量约0.5t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），产生的废过滤棉属于危废，危废类别为HW49其他废物，危废代码：900-041-49。收集后暂存于厂区危险废物暂存场所，定期交由有资质单位进行处理。 ⑦槽渣 项目在酸洗、研磨、清洗工序会产生废槽渣，定期打捞槽渣。根据业主提供的资料以及同类项目类比分析，废槽渣产生量约2t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），产生的酸洗槽渣属于危废，危废类别为HW17表面处理废物，危废代码为336-064-17。收集后暂存于厂区危险废物暂存场所，定期交有资质单位进行处理。 ⑧废乙醇 项目在乙醇清洗工序会产生废乙醇，废乙醇经过滤装置（纸漏斗过滤网）过滤后每天循环使用，定期补充，定期更换，约一周更换一次，年更换60次，乙醇清洗设置一个尺寸为L0.45*W0.3*H0.1m（0.0135m3）的托盘，有效容积为70%，则更换的废乙醇产生量为0.0135×70%×60=0.567t/a。根据业主提供的资料以及同类项目类比分析，废乙醇产生量约0.567t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），产生的废乙醇属于危废，危废类别为HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物，危废代码为900-402-06。收集后暂存于厂区危险废物暂存场所，定期交有资质单位进行处理。 ⑨废纸漏斗过滤网 项目在乙醇清洗工序会产生废纸漏斗过滤网，乙醇清洗采用纸漏斗过滤网对废乙醇进行过滤，过滤后的乙醇循环使用。根据业主提供的资料以及同类项目类比分析，废纸漏斗过滤网产生量约0.01t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），产生的废纸漏斗过滤网属于危废，危废类别为HW49其他废物，危废代码为900-041-49。收集后暂存于厂区危险废物暂存场所，定期交有资质单位进行处理。 ⑩蒸发浓液 项目拟采用“低温蒸发器”（新增）对动簧片清洗废水进行处理，会产生少量的蒸发浓液。由于超声波清洗工序酸洗清洗剂由与自来水配比改为与纯水配比，本项目重新计入超声波清洗用水量，故蒸发浓液按全厂核算。根据工程分析，本项目动簧片清洗、超声波清洗废水产生量为417t/a，低温蒸发器处理产生的水蒸气经冷凝后85%（354.45t/a）回用于动簧片清洗工序，15%（62.55t/a）蒸发浓液作危废处置。据《国家危险废物名录》（2025年版），产生的废蒸发浓液属于危险废物，危险类别为HW49其他废物，危废代码为772-006-49，收集后暂存于厂区危险废物暂存场所，定期交有资质单位进行处理。 ⑪废润滑油 项目机械设备在运行过程中会产生废润滑油，其产生量一般为年用量的5-10%，本环评以最大量10%计，项目年使用润滑油约3t，则废润滑油产生量为0.3/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废润滑油属于危险废物，危废类别HW08废矿物油与含矿物油废物，代码900-214-08。收集后暂存于厂区危废暂存场所，定期交由有资质的单位接收处理。 ⑫废液压油 项目机械设备在运行过程中会产生废液压油，其产生量一般为年用量的5-10%，本环评以最大量10%计，项目年使用年使用液压油约2t/a，则废油类产生量为0.2t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废液压油属于危险废物，危废类别HW08废矿物油与含矿物油废物，代码900-218-08。收集后暂存于厂区危废暂存场所，定期交由有资质的单位接收处理。 ⑬废活性炭 - 点胶固化、动簧片清洗及烘干、锡焊废气两级活性炭更换频次：本项目使用的活性炭碘值值＞800mg/g，根据项目有机废气产生量与处理后排放量核算，两级活性炭年吸附处理有机废气约0.113t，每吨活性炭可净化有机废气0.3t，则活性炭年用量约0.377t，废活性炭量包括新活性炭及其吸附的有机废气，则废活性炭量理论产生量约0.49t/a。颗粒状活性炭的堆积密度约0.45～0.65g/cm3，本环评取0.5g/cm3。根据设计方案，活性炭吸附装置过滤面积不低于2m2，活性炭层厚500mm，则一次填充量=2×0.5×0.5=0.5t，根据前述工程，处理有机废气所更换活性炭约为1次/年。 - 擦拭、乙醇清洗及吹干废气两级活性炭更换频次：本项目使用的活性炭碘值值＞800mg/g，根据项目有机废气产生量与处理后排放量核算，两级活性炭年吸附处理有机废气约3.634t，每吨活性炭可净化有机废气0.3t，则活性炭年用量约12.11t，废活性炭量包括新活性炭及其吸附的有机废气，则废活性炭量理论产生量约15.747t/a。颗粒状活性炭的堆积密度约0.45～0.65g/cm3，本环评取0.5g/cm3。根据设计方案，活性炭吸附装置过滤面积不低于4m2，活性炭层厚800mm，则一次填充量=4×0.8×0.5=1.6t，根据前述工程，处理有机废气所更换活性炭约为8次/年。 综上，项目活性炭年吸附处理有机废气约3.747t/a，活性炭年用量12.49t/a，则废活性炭量为16.237t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废活性炭属于危险废物，废物类别HW49，废物代码900-039-49，收集后暂存于厂区危险废物暂存场所，定期交有资质单位进行处理。 ⑭废油桶（润滑油、液压油） 项目生产过程中会产生废油桶，润滑油和液压油均采用200kg/桶储存，桶重10.4kg；废机油桶产生量约0.26t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废油桶属于危废，危废类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，危废代码为900-249-08。收集后暂存于厂区危险废物暂存场所，定期交由有资质单位进行处理。 （3）生活垃圾 项目新增劳动定员20人，生活垃圾产生系数按0.5kg/（人·d）计，则项目生活垃圾产生量约为3t/a。生活垃圾利用垃圾桶收集后，由环卫部门定期清运处理。 本项目固体废弃物处理措施见下表。 表4-25 固体废弃物处理措施一览表 序号; 名称; 产生 环节; 废物属性; 废物类型及代码; 物理性状; 产生量（t/a）; 主要 成分; 危险特性; 贮存 方式; 处置途径. 1; 不合格品; 检验工序; 一般工业固废; SW17/900-008-S17; 固态; 5; /; /; 袋袋; 收集后外售. 2; 废包装材料; 原辅材料使用、包装入库; SW17/900-005-S17; 固态; 3; /; /; 袋袋. 3; 布袋除尘器收集的粉尘; 粉尘治理设施; SW59/900-099-S59; 固态; 5.388; /; /; 袋袋. 4; 锡渣; 锡焊工序; SW59/900-099-S59; 固态; 0.037; /; /; 袋袋. 5; 废反渗透膜; 纯水制备; SW59/900-009-S59; 固态; 0.5; /; /; 袋袋. 6; 废打磨带; 打磨工序; SW59/900-099-S59; 固态; 0.01; /; /; 袋袋. 7; 废边角料; 冲裁工序; SW59/900-099-S59; 固态; 0.5; /; /; 袋袋. 8; 废分子筛; 制氮装置; SW59/900-009-S59; 固态; 0.4; /; /; 袋袋. 9; 废化学品包装桶、瓶; 原料使用; 危险废物; HW49 900-041-49; 半固态; 6.2832; 化学品; T/In; 桶装、瓶装; 交由资质单位处置. 10; 废胶水; 原料使用; HW13 900-014-13; 液态; 0.223; 胶水; T; 桶装. 11; 废皮膜油; 涂覆润滑; HW08 900-249-08; 液态; 0.0096; 皮膜油; T，I，R; 桶装. 12; 废助焊剂; 锡焊工序; HW06 900-402-06; 液态; 0.0024; 助焊剂; T，I，R; 桶装. 13; 废无尘纸; 擦拭工序; HW49 900-041-49; 半固态; 0.03; 乙醇; T/In; 袋装. 14; 废过滤棉; 烟雾净化器; HW49 900-041-49; 固态; 0.5; 纤维; T/In; 袋装. 15; 槽渣; 酸洗、研磨、清洗工序; HW17 336-064-17; 半固态; 2; 残渣; T/C; 袋装. 16; 废乙醇; 乙醇清洗工序; HW06 900-402-06; 液态; 0.567; 乙醇; T，I，R; 桶装. 17; 废纸漏斗过滤网; 乙醇清洗工序; HW49 900-041-49; 半固态; 0.01; 乙醇; T/In; 袋装. 18; 蒸发浓缩; 污水处理 设施; HW49 772-006-49; 半固态; 62.55; SS; T/In; 袋装. 19; 废润滑油; 机械设备; HW08 900-214-08; 液 态; 0.3; 润滑油; T，I; 桶装. 20; 废液压油; 机械设备; HW08 900-218-08; 液 态; 0.4; 液压油; T，I; 桶装. 21; 废活性炭; 废气治理; HW49 900-039-49; 固态; 16.237; 有机物; T/In; 袋装. 22; 废油桶; 设备维修和保养; HW08 900-249-08; 半固态; 0.26; 矿物油; T，I; 桶装. 23; 办公生活; 办公生活; 生活垃圾; SW64/900-099-S64; 固态; 3; 有机物及其他; /; /; 委托环卫部门处理. #### 2、一般固废环境影响分析和保护措施 本项目一般固废库（依托现有），位于1F东北侧，占地面积约50m2，一般工业固废临时堆放场根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的要求规范化建设，固废临时贮存场满足如下要求： ①临时堆放场应选在防渗性能好的地基上天然基础层地表距地下水位的距离不得小于1.5m。临时堆放场四周应建有围墙，防止固废流失以及造成粉尘污染。 ②临时堆放场应建有防雨淋、防渗透措施。本项目储存在钢结构仓库内，地面进行硬化，可以满足防雨淋、防渗透要求。 ③为了便于管理，临时堆放场应《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》（按GB15562.2-1995）设置环境保护图形标志。 企业在生产过程中，应加强一般固废库的管理，定点收集堆存，并及时处理，不会对环境造成不利影响。 #### 3、危险废物环境影响分析和保护措施 本项目产生的危险废物分别按照废物特性采用专门的容器收集后暂存于厂区危废暂存场所，定期交资质单位处理。本项目依托现有危废暂存场所，位于1F西北侧，占地面积约12m2，《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。危险废物按照不同的类别和性质，分别存放于专门的容器中。 （1）危险废物贮存环境影响 本项目危险废物贮存场所的名称、位置、占地面积、贮存方式、贮存容积、贮存周期等基本信息见下表。 表4-26 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 贮存场所名称; 占地 面积（m2）; 危险废物 名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 估算产生量（t/a）; 贮存方式; 厂区贮存量（t）; 贮存 周期. 危险废物仓库; 1; 废化学品包装桶、瓶; HW49; 900-041-49; 6.2832; 桶装、瓶装; 1.636 1.571; ＜三个月. 0.5; 废胶水; HW13; 900-014-13; 0.223; 桶装; 0.056. 0.5; 废皮膜油; HW08; 900-249-08; 0.0096; 桶装; 0.002. 0.5; 废助焊剂; HW06; 900-402-06; 0.0024; 桶装; 0.001. 0.5; 废无尘纸; HW49; 900-041-49; 0.03; 袋装; 0.008. 0.5; 废过滤棉; HW49; 900-041-49; 0.5; 袋装; 0.125. 0.5; 槽渣; HW17; 336-064-17; 2; 袋装; 0.500. 1; 废乙醇; HW06; 900-402-06; 0.567; 桶装; 0.142. 0.1; 废纸漏斗过滤网; HW49; 900-041-49; 0.1; 袋装; 0.025. 0.5; 废润滑油; HW08; 900-214-08; 0.3; 桶装; 0.075. 0.5; 废液压油; HW08; 900-218-08; 0.4; 桶装; 0.100. 0.5; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 16.237; 袋装; 1.35; ＜1个月. 1; 蒸发浓液; HW49; 772-006-49; 62.55; 袋装; 5.213. 1; 废油桶; HW08; 900-249-08; 0.26; 桶装; 0.065; ＜三个月. 合计; 8.6; /; /; /; 89.4622; /; 9.233; /. 本项目危险废物储存容器总占地8.6m2，根据企业提供资料，现有项目危险废物储存占地面积约3m2，合计为11.6m2<12m2，则本项目建成后，12m2的现有危废库能满足现有项目和本项目危废的存放需求。企业需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定，规范建设危废库，具体措施如下： 本项目危险废物在厂内贮存时，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定，规范建设危废库，具体措施如下： ①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 ②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 ③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2 mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 ⑥危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 ⑦应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 ⑧作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。 ⑨贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 ⑩贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 ⑪贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。 ⑫贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。采取上述措施后，能够确保本项目危险废物在厂内贮存时得到有效的处置，对环境影响较小。 （2）危险废物运输及转移过程环境影响分析 危险废物外运时严格按照生态环境部、公安部、交通运输部令第23号文件《危险废物转移管理办法》的相关规定报批危险废物转移计划，转移危险废物时按照规定填报危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息。运输危险废物的人员应具有相应经营范围的有效危险货物运输许可证件。移出入、承运人、接受人应当依法制定突发环境事件的防范措施和应急预案，并报有关部门报告；发生危险废物突发环境事件时，应当立即采取有效措施消除或者减轻对环境的污染危害，并按相关规定向事故发生地有关部门报告，接受调查。运输过程中应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物，并对所造成的环境污染及生态破坏依法承担责任。做到妥善包装，设置相应的识别标志。 综上所述，项目运输过程做好相关工作对外环境的影响是可以控制的。 环评要求危险废物应及时转运，废物的转运过程中应封闭，以防散落，转运车辆应加盖蓬布，以防散入路面。危险废物的内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开生活区和办公区；危险废物内部转运应采用专用的工具。 （3）委托利用或者处置的环境影响分析 根据安徽省环境保护厅公布的《安徽省危险废物经营许可证汇总统计表》，本次评价分析项目产生的危险废物有资质单位有能力接纳并利用、处置的部分单位如下： 表4-27 拟建项目危险废物安徽省内资质单位情况 建议处置单位; 建议处置单位地点; 设计处 理规模 t/a; 危废资质类别; 证书编号; 首次发证时间; 是否有效; 对应项目危险废物类别. 芜湖海创环保科技有限责任 公司; 芜湖市繁昌县; 68000; HW02、HW04、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW17、HW18、HW22、HW34、HW39、HW15、HW18、HW19等16大类，280小类; 340222002; 2017.12.7; 有效; HW06、HW08、HW13、HW17、HW19、HW49. 马鞍山澳新环保科技有限公 司; 马鞍山市雨山区; 33100; HW01- HW06、HW08、HW09、HW11- HW14、HW14- HW18、HW21- HW23、HW29、HW31- HW10、HW15、HW16、HW18- HW50焚烧10000吨/年（含医疗废物1000吨）、物化处理13000吨/年、固化、稳定化及安全填埋10100吨/年。; 340504001; 2015.7.1; 有效; HW06、HW08、HW13、HW17、HW19、HW49. 注：仅为安徽省内部分有资质处置企业。 从上表可以看出，本项目产生的危险固体废物在安徽省内有多家适合的资质单位进行处理处置。 综上所述，本评价认为，在落实上述危险废物管理要求后，项目各类危废从收集、转运、运输、处理处置环节均可以得到有效的控制，能够确保妥善处置，不会对区域环境造成较大不利影响。 |
|  | 五、地下水、环境影响和保护措施 1、地下水、土壤污染途径 根据工程分析可知，本项目施工期主要为设备安装，不涉及地下水污染影响。 本项目营运期废气主要为颗粒物、非甲烷总烃、锡及其化合物、异丙醇，对地下水环境影响途径主要为受大气沉降影响。 本项目危废库、甲类库、丙类化学品仓库、污水处理设施、储罐区、液氮站、制氮机房、乙醇清洗区域对地下水环境的潜在影响主要是垂直入渗透。 2、污染防治措施 ### （1）源头控制措施 ①严格按照国家相关规范要求，对厂区内各污水处理设备等采取相应措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 ②严格固体废物管理，不接触外界降水，使其不产生淋滤液，严防污染物泄漏到地下水中。 ### （2）分区防渗措施 企业针对可能对地下水造成影响的各环节《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2019）等标准，将全厂划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区 。本项目地下水、土壤分区防渗措施下表。 表4-28 地下水分区防渗措施一览表 污染区; 构筑物名称; 防渗区域; 防渗技术要求. 简单 防渗区; 重点、一般污染防治区之外的区域; 地面; 一般地面硬化. 一般 防渗区; 生产车间（依托现有）、一般固废暂存场所（依托现有）、厂区道路（依托现有）; 地面; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s；或参照GB16889执行. 重点 防渗区; 超声波清洗区域（依托现有）、动簧片清洗区域（新增）、乙醇清洗区域（新增）、丙类化学品仓库（新增）、危废库（依托现有）、厂区污水处理设施（预过滤+低温蒸发器）（现有一套并新增一套）、化粪池（依托现有）、储罐区（新增）、液氮站（新增）、制氮机房（新增）、甲类库（新增）; 地面、裙脚、管沟; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s；其中危废暂存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s）；或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s）；. 在采取以上分区防渗措施后，可有效预防项目对地下水和土壤污染的发生。 |
|  | 六、环境风险分析 1、风险源调查 本次评价将针对本项目涉及的原辅材料、三废、产品等进行物质危险性识别，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，本项目建成后全厂存在危险性的主要物质有单组分环氧树脂胶粘剂、防水密封填充胶、皮膜油、水性清洗剂、弱酸性清洗剂、乙醇、水性光亮剂、助焊剂、润滑油、液压油和危险废物等。 2、风险潜势初判 （1）危险物质数量与临界量比值（Q） 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值(Q)： 式中：q1，q2…，qn为每种危险物质的最大存在总量，t。 Q1，Q2…Qn为每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》相关要求，结合本项目涉及的突发环境事件风险物质及临界量，其中 Qi 值取值来源《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，表B.1 突发环境风险物质及临界量。拟建项目生产过程中所需各种物料的贮存量、临界量及危险识别结果见下表所示。 表4-29 本项目全厂Q值确定表 类别; 风险物质; CAS号; 分布; 最大储存量t; 临界量t; Qi值. 原辅料; 氢气; 1333-74-0; 甲类库; 0.0002697; 5; 0.00005394. 原辅料; 单组分环氧树脂胶粘剂; /; 化学品 仓库; 0.25; 50; 0.005. 原辅料; 防水密封填充胶; /; 0.34; 50; 0.0068. 原辅料; 水性清洗剂; /; 0.15; 50; 0.003. 原辅料; 弱酸性清洗剂; /; 0.091; 50; 0.00182. 原辅料; 水性光亮剂（7.5t/a）; 12%十二烷基苯磺酸; 205-788-1; 0.06; 5; 0.012. 1.6%十二烷基硫酸钠; 205-788-1; 0.008; 50; 0.00016. 原辅料; 助焊剂（0.24t/a）; 70-80%异丙醇; 67-63-0; 0.02; 10; 0.002. 10-20%乙醇; 64-17-5; 0.005; 500; 0.00001. 原辅料; 皮膜油; 0.096; 50; 0.00192. 原辅料; 乙醇（浓度99.7%）; 64-17-5; 0.35; 500; 0.0007. 原辅料; 液压油; /; 油类储存区; 0.4; 2500; 0.00016. 原辅料; 润滑油; 74869-22-0‌‌; 0.4; 2500; 0.00016. 危废; 危险废物; /; 危废库; 9.233; 50; 0.18466. 合计; 0.21844394. 注：根据企业提供资料，根据企业提供资料，氢气密度为0.0899g/mL，氢气最大储存量为3000L，经计算得氢气最大储存量约0.0002697t；乙醇密度为0.7853g/mL，乙醇最大储存量为450L，经计算得乙醇最大储存量约0.35t；弱酸性清洗剂密度为1.3g/mL，弱酸性清洗剂最大储存量为70L，经计算得弱酸性清洗剂最大储存量约0.091t；皮膜油密度为1.6g/mL，皮膜油最大储存量为60L，经计算得皮膜油最大储存量约0.096t。 根据上表内容，本项目涉及各种物料的存储量均不超过相应的临界量，对照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中相关要求，q1/Q1+ q2/Q2……+ qn/Qn=0.21844394，Q＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ。 ### （2）评价工作等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，确定评价工作等级。风险潜势为IV及以上，进行一级评价；风险潜势为II，进行二级评价；风险潜势为II，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。 表4-30 环境风险评价工作等级 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 根据导则要求，环境风险评价作简单分析，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 3、影响途径 ①地表水风险分析 项目所使用的化学品原料和危险废物等发生泄漏，若进入地表水体，将严重污染地表水水质。 ②地下水环境风险分析 项目所使用的化学品原料和危险废物等发生泄漏，若渗漏进入土壤，污染物进入地层包气带，随着大气降水下渗进入地下含水层，形成一个污团从上向下扩散，对区域地下水环境造成污染。 ③化学品原料和危险废物贮存和转运过程中产生的环境风险 项目使用的化学品原料和危险废物含有部分有毒有害物质，如不加强管理、随意丢弃，或者转运过程中出现泄漏，流散到人们生活环境中，就会污染水源、土地，严重危害人们的身体健康。所以应加强本项目化学品原料和危险废物及危废的暂存与转运的管理。 4、环境风险防范措施 （1）贮运安全防范措施 1）化学品原料转运要求 ①转移时必须轻拿轻放，防止碰撞、拖拉和倾倒。装卸和搬运的员工应经常进行安全教育培训，并且要有一定业务知识和固定的人员来担任。 ②遇湿容易引起燃烧、爆炸或产生有毒气体的原料，不宜在阴雨天运输，若必须运输时，除具有良好的装卸条件外，还应有防潮遮雨措施。 2）泄漏风险防范措施 ①做防渗处理，设置围堰且围堰容积不小于储存物料的储存体积。 ②建立严格的取用制度，取用专人负责，禁止无关人员接触。 ③储存于阴凉、通风仓库内。远离火种、热源。 ④应与易燃或可燃物等分开存放。 ⑤使用或运输过程中发生泄漏，建议应急处理人员穿戴穿防护服、防护面具等设备对其进行清理，严禁直接接触泄漏物品。 3）加强化学品原料的管理 应加强管理，由专人负责。加强防火，达到消防、安全等有关部门的要求。加强对职工的安全教育，制定严格的工作守则和个人卫生措施，所有操作人员必须了解所有化学品的有害作用及对患者的急救措施，以保证生产的正常运行和员工的身体健康。 （2）危废暂存库风险防范措施 危废库设置要求： 危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设，按照《危险废物识别标志设施技术规范》（HJ1276-2022）、《环境保护图形标志》（GB15562-1995）的规定设置警示标志。 ①危废暂存库应采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，各危险废物分类分区贮存。 ②用于盛放液态危险废物场所须有泄漏液体的收集装置；危废暂存房内设置围堰，围堰大小可满足液态危险废物泄漏时的收集需要。 ③用于存放液体、半固体危险废物的地方，需用环氧树脂做防渗处理，地面无裂隙，防渗系数≤10-7cm/s； ④不相容的危险废物堆放区必须有隔离间隔断； ⑤贮存易燃易爆的危险废物的场所应配备消防设备； ⑥危险废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏，危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理； ⑦危废应当使用防渗漏运送工具，将危险废物收集、运送至暂时贮存地点。 （3）危废库围堰设置 项目需要在危废暂存房内设置围堰。项目危废暂存房内主要存放项目产生的危险废物，其中液态物质可能会造成溢流，厂区危废暂存房建筑面积为12m2，内设置10cm高的围堰，可以满足截流需求。 综上所述，项目不存在重大危险源，风险事故对外环境影响较小，项目落实环境风险防范措施基础上，其环境风险是可接受的。 （4）火灾爆炸风险风险防范措施 ①物料贮运要求 A、物料分类储存，储存场所、储存物料应远离热源与火种，不可与易燃物公共贮存。 B、冲击或撞击有可能引起火灾爆炸的物料搬运时要轻拿轻放，避免碰撞和撞击。 ②火源地管理 A、控制明火。 B、设备维修检查，需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录在案，有监管人员在场方可进行施工。 C、原料包装桶与明火、散发火花地点及周围构筑物之间的距离应满足规范要求。 D、明火、散发火花地点应远离天然气管道设置。 ③火灾的控制 A、严格按防火、防爆设计规范的要求进行设计，按规范设置消防系统，配置相应的灭火装置和设施。 B、原辅材料存储区地面应采用不会产生火花的材料，其技术要求应符合现行的国家标准《地面与楼面工程施工及验收规范》的规定。 C、按《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》选用电气设备，并采取静电接地措施。在较高建、构筑物上设避雷装置。 D、车间及仓库必须配备干粉灭火器。 ④设置火灾报警系统 综上所述，项目不存在重大危险源，风险事故对外环境影响较小，项目落实环境风险防范措施基础上，其环境风险是可接受的。 表4-31 建设项目环境风险简单分析内容一览表 建设项目名称; 高压直流接触器二期项目. 建设地点; （安徽）省; （芜湖）市; （湾沚）区; （）县; （新芜经济开发区）园区. 地理坐标; 东经E118°35′36.683″; 北纬N31°09′36.2844″. 主要危险物质及分布; 化学品库：单组分环氧树脂胶粘剂、防水密封填充胶、皮膜油、水性清洗剂、弱酸性清洗剂、乙醇、水性光亮剂、助焊剂 油类储存区：液压油、润滑油 危废库：危险废物. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 污染大气环境：油类、化学品等易燃易爆物质遇高温明火等原因发生火灾、爆炸事故时，燃烧产生的CO、烟尘产物等进入大气，将对空气环境造成影响。 污染地下水环境：有毒有害物质在储存或厂内转移过程中由于操作不当、防渗材料破裂等原因将对地下水环境造成影响；危险废物贮存场所管理不善，导致危险废物无组织流散，造成的地表水、地下水及土壤环境污染事故。. 风险防范要求; 总图及建筑风险防范，建设火灾报警系统，加强生产管理。并配备风险防范物资，制定突发环境事件应急预案并定期演练。. |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-32 建设项目环保投资及“三同时”验收一览表 类别; 治理对象; 环保设施名称; 治理效果; 投资 （万元）; 进度. 废气 治理; 点胶固化、动簧片清洗及烘干、锡焊废气排放口（DA001）; 非甲烷总烃; ①点胶固化、锡焊工序：设备密闭+集气管道收集； ②动簧片清洗及烘干工序：密闭负压收集； 锡焊废气收集后经烟雾净化器预处理与收集后的点胶固化、动簧片清洗+现有环保设施（两级活性炭吸附装置）处理后一并通过一根25m高的排气筒（DA001）排放; 《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表1; 10; 与建设项目同时设计、同时施工，同时投入运行. 异丙醇; 《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表2. 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2. 锡及其化合物. 真空钎焊、打磨、吹灰、激光焊接、静组件激光打标、吹扫废气排放口（DA002）; 颗粒物; 集气管道+现有环保设施（布袋除尘器）+25m高排气筒（DA002）排放; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2. 擦拭、乙醇清洗废气排放口（DA003）; 非甲烷总烃; 集气罩+两级活性炭吸附装置处理后通过一根25m高的排气筒（DA003）排放; 《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表1. 激光焊接氦检漏产生的废氦气（DA001）; 氦气; 激光焊接氦检漏产生的废氦气进入现有两级活性炭吸附装置; /. 无组织; 隧道钎焊废气; 颗粒物; 产生量极少，在车间内无组织排放; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2; 0. 热缩废气; 非甲烷总烃; 0. 生产 车间; 非甲烷总烃、颗粒物、锡及其化合物; 提高废气收集效率，减少无组织排放，强化车间通风; 0. 异丙醇; /. 厂区内; 非甲烷总烃; 《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表4. 废水 治理; 生活污水; # 化粪池（依托现有）; # 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准; 3. 循环冷却水排水; # 循环使用，定期补充，不外排. 纯水制备浓水; # 直接排入市政污水管网. 生产废水 （超声波清洗废水、动簧片清洗废水）; # 经厂区污水处理设施（预过滤+低温蒸发器）（现有一套并新增一套）处理后回用，废水处理过程中产生的蒸发浓液作为危废交由有资质的单位处置; # 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）中表1间冷开式循环冷却水补充水、锅炉补给水、工艺用水、产品用水限值; 10. 噪声控制; 噪声; 隔声、减震; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准; 2. 固废处置; 一般工业固废; 一般固废暂存库（依托现有）; 不合格品、废包装材料、布袋除尘器收集的粉尘、锡渣、废反渗透膜、废打磨带、废边角料、废分子筛收集后外售；; 2. 危险废物; 危废暂存库（依托现有、12m2），并采取防风、防晒、防雨、防漏、防渗和防腐措施; 废化学品包装桶、瓶、废胶水、废皮膜油、废助焊剂、废无尘纸、废过滤棉、槽渣、废乙醇、废纸漏斗过滤网、废蒸发浓液、废润滑油、废液压油、废活性炭、废油桶收集后暂存于危险废物暂存库，定期委托有危废处理资质单位处置；; 5. 生活垃圾; 垃圾桶; 生活垃圾委托环卫部门清运处理; 1. 合计; 33; /. 七、生态环境影响分析 无。 八、 电磁辐射环境影响分析 无。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织 | 点胶 固化、动簧片清洗及烘干、锡焊废气排放口（DA001） | 非甲烷总烃 | ①点胶固化、锡焊工序：设备密闭+集气管道收集； ②动簧片清洗及烘干工序：密闭负压收集； 锡焊废气收集后经烟雾净化器预处理与收集后的点胶固化、动簧片清洗+现有环保设施（两级活性炭吸附装置）处理后一并通过一根25m高的排气筒（DA001）排放 | 《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表1 |
|  |  |  | 异丙醇 |  | 《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表2 |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 |
|  |  |  | 锡及其化合物 |  |  |
|  |  | 真空钎焊、打磨、吹灰、激光焊接、静组件激光打标、吹扫废气排放口（DA002） | 颗粒物 | 集气管道+现有环保设施（布袋除尘器）+25m高排气筒（DA002）排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 |
|  |  | 擦拭、乙醇清洗废气排放口（DA003） | 非甲烷总烃 | 集气罩+两级活性炭吸附装置处理后通过一根25m高的排气筒（DA003）排放 | 《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表1 |
|  |  | 激光焊接氦检漏产生的废氦气（DA001） | 氦气 | 激光焊接氦检漏产生的废氦气进入现有两级活性炭吸附装置 | / |
|  | 无组织 | 隧道钎焊废气 | 颗粒物 | 产生量极少，在车间内无组织排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 |
|  |  | 热缩废气 | 非甲烷总烃 |  |  |
|  |  | 生产车间 | 非甲烷总烃、颗粒物、锡及其化合物 | 提高废气收集效率，减少无组织排放，强化车间通风 |  |
|  |  |  | 异丙醇 |  | / |
|  |  | 厂区内 | 非甲烷总烃 |  | 《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表4 |
| 地表水 环境 | 生活污水 |  | # pH、COD、BOD5、SS、氨氮、TP、TN、动植物油 | # 化粪池（依托现有） | # 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准 |
|  | 循环冷却水排水 |  | pH、COD、SS | # 循环使用，定期补充，不外排 |  |
|  | 纯水制备浓水 |  | pH、COD、SS | # 直接排入市政污水管网 |  |
|  | 生产废水 （超声波清洗废水、动簧片清洗废水） |  | pH、COD、BOD5、SS、氨氮、TP、TN、LAS、石油类 | # 经厂区污水处理设施（预过滤+低温蒸发器）（现有一套并新增一套）处理后回用，废水处理过程中产生的蒸发浓液作为危废交由有资质的单位处置 | # 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）中表1间冷开式循环冷却水补充水、锅炉补给水、工艺用水、产品用水限值 |
| 声环境 | 设备 |  | 噪声 | # 选用低噪音设备，设备基础减振，隔声消声降噪；风机进、出风管加设消音器，基础下加设减振器等 | # 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 不合格品、废包装材料、布袋除尘器收集的粉尘、锡渣、废反渗透膜、废打磨带、废边角料、废分子筛收集后外售； 废化学品包装桶、瓶、废胶水、废皮膜油、废助焊剂、废无尘纸、废过滤棉、槽渣、废乙醇、废纸漏斗过滤网、废蒸发浓液、废润滑油、废液压油、废活性炭、废油桶收集后暂存于危险废物暂存库，定期委托有危废处理资质单位处置； 生活垃圾统一由环卫部门清运。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 超声波清洗区域（依托现有）、动簧片清洗区域（新增）、乙醇清洗区域（新增）、丙类化学品仓库（新增）、危废库（依托现有）、厂区污水处理设施（预过滤+低温蒸发器）（现有一套并新增一套）、化粪池（依托现有）、储罐区（新增）、液氮站（新增）、制氮机房（新增）、甲类库（新增）为重点防渗区。防渗措施：在混凝土硬化上方涂刷环氧树脂涂料；等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；其中危废暂存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s）；或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s）。 生产车间（依托现有）、一般固废暂存场所（依托现有）、厂区道路（依托现有）为一般防渗区。防渗措施：采用防渗混凝土硬化，满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。 重点、一般污染防治区之外的区域为简单防渗区；防渗措施：采用普通水泥硬化。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 加强环境风险管理，严格遵守有关防爆、防火规章制度，加强岗位责任制，避免失误操作，进一步完善事故风险防范措施，并备有应急响应所需的物资；加强废气污染处理设施的运行和管理，保证其正常运行，杜绝事故性排放。危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设。 |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、环境管理 为了更好贯彻执行国家环境保护法律、法规、政策与标准，及时掌握和了解工程污染治理措施的效果，以及工程所在区域环境质量状况，更好地监控环保设施的运行情况，协调公司与地方环保职能部门的工作，同时保证企业生产管理和环境管理的正常运作，建立环境管理体系与监测制度是非常必要和重要的。 2、排污口规范化管理 根据国家、地方颁布的有关环境保护规定，废气排气筒、厂区废水总排放口、噪声排放源和固废贮存处置场所均应按《环境保护图形标志--排放口（源）》要求设立明显标志，具体标识见下表，标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。 表5-1 环境保护图形标志一览表 序号; 提示图形符号; 警示图形符号; 名称; 功能. 1; 污水总排放口; 表示污水向水体排放. 2; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 3; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 4; 一般固体废物标示; 一般固体废物贮存、处置场. 5; 危险固体废物标示; 危险固体废物贮存、处置场. 3、排污许可证管理要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目排污许可分类为登记管理，建设单位在取得环评批复后，及时在全国排污许可证管理信息平台上填报登记管理信息。 4、自主验收要求 建设单位应在本项目建设完成并进行试生产后，按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（2017年11月22日实施）中的相关规定，进行自主验收。 |

# 六、结论

本项目符合产业政策，符合“三线一单”环保要求，选址符合地区总体规划要求；项目污染治理措施能够满足环保管理的要求，废水、噪声、固体废物均能实现达标排放和安全处置，对声环境、地表及地下水环境、土壤环境的影响较小；项目虽存在一定的环境风险，但在落实风险防范措施的情况下，其风险值在可接受的水平。因此，从环境影响角度分析，该项目的建设是可行的。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表（t/a）

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0.0132 | 0.03 | 0 | 0.867 | 0 | 0.8802 | +0.867 |
|  | 异丙醇 | 0 | / | 0 | 0.021 | 0 | 0.021 | +0.021 |
|  | 颗粒物 | 0.000048 | / | 0 | 0.1090109 | 0 | 0.0040749 | +0.1090109 |
|  | 锡及其化合物 | 0 | / | 0 | 0.00001057 | 0 | 0.00001057 | +0.00001057 |
| 废水 | 废水量 | 1984.8 | / | 0 | 352.8881 | 0 | 2337.6881 | +352.8881 |
|  | COD | 0.097 | 0.645 | 0 | 0.086 | 0 | 0.183 | +0.086 |
|  | BOD5 | 0.246 | / | 0 | 0.036 | 0 | 0.282 | +0.036 |
|  | SS | 0.141 | / | 0 | 0.043 | 0 | 0.184 | +0.043 |
|  | NH3-N | 0.0032 | 0.055 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0112 | +0.008 |
|  | TP | 0 | / | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | +0.001 |
|  | TN | 0 | / | 0 | 0.012 | 0 | 0.012 | +0.012 |
|  | 动植物油 | 0 | / | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | +0.003 |
| 一般工业固体废物 | 不合格品 | 1.5 | / | 0 | 5 | 0 | 6.5 | +5 |
|  | 废包装材料 | 1.5 | / | 0 | 3 | 0 | 4.5 | +3 |
|  | 布袋除尘器收集的粉尘 | 0 | / | 0 | 5.388 | 0 | 5.388 | +5.388 |
|  | 锡渣 | 0 | / | 0 | 0.037 | 0 | 0.037 | +0.037 |
|  | 废反渗透膜 | 0 | / | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | +0.5 |
|  | 废打磨带 | 0 | / | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | +0.01 |
|  | 废边角料 | 0 | / | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | +0.5 |
|  | 废分子筛 | 0 | / | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | +0.4 |
| 危险废物 | 废化学品包装桶、瓶 | 5.3 | / | 0 | 6.2832 | 0 | 9.0432 | +6.2832 |
|  | 废胶水 | 0.5 | / | 0 | 0.223 | 0 | 0.723 | +0.223 |
|  | 废皮膜油 | 0 | / | 0 | 0.0096 | 0 | 0.0096 | +0.0096 |
|  | 废助焊剂 | 0 | / | 0 | 0.0024 | 0 | 0.0024 | +0.0024 |
|  | 废无尘纸 | 0 | / | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | +0.03 |
|  | 废过滤棉 | 0 | / | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | +0.5 |
|  | 槽渣 | 0 | / | 0 | 2 | 0 | 2 | +2 |
|  | 废乙醇 | 0 | / | 0 | 0.567 | 0 | 0.567 | 0.567 |
|  | 废纸漏斗过滤网 | 0 | / | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
|  | 蒸发浓缩 | 14.4 | / | 0 | 62.55 | 0 | 76.95 | +62.55 |
|  | 废润滑油 | 0.2 | / | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | +0.3 |
|  | 废液压油 | 0.3 | / | 0 | 0.4 | 0 | 0.7 | +0.4 |
|  | 废活性炭 | 0.65 | / | 0 | 16.237 | 0 | 5.382 | +16.237 |
|  | 废油桶 | 0 | / | 0 | 0.26 | 0 | 0.26 | 0.26 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 14.4 | / | 0 | 3 | 0 | 17.4 | +3 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

附件：

附件1   委托书

附件2   声明

附件3   立项文件

附件4   营业执照

附件5   营业执照变更证明

附件6   法人身份证

附件7   厂房产权证

附件8   厂房租赁协议

附件9   高压直流接触器生产项目批复、验收意见

附件10  现有项目例行检测报告（废气、废水、噪声）

附件11  危废处置协议

附件12  水性清洗剂MSDS

附件13  弱酸性清洗剂MSDS

附件14  单组分环氧树脂胶粘剂MSDS

附件15  单组分环氧树脂胶粘剂即用状态下VOCS的检测报告

附件16  防水密封填充胶MSDS

附件17  防水密封填充胶即用状态下VOCS的检测报告

附件18  皮膜油MSDS

附件19  助焊剂MSDS

附件20  无铅锡丝MSDS

附件21  光亮剂MSDS

附件22  现有项目排污许可证登记回执

附件23  项目应急预案备案表

附件24  关于溶剂型清洗剂在清洗工艺中不可替代的说明

附件25  安徽新芜经济开发区扩区总体发展规划（2023-2035年）环境影响报告书审查意见

附件26 全本公示

附图：

附图1   项目地理位置图

附图2   项目周边500米概况图

附图3   现有项目生产车间平面布置图及废气管线图

附图4   本项目生产车间平面布置图及废气管线图

附图5   本项目生产车间分区防渗图

附图6   项目雨污管网图

附图7   芜湖市生态保护红线位置关系图（本项目不在红线范围内）

附图8   新芜开发区扩区与三区三线位置关系图

附图9   安徽新芜经济开发区扩区总体规划图

附图10  项目水环境分区管控图

附图11  项目大气环境分区管控图

附图12  项目土壤环境风险分区管控图

附图13  项目土地资源分区管控图

附图14  项目生态环境管控单元图

附图15  湾沚区城区声环境功能图

附图16  湾沚污水处理厂规划收水范围示意图